Билет № 1

Теоретичні запитання

- Покажчики надійності зварного з’єднання.

- Схеми ультразвукового контролю. Датчики.

- Пенетранти для капілярної дефектоскопії

Тестові завдання

- Особливості продукції зварювального виробництва:

а) вага продукції вища за 100 т;

б) різноманіття номенклатури; високі вимоги до якості; один і той же вид продукції випускається підприємствами з різним технічним рівнем і серійністю виробництва;

в) дуже шкідливі умови праці зварників.

- Групи дефектів зварних з'єднань:

а) внутрішні, зовнішні, пласкі, об'ємні;

б) за розташуванням; за формою; за природою утворення; за кількістю;

в) тріщини, пори, свищі, не заварені кратери, підрізи, несплави.

- Чутливість візуального контролю:

а) 1…3 мм;

б) 0,1 мм max;

в) 2…5 мм.

- Чутливість інтроскопії:

а) 2…4%;

б) 3…8%;

в) 5…15%.

- Суть активного і пасивного методу:

а) при активному методі нагрівання виробу виконується за рахунок власного тепла;

б) при пасивному методі за рахунок індукційних джерел нагріву;

в) пасивний метод – за рахунок власного тепла, активний, – використовуючи зовнішні джерела тепла.

- Суть магнітопорошкового контролю:

а) застосування лазерів;

б) застосування ультразвукових датчиків;

в) контроль поля розсіяння, що утворюється над місцями розташування дефектів, за допомогою магнітних порошків.

- Манометричний метод заснований на:

а) реєстрації зміни випробувального тиску контрольної або пробної речовини в результаті наявної у виробі нещільності;

б) реєстрації тиску високомолекулярних речовин;

в) реєстрації тиску в атмосфері та в пробній речовині.