# ТЕСТИ

до Розділу №1

- Особливості продукції зварювального виробництва:

а) вага продукції вища за 100 т;

б) різноманіття номенклатури; високі вимоги до якості; один і той же вид продукції випускається підприємствами з різним технічним рівнем і серійністю виробництва;

в) дуже шкідливі умови праці зварників.

- Вплив способу складання на якість:

а) не впливає, оскільки після складання виконується зварювання;

б) впливає механізація і автоматизація складання;

в) спосіб складання впливає на якість: найнижча якість за попередньою розміткою, найвища – у спец.пристосуваннях.

- Вплив вибору основного металу на якість:

а) необхідно вибирати метал з високою міцністю;

б) необхідно вибирати метал з високою пластичністю;

в) основні вимоги до вибору: міцність, питома міцність, низька чутливість до технологічних дефектів, опір крихкому руйнуванню, локальна міцність, стабільність властивостей, зварюваність, технологічність обробки, економність.

- Основні критерії технологічності зварних конструкцій:

а) висока міцність, низька вага, висока чистота поверхні, довговічність, низька ціна продукції;

б) металоємність, коефіцієнт використання металу, об'єм наплавленого металу, трудомісткість виготовлення і собівартість;

в) об’єм випуску продукції, низькі експлуатаційні витрати, висока кваліфікація зварників.

- Завдання метрологічної експертизи:

а) встановлення правильності виконання креслярських розмірів зварного вузла;

б) зниження контрольованих параметрів до мінімуму;

в) встановлення правильності метрологічних термінів, визначення номенклатури контрольованих параметрів, оцінка відповідності правильності вибору засобів і методів вимірювань заданому рівню точності.

до Розділу №2

    - Групи дефектів зварних з'єднань:

а) внутрішні, зовнішні, пласкі, об'ємні;

б) за розташуванням; за формою; за природою утворення; за кількістю;

в) тріщини, пори, свищі, не заварені кратери, підрізи, несплави.

    - Підрізи:

а) місцеві зміни форми зварного шва;

б) дефекти форми зварного шва при зниженій напрузі на дузі;

в) дефекти зварного з'єднання, що є місцевими зменшеннями товщини основного металу у вигляді канавок, розташованих уподовж меж зварного шва.

    - Основні чинники, які обумовлюють появу холодних тріщин:

а) утворення гартівних структур, обумовлених мартенситним і бейнітним перетвореннями; дія зварювальної розтягальної напруги; концентрація дифузійного водню;

б) тріщини утворюються, якщо пластична деформація за час перебування металу в ТІК перевищує пластичність металу в цьому інтервалі температур;

в) вірогідність утворення тріщин залежить від хімічного складу металу шва, швидкості наростання і величини розтягальної напруги, форми зварювальної ванни і зварного шва, розміру первинних кристалітів.

4 Класифікація видів неруйнівного контролю:

а) за видами приладів і устаткування, вживаного для контролю;

б) за характером фізичних полів;

в) за характером фізичних полів або випромінювань, що взаємодіють з контрольованим об'єктом; за характером взаємодії фізичних полів або речовин з контрольованим об'єктом; за первинними інформативними параметрами даних методів контролю; за способами індикації первинної інформації; за способами представлення остаточної інформації.

5 Причини утворення внутрішніх дефектів:

а) високий зварювальний струм;

б) металургійні, термічні і гідродинамічні явища, що відбуваються при формуванні зварного шва;

в) низький захист зварного шва від атмосфери повітря.

до Розділу №3

- Чутливість візуального контролю:

а) 1…3 мм;

б) 0,1 мм max;

в) 2…5 мм.

- Технічний ендоскоп призначений:

а) для вимірювання підрізів зварного шва;

б) контролю розмірів оброблення шва;

в) для візуального контролю внутрішніх порожнин.

- Зона зачистки при візуальному контролі повинна складати:

а) не менше 20 мм із зовнішнього боку.

б) не менше 100 мм;

в) не менше 3…5 мм.

- Шорсткість зачищеної поверхні при контролі:

а) не більше Ra 12,5;

б) не менше Ra 2,5;

в) не більше Ra 6,3.

- Чутливість радіографії:

а) 5…10%;

б) 1…2%;

в) 10…20%.

- Чутливість інтроскопії:

а) 2…4%;

б) 3…8%;

в) 5…15%.

- Чутливість радіометрії

а) 0,3…1%;

б) 2…5%;

в) 5…10%.

- Типи еталонів для радіаційного методу:

а) ямковий, голковий, плаский;

б) канавковий, пластинчастий, дротяний:

в) еталон №1, еталон №2, еталон №3.

- Стандартний зразок СО-2 застосовується для:

а) визначення умовної чутливості, мертвої зони, погрішності глибиноміра, кута а введення променя, ширини основної пелюстки діаграми спрямованості, імпульсного коефіцієнта перетворення при контролі з'єднань з маловуглецевої і низьколегованої сталей, а також для визначення граничної чутливості;

б) визначення співвідношення амплітуд ехо-сигналу А1, відбитого від дефекту, і ехо-сигналу А2, що зазнав дзеркальне відбиття від внутрішньої поверхні з'єднання, кута повороту між крайніми положеннями перетворювача, при якому максимальна амплітуда зменшується в два рази по відношенню до максимальної амплітуди ехо-сигналу;

в) визначення довжини хвилі, або частоти ультразвукових коливань, чутливості, положення точки виходу променя (стріла перетворювача), кута введення ультразвукового променя в метал, погрішності глибиноміра (погрішності вимірювання координат), мертвої зони, характеристики електроакустичного перетворювача, мінімального умовного розміру дефекту, що фіксується при заданій швидкості сканування, тривалості імпульсу дефектоскопа.

- Основні методи ультразвукового контролю:

а) метод, заснований на вимірюванні магнітного потоку, що проходить через датчик; метод, заснований на вимірюванні напруженості магнітного поля датчика; метод, заснований на вимірюванні коерцитивної сили металу;

б) метод, заснований на вимірюванні кількості газу, що пройшов через датчики; метод, заснований на вимірюванні електричного опору нагрітого дроту, що змінюється у присутності пробного газу, пасивний метод – за рахунок власного тепла, активний, – використовуючи зовнішні джерела тепла; метод, заснований на вимірюванні термодинамічних характеристик металу;

в) тіньовий метод, ехо-метод, дзеркально-тіньовий.

- Класифікація дефектів:

а) об'ємні непротяжні (компактні); об'ємні протяжні; площинні;

б) внутрішні, зовнішні, наскрізні;

в) гарячі тріщини, холодні тріщини, кристалізаційні тріщини.

10 Суть теплового методу:

а) у реєстрації ультразвукових хвиль при нагріві виробу;

б) у реєстрації електромагнітних полів при нагріві виробу;

в) у реєстрації інфрачервоного випромінювання, що витікає з нагрітого тіла.

- Суть активного і пасивного методу:

а) при активному методі нагрівання виробу виконується за рахунок власного тепла;

б) при пасивному методі за рахунок індукційних джерел нагріву;

в) пасивний метод – за рахунок власного тепла, активний, – використовуючи зовнішні джерела тепла.

- Голографічна інтерферометрія:

а) віддзеркалення ультразвукових хвиль від нагрітого виробу;

б) випромінювання електромагнітних коливань нагрітим тілом;

в) при віддзеркаленні (проходженні) світла від поверхні об'єкту змінюється інтенсивність (амплітуда) або фаза його хвилевого поля.

- Галузь застосування капілярного методу:

а) для виявлення поверхневих дефектів зварних з'єднань і таких, які виходять на поверхню виробу;

б) для виявлення міжкристалітних тріщин;

в) для виявлення внутрішніх пор.

- Види капілярного контролю:

а) люмінесцентний, кольоровий; люмінесцентно-кольоровий, яскравісний (ахроматичний);

б) кольоровий, чорно-білий, радіоактивний;

в) кольоровий, чорний, хроматичний.

- Одна з найважливіших властивостей пенетранта:

а) змочування:

б) віддзеркалення ультразвукових хвиль:

в) намагнічування.

- Суть магнітопорошкового контролю:

а) застосування лазерів;

б) застосування ультразвукових датчиків;

в) контроль поля розсіяння, що утворюється над місцями розташування дефектів, за допомогою магнітних порошків.

- Суть магнітографічного контролю:

а) реєстрація магнітних полів розсіяння від дефектів, зафіксованих на магнітній стрічці;

б) реєстрація магнітних полів радіоактивними пенетрантами;

в) реєстрація магнітних полів лазерною голографією.

- Властивості феромагнетиків:

а) при зовнішньому намагнічуванні створюється власне магнітне поле, а після зняття зовнішнього магнітного поля – феромагнетики зберігають в тому або іншому ступені своє магнітне поле завдяки впливу залишкового намагнічування, тобто вони намагнічуються;

б) при зовнішньому намагнічуванні власне магнітне поле має протилежний знак, в результаті сумарне магнітне поле зменшується;

в) при зовнішньому намагнічуванні створюється власне магнітне поле, яке при знятті зовнішнього поля зникає.

- Чутливість методу течешукання:

а) визначається величиною надійно реєстрованого мінімального потоку пробної або контрольної речовини (газу або рідини);

б) визначається у реєстрації електромагнітних полів при нагріві виробу;

в) визначається у реєстрації кількості потоку рідини, що проходить за одиницю часу.

- Суть газоаналітичного методу:

а) метод заснований на вимірюванні кількості пробної рідини;

б) метод заснований на вимірюванні кількості газу, що пройшов через датчики;

в) метод заснований на вимірюванні електричного опору нагрітого дроту, що змінюється у присутності пробного газу.

- Манометричний метод заснований на:

а) реєстрації зміни випробувального тиску контрольної або пробної речовини в результаті наявної у виробі нещільності;

б) реєстрації тиску високомолекулярних речовин;

в) реєстрації тиску в атмосфері та в пробній речовині.