Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

### КОНСПЕКТ  ЛЕКЦИЙ

по курсу «Проектирование технологических процессов

сварочного производства»

для студентов специальности 7.092301

«Оборудование и технология сварки»

заочной формы обучения

Краматорск  2007

Элементы производства и задачи его проектирования

Сварочное производство, т.е. совокупность процессов, образующая самостоятельную законченную технологию изготовления сварной конструкции одно из ведущих в современном машиностроении. Поэтому в составе машиностроительного завода обычно имеются сборочно-сварочные цехи либо отделения  и специализированные сборочно-сварочные участки.

Каждое производственное подразделение организуют в составе завода для изготовления определённой заданной продукции. В практике современного проектирования промышленных предприятий эту номенклатуру состава производства применяют в более дифференцированном виде, включающем следующие основные элементы производства, необходимые для обеспечения его рациональной организации и функционирования:

1 Материал для изготовления заданной продукции - основной (который непосредственно входит в состав продукции) и вспомогательный (который способствует изготовлению продукции).

2 Оборудование производственное, которое используется для выполнения заготовительных операций, механическое для сборки и сварки, сварочное оборудование, для контроля качества, подъёмно-транспортное, а также вспомогательное, которое способствует изготовлению (вентиляция, осветительная установка и т.д.).

3 Энергия всех видов, подлежащая использованию в проектируемом производстве.

4 Состав работающих, включая основных производственных рабочих, вспомогательных, младший обслуживающий персонал, счётно-конторский и административно-технический персонал.

К дополнительным элементам производства относятся следующие:

1 Технологическая документация производственного процесса, определяющая последовательность и способы взаимодействия между всеми основными элементами производства.

2 Пространство для рационального размещения основных элементов   производства.

Из изложенного выше вытекают основные задачи проектирования сварочного производства и сборочно-сварочных цехов:

1 Разработка технологического процесса производства, включающая выбор рациональных в технико-экономическом отношении способов изготовления, технического контроля и внутрицеховой транспортировки деталей, сборочных единиц и готовой продукции.

2 Определение требуемого качественного и количественного состава всех необходимых элементов производства для изготовления заданной конструкции.

3 Разработка плана рационального размещения в проектируемом цехе всего количественного состава элементов производства и составления разрезов здания цеха с указанием необходимой высоты всех его помещений.

4 Определение необходимых капитальных затрат и эксплуатационных годовых расходов для осуществления проектируемого производства, а также будущей себестоимости заданной для него продукции и его технико-экономических показателей.

Всё это должно способствовать созданию наиболее передового по техническому уровню и экономичного в эксплуатации сборочно-сварочного цеха для выпуска заданной продукции при её себестоимости, обуславливающей рентабельность производства и приемлемые сроки окупаемости капительных затрат, а также соблюдение других современных требований.

Задачи технолога в процессе создания сварной

конструкции

Технология (от греческого - наука о мастерстве) - наука или совокупность сведений о различных физических (в частности, механических), химических и других способах обработки (или переработки) сырья полуфабрикатов, изделий.

Технологические процессы являются частью производственного процесса, который, кроме неё, включает, в частности, энергетические, ремонтно-восстановительные, транспортные и складские операции: внутризаводское и внутрицеховое передвижение материалов и изделий, хранение их на складах или в цехах, между операциями обработки. Технолог-специалист в области технологии в определённой области производства (технолог-металлург, технолог-сварщик и т.д.). Технолог сварочного производства определяет наиболее целесообразные в техническом и экономическом отношении характер и последовательность технологических процессов, устанавливает методы их осуществления, а также контроля, производит выбор необходимого оборудования, приспособлений, инструмента, режимов сварки, резки, проектирует размещение оборудования в рамках отдельных цехов, а также компоновку сварочных цехов на территории предприятия.

Важное место в работе технолога-сварщика играет проработка чертежей на технологичность. Технолог любой квалификации не в состоянии эффективно использовать передовую технологию там, где конструкция разработана без учёта технологичности. Поэтому технолог-сварщик должен принимать непосредственное участие в создании сварной конструкции на этапе эскизного проектирования, технического проекта и рабочего проектирования.

Высокая технологичность любой сварной конструкции обеспечивается только при совместной согласованной работе конструктора и технолога-сварщика. Наглядными примерами такого творчества конструктора и технолога являются созданные сварные конструкции атомных ледоколов, станин прессов усилием 65…70 тыс. тс, валы газовых и гидротурбин, турбогенераторов, различных резервуаров и т.д.

Влияние характеристик сварочных изделий

на особенности проектирования их производства

В проектной и производственной практике изделиями называют изготовляемую продукцию в том виде, в каком согласно заданию она должна быть выпущена данным производственным участком независимо от того, являются ли эти изделия вполне законченными и годными для непосредственной эксплуатации либо представляют собой лишь отдельные комплекты или технологические сборочные единицы более сложного изделия, выпускаемого заводом. Так, например, если для вагоностроительного завода изделием служит вагон, для рамного цеха - рама, для участка - хребтовая балка рамы, а для рабочего места - надпятниковая коробка хребтовой балки.

Основными характеристиками изделия являются габаритные размеры, масса, уровень их ответственности в зависимости от назначения и условий эксплуатации, степень их сложности, материал, из которого он изготовлен.

По массе изделия делятся на лёгкие и тяжелые. Конвейеризация изготовления лёгких изделий осуществляется без затруднения, особенно если они ещё малогабаритны. При изготовлении тяжёлых изделий конвейеризация поточных линий затруднена, особенно если изделия ещё и крупногабаритные.

По габаритам изделия делятся на малогабаритные и крупногабаритные. При изготовлении малогабаритных изделий передачу с одного рабочего места на другое осуществляют поштучно (без тяжёлых изделий) либо равными партиями (для тяжёлых изделий). При изготовлении крупногабаритных сборочных единиц передачу с одного рабочего места каждой поточной линии на следующее осуществляется поштучно либо, в случаях весьма громоздких и тяжёлых изделий, организуют их стационарную сборку и сварку.

По степени ответственности изделия делятся на малоответственные и весьма ответственные. При изготовлении малоответственных изделий, разрушение которых в эксплуатации не приводит к травматизму или гибели людей, либо не влечёт за собой больших материальных затрат, контроль качества может осуществляться выборочный и в основном внешним осмотром. При изготовлении весьма ответственных изделий, разрушение которых в эксплуатации угрожает жизни людей, либо влечёт за собой большие материальные потери, преобладает преимущественно сплошной контроль качества, на всех этапах изготовления с применением специальных приспособлений, аппаратуры.

По степени сложности изделия делятся на простые и сложные. Простые изделия не подлежат расчленению на сборочные единицы, организуют их изготовление на поточных линиях. Сборку и сварку могут осуществлять на одном-двух рабочих местах. Для изготовления сложных изделий, расчленяемых на сборочные единицы, предусматривается одновременная сборка и сварка отдельных узлов на самостоятельных специализированных поточных линиях или рабочих местах, а затем общая сборка и сварка на специализированных линиях или рабочих местах.

Важным фактором является также материал, из которого изготавливается сварная конструкция. На выбор материала очень большое влияние оказывают степень ответственности изделия и условия его работы.

В дополнение к перечисленным выше характеристикам изделий следует обязательно учитывать главную характеристику любой сварной конструкции- её технологичность, которая оказывает значительное влияние на технико-экономическую эффективность и рентабельность проектируемого производства.

Технологичность сварных конструкций

При создании сварных конструкций с высокими технико-экономическими характеристиками требуется, прежде всего, производить анализ их технологичности. Известно, что комплексный метод проектирования конструкции и разработки технологии изготовления даёт возможность создавать технологичные сварные конструкции. Такое проектирование позволяет найти оптимальные решения, наиболее полно отвечающие требованиям прочности, эксплуатации, технологичности и точности изготовления.

Под технологичностью следует понимать придание любому изделию формы и выбор для него таких материалов, которые обеспечивают высокие эксплуатационные качества изделий при экономичном изготовлении.

Технологичность обеспечивается с учётом предъявляемых к конструкции конструктивных, технологических и эксплуатационных требований.

К основным конструктивным требованиям относятся:

- выбор рациональной схемы и главных параметров конструкции, основанных на анализе существующих конструктивных форм и комплексной стандартизации;

- правильный выбор основных и сварочных материалов, конструктивных форм и сварных соединений и узлов, обеспечивающий высокое качество конструкции;

- взаимное расположение узлов, форм сопряжений, обеспечивающее наилучшие условия сборки и сварки, минимальный объём обработки до и после сварки;

- возможность разбивки изделия, если оно сложное, на узлы и подузлы, которые можно изготавливать на отдельных рабочих местах или поточных линиях с высоким уровнем механизации и автоматизации;

- выбор простейших форм деталей  (заготовок) с минимальной протяжённостью сварных швов, расположенных в удобных для сварки местах;

- стандартизация материалов, деталей, узлов процессов на основе унификации, типизации и агрегатирования;

- выбор мер по предотвращению или ограничению остаточных деформаций и напряжений в сварных конструкциях.

Основными технологическими требованиями являются:

- выбор оптимальных технологических процессов для данного сварочного производства;

- правильная последовательность сборки и сварки;

- выбор теплового режима сварки и соответствие допусков на заготовки, и собранный узел с точностью сварных конструкций;

- назначение минимально допустимых припусков на механическую обработку, режимов термообработки и др.;

- выбор рациональных режимов сварки, методов контроля;

- выбор оптимального варианта сварочного оборудования.

Среди эксплуатационных требований основными являются:

- обеспечение необходимой надёжности и долговечности важнейших показателей качества сварных конструкций;

- повышение экономичности конструкции в эксплуатации, простота обслуживания и ремонта;

- улучшение показателя качества, стабильность эксплуатационных показателей.

К абсолютным показателям технологичности можно успешно отнести: массу сварной конструкции, нормы расхода материалов, общее количество деталей в конструкции, распределение этих деталей по способам резки, обработки и т.д.; а к относительным- коэффициенты унификации узлов, деталей, размеров, материалов, катетов сварных швов и т.д.; коэффициент конструктивной преемственности; коэффициент использования материала; коэффициенты механизации и производительности сварочного оборудования и т.д.

В общем виде технологичность сварных конструкций оценивается материалоёмкостью, трудоёмкостью, энергоёмкостью, длительностью производственного цикла и себестоимостью.

Отработка технологичности является обязательной на всех стадиях конструкторского проектирования сварных конструкций. Эту работу обычно выполняют технологи конструкторских бюро/ отделов/ и отдела главного сварщика.

Исходные данные для разработки технологического процесса изготовления сварных конструкций

Рабочий технологический процесс разрабатывается на основе типового и группового технологических процессов в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются и ГОСТов.

Исходная информация для разработки рабочих технологических процессов подразделяется на базовую, руководящую и справочную.

Базовая информация содержится в конструкторской документации на сварную конструкцию. Сюда также относится её программа выпуска.

К руководящей информации относятся: технические задания, стандарты на разработку технологических процессов, документация на типовые, групповые и перспективные техпроцессы, производственные инструкции, документация по технике безопасности и промышленной санитарии.

К справочной информации относятся данные: по технологической документации опытного производства, каталоги, паспорта, справочники, планировки, материалы по выбору режимов сварки, резки, раскроя, норм расхода материалов и др. Маршрутный технологический процесс изготовления сварной конструкции обуславливает процесс раскроя комплексно с другими операциями изготовления деталей.

Операция термической резки листового материала выполняется в комплекте с картой технологического процесса по ГОСТ.

В соответствии с принятой в ЕСКД классификацией основополагающим стандартом являются “Общие положения”, которым следует также руководствоваться при разработке технологических процессов.

Основные этапы разработки технологических

процессов

В соответствии с ГОСТ разработка рабочих технологических процессов осуществляется по следующим основным этапам:

1 Анализ исходных данных для разработки процесса. Используя конструкторскую документацию на сварную конструкцию, сведения о программе выпуска, технолог–сварщик предварительно знакомиться с технической характеристикой изделия, занимается подбором информации, необходимой для разработки технологического процесса.

2 Группирование изделий по конструктивным и технологическим признакам. На основании чертежей и технологического классификатора выполняется формирование технологического кода изделия и отнесение его к соответствующей классификационной группе.

3 Количественная оценка групп изделия. Пользуясь спецификацией чертежа и программой выпуска, определяется тип производства для каждой сварной конструкции.

4 Выбор типового технологического процесса (действующего или аналога). При этом сварная конструкция относится по её технологическому коду к действующему типовому, групповому или единичному технологическому процессу.

5 Выбор исходной заготовки и методов её изготовления. На основе стандартов и технических условий на заготовки и основной материал определяется и обосновывается вид и метод изготовления исходной заготовки.

6 Составление технологического маршрута. Определяется последовательность технологических операций и состав средств технологического оснащения.

7 Разработка технологических операций с уточнением без переходов и средств технологического оснащения.

8 Нормирование технологического процесса. Используя нормативы времени, методику разработки норм времени, классификатор разрядов работ и профессий, производится расчёт норм времени по всем операциям.

9 Расчет точности и экономической эффективности вариантов рабочих технологических операций.

10 Оформление рабочих технологических процессов в соответствии с требованием ЕСТД.

Необходимость каждого указанного выше этапа, состав задач и последовательность их решения устанавливаются стандартами предприятия. Объём работ по технологической подготовке производства требует больших затрат труда и времени инженерно–технических работников.

Проектирование технологических процессов с помощью ЭВМ значительно сокращает это время. Внедрение в промышленность ЕСТПП, ЕСТД, единой системы классификации и кодирования позволяют переходить к автоматизированному проектированию технологических процессов, регламентируют правила оформления, применяемых при автоматизированном проектировании технологических процессов сварки.

Типы и характеристики сварочного производства

В разработке проектов сварочного производства большое значение имеет определение наиболее целесообразных форм организации производственных процессов для выпуска заданной продукции. В практике проектирования сборочно–сварочных цехов принято рассматривать четыре типа производства:

1 единичное и мелкосерийное;

2 серийное;

3 крупносерийное;

4 массовое.

Единичное и мелкосерийное производство - отличается большой и неустойчивой номенклатурой выпускаемых изделий; использованием для изготовления универсального оборудования и переналаживаемой оснастки; большим объёмом ручного труда; низкой производительностью и высокой трудоёмкостью; использованием в основном общецехового транспорта; высокой себестоимостью изделий.

Серийное производство – номенклатура выпускаемых изделий ограничена и достаточно устойчивая. Изделие изготавливается периодическими повторяющимися сериями на специализированных участках и переменно–поточных линиях; используется универсальное оборудование с простой и комбинированной оснасткой; применяется в некоторых случаях механизация операций; используется общецеховой и иногда специализированный транспорт; трудоёмкость операций ещё довольно высокая при недостаточной производительности; себестоимость изделий ещё довольно высокая.

Крупносерийное производство – номенклатура выпускаемых изделий весьма ограниченная и устойчивая; изделие изготавливается периодически повторяющимися крупными сериями на специализированных участках, механизированных переменно–поточных линиях; используются специализированное оборудование, комплексно–механизированные поточные линии; используется специализированный транспорт и только иногда общецеховой; трудоёмкость операций значительно снижена; себестоимость изделий низкая при отличном их количестве.

Массовое производство - отличается весьма устойчивой номенклатурой выпуска продукции, включающей один тип (редко два или три типа) изделий в большом количестве; изделия изготавливаются с постоянным ритмом потока на комплексно–механизированных и автоматических поточных линиях с применением специализированного межоперационного транспорта; себестоимость изделия самая низкая.

Из указанных выше характеристик следует: чем ближе проектируемое производство к типу массового, тем быстрее происходит в нём продвижение изготавливаемых изделий, тем больше и равномернее загрузка производственного оборудования, тем целесообразнее применение механизированных подъёмно–транспортных устройств для передвижения сборочных единиц, изготавливаемых изделий, и использование высокопроизводительных механизированных и автоматизированных способов сборки и сварки продукции, требующих для своего осуществления сложного и дорогого специализированного оборудования и приспособлений и, наконец, тем целесообразнее весьма подробная разработка технологического процесса производства.

Состав, содержание и стадии разработки проекта

При разработке проекта сборочно–сварочного цеха приходится предварительно и достаточно точно решать различные по специализации технические и экономические вопросы. Любой проект цеха, поэтому подразделяется на следующие специальные части:

1Технологическая и транспортная часть– это основная часть проекта, которая содержит определение и расчёт всех элементов производства для организации технологического процесса производства и внутрицехового транспорта, обоснование и выбор основных вспомогательных материалов, требования к материалами конструкции, описание всех процессов нормирование и технико–экономический анализ различных вариантов проекта и обоснование выбора наиболее целесообразного из них. Необходимо учитывать, что эту часть мы полностью с Вами выполняем в процессе выполнения курсового и дипломного проекта.

2 Строительная часть содержит строительное и архитектурное оформления здания цеха, расположение пролётов друг относительно друга, особенно если они имеют разную высоту, расчёт  площади цеха и отдельных его участков, определение высоты каждого пролёта, выбор ширины и расчёт длины и т.д. Эту часть  проекта мы выполняем частично, т.е. считаем высоту, расстанавливаем оборудование, выбираем ширину и определяем длину.

3 Санитарно-техническая часть – включает в себя разработку и расчёт отопления цеха, вентиляцию (приточную и вытяжную, принудительную и естественную), водопровод, канализации в здании цеха, душевые, умывальники, оборудование санитарной зоны вокруг цеха, места отдыха рабочих и другие вопросы. Мы в проектах в основном выполняем расчёт и размещение вентиляции и охрану окружающей среды.

4 Энергетическая часть – снабжение цеха электроэнергией, паром для производительных нужд, сжатым воздухом, кислородом, горючими защитными газами, а также обустройство телефонной связи и внутрицеховой сигнализации.

5 Сводные данные и технико–экономические показатели – конспективная сводка результативных данных по всем частям проекта. Кроме того в эту часть входят все экономические расчёты по проекту, необходимые капитальные затраты, годовые эксплуатационные расходы и определение проектной себестоимости планируемой к выпуску продукции.

Каждая часть проекта может содержать следующие материалы:

1 Пояснительная записка, содержащее сжатое, но вполне понятное описание всех элементов производства, применённых методик их технико–экономическое обоснование, определение качественного и количественного состава с приведением всех обоснований, расчётов режимов, сводных расчётов и т.д..

2 Приложение к пояснительной записке, включающее все необходимые расчёты выполненные на ПЭВМ, таблицы и ведомости, технические характеристики, спецификации и сметы по всем элементам производства.

3 Чертежи и схемы, поясняющие конструктивное и техническое оформление запроектированных элементов производства и их совместную компоновку либо детальное расположение в цехе.

После составления технологической и транспортной части все остальные перечисленные выше специальные части проекта цеха, за исключением сводных данных и технико–экономических показателей, разрабатываются одновременно при непременном согласовании с данными технологической и транспортной части. Сводные данные и технико–экономические показатели попросту, как заключительная его часть, составляются на основе результативных данных всех остальных частей. В обязанности проектантов–технологов, разрабатывающих технологическую и транспортную часть, включается составление заданий для проектирования остальных специальных частей проекта и составление сводных данных.

Согласно существующим инструкциям, составление проектов проводится в две стадии:

1 Проектное задание.

2 Рабочие чертежи.

Для случаев проектирования цехов с новым, не имеющих аналогов, не освоенных или особо сложных технологических процессов допускается составление технического проекта, представляющего собой промежуточную стадию между указанными двумя основными.

Проектное задание имеет целью выявить техническую возможность и экономическую целесообразность предполагаемого строительства в данном месте и в намеченные строки, обеспечивать правильный выбор площади или строительства, источников снабжения его основным сырьём, топливом, водой и энергией, а также установить основные технические решения по каждой части проекта. При составлении проектного задания подлежат максимальному использованию данные типовых проектов или имеющихся экономичных проектов аналогичных производств. Технологический процесс производства в подобных случаях обычно не разрабатывают. Рациональную схему технологического процесса принимают на основании данных выполненных проектов и производственного опыта существующих подобных цехов передовых заводов с внесением в неё изменений, соответствующих выявившимся перспективам развития сварочной техники и технологии сварки. Все расчёты в этой стадии проектирования выполняются по укрупнённым показателям, разработанным с учётом новой техники и передовой технологии.

Технологическая и транспортная часть проектного задания на строительство сборочно–сварочного цеха, в зависимости от установленного в каждом отдельном случае количества стадий проектирования, должна содержать следующие материалы и данные:

а) при двухстадийном проектировании – программу производства, режим работы и схему технологического процесса; выбор типов и подсчёт количества (спецификацию) оборудования; компоновку (схему взаимного расположения) всех отделений и помещений цеха; планировку (планы и разрезы) цеха с показом расположения оборудования и рабочих мест; состав работающих по группам; потребность в основных, вспомогательных и придаточных сварочных материалах и в энергии; данные о производственной связи (грузообороте) с другими цехами и со складами завода; сводный сметно–финансовый расчёт, включающий полную стоимость основного оборудования с монтажом и другие затраты; технико–экономические показатели по цеху, полученные в результате составления сметно–финансовых расчётов, и сравнение с показателями аналогичных экономично запроектированных или настроенных цехов;

б) при трёхстадийном проектировании в технологической и транспортной части проектного задания не делают планировки цеха с расположением оборудования, а ограничиваются лишь компоновочной схемой взаимного расположения отделений и других помещений цеха; количество основного оборудования определяют ориентировочно, без спецификации для его заказа; остальные материалы представляют более схематично, чем в случае двухстадийного.

Для выявления наиболее экономичного решения отдельных вопросов проектного задания последние, при необходимости, разрабатывают в двух и более вариантах.

Технический проект цеха выполняется с целью детальной разработки технологических процессов производства ещё неосвоенных видов изделий, предусматриваемых к изготовлению с применением новой технологии и комплексной механизации и автоматизации их производства.

Кроме того, разработка технического проекта включает уточнение принятого в проектном задании выбора типоразмеров оборудования и определение его количества, а также объёма работ по сооружению цеха.

Технологическая и транспортная часть технического проекта сборочно-сварочного цеха должна содержать следующие материалы и данные: программа производства и режим работы каждого отделения цеха; детальное определение потребного качественного и количественного состава основных элементов производства; нормированные технологические процессы производства; спецификацию, количество, и размещение основного оборудования и транспортных устройств. Для новых, оригинальных и сложных установок и устройств дают технические описания, схемы и эскизы, сопровождаемые необходимыми расчётами производительности, пропускной способности, прочности, устойчивости и т.д.. Технико–экономические показатели по проекту цеха подсчитывают более точно, сравнительно с помещёнными в проектном задании. При этом стоимость сооружения цеха и годовые эксплуатационные расходы определяют на основании смет, составленных комплектно по отдельным видам работ и затрат.

Технический проект, как правило, разрабатывают в одном варианте и сопровождают полной документацией с приложением схем, чертежей или макетов, расчётов, спецификаций, ведомостей и сводных мест, составленных комплектно по отдельным видам работ и затрат.

Технический проект, как правило, разрабатывают в одном варианте и сопровождают полной документацией с приложением схем, чертежей или макетов, расчётов, спецификаций, ведомостей и сводных смет капитальных затрат и эксплуатационных расходов.

Рабочие чертежи представляют собой уточнение и доработку предшествующей стадии проекта. По рабочим чертежам осуществляют строительные и монтажные работы, включая установку оборудования и устройство коммуникаций. При разработке рабочих чертежей производят: уточнение планировки всего оборудования на планах и разрезах цеха с привязкой его расположения к конструктивным элементам здания цеха; расчёт и разработку конструкций фундаментов оборудования, всех оригинальных приспособлений, стендов подъёмно–транспортных устройств и т.п. По всем указанным работам составляют подробные спецификации на потребное оборудование и материалы. Разработка рабочих чертежей выполняется комплектно– по видам работ и по очередям строительства.

Поскольку в современной практике в основном принято двухстадийное проектирование и рабочие чертежи представляют собой лишь доработку предшествующей стадии проекта, то в дальнейшем изложении особое внимание уделено наиболее существенным вопросам разработки технологической и транспортной части проектного задания с дополнениями теоретических и технико–экономических предпосылок и обоснований для рационального их решения.

Для выполнения всех проектных работ необходимо иметь следующие исходные данные:

1 Сведения о районе или пункте будущего строительства, так как от этого зависят многие технологические особенности, которые необходимо учесть в процессе проектирования. О некоторых из них Вы уже знаете из курса сварные конструкции, а с другими познакомитесь позже.

2 Характеристику о планируемой к выпуску продукции, т.е. о предусматриваемой производительности, и планируемой стоимости;

3 Планируемая программа выпуска изделий;

4 Режим работы основных и вспомогательных отделений и цехов предприятия (1,2 или 3 сменная работа).

5 Сведения о базах снабжения материалами (основными и вспомогательными), энергий, топливом, водой и т.д.

6 О производительной связи (кооперация с другими подразделениями).

7 О количестве стадий проектирования.

8 О сроках окончания строительства планируемого объекта и очерёдность ввода мощностей.

9 Сведения об организации, которая должна выдать рабочие чертежи изделий проекта, подлежащую к выпуску, спецификации и технические условия на изготовление, материалы, приёмку и контроль.

Производственная программа и её разновидности

Основным и главным исходным материалом для разработки проекта цеха или участка служит заданная программа производства, включенная в состав утверждённого задания на проектирование. Она представляет собой перечень подлежащих изготовлению изделий с подразделением на конструктивно–однородные группы и с указанием годового выпуска их в качественном выражении. От программы, а она является главным определением типа производства, зависит степень детализации разработок. При проектировании сборочно–сварочных и участков применяют следующие разновидности программ, отличающихся различной степенью точности и определённости.

Точная программа применяется при проектировании цехов (отделений, участков) массового и крупносерийного производства. Она отличается точно установленной и стабильной номенклатурой подлежащих изготовлению изделий, а также обеспеченностью по каждому изделию всеми необходимыми исходными данными для проектирования (чертежи, спецификация, технические условия и т.д.). Разработку проекта при точной программе выполняют достаточно детально и обычно сопровождают полным комплектом документации в приложениях к пояснительной записке и чертежам.

Приведённая программа применяется при проектировании цехов (отделений и участков) серийного и реже мелкосерийного производства, когда номенклатура заданных изделий обширна, разнообразна по типоразмерам и обычно не вполне установившаяся. В таких Случаях с целью уменьшения трудоёмкости и стоимости проектных работ и сокращения сроков проектирования условно сокращают номенклатуру заданных изделий. Это достигается приведением её к номенклатуре “изделий–представителей программы” следующим образом.

Заданные изделия подразделяют на конструктивно однородные группы. Затем в каждой группе выбирают изделие–представитель. При этом необходимо соблюдать следующие условия, обеспечивающие достаточную точность результатов последующих расчетов:

-изделие-представитель необходимо обеспечить полным комплектом всех необходимых исходных материалов для проектирования;

-изделие-представитель должно наиболее полно объединять в себе все характерные (конструктивно-технологические) особенности представляемой им группы изделий;

-изделие-представитель должно составлять наибольшую суммарную массу в годовой программе по сравнению с другими изделиями группы;

-изделие-представитель по своей единичной массе GO должно отличаться не более, чем в двое от массы GI каждого из остальных изделий группы, т.е. удовлетворять условно

0,5  G0/GI  2

где: GI- единичный вес одного изделия данной группы;

G0 - единичный вес “изделия-представитель” данной группы;

Для каждой группы определяется коэффициенты приведения по весу и по трудоёмкости.

Коэффициент приведения по весу определяется:

КВ=GIGO

Коэффициент приведения по трудоёмкости определяется:

КТ = К1 К2 К3

где К1 - коэффициент, учитывающий изменение по трудоёмкости, в зависимости от единичного веса изделий группы Ы определяется:

К1=(GIGO)23;

К2 - коэффициент, учитывающий отношение изменения трудоёмкости в зависимости от количества выпускаемых изделий данной группы.

Определяется он симметрическим путём по графику

NI/NO

K3

++

где: NI - количественный годовой выпуск изделий в штуках;

NO - количественный годовой выпуск “изделия-представитель” в штуках;

К3 - учитывает относительное изменение трудоёмкости в зависимости от сложности конструкции;

К3=nInO

где nI - количество деталей, входящих в литое изделие;

nO - количество деталей, входящих в “изделия-представитель.”

Затем произведём приведение годового выпуска “изделий-представителей” по весу (ПGoi) и по трудоёмкости (ПToi).

ПGoi=КВNI  шт.

ПToi=КТNI  шт.

ПGo=ПGoiGo 	(в кг или т).

ПTo=ПToi*Тo 	( норма в часах (человеко или станко часах)).

G=1I(ПGO)=1I(ПGOIGO).

T=1I(ПTO)=1I(ПTOITO).

G - общая годовая программа выпуска изделий по весу (в кг или штуках).

Т - общая годовая программа выпуска изделий по трудоёмкости (в чаловекочасах или станкочасах).

Программу по весу используют для расчёта основных и вспомогательных материалов, а программу по трудоёмкости для расчёта необходимого количества оборудования, рабочих мест и рабочих.

Условная программа

Применяется при проектировании производств с единичным и мелкосерийным производством, когда номенклатура выпускаемых изделий названа условно и является не вполне установившейся. Примером условной программы может быть выпуск строительных металлоконструкций, или, к примеру, металлоконструкции стрелы шагающих экскаваторов и т.д.

В этом случае устанавливают условную программу выпуска наиболее характерных типоразмеров конструкций. По этой программе технологический проект разрабатывается эскизно и сопровождается сокращённой документацией.

3 Режимы работы и фонды времени

Очень важным показателем работы предприятия, цеха или участка являются его режим работы и фонды времени  о которых говорилось раньше.

Режимом работы предприятия, цеха или отделения считают совокупность следующих данных:

1 Количество рабочих дней в году;

2 Количество рабочих дней в неделю;

3 Количество смен в сутки;

4 Продолжительность смены.

Все машиностроительные предприятия страны, в состав которых в основном входит сборочно-сварочное производство, имеют прерывную рабочую неделю с двумя выходными и пятью рабочими днями.

В общей сложность в году считается выходных дней:

51 нед. х 2 = 102 дня

10 праздников (1.01; 7.01; 8.03; 1.05; 2.05; 9.05; пасха; троица, 28.06; 24.08).

Итого:112.

А всего в году 365 дней, значит 365-112 = 253 рабочих дня в году. В сборочно-сварочных цехах в основном применяется двухсменная работа, так как работа в ночную смену считается малопроизводительной да и возможности отработать полные смены при расчете с двумя выходными нет.

Продолжительность рабочей недели считается 41 час.

По разрешению Кабинета Министров Украины при проектировании машиностроительных предприятий можно принимать продолжительность рабочей недели 40 часов.

Иногда на предприятиях применяют 3-х сменную работу, но это в том случае, когда оборудование не обеспечивает заданную программу или при ЭШС, когда невозможно остановить сварочный процесс.

Допускается и односменная работа для некоторых типов высокопроизводительного оборудования, обеспечивающее за одну смену своей продукцией рабочие места на две смены.

Фонды времени бывают:

1 Календарный (это количество дней в году 365).

2 Номинальный годовой фонд.

3 Действительный годовой фонд времени (плановый или эффективный).

Номинальный годовой фонд рабочего времени - это количество часов в году, в течение которых элементы производства (рабочие, оборудование и рабочие места) находятся в работе и могут выполнять работу. Подсчёт номинального фонда времени для рабочих ФН и оборудования ФН,О, выполняют по формуле:

FН  = (253/5)tН,

где 5 - количество рабочих дней в неделе;

253 - количество рабочих дней в году;

tН	- продолжительность рабочей недели;

FН,О = FН   n,

где n - количество смен (при расчётах необходимо принимать двухсменную работу).

Действительный годовой фонд времени - это расчётное количество часов в году, в течение которого каждый из этих элементов производства действительно выполняет работу. Определяется он путём вычитания из номинального фонда времени запланированных потерь рабочего времени.

Для сварщиков:

FД.СВ = FН.СВ [1 - 0,01(РН + РО + РД + РР)],

где РН   - запланированные невыходы на работу по выполнению государственных обязанностей, кормлению ребёнка, по болезни и другим причинам, принимается до 4% FН.

РН = 0,04 FН.

РО - отдых в рабочее время учитывается в том случае, когда выполняются ручные операции на конвейере или поточной линии и принимается 5-8%; т.е. РО = 0,05  0,08 FН.

РД  - тарифный отпуск принимается для сварщиков 8, т.е.

РД = 0,08 FН.

РР - ремонт оборудования в рабочее время. Потере зависит от сложности установленного оборудования. При работе в одну смену принимается до 2, в две - 3-6, три 4-10,т.е.

РР = (0,02; 0,03…0,6; 0,04…0,1) FН.О

Для сборщиков и станочников аналогично.

Примечание: При расчёте FД тарифный отпуск принимается 28 календарных дней для сборщиков и 30 дней для сварщиков.

Для оборудования,  конвеерных поточных линий

FД.ОБ .= FН.О [1-0,01(РО + РР)],

Для рабочих мест

FД.Р.М = FН.О 1 - 0,01РР

Пути и эффективность механизации и автоматизации производственного процесса

Комплексная механизация и автоматизация производственного процесса изготовления сварных конструкций представляет собой одну из основных задач современного сварочного производства, решение которой резко повышает производительность труда. При разработке проектов сварочного производства (сборочно-сварочного цеха или участка), необходимо уделять максимальное внимание решению указанной задачи на уровне современных достижений науки и техники.

Различают разные последовательные ступени механизации и автоматизации производства:

- частичная механизация, т.е. механизация некоторых рабочих мест. Это начальный этап полной механизации, наступающей после механизации всех операций производственного процесса: технологических (основных и вспомогательных), контрольно-приемочных, подъемно-транспортных.

- частичная автоматизация – наряду с механизацией отдельных операций выполняется и их автоматизация, т.е. отдельные операции выполняются в автоматическом режиме;

- комплексная механизация – когда вследствие организационно–технических мероприятий по достижению одинаковой и согласованной во времени производительности всех звеньев полностью механизированных и частично–автоматизированных;

- комплексная ароматизация – наибольшая производительность и экономическая эффективность процесса производства, когда выполнение всех операций процесса комплексно–механизированного процесса, включая его регулирование и управление, выполняется автоматически. В этом случае на долю обслуживающего персонала остаются лишь функции наблюдения за работой приборов и систем управления, а также наладки автоматических линий при нарушении их нормальной работы.

Учитывая, что общая трудоёмкость включает в себя следующие работы: заготовительные–20, сборочные– 30; сварочные–25 и транспортные–25 можно сделать вывод, что наибольшая производительность достигается только при комплексной механизации и автоматизации.

Механизация и автоматизация только отдельных видов работ может обеспечить незначительное повышение производительности труда.

Широкое применение механизации и автоматизации трудоёмких процессов решают следующие неразрывно связанные технические и экономические задачи.

1 Увеличение производительности труда за счёт облегчения его условий путём замены ручного труда работой механизмов.

2 Сокращение общего количества технологических (основных и вспомогательных) операций за счёт устранения некоторых из них либо совмещения их во времени с другими при механизации ручного труда.

3 Сокращение числа контрольно-приемочных операций путём замены системы сплошного контроля продукции системой выборочного контроля, возможной только при механизации либо автоматизации технологических операций, обеспечивающих высокую степень однородности качества выполняемых работ.

4 Уменьшение трудоёмкости процесса производства в целом за счёт облегчения условий труда и сокращения общего числа рабочих операций.

5 Повышение качества продукции путём обеспечения высокой степени её однородности и устранения в механизированном производстве зависимости качества изделий от различной квалификации рабочих.

6 Сокращение необходимого состава производственных рабочих при механизации и автоматизации операций, в особенности с применением совмещения профессий и многостаночного обслуживания.

7 Значительное уменьшение требуемых площадей для размещения производственного процесса за счёт сокращения числа рабочих мест при замене ручного труда более производительной работой механизмов.

8 Сокращение длительности производственного цикла изготовления изделий путём ускорения выполнения рабочих операций при их механизации и за счёт уменьшения общего числа.

9 Снижение стоимости продукции путём уменьшения прямых производственных затрат при увеличении производительности труда и за счёт уменьшения общего числа.

10 Ускорение оборачиваемости оборотных средств и уменьшение необходимой для производства суммы этих средств вследствие сокращения длительности производственного цикла изготовления изделий.

Суммарные результаты решений перечисленных выше задач оказывают большое влияние на уменьшение требуемой площади цеха для размещения в нём необходимых производственных процессов и на их экономическую эффективность. При этом достигается наиболее рациональная уплотнённая планировка всех рабочих мест и производственного оборудования в пролётах цеха или участка, существенное увеличение пропускной способности всех его рабочих участков и съёма продукции с каждого квадратного метра площади, а также значительное улучшение всех остальных его технико-экономических показателей.

Современные пути механизации и автоматизации сварочного производства включают следующие главные направления, которые необходимо использовать в разработке проектов.

- механизация и автоматизация основных технологических операций производственного процесса (заготовка, сборка, сварка, нанесение покрытий и т.д.);

- механизация и автоматизация вспомогательных операций при выполнении производственного процесса (операции перемещения, вращения и т.д.; в процессе выполнения операций);

- механизация и автоматизация контрольно-приемочных операций, т.е. использование эффективного высокопроизводительного и, по возможности, непрерывного контроля качества изготовляемой продукции на различных этапах её производства путём использования современных механизированных и автоматизированных средств технического контроля;

- механизация и автоматизация подъемно-транспортных операций. Это направление охватывает межоперационное транспортирование деталей, заготовок, сборочных единиц и собранных изделий между последовательно расположенными рабочими местами производственного потока;

- автоматизация управления производственным потоком. Это направление предусматривает применение относительно сложных систем автоматического результативного регулирования выполняемых технологических операций в соответствии с заданной программой;

- агрегатирование средств механизации и автоматизации производства.

Формы поточной работы

Поточное производство характеризуется следующими основными признаками: первичными производственными участками являются поточные линии, каждая из которых представляет собой ряд рабочих мест, расположенных в порядке последовательности выполнения операций технологического процесса; за каждой поточной линией закрепляется изготовление одного или несколько различных, но определённых изделий; работа поточной линии должна быть ритмичной и (по возможности) непрерывной. Для решения этой задачи используются различные конвейеры.

По сравнению с другими формами организации производства поточное производство имеет своим прямым и неизбежным следствием резкое повышение технико-экономических показателей: улучшение технологичности изготовляемых изделий и снижение их трудоёмкости, укрепление технологической дисциплины, сокращение брака продукции и общее улучшение её качества, поднятие производительности труда и увеличение выпуска продукции, ускорение продвижения по цеху изделий в процессе их изготовления и уменьшение длительности производственного цикла, сокращение незавершённого производства, снижение суммы оборотных средств и ускорение оборачиваемости, уменьшение себестоимости изготовляемых изделий.

Вследствие указанных преимуществ применение поточных методов работы обязательно не только в проектах цехов массового производства, но и в проектах цехов с серийным выпуском продукции. При этом поточно-массовое характеризуется постоянством закрепления за каждой поточной линией определённых производственных процессов по изготовлению отдельной сборочной единицы или изделия–поточный поток. При поточно-серийном производстве необходимо выполнять периодические переналадки рабочих мест каждый раз при переходе к изготовлению серии других сборочных единиц или изделий, закреплённых за каждой отдельной поточной линией – переменный поток. Для обоих указанных типов поточного производства степень механизации и специализации средств межоперационного транспорта служит показателем уровня организационно–технической культуры.

В зависимости от возможного достижения степени ритмичности производственного процесса различают следующие главные формы поточной работы:

-непрерывный поток, осуществляемый при полной синхронизации рабочих операций, обеспечивающих одинаковую либо кратную такту выпуска продолжительность операций на всех рабочих местах данной поточной линии, благодаря чему полностью устраняется простой и накопление межоперационных заделов;

-прямоточное производство, характеризуется неполной синхронизацией рабочих операций и, следовательно, различной их продолжительностью на рабочих местах данной поточной линии, вследствие чего строгая ритмичность и непрерывность производственного процесса не соблюдается, а общая планомерность работы поточной линии осуществляется за счёт периодических накоплений межоперационных заделов.

В практике проектирования и использования рекомендуются следующие линии:

- стационарные непрерывной работы отличаются параллельным расположением стационарных стендов, на каждом из которых производится узловая и общая сборка и сварка одинаковых изделий. При этом бригады сборщиков и сварщиков поочерёдно переходят от одного стенда к другому в порядке последовательности выполненных операций технологического процесса. Такая форма работы рекомендуется при сборке и сварке громоздких тяжёлых изделий в цехах единичного мелкосерийного производства.

- прямоточные линии характеризуются организацией производственных участков, состоящих из рабочих мест, расположенных в порядке последовательности выполняемых операций технологического процесса. Производственные операции  не полностью синхронизированы, вследствие чего на отдельных рабочих местах наблюдаются простои, которые для рабочих могут быть устранены путём загрузки их работой на нескольких рабочих местах. Эта форма поточной работы рекомендуется в случаях сборочно–сварочных работ в цехах серийного производства.

- непрерывные поточные линии со свободным ритмом представляют собой производственные участки, состоящие из рабочих мест, расположенных в порядке последовательности выполнения технологического процесса. Операции производственного процесса синхронизированы полностью. Поддержание заданного ритма каждой точкой линии выполняется самими рабочими одним из следующих способов:

а) по системе краткосрочных (например, часовых) заданий, выполнение которых контролируется мастером участка;

б) путём организации (в начале поточной линии) задающей ритм операции, выполняемой на автоматическом оборудовании или рабочими, в совершенстве освоившими производственных процесс на данных рабочих местах;

в) путём установки в начале поточной линии автоматически действующего загрузочного приспособления, подающего необходимое количество компонентов заготовок и деталей на линии к началу каждого ритма, либо посредством различных сигналов, выполненных перед началом каждого ритма.

Такие непрерывные линии рекомендуются при выполнении сборочно–сварочных работ в цехах крупносерийного и массового производства.

Распределительные конвейерные линии представляют собой производственные участки, состоящие из рабочих мест, расположенных в порядке последовательности выполнения технологического процесса. Производственные операции синхронизированы полностью. Соблюдение рабочими заданного ритма обеспечивается конвейерной подачей комплектов заготовок и деталей к рабочим местам через каждый ритм. Подобные линии рекомендуются при выполнении сборочно–сварочных работ в цехах массового (реже крупносерийного) производства.

Рабочие конвейерные линии представляют собой также непрерывный поток, но работы выполняются непосредственно на конвейере, без съёма изготовляемых изделий с конвейера, служащего одновременно средством поддержания на линии заданного ритма. При этом различают непрерывно движущиеся конвейеры (с малой скоростью) и конвейеры с прерывистым (пульсирующим) перемещением изготовляемых изделий на следующую позицию. В последнем случае конвейер неподвижен в течение каждого ритма. Эти линии рекомендуются в цехах массового (реже крупносерийного) производства.

Рабочие конвейерные линии представляют собой также непрерывный поток, но работы выполняются непосредственно на конвейере, без съёма изготовляемых изделий с конвейера, служащего одновременно средством поддержания на линии заданного ритма. При этом различают непрерывно движущиеся конвейеры (с малой скоростью) и конвейеры с прерывистым (пульсирующим) перемещением изготовляемых изделий на следующую позицию. В последнем случае конвейер неподвижен в течении каждого ритма. Эти линии рекомендуются в цехах массового (реже крупносерийного) производства.

Автоматические поточные линии – наиболее совершенная форма непрерывной поточной работы, при которой выполнение работ на рабочих местах и межоперационные передачи изготовляемых изделий автоматизированы. Они рекомендуются к использованию в цехах массового производства весьма высокой производительности.

Различают следующие разновидности автоматических линий:

-линии, сблокированные из автоматов в единичный агрегат, отличаются наличием жесткой связи между отдельными автоматами. Поэтому отказ в работе какого–либо элемента линии влечёт за собой её остановку на всё время устранения неполадки. Такие линии рекомендуются в производстве простых изделий (например труб, цепей);

1

2

3

4

5

6

–линии, расчленённые на отдельные автоматы, отличаются наличием между автоматами гибкой связи в виде накопителей межоперационных заделов, обеспечивающих бесперебойность работы линии во время устранения неполадок отказавшего элемента. Они рекомендуются в производстве сложных изделий, требующем обеспечения бесперебойности работы;

1

2

3

4

5

6

-линии, расчленённые на отдельные участки сблокированных автоматов, отличающихся наличием жёсткой связи между автоматами каждого участка и гибкой связи (накопители) между участками. Такие линии наиболее употребительны в производствах сложных изделий и отличаются наименьшей стоимостью эксплуатации.

8

1

2

3

4

5

6

7

На основе изложенного следует заключить, что, если в отдельных случаях по различным причинам полное осуществление всех принципов поточного производства в проектируемом сборочно–сварочном цехе не представляется возможным, то даже частичное но внедрение в разрабатываемый технологический процесс обязательно, так как оно неизбежно приводит к определённым положительным и ценным результатам.

Теоретические основы проектирования и расчётные параметры поточной линии

Основными расчётными параметрами поточной линии, определяющим меру ритмичности и непрерывности её работы, служит ритм потока и такт выпуска. Различие между тактом выпуска t и ритмом потока r заключается в следующем.

Такт выпуска представляет собой расчётную величину промежутка времени между выпуском одного и выпуском изготовляемого непосредственно вслед за ним другого такого же изделия:

t=Fдn,

где Fд – действительный годовой фонд времени оборудования или рабочих мест;

n – число изделий, собираемых или свариваемых в течение года на поточной линии.

Ритм потока представляет собой расчётный промежуток времени между пульсирующими последовательными передачами с одного рабочего места на другое равных количеств nТ одинаковой продукции:

r = tnт.

Каждое такое число nТ (шт.) изделий в процессе их производства передаётся одновременно с одного рабочего места поточной линии на следующее и поэтому называется транспортной партией. На такой же поточной линии, но при поштучной передаче сборочных единиц, т.е. при nТ =1

r = t.

Другим практически важным расчётным параметром поточной линии, определяющим её пропускную способность или производительность в единицу времени, является величина nt, обратная такту выпуска и называется ритмом выпуска продукции:

nt=1/t=n/Fд, шт. в единицу времени.

Строгая ритмичность и непрерывность работы каждой поточной линии достигается лишь при равной или краткой такту выпуска продолжительности операций на всех её рабочих местах. Это требование удовлетворяется путём синхронизации рабочих операций.

Весьма существенное влияние на пропускную способность поточной линии оказывает длительность производственного цикла изготовления изделия: чем меньше tЦ, тем больше производительность труда. Поэтому при разработке производственного процесса необходимо стремиться к достижению наименьшей длительности производственного цикла. Зависимость этого расчётного параметра от различных производственных факторов заключается в следующем.

Производственный процесс сборки и сварки какого–либо изделия, выполняемый обычно со значительными затратами ручного труда, характеризуется следующей зависимостью между общей продолжительностью (производственным циклом) сборочно–сварочных работ tЦ, их трудоёмкостью  и числом рабочих nP, принимающих одновременное участие в этой работе:

tЦ =  / nP.

Очевидно наименьшее значение tЦ может быть достигнуто увеличением значения nP и уменьшением :

(tЦ) min =  min / (nP) max.

Основные способы синхронизации операций

поточных производственных процессов

При проектировании поточных линий нормирование продолжительности производственных операций дополняют их синхронизацией, которая выполняется с целью приведения суммы различных значений продолжительности работ на каждом отдельном рабочем месте (стенде) и времени передачи объекта работы на следующее рабочее место к общей, одинаковой для всей поточной линии величине ритма потока, при котором обеспечивается необходимая ритмичность и непрерывность производственного процесса. При этом основная задача синхронизации производственных операций заключается в достижении для каждого рабочего места поточной линии кратного соотношения

(tT+tK+tП)r=(tобщ.)ir=(τобщ.)ir=no.m.= целое число

между расчётным значением ритма потока r и общей продолжительностью всех операций tT – технологических tK – контрольных, tП – подъёмно–транспортных, включая и время передачи на следующее рабочее место), которым подвергаются на каждом отдельном рабочем месте транспортные партии изготовляемых изделий или сборочных единиц, где общая трудоёмкость работы (общ.)I место–минут. Результат подсчёта по формуле в каждом отдельном случае представляет собой число no.m. одинаково всех рабочих мест данного типа, необходимое для выполнения заданного годового выпуска продукции.

В зависимости от возможных случаев отклонения от указанного по формуле краткого соотношения между (tT+tK+tП) и r используют следующие основные способы синхронизации.

При no.m<1 выполняемую на данном рабочем месте совокупность операций укрупняют путём объединения с ней других непосредственно последующих или предшествующих операций (либо отдельных переходов), чтобы в результате этого укрупнения получить такое новое значение суммарной продолжительности операций в числителе, которое обеспечит кратность описанного соотношения либо соответствие следующему случаю.

При no.m> и no.m не равном целому числу, применяют расчленение данной совокупности операций на группы переходов, допускающие комбинирование их в новые, более мелкие объединения, для каждого из которых может быть соблюдено требование кратности. В этом случае каждая такая новая уменьшённая совокупность операций (переходов) подлежит выполнению на отдельном рабочем месте соответствующего типа.

Можно в результате синхронизации уменьшить количество рабочих мест за счёт изменения плотности рабочих на рабочем месте. Можно изменить продолжительность операций за счёт использования более производительного оборудования, за счёт изменения режимов сварки и других параметров.

В результате увеличения числа рабочих на данном месте (увеличение удельного фронта работ) соответственно уменьшается суммарная продолжительность работы на нём, благодаря чему и в этом случае может быть обеспечена кратность отношения.

В практике проектирования может быть использована точная синхронизация и приближённая. При этом в расчётах допускается искомое значение no.m принимать с точностью от плюс 10….15 до минус 5….10. Возможные простои рабочих на отдельных рабочих местах устраняют путём организации совмещения профессий и многостаночного обслуживания, приводящих к уплотнению рабочего дня и сокращению числа рабочих на данной поточной линии.

Пример: (рис.)

Допустим ритм потока r = 12 мин, а время передачи на конвейере с каждого рабочего места на последующее будет одинаковым и tn = 1 мин и включено в общую продолжительность времени по каждой операции.

(рис).

Таблица 1

Степень и уровень механизации и автоматизации производственного процесса и способы их повышения

Результаты разработки и внедрения в проект сборочно–сварочного цеха комплексной механизации и высшей её степени автоматизации производственных процессов– оценивают особыми показателями, определяющими достигнутые степень и уровень механизации и автоматизации предусмотренных работ по изготовлению заданных к выпуску изделий.

Во всех случаях оценки внедрения в производство механизации и автоматизации трудовых процессов приходится различать две стороны этого вопроса.

Прежде всего, всякая замена ручного труда работой механизмов, машин и автоматов является механизацией и автоматизацией производственных процессов. Поэтому расчётные измерители, определяющие количественное соотношение в данном производстве между механизированным и немеханизированным (т.е. ручным) трудом, характеризуют количественный охват выполняемых работ механизацией и автоматизацией. Также измерители служат показателями степени механизации и автоматизации производства.

Однако машины и автоматы бывают разные. Одни из них могут представлять собой менее или более прогрессивную технологию изготовления изделий и, следовательно, отличаться меньшей или большей производительностью, чем другие. Поэтому наряду с определением количественного охвата всех работ механизацией и автоматизацией необходимо определять и качественный её уровень. Измерители, определяющие эту сторону рассматриваемого вопроса, служат показателями уровня механизации и автоматизации производства.

Количественный уровень (точнее, степень) механизации сварочных работ, согласно методике ИЭС им. Е.О. Патона, выражают в процентах и вычисляют по формуле

См=кТмТнм+кТм100	                             (1)

где ТМ  –  трудоёмкость (в нормо–часах) сварочных работ, выполняемых механизированным способом;

ТНМ  –  то же, выполняемых механизированным способом (вручную);

к    – коэффициент повышения производительности труда на данном рабочем месте (оборудовании), равный отношению трудоёмкости выполняемых на нём операций до механизации к их трудоёмкости после механизации.

Расчётные значения коэффициентов к для различных способов механизации работ в сварочном производстве приведены в таблице.

(Таблица 2).

Если данное изделие изготавливают в производственном потоке с применением разнородных способов механизации и технологических операций, то степени механизации таких работ вычисляют по формуле

См=(кТм)i(Тнм+кТм)i100	                      (2)

При подсчётах трудоёмкости всех работ учитывают как основное время каждой операции производственного процесса, так и относящиеся к нему времена–подготовительно–заключительное, вспомогательное и дополнительное, в соответствии с общепринятой методикой технического нормирования технологический операций.

Качественный уровень УМ производственного процесса следует определять по достигаемому в каждом отдельном случае относительному уменьшению трудоёмкости работ ∆Т, т.е. можно вычислить по формуле

Уm=ΔТ=кТm−ТтТнм+кТт100=Тм(к−1) к(Тнм+кТт) к 100=Сm(1−1к)%	(3)

В случаях использования при изготовлении изделия разнородных способов механизации производственных процессов, по аналогии с формулой (2) следует написать

Ут=ΔТ=Σ(кТт−Тт) іΣ(Тнм+кТт) і 100=Сm(1 -1кср)

Кср=Σ(кТm) i / Σ(Тм) iгде:

Анализ формул (3–4) при краевых условиях показывает, что при отсутствии механизации, т.е. при ТМ= 0, показатели СМ = 0 и УМ  = 0; при полной механизации, т.е. при ТНМ = 0 показатель См = 100%, а показатель УМ достигает возможного максимума (рис.1), определяемого величиной соотношения (1–1/к). Это соотношение представляет собой относительное уменьшение трудоёмкости производственного процесса после его механизации, т.е. (1–1/к) <1, а поэтому и УМ<100%.

Пространственное расположение производственного процесса

Состав сборочно-сварочного цеха и его производственная связь с другими цехами

Рациональное размещение в пространстве запроектированного производственного процесса и всех основных элементов производства, необходимых для осуществления этого процесса, требует разработки чертежей плана и разделов проектируемого цеха. Для этого, прежде всего, необходимо установить состав последнего.

Независимо от принадлежности к какой–либо разновидности сварочного производства сборочно-сварочные цехи при полном их составе могут включать следующие отделения и помещения.

Производственные отделения. Заготовительное отделение включает производственные участки: правки и намётки металла, газопламенной обработки (резки), электротермической резки, станочной обработки, трубный, кузнечно-котельный или штамповочный (прессовый), слесарно-механический и очистки металла. Сборочно-сварочное отделение, подразделяющееся обычно на узловую и общую сборку-сварку, с производственными участками сборки, сварки, наплавки, пайки, клёпки, термообработки, механической обработки, испытания готовой продукции и исправления пороков, нанесение поверхностных покрытий и отделки продукции. Участки механической обработки, нанесения покрытий и отделки продукции не входят в состав проектируемого сборочно-сварочного цеха, если сваренные в нём конструкции подлежат передаче в механосборочный цех для монтажа механизмов, окончательной сборки, отделки и выпуска изделий завода.

Вспомогательные отделения. Цеховой склад металла с разгрузочно-сортировочной площадкой и участком подготовки металла, промежуточный склад деталей и полуфабрикатов с участком их сортировки и комплектации, межоперационные складочные участки и места, склад готовой продукции цеха с контрольным и упаковочным отделениями и погрузочной площадкой. Кладовые электродов и флюсов, баллонов с горючими и защитными газами, инструмента, приспособлений, запасных частей и вспомогательных материалов. Мастерские: изготовления шаблонов, ремонтная, электромеханическая и др. Отделения: электромашинное (для централизованного размещения сварочных генераторов и других источников питания энергией рабочих мест дуговой и электрошлаковой сварки), ацетиленовое, компрессорное. Цеховые трансформаторные подстанции.

Административно-конторские и бытовые помещения. Контора цеха, гардероб, уборные, умывальные, душевые, буфет, комната для отдыха и приёма пищи, медпункт.

В зависимости от размеров сборочно-сварочного цеха и особенностей размещаемых в нём производственных процессов некоторые из перечисленных выше отделений, участков и помещений могут отсутствовать или объединяться с другими; возможно также выделение некоторых отделений и участков в самостоятельные цехи.

Каждое промышленное предприятие, обычно, объединяет в своём составе различные цехи, общезаводские организации, устройства и сооружения. Перечень всех цехов и общезаводских организаций и устройств в каждом отдельном случае устанавливают в самом начале проектирования– при составлении предварительного генерального плана будущего завода. Разработка генерального плана завода в целом и компоновка отдельных его частей не входят в учебную программу данного курса. Поэтому при его изложении предполагается наличие составленного генерального плана, являющегося одним из основных исходных материалов для проектирования цеха.

Проектируемый в составе завода самостоятельный сборочно-сварочный цех (рис.1) всегда является, с одной стороны, потребителем продукции заготовительных и обрабатывающих цехов и склада завода, а с другой– поставщиком своей продукции для цехов окончательной отделки изготовляемых изделий и (в некоторых случаях) для общезаводского склада готовой продукции.

Таким образом между проектируемым сборочно-сварочным цехом и другими цехами, сооружениями и устройствами завода существует определённая производственная связь, необходимая для обеспечения нормального выполнения процесса изготовления заданной продукции по заводу в целом.

Связь проектируемого сборочно-сварочного цеха с другими цехами и общезаводскими устройствами в количественном отношении может быть различной. Наиболее общим измерителем этой связи является грузооборот в мегаграммах (тоннах) за единицу времени (год, месяц, сутки или смена) либо в процентах от количества годового выпуска продукции. Чем больше грузооборот по получению и отправке материалов, полуфабрикатов, сборочных единиц и т.д. из одного цеха в другой, тем больше связь между ними.

| Склады |  |  |
| --- | --- | --- |
| металлов | полуфабрикатов | главный магазин |

| Производственные цехи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| кузнечно-прессовый | заготовительный | механический | литейный |

| Энергетические устройства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трансформаторная подстанция | Кислородная станция | Ацетиленовая станция | Компрессорная станция | Отопительная котельная | Углекислотная станция |

Сборочно-сварочный цех

Склад готовой продукции

Механосборочный цех

Малярные и отделочные цехи

Рисунок 1  – Общая схема производственной связи сборочно-сварочного цеха с другими цехами и службами машиностроительного завода

При проектировании как всего завода в целом, так и отдельных его цехов необходимо стремиться к осуществлению прямоточности всех производственных связей между отдельными цехами, к наиболее удобному их взаимному расположению и недопущению возвратных перемещений материалов и изделий. Соблюдение этих положений– непременное условие рациональной организации всякого промышленного предприятия.

В целях наиболее рациональной компоновки отдельных звеньев производственных процессов вне цеха и внутри него необходимо выяснить производственную связь между проектируемым сборочно-сварочным цехом и всеми его поставщиками и потребителями в заводе. При этом в расположение проектируемого цеха по отношению к другим цехам, складам и прочим общецеховым сооружениям должно быть тем ближе, чем больше его производственная связь с каждым из них. Выполнение этих требований обусловливает наименьшие транспортные расходы и потери времени на перемещение грузов между цехами и устанавливает основные предпосылки для проектирования внутрицеховых грузопотоков.

Разумеется, что всё сказанное выше относительно производственной связи и взаимного размещения самостоятельных цехов завода в одинаковой мере относится и к разрешению аналогичных вопросов взаимного расположения отделений и производственных участков в цехе.

Типовые схемы компоновок сборочно-сварочных цехов

Размещение цеха – всех его производственных отделений и участков, а также вспомогательных, административно-конторских и бытовых помещений должно по возможности полностью удовлетворять всем специфическим требованиям процессов, подлежащих выполнению в каждом из этих отделений. В этом заключается одна из главных задач рационального проектирования промышленных предприятий. Поскольку в сварочных цехах основными ведущими процессами являются сборочно-сварочные работы, следовательно, удовлетворению требований этих процессов в первую очередь должно быть уделено особое внимание при разработке проектов сварочных производств.

Эти требования обусловливаются главным образом индивидуальными особенностями заданных сварных металлоизделий и соответствующих рационально выбранных способов их изготовления; характерными особенностями типа производства и организационных форм его осуществления, которые должны быть предусмотрены в зависимости от количественного состава заданного выпуска продукции; степенью производственной связи основных (сборочно-сварочных) отделений и участков с другими производственными и вспомогательными отделениями цеха.

В соответствии с различными типами сварочных производств и разновидностями их организации в практике проектирования одноэтажных сборочно-сварочных цехов установились определённые типовые схемы взаимного расположения (компоновки) включаемых в их состав следующих производственных отделений и участков, а также вспомогательных, бытовых и прочих помещений:

I           –  склад металла;

II          –  заготовительное отделение;

III        –  промежуточный комплектовочный склад деталей;

IV        – отделение узловой сборки и сварки;

V         – отделение общей сборки и сварки;

VI        – отделение покрытий и отделки продукции;

VII       – склад готовой продукции;

VIII     – административно-конторские, служебные и бытовые помещения;

X         – пожарные проезды (см. рис. 2–7).

Каждая типовая схема удовлетворяет требованиям организации отдельных разновидностей сварочных производств. Направления грузопотоков в пределах цеха, а также ввоза металла в цех и вывоз продукции из цеха показаны на рисунке 2–7 стрелками. Примеры рациональных планировок участков, поточных линий и отделений цеха для выполнения сборочно-сварочных работ приведённых дальше. В практике проектирования промышленных предприятий использование указанных в таблице 1 компоновочных схем сборочно-сварочных цехов обеспечивает в каждом конкретном случае рациональный выбор исходной отправной схемы планировки и тем самым позволяет значительно ускорить проектирование на высоком уровне.

В дополнение к предоставленным выше (табл. 1) схемам компоновок сборочно-сварочных цехов необходимо отметить, что дальнейшее развитие этих типовых схем получило отражение в использовании сблокированного расположения в одном здании нескольких взаимно связанных цехов со всеми необходимыми их отделениями. При этом административно-конторские и бытовые помещения блока цехов вынесены в отдельное здание, соединённое подземным тоннелем с расположенным вблизи производственным корпусом. Такая новая схема планировки цехов сварочного производства появилась в результате роста специализации и концентрации его процессов, а также широкого внедрения поточных методов работы на машиностроительных заводах не только массового и крупносерийного, но даже мелкосерийного и единичного производства.

## Таблица 1 - Типовые схемы компоновок сборочно-сварочных цехов

Направление производственного потока в цехе на всём его протяжении совпадает с направлением, созданным на плане завода. Продольное перемещение обрабатываемого металла и изготовляемых изделий, сборочных единиц и изделий выполняется обычно мостовыми кранами, а поперечное (на складах) – электрокарами, автокарами либо тележками по рельсовым путям. Специализация пролётов в заготовительном отделении осуществляется по группам сортамента обрабатываемого металла, а в отделениях узловой и общей сборки-сварки– по типоразмерам изготовляемых изделий.

Рекомендуются для изготовления различных несложных изделий преимущественно в серийном производстве единичном и массовом также несложных изделий.

(рис.3).

Направление производственных протоков в отделениях заготовительной и узловой сборки-сварки совпадает, а в пролёте общей сборки-сварки - перпендикулярно направлению, заданному на плане завода. Перемещения всех грузов в пролётах цеха выполняется такими же средствами, как по схеме на рисунке 2. Специализация пролётов заготовительного отделения осуществляется тоже по группам сортамента обрабатываемого металла. Размещение процессов изготовления сборочных единиц изделия по специализированным продольным отделения узловой сборки-сварки обусловлено расположением процесса общей сборки-сварки того же изделия в заключительном поперечном пролёте цеха. При этом необходимо, чтобы изготовленные сборочные единицы изделия, выходя из продольных пролётов в поперечный, попадали точно на те рабочие места потока, где они требуются для включения их в процесс общей сборки-сварки изделия.

Рекомендуется для массового (реже крупносерийного) производства сложных однотипных изделий.

(рис.4).

Эта схема отличается от предыдущей (рис.3) только наличием отделения покрытий (окраски) и отделки готовой продукции, которое, в некоторых случаях, требует значительных протяжённости и площади. Этот заключительный производственный процесс располагается в продольном пролёте после поперечного пролёта общей сборки-сварки: направление потока в этом продольном пролёте – противоположное направлению потоков в остальных продольных пролётах цеха.

(рис.5).

Основное направление производственного потока в цехе на всём его протяжении совпадает с направлением, заданным на плане завода. Наряду с этим производственный поток либо часть его систематически перемещается в поперечном направлении – из одного пролёта в другие и обратно. Продольные перемещения деталей, сборочных единиц и изделий в потоке осуществляются на вагонетках по рельсовым путям: освободившиеся в конце пролётах вагонетки возвращаются в исходное положение также по рельсовым путям, расположенным рядом с путями для потока изготовления изделий. Поперечные перемещения (подача деталей, сборочных единиц и изделий к манипуляторам, автоматам и другому высокопроизводительному оборудованию, обслуживающему несколько пролётов, а также возврат указанных деталей, сборочных единиц и изделий в исходный пролёт) выполняется кран-балками (или кранами). Специализация пролётов организуются так же, как по схеме на рис. 2.

Рекомендуются для мелкосерийного и единичного производства тяжелых и громоздких изделий.

(рис.6).

Направление производственного потока в цехе отклоняется от заданного (на плане завода) попеременно в противоположные стороны. В разных случаях число таких отклонений (поворотов) может быть различным. Перемещение всех грузов и специализация участков в пролётах организуется так же, как по схеме на рис.2.

Рекомендуется для единичного и мелкосерийного производства сравнительно сложных изделий, обусловливающих значительную протяжённость производственных отделений цеха. В этих случаях указанная схема обеспечивает компактность планировки площадей цеха.

(рис.7).

Направление производственного потока в цехе отклоняется от заданного (на плане завода) в противоположную сторону только один раз (частный случай схемы, представленный на рисунке 6). Склады металла и готовой продукции располагаются рядом и обслуживаются одними путями для ввоза и вывоза. Перемещение всех грузов и специализация пролётов заготовительного отделения организуются так же, как по схеме рисунка 2. В отделении узловой сборки-сварки пролёты специализируются по изготовлению различных сборочных единиц выпускаемого изделия. Возможно применение кольцевой (замкнутой) системы конвейеров.

Рекомендуется для серийного и массового производства однотипных и относительно сложных изделий.

Удачным примером новой типовой компоновки блока цехов с поперечной планировки крановых пролётов комплексного многономенклатурного производства сварных металлических конструкций служит следующая схема. Весь производственный процесс размещён (рис.) в здании, 14 поперечных пролётов шириной 30-36 м и два прохода шириной по 6 м на уровне второго этажа. Общая площадь здания блока составляет 104544 м2. Все 14 пролётов пересекают два железнодорожных пути с заходом на них вагонов железнодорожного транспорта и четыре продольных технологических пути нормальной колеи для внутрицеховой межпролётной передачи металла, заготовок, сборочных единиц и готовых изделий. Все технологические участки и линии размещены между каждыми двумя технологическими смежными путями.

Расстояние между путями 60 и 72 м, что позволило рационально расположить необходимое оборудование и складские площади. Отдельно от здания блока цехов расположена крытая эстакада для склада и отгрузки готовой продукции. Подобная компоновка позволяет правильно организовать грузопотоки в блоке цехов.

| 1 | Склад | металлов |  |  | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Склад | металлов |  |  | 30 |
| 3 | Цех обработки | листового проката |  |  | 30 |
| 4 | Цех обработки | фасонного проката |  |  | 30 |
| 5 | Цех комплектации | деталей |  |  | 30 |
| 6 | Цех сборочно- | сварочный |  |  | 30 |
| 7 | Цех сборочно- | сварочный |  |  | 30 |
| 8 | Цех сборочно- | сварочный |  |  | 30 |
| 9 | Цех сборочно- | сварочный |  |  | 36 |
| 10 | Цех сборочно- | сварочный |  |  | 36 |
| 11 | Цех сборочно- | сварочный |  |  | 30 |
| 12 | Цех термической | обработки |  |  | 30 |
| 13 | Цех нанесения | покрытий |  |  | 30 |
| 14 | Склад готовой | продукции |  |  | 30 |

Рисунок 8 – Схема блока сборочно-сварочных цехов

Основными отличительными особенностями этой схемы являются:

1 Комплексная механизация и возможность поточного изготовления современных крупных машиностроительных конструкций в условиях от мелкосерийного и единичного производства до крупносерийного. Использование при этом новейших отечественных и зарубежных достижений сварочной техники и особенно заготовительного оборудования.

2 Производственная структура блока цехов подчинена идее создания двух предметно-замкнутых специализированных технологических переделов: заготовительного и сборочно-сварочного. Организация цехов заготовительного передела основана на использовании исходного материала по группам его профиля. При этом создание поточных линий и участков заготовительных отделений осуществляется на основе научной классификации деталей. В основу структуры сборочно-сварочных цехов принят принцип раздельного выпуска крупносерийного, серийно и единично изготавливаемых изделий. Между заготовительными и сборочно-сварочными цехами расположен цех комплектации.

3 Концентрация всего специализированного производственного комплекса, обеспечивающая в поточном, серийном и единичном производстве сокращение транспортных путей перемещения изготовляемой продукции по территории бока цехов, что позволило существенно уменьшить длительность производственного цикла изготовления выпускаемых изделий. В результате осуществления комплексности технологических и организованных решений достигнута лучшая взаимосвязь между цехами блока и возможность создания условий строгого соблюдения чёткой и ритмичной их работы.

4 В результате предусмотренных в проекте блока оригинальных решений организационных инженерных задач производства достигается хорошее использование основных фондов, высокий уровень механизации всех работ и относительно низкая себестоимость впускаемой продукции.

5 Возможность использования подобных блоков на многих крупных машиностроительных предприятиях.

Последовательность и общая методика разработки плана и разделов здания цеха

Основная и довольно сложная задача описывает проектной разработки- составление плана цеха, представляющего одни из главнейших результатов проектирования цеха. Такой план цеха (отделения, участка), определяющий пространственное расположение в нём технологического процесса производства называют технологическим, в отличие от строительного плана разрабатываемого впоследствии строителями с целью выявления конструктивных особенностей и деталей здания цеха.

В процессе разработки плана и разрезов здания проектируемого сборочно-сварочного цеха определяют необходимые размеры последнего и расположение в нём всех элементов производства. При этом определение необходимой высоты пролётов в здании цеха не представляет затруднений, поскольку максимальные размеры подлежащих изготовлению изделий и принятого производственного оборудования известны. Разработка технологического плана включает выбор наиболее рациональной для проектируемого производства схемы компоновки цеха, определение её геометрических размеров и последующую детализацию её содержания.

Составление плана цеха в целом и каждого его отделения представляет собой техническую задачу, допускающую несколько решений. Рациональное решение этой задачи достигается путём параллельной разработки нескольких (двух-трёх) вариантов компоновочной схемы технологического плана цеха и последующего технико-экономического сравнения их между собой.

Для цехов машиностроительных заводов установлены унифицированные типовые секции следующих размеров в плане: основные секции (для продольных пролётов) 144x72x72x72 м с сеткой колонн 24x12 и 18x12 м, где размер 12 м представляет собой шаг колонн (т.е. расстояние между осями соседних колонн вдоль пролёта), а размеры 18 и 24 м означают ширину пролётов (между осями колонн); дополнительные секции (для поперечных пролётов) 24x72 м, (24+24)x72 и 30x72 м, где размеры 24 и 30 м относятся к ширине пролётов.

Указанная длина унифицированных типовых секций и пролётов может быть изменена с учётом технико-экономической целесообразности, обусловленной рациональным размещением производственного процесса в проектируемом цехе. Таким образом, общая площадь каждой компоновочной схемы должна состоять из площадей некоторого числа унифицированных типовых секций.

Последовательность определения геометрических размеров принятой компоновочной схемы плана цеха с учётом применения унифицированных типовых секций и пролётов сводится к следующему.

Сначала подсчитывают необходимую общую площадь проектируемого цеха (без бытовых и административно-конторских помещений). Для этого пользуются заданным количеством годового выпуска продукции (в Мг), результатами ранее проведённых расчётов по определению требуемого количественного состава элементов производства для проектируемого цеха и укрупнёнными показателями. Примерами таких показателей, используемых в подобных приближённых расчётах, могут служить: удельный годовой выпуск продукции, приходящийся на 1 м2 общей площади цеха и каждого его производственного отделения (в Мг/м2); общая площадь цеха и каждого его отделения, приходящегося на одно сборочно-сварочное место (стенд) либо на один станок соответственно; допускаемая масса металла, приходящаяся на единицу общей площади склада, т.е. допускаемая плотность нагрузки общей площади склада (в Мг/м2) и т.п.

После расчётного определения требуемой общей площади цеха и его подразделений подбирают соответствующее количество и типоразмеры описанных выше унифицированных типовых секций для проектируемого цеха с учётом габаритных максимальных размеров подлежащих размещению в его габаритных пролётах оборудования и изготовляемых изделий. Совместная компоновка этих типовых секций и пролётов должна удовлетворять предварительно выбранному типу компоновочной схемы занимать площадь, соответствующую расчетной площади проектируемого цеха. При этом приближённо устанавливают число пролётов цеха (с учётом их специализации), их размеры, а также размеры компоновочной схемы в целом. Если бытовые и административно-конторские помещение проектируемого цеха предусмотрены не в отдельном здании, а в виде пристройки к производственному корпусу, то площадь, занимаемую этой пристройкой определяют, руководствуясь данными отраслевых нормативов и санитарных норм.

Полученные таким образом геометрические размеры выбранной компоновочной схемы проектируемого цеха позволяют вычертить её в принятом масштабе 1: 1000 либо 1: 500 с нанесением на ней сетки колонн и границ расположения всех производственных отделений и вспомогательных помещений цеха (как на рисунке 2-7). Размещение оборудования и рабочих мест на компоновочных схемах не показывают.

В проектах разработка технологического плана цеха включает составление его компоновочной схемы и затем подробного технологического плана в принятом масштабе 1: 200 или 1: 400 (для особо крупных цехов 1:800) и разрезов здания цеха в масштабе 1: 200. В процессе этой разработки, выполняемой одновременно по всем отделениям проектируемого цеха, уточняют ранее принятую его компоновочную схему и планировку его производственных отделений и вспомогательных помещений; вычерчивают на плане – в пролётах цеха – размещение всех сборочно-сварочных и других рабочих мест, всего производственного оборудования и складочных мест для материалов и деталей и т.п.; увязывают комплексную механизацию производства во всех отделениях в схему работы внутрицехового транспорта.

В целях достижения наиболее рационального размещения технологического процесса заготовительных и сборочно-сварочных работ необходимо стремиться к его прямоточности во всех пролётах проектируемого цеха. Отсутствие возвратных перемещений собираемых, свариваемых и обрабатываемых сборочных единиц и комплектов изготовляемых изделий и сокращение до минимума количества поперечных перемещений в каждом пролёте служит показателем высокого качества разработки пространственного размещения производственного процесса.

После взаимной увязки планов основных отделений проектируемого цеха рассчитывают и планируют остальные вспомогательные отделения и другие площади цеха: участки контроля и испытания изделий, исправления и доделок продукции, поверхностных покрытий, склады, бытовые помещения и т.д.

Окончательно согласуют между собой все упомянутые выше планировки после разработки поперечных разрезов всех пролётов цеха. Последнее приводит к корректировке и окончательной компоновке технологического плана и разрезов сборочно-сварочного цеха.

Описанный выше применительно к проектированию нового сборочно-сварочного цеха порядок разработки технологического плана цеха во всех его частях значительно усложняются в случаях разработки проекта реконструкции существующего предприятия. Габаритные размеры здания реконструированного цеха ограничивают возможности свободного выбора необходимых значений ряда расчётных величин, влияющих на расположение элементов производства в пролётах цеха. С другой стороны, рентабельность реконструкции всякого производства находится в прямой зависимости от минимального количества строительных работ по переделке существующего здания цеха. Поэтому излагаемые ниже основы планировки новых сборочно-сварочных цехов не всегда могут быть полностью и без затруднений осуществлены при разработке проектов реконструкции существующих сборочно-сварочных цехов.

Расчёты площадей и планировка сборочно-сварочных отделений и участков

При разработке плана отделений узловой и общей сборки и сварки основным является определение требуемого числа пролётов и необходимых размеров каждого из них – длины, ширины и высоты. Эти параметры, принятые приближённо при составлении компоновочной схемы цеха, подлежат уточнению в процессе подробной разработки технологического плана с учётом рекомендуемых размеров пролётов по нормам технологического проектирования.

При детальном проектировании основным методом уточнения указанных параметров плана отделений сборки и сварки служит последовательное (по ходу выполнения технологического процесса) размещение на плане принятого по расчёту количества оборудования, сборочно-сварочных стендов и других рабочих мест. При этом стремятся не только обеспечить прямоточность производства и наиболее рациональную специализацию работ в каждом пролёте, но также достигнуть наилучшего использования грузоподъёмности транспортных средств (главным образом козловых либо мостовых кранов). Для этого все отдельные производственные участки в проектируемых сборочно-сварочных отделениях располагают на плане (не нарушая прямоточности производства) в различных пролётах в зависимости от массы изготовляемых сборочных единиц (изделий). В результате такого размещения в одних пролётах группируют участки, производящие тяжёлые, а в других – лёгкие сборочные единицы (изделия). После этого грузоподъёмность транспортных средств назначают в соответствии с наибольшей массой сборочных единиц (изделий), изготовляемых в каждом данном пролёте, либо в соответствии с наибольшей массой транспортной партии (в случаях изготовления мелкой продукции).

Кроме того, при разработке планов сборочно-сварочных отделений руководствуются описанными ниже практическими правилами и соображениями методического характера для определения нужных числа, ширины и длины пролётов в зависимости от выбранной типовой схемы планировки цеха, а также для рационального размещения элементов производства в каждом пролёте.

Число пролётов уточняют на основе наиболее рациональной специализации располагаемых в них сборочно-сварочных работ. При этом различают следующие характерные в методическом отношении случаи.

А. Типовая схема компоновки цеха с продольным направлением производственного потока изображена на рисунке. В этой схеме процессы как узловой, так и общей сборки и сварки каждого изделия расположены в одних и тех же продольных пролётах, специализация которых осуществляется по производству отдельных типов заданных для изготовления изделий. В связи с этим для рассматриваемой схемы планировки цеха необходимое число пролётов зависит от количественно соотношения заданных к производству изделий разных типов. В таком случае требуемое число пролётов можно приближённо оценить на основе их специализации с уточнением его в процессе последующего размещения оборудования и рабочих мест на плане проектируемого цеха.

Б.Типовая компоновка цеха со смешанным направлением производственного потока изображена на рисунке 3 и 4. В этой схеме в заключительном поперечном пролёте последовательно расположены рабочие места процесса общей сборки и сварки изготавливаемого изделия. В продольных пролётах, примыкающих к поперечному, размещены процессы изготовления отдельных сборочных единиц. При этом в целях обеспечения прямоточности всего производственного процесса линии рабочих мест, изготавливающие отдельные сборочные единицы, должны непосредственно примыкать к тем позициям процесса общей сборки и сварки, на которых эти сборочные единицы предусмотрены к использованию.

Таким образом, в рассматриваемой планировке сборочно-сварочных отделений поперечный пролёт специализирован по выполнению общей сборки и сварки изготовляемого изделия, а продольные пролёты отделения узловой сборки и сварки специализированы по производству отдельных видов сборочных единиц того же изделия.

Для рассматриваемой планировки цеха необходимое число пролётов nпр. отделений узловой сборки и сварки, в зависимости от предусмотренного числа nпоз. позиций процесса общей сборки и сварки, принимают равным nпр. = nпоз.: кпоз., где кпоз. – среднее число позиций процесса общей сборки и сварки, располагаемых против каждого пролёта узловой сборки и сварки, обычно находится в пределах 1–2. При этом меньшие значения кпоз. соответствуют производству крупногабаритных, а большие значения кпоз. – производству малогабаритных сборочных единиц изделий.

В. Типовая схема компоновки цеха с волновым расположением производственного потока (см. рис. 6), как правило, включает по одному пролёту в каждом отделении цеха. Редкие исключения из этого правила определяются только путём размещения оборудования и рабочих мест на плане цеха.

Г. Типовая схема компоновки цеха с петлевым направлением производственного потока (см. рис. 7) обычно от одного до двух пролётов в каждом отделении цеха. Необходимых уточнений нужного числа пролётов для каждого отделения цеха, проектируемого по этой схеме, достигают путём размещения оборудования и рабочих мест на плане цеха.

Д. Типовая схема с продольно-поперечном направлением производственного потока (см. рис. 5). Нужное число пролётов для каждого отделения цеха, проектируемого по этой схеме, устанавливают аналогично описанному выше для схемы цеха с продольным направлением производственного потока.

Расчётные числа пролётов, получаемые в описанных выше случаях, уточняют при последующей планировке оборудования и рабочих мест в пролётах отделений узловой и общей сборки и сварки проектируемого цеха.

Ширину каждого пролёта, принятую в компоновочной схеме, уточняют путём составления проверочных эскизов планировки рабочих мест и проходов и проездов между ними. При этом планировку оборудования, сборочно-сварочных рабочих мест и размещаемых в непосредственной близости к последним складочных мест для поступающих в сборку деталей и сборочных единиц выполняют рядами, располагаемыми вдоль пролёта. Число таких рядов или линий рабочих мест (Л = 2), целесообразность которого обосновывается следующими соображениями.

(рис. 9 и рис. 10).

На рисунке 9 представлены четыре варианта расположения в пролётах линий рабочих мест с обслуживающими их поездами. В каждом пролёте (1–4) с возрастанием Л увеличивается его требуемая ширина bпр и, что особенно важно, изменяется использование площади пролёта. В самом деле, если положить, что ширина полезной площади bл, занятой линией рабочих мест, приблизительно равна ширине вспомогательной площади, занятой проездом, то использование площади составит (в %)

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bл : bпр) 100 50;

II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2bл : bпр) 100 67;

III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3bл : bпр) 100 60;

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4bл : bпр) 100 67.

При дальнейшем увеличении числа Л в пролёте будет также возрастать требуемое значение bпр. Однако использование площади пролёта во всех случаях не будет превосходить указанного для пролётов 2 и 4 значения 67%. Таким образом, поскольку увеличение ширины пролётов неизбежно приводит к возрастанию стоимости конструкции цеха, следует считать оптимальными вариантами двухрядное и четырёхрядное расположение рабочих мест в пролёте с одним (при Л = 2) или двумя (при Л = 4) обслуживающими поездами между ними.

На основе описанных выше соображений черновой эскиз планировки рабочих мест в каждом пролёте для проверочных подсчётов предварительно принятой величины bпр выполняют следующим образом.

На бумаге наносят (без соблюдения масштабов) два ряда колонн, представляющих собой продольные границы пролёта. В этом пролёте (рис. 10) вычерчивают (также без соблюдения масштаба) по одному рабочему месту каждой предусмотренной для размещения в данном пролёте линии рабочих мест с указанием необходимых проездов между ними. Рядом с этими рабочими местами намечают расположение складочных мест для прибывающих в сборку деталей из промежуточного склада либо сборочных единиц с предыдущих рабочих мест пролёта.

Складочные места могут быть размещены двояким образом: либо со стороны проезда, либо в продольном направлении пролёта – между двумя последовательно расположенными рабочими местами производственного потока. В соответствии с возможностью осуществления двух таких вариантов расположения рабочих мест эскизы составляют также в двух вариантах (рис. 10). Далее на составленных эскизах обозначают нормальные значения всех размеров, составляющих ширину пролёта, в том числе и размеры ширины рабочих и складочных мест. Затем путём суммирования этих размеров получают предельные значения требуемой ширины данного пролёта.

Для случаев, показанных на рис. 10, искомое значение ширины пролёта bпр может быть представлено следующими выражениями:

для варианта, показанного на рисунке 10, а,

(bпр)min= 2 (b1+bм)+bп;                                   	(1)

для варианта, показанного на рисунке 10, б,

(bпр)min= 2 (b1+bм+b2+bскл)+bп;           	(2)

Числовые значения величин, входящих в приведённые выше выражения, в соответствии с требованиями норм технологического проектирования и по данным практики принимают в следующих пределах.

b1 – расстояние от тыльной стороны рабочего места до оси продольного ряда колонн (или стены здания цеха) обычно принимают равным не менее 1 м. Это значение выбирают из соображений строительного характера: фундаменты колонн цеха не должны соприкасаться с фундаментами оборудования, устанавливаемого на отдельных рабочих местах. С другой стороны, такое расстояние в большинстве случаев необходимо при устройстве прохода для свободного перемещения рабочих при выполнении ими производственных операций. В тех случаях, когда размеры рабочего места определяются размерами сварочной кабины и расположение оборудования в ней предусмотрено таким образом, что расстояние от сборочно-сварочного стеллажа или стенда до оси колонны либо стены цеха составляет не менее 1 м, значение b1 приравнивают нулю.

В случаях, когда b1 ≥1 м, получающиеся пространство шириной не менее 2 м вдоль оси продольного ряда колонн между двумя рядами рабочих мест, расположенными в двух соседних пролётах, обычно используют для размещения оборудования для дуговой сварки (сварочные преобразователи, выпрямители и трансформаторы) и шкафов с индивидуальными ящиками для инструмента рабочих.

b2 – расстояние между рабочим местом или ограждением сварочной кабины и складочным местом для прибывающих деталей и сборочных единиц, а также для сборочных единиц, отправляемых с данного рабочего места на следующие рабочие места рассматриваемой линии, принимают в пределах 1-1,6 м.

bп – ширину проезда между двумя линиями рабочих мест, расположенными в одном пролёте, принимают в пределах 3-4 м. Такая ширина необходима для обеспечения свободного проезда средств внутрицехового напольного транспорта в случаях встречи двух самоходных тележек.

bм – ширина рабочего места в сборочно-сварочных отделениях цеха обусловлена шириной сборочно-сврочного устройства (стеллажа, стенда и т.п.). Последняя, в свою очередь, зависит от размеров изготовляемого на данном рабочем месте изделия.

На основании данных практики ориентировочно можно полагать, что ширина сборочно-сварочного устройства равна сумме ширины изготовляемого на данном рабочем месте изделия и припусков на каждую сторону (по ширине) в пределах 0,2-0,3 м.

Чтобы не создавать узких мест в проездах проектируемого цеха, рекомендуется при описываемых подсчётах ширины полётов вводить в расчёт наибольшие размеры сборочно-сварочных единиц, изготовляемых в данном пролёте цеха.

Помимо определяемой указанным образом ширины сборочно-сварочного устройства в общий размер ширины рабочего места следует включить ширину проходов по 1 м с каждой стороны сборочно-сварочного устройства. Эти проходы необходимы для перемещения рабочих в процессе выполнения ими работ на данном рабочем месте. В тех случаях, когда размеры рабочего места определяются размерами сварочной кабины, расстояние между сборочно-сварочным стеллажом и ограждением кабины по температура же соображениям должно быть не меньше 1 м.

bскл – ширина складочного места зависит от размеров складываемых у рабочих мест деталей и сборочных единиц, подлежащих сборке и сварке на данном рабочем месте. По данным практики, обычно площадь, занимаемая такими складочными местами, равна либо меньше площади, занимаемой сборочно-сварочным устройством. В качестве минимальной площади складочных мест допускается площадь, равновеликая половине площади, занимаемой сборочно-сварочным устройством.

После подстановки в выражения (1) и (2) числовых значений, входящих в них величин, определяемых в каждом отдельном случае в соответствии с приведёнными выше указаниями и с учётом индивидуальных особенностей изготовляемых сборочных единиц и изделий, могут быть получены предельные расчётные значения bпр min и bпр max искомой ширины пролёта.

Практически не исключена возможность получения максимального расчётного значения ширины пролёта, которое будет значительно меньше минимальной ширины пролёта рекомендуемой нормативами и принятой в компоновочной схеме проектируемого цеха. В таком случае описанный выше проверочный расчёт повторяют для вариантов размещения в пролёте более чем двух линий рабочих мест, в соответствии со схемой на рисунке 9.

Окончательный размер ширины пролёта в пределах полученных расчётных значений устанавливают с учётом наиболее удобного расположения технологического процесса проектируемого производства.

Длину пролётов в пределах каждого отделения проектируемого сборочно-сварочного цеха устанавливают на основе результатов описанной ниже планировки оборудования и рабочих мест на плане каждого пролёта. При этом шаг колонн и ширина пролётов представляют собой основные параметры сетки колонн, служащей канвой для составления технологического плана цеха. Поскольку в сборочно-сварочных цехах, проектируемых с продольным расположением производственного потока (см. рисунок 2), на взаимное расположение пролётов цеха (как будет показано ниже) оказывает влияние высота каждого из них, то перед составлением плана цеха (отделения) рассчитывают высоту каждого пролёта.

Высота пролётов сборочно-сварочного проектируемого цеха обусловлена размерами подлежащих изготовлению в них сборочных единиц и изделий в целом, габаритными размерами запроектированного к установке в рассчитываемых пролётах производственного оборудования большой высоты и предусмотренным применением (либо отказом от применения) верхнего транспорта (мостовых кранов, кран-балок, однорельсовых подвесных тележек и т.п.).

В случае отсутствия верхнего транспорта (рисунок 11, а) высоту пролёта Н11 от уровня пола до выступающих конструктивных частей перекрытия определяют следующим образом:

Н11≥h1+h2≥4.5 м,	                          (3)

где h1 – наибольшая в рассматриваемом пролёте высота производственного оборудования либо стеллажей и стендов с обрабатываемыми на них сборочными единицами изделиями, но не менее 2,3;

h2 – расстояние между наивысшей точкой указанного оборудования либо стеллажей с изготовляемыми единицами (изделиями) и наиболее низкой точкой выступающих конструктивных частей перекрытия; значение этого размера обычно 0,4-1 м.

Согласно нормам технологического проектирования высота производственных помещений от пола до потолка должна составлять не менее 4,5 м.

При наличии верхнего транспорта (рисунок 11, б) и высота пролёта может быть определена из следующих выражений:

Нп≥h1+h3+h4+h5+h6+h7+h8;                  (4)

где Н3  – высота пролёта цеха от пола до уровня поверхности головки рельса подкрановых путей, м;

Нп   – высота пролёта цеха от пола до нижнего уровня затяжки стропил перекрытия, м;

h6 – расстояние от уровня поверхности головки рельса подкрановых путей до наиболее низкой точкой подъёмного крюка в его наиболее высоком положении (определяются по конструктивным данным стандартных кранов, но не менее 0,75 м.), м;

h5 – расстояние между наиболее низкой точкой подъёмного крюка крана и наиболее высокой точкой транспортируемого груза; величина h5 зависит от запроектированного способа захвата или подвеса и увязки (зачалки) транспортируемого груза; при зачалке цепями или тросами h5 принимают равным 0,5 ширины зачалки, но не менее 1 м;

h4 – наибольшая высота грузов, транспортируемых в данном пролёте при помощи верхнего транспорта, м;

h3 – расстояние между наиболее низкой точкой поднятых грузов, транспортируемых в данном пролёте при помощи верхнего транспорта, и наивысшей точкой установленного в том же пролёте оборудования либо стеллажей и стендов с обрабатываемыми на них сборочными единицами и изделиями, числовое значение h3 принимают 0,5-1 м;

h7 – расстояние от уровня поверхности головки рельса подкранового пути до высшей точки оборудования тележки мостового крана (определяют по конструктивным данным стандартных кранов), м;

h8 – расстояние между высшей точкой оборудования тележки крана и нижним уровнем затяжки стропил перекрытия, принимают равным 0,6-1,2 м; введение в расчёт величины h8 при определении высоты пролёта вызывается размещением в пролёте светильников общего освещения цеха, подвешиваемых обычно к нижним поясам ферм перекрытия, а также расположением троллейных проводов крана.

Значение остальных величин, входящих в выражение (4), те же, что и для выражения (3).

С целью унификации элементов зданий согласно указаниям по строительному проектированию предприятий машиностроительной промышленности, ширину, а также высоту параллельно расположенных пролётов по возможности следует принимать одинаковыми. Перепады высот смежных пролётов менее 2 м не допустимы. В этих случаях прибегают к выравниванию высоты пролётов путём увеличения меньшей высоты до значения, соответствующего более высокому пролёту.

В дополнение к описанным выше расчётам по формулам (3) и (4) полученные значения высоты пролётов должны быть проверены с точки зрения соблюдения санитарных норм для промышленных предприятий, согласно которым на каждого работающего должно приходиться не менее 15 м3 объёма производственного помещения.

Взаимное размещение пролётов на плане цеха, проектируемого по схеме с продольным расположением производственного потока (см. рисунок 2), устанавливают с учётом следующих особых требований. С точки зрения архитектурного оформления здания цеха необходимо наиболее высокие пролёты располагать в средней части здания, параллельно его продольной оси, а наиболее низкие пролёты – у наружных продольных стен здания цеха. Такое расположение пролётов удовлетворяет эстетическим требованиям промышленной архитектуры, обеспечивает благоприятное расположение в отношении равномерного распределения нагрузок на кровлю цеха от атмосферных осадков в зимнее время и создаёт лучшие условия для естественного освещения пролётов в дневные часы.

Если расчётные значения высоты отдельных пролётов цеха не удовлетворяют указанному условию, то на плане цеха производят перемещения пролётов (одного на место другого). В результате этих перемещений достигают требуемого соотношения высот всех пролётов в поперечном разрезе здания проектируемого цеха. В плане цехов с продольным расположением производственного потока такие перемещения пролётов вполне допустимы, поскольку сборочно-сварочные процессы в каждом отдельном пролёте этих цехов технологически не связанны между собой.

В случаях разработки плана цеха со смешанным расположением производственного потока (см. рисунок 3 и 4) упомянутое условие конструктивно-строительного характера необходимо сочетать с требованиями технологической планировки пролётов. Эти требования сводятся к удовлетворению условий определённого взаимного расположения всех линий рабочих мест, размещаемых в продольных пролётах отделения узловой сборки и сварки. Такое взаимное расположение указанных линий зависти от установленной последовательности работ в поперечном пролёте отделения общей сборки и сварки. При этом удовлетворение упомянутых требований технологической планировки достигается примыканием соответствующих продольных пролётов к поперечному точно в тех его участках, где расположены сборочно-сварочные места, потребляющие продукцию продольных пролётов.

Следовательно, если на разрабатываемом плане цеха со смешанным расположением производственного потока расчётные значения высоты некоторых пролётов отделения узловой сборки и сварки не удовлетворяют указанному выше требованию промышленной архитектуры, то ранее описанные (для других схем планировки цеха) перемещения одних пролётов на место других в данном случае не могут быть допущены. В описываемом случае соблюдение условия требуемого взаимного расположения высоких и низких пролётов цеха достигается только путём увеличения расчётного значения высоты более низкого пролёта до высоты расположенного рядом с ним (в направлении от продольной оси здания к наружной стене последнего) более высокого пролёта (рисунок 43). Таким образом, в схемах планировки со смешанным расположением производственного потока соблюдение указанного требования промышленной архитектуру может привести к некоторому увеличению кубатуры здания цеха и, следовательно, к удорожанию последнего.

После проведения всех подсчётов и установления выше соображений рационального взаимного расположения продольных пролётов приступают к нанесению на бумагу в принятом масштабе сетки колонн проектируемого цеха и к размещению в его пролётах оборудования и рабочих мест. В целях достижения наибольших удобств при планировке пролётов для нанесения сетки колонн и дальнейшей разработки технологического плана цеха используют обозначения, принятые в проектирования.

В принятом масштабе, на отдельном куске миллиметровой бумаги, вычерчивают “габариты” (очертания) планов всех рабочих мест и оборудования проектируемого отделения цеха в том количестве, которое предусмотрено к установке согласно данным разработанного технологического процесса производства. В проектных организациях для ускорения работ на кальке в принятом масштабе заранее изготовляют чертежи таких “габаритов” всех практически используемых типоразмеров оборудования и рабочих мест. Для разработки планов каждого проектируемого цеха предварительно печатают необходимое количество светокопий габаритов требуемых типоразмеров. Затем эти габариты аккуратно вырезают по их контурам.

Дальнейшая работа проектанта заключается в рациональном размещении габаритов рабочих мест и оборудования на плане, в пролётах цеха, с соблюдением всех необходимых расстояний меду ними. При расстановке габаритов на плане последние закрепляют на своих местах булавками либо кусочками пластилина. Такая техника планировки позволяет быстро осуществлять неизбежные при составлении плана каждого пролёта различные изменения расположений планируемых элементов производства, что достигается переносом размещаемых габаритов с одного места на другое с последующим их закреплением.

После ряда попыток различного размещения оборудования и рабочих мест обычно находят и принимают один из наиболее удачных и целесообразных вариантов планировки. Тогда аккуратно обводят карандашом контуры каждого расположенного на плане габарита и поочерёдно удаляют их, обозначая на плане соответствующие их номера по спецификации, помещённой в правом нижнем углу чертежа плана. Затем законченный чертёж плана, выполненный карандашом на миллиметровой бумаге, передают для калькирования и последующего изготовления нужного количества светокопий принятого варианта плана проектируемого цеха.

Одновременно с вычерчиванием снимаемых с плана габаритов рабочих мест в проходах вокруг последних указывают также размещение рабочих. При этом каждого отдельного рабочего условно обозначают небольшим кружком диаметра 500 мм в масштабе, принятом для плана цеха. Вводя в условные обозначения различные виды штриховки и зачернений этих кружков, проектант может указать на плане цеха размещение рабочих всех предусмотренных проектом профессий.

После вычерчивания на плане каждой единицы оборудования (станка, стенда и т.п.) её расположение в проектируемом пролёте обозначают размерами расстояний (в продольном и поперечном направлениях) от ближайшей колонны. Разрывы между станками и рабочими местами (стендами), между ними и ближайшими частями здания (колоннами и стенами), а также ширину рабочих проходов и проездов устанавливают в соответствии с нормами технологического проектирования (таблица 25 и 26), а также условиями, обеспечивающими удобства для выполнения работ. Наименьшие допускаемые значения этих величин для различных случаев относительного расположения рабочих мест, оборудования и рабочих показаны на следующих примерах типовых планировок.

Расчёт и планировка цеховых складов и кладовых

Каждое предприятие машиностроительной промышленности обычно имеет следующие складские помещения: склады металла, склады полуфабрикатов (промежуточный, комплектовочный); склады готовой продукции; склады и кладовые инструмента и приспособлений; склад покупных изделий, деталей и полуфабрикатов; склады резервного оборудования и запасных частей; склады и кладовые обтирочных, смазочных и красящих материалов и склады топлива. Первые четыре группы перечисленных выше складских помещений на машиностроительных заводах часто имеют характер децентрализованных цеховых складов, в то время, как последние четыре группы всегда носят общезаводской характер, т.е. предназначены для одновременного обслуживания всех цехов завода. В дальнейшем изложении рассмотрены методика расчёта и планировки децентрализованных складов цехового назначения, включаемых в нормальный состав сборочно-сварочного цеха.

Таблица 2 - Допускаемые пределы минимальных расстояний между оборудованием (рабочими местами), складочными местами и элементами здания (по материалам норм технологического проектирования)

| Определяемое расстояние | Допускаемые пределы значений, м |
| --- | --- |
| От колонн или стен здания до боковой стороны оборудования От колонн или стен здания до тыльной стороны оборудования От колонн или стен здания до фронта оборудования Между фронтом и тыльной стороной оборудования Между тыльной и боковой сторонами оборудования Между тыльными сторонами оборудования Между боковыми сторонами оборудования Между оборудованием, расположенным фронтом друг к другу От фронта оборудования до складочного места Между складочными местами Между тыльной стороной оборудования и складочным местом Между боковой стороной оборудования и складочным местом | 1-3 1-2,5 1-2,5 1-2 1-2 1 1-1,4 1-2 1-1,6 1-1,4 1 11-1,2 |
| Примечание. Меньшие значения указанных допустимых расстояний относятся к малогабаритным, а большие – к крупногабаритным (в плане) станкам, стендам и складочным местам. |  |

Рациональное взаимное расположение на плане складов по отношению к производственным помещениям сборочно-сварочного цеха указано на схемах , помещённых в таблице 1. Назначение этих складских помещений и их характеристика сводятся к следующему.

Склад металла обычно расположен в здании цеха и служит для хранения прибывающих на завод металлов, поступающих в дальнейшем для обработки в заготовительное отделение цеха.

Размеры склада металла, с одной стороны, обусловлены тем запасом различных сортов металла, который предусмотрен для хранения на складе и необходим для обеспечения бесперебойного выполнения производственной программы цеха, а с другой – зависят от количества устанавливаемых на складе единиц производственного оборудования для обработки металла.

Промежуточный (комплектовочный) склад, располагаемый между заготовительным и сборочно-сварочным отделением, предназначен для хранения определённого запаса готовых деталей в целях обеспечения укомплектования ими изготовляемых в цехе изделий.

В цехах единичного и серийного производства наличие промежуточного склада вызывается в основном необходимостью обеспечить бесперебойность выпуска готовой продукции сборочно-сварочного цеха в случаях аварий и непредусмотренных остановок в работе заготовительного отделения.

Размеры промежуточного склада обусловлены величиной запаса готовых деталей и полуфабрикатов и площадью для сортировки продукции, прибывающей из заготовительного отделения цеха.

В цехах массового производства с поточной организацией работ технологическая связь между всеми рабочими местами, расположенными в одном цехе, настолько велика, что обстоятельства, вызывающие необходимость наличия промежуточного склада, либо отпадают совершенно, либо несущественны. Поэтому в сборочно-сварочных цехах, отличающихся поточно-массовым характером производства, как правило, промежуточные склады отсутствуют, и детали, изготовляемые на одних рабочих местах, передаются непосредственно с этих мест на следующие, где происходит их сборка и сварка.

Роль промежуточных складов (как средства для обеспечения бесперебойного выпуска готовой продукции в случаях непредвиденных задержек поступления в сборку деталей изделия) в поточных производствах выполняют те складочные места, которые обычно предусмотрены у каждого рабочего места. Отсутствие промежуточных складов в поточно-массовом производстве, как и ограничение запасов деталей и полуфабрикатов на промежуточных складах в цехах серийного и индивидуального производства, вполне оправдано уменьшением оборотных средств производства и укреплением производственной дисциплины в работе заготовительного отделения; при этом детали изготовляют комплектно в необходимом количестве.

Склад готовой продукции, организуемый при цехе, предназначен для кратковременного хранения изготовленных изделий до отправки их либо на общезаводской склад готовых изделий (экспедиция), либо непосредственно в адрес заказчика. Нередко подобные склады готовой продукции совмещают с отделениями нанесения покрытий (малярное отделение). В последнем случае размеры склада готовых изделий обусловлены необходимым сроком просушки продукции после окрашивания. Если не исключена возможность более длительной задержки готовых изделий на цеховом складе готовой продукции, целесообразно вблизи цеха предусматривать свободную площадку, защищённую навесом.

Кладовые для хранения инструмента и приспособлений, входящие в состав складских помещений цеха, предназначены для хранения, приёма и выдачи инструментов и негромоздких приспособлений, которые постоянно используют при эксплуатации цеха. Расположение в цехе этих складских помещений зависит от планировки технологического процесса и принятой степени децентрализации их в пределах цеха. Размеры кладовых обусловлены минимальными запасами хранения, ограниченными сроками износа одного-двух полных комплектом имеющихся в комплекте инструментов и приспособлений. В цеховых кладовых инструмента и приспособлений, помимо хранения, осуществляют также контроль степени износа и отбор пришедших в негодность инструментов и приспособлений для обмена их на новые в центральном общезаводском складе.

Расчёт и планировка цехового склада металла. Запас материалов для хранения на цеховом складе обусловлен следующими основными факторами: типом и масштабом производства; условиями поставки, приёмки, перевозки и потребления материалов; наличием в номенклатуре потребляемых материалов специальных и неходовых сортов и размеров металла.

На основании условий экономического характера с учётом предупреждения затоваривания материалов на складах расчётный запас ходовых сортаментов и размеров металла проектирования в зависимости от характера производства в пределах, указанных в табл 3.

При наличии в номенклатуре металлов специальных сортов, требующих особых условий испытаний и приёмки, и не ходовых размеров металла, а также отдельных металлов, требующихся для производства в малом количестве, запас на складе указанных сортов металла может быть увеличен.

После установления количества металла G3, подлежащего хранению на цеховом складе, приступают к расчёту площади, требуемой для его размещения.

Общая площадь Fc цехового склада металла подразделяются на полезную (грузовую) площадь Fп, занятую непосредственно штабелями металла или стеллажами; вспомогательную площадь, занятую проходами, проездами, разгрузочными (сортировочными) площадками и служебными помещениями; производственную площадь пnп, занятую станками и рабочими местами для обработки металлов (правку и разрезку больших кусков металла на транспортабельные заготовки меньших размеров). В случаях выполнения всей обработки металлов в заготовительном отделении цеха производственную площадь исключают из состава общей площади склада.

Общую площадь цехового склада металла определяют по формуле

Fc=G3σ0+Σfпnп.

Первый член правой части этой формулы означает сумму полезной и вспомогательной площади склада, а второй член - суммарную величину производственной площади. При этом значение расчётной плотности нагрузки на полезную и вспомогательную площади склада принимают равным 0 = 1 Мг/м2 для металлов с плотностью более 4 Мг/м3 и 0 = 0,4 Мг/м2 для металлов с меньшей плотностью. Величины площадей (п, м2) отдельных рабочих мест для различных видов обработки металлов могут быть приняты по следующим опытным данным:

Машинная правка листового металла больших размеров (до 102 м)

Или профильного металла длиной до 18 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

Ручная (холодная и горячая) правка листового металла на плитах . . .40-50

Ручная или полуавтоматическая газовая резка металла при помощи переносной аппаратуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-50

Полуавтоматическая или автоматическая газовая резка металла на стационарных установках, включая складочные места для подлежащего резке и разрезанного металла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-320

Таблица 3 - Расчётные значения запасов материалов, полуфабрикатов и продукции для хранения на складах сборочно-сварочного цеха и нормы грузонапряжённости полезной площади складов (по материалам норм технологического проектирования)

| #### Название цехового склада | Нормы запаса на число рабочих дней производства |  |  | Нормы грузонапряжённости полезной площади (Мг/м2), занимаемой материалами с плотностью |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единичного и мелкосерийного | Серийного | Крупносерийного и массового |  |  |
|  |  |  |  | до 4 | более 4 |
| Склад металла (листового и сортового) Промежуточный склад заготовок, деталей и полуфабрикатов: Крупных Средних и мелких Склад сварных изделий цеха: Крупных Средних и мелких | 10-8 6-4 12-8 6-4 12-8 | 6 3 0 3 6 | 4-2 2-1 4-2 2-1 4-2 | 1 1 (0,6) 0,4 0,6 0,4 | 2,5 2 ,5 (1,5) 1 1,5 1 |
| Примечания. 1 Крупными заготовками, деталями, полуфабрикатами и изделиями названы имеющие размеры в плане более 2х3,5 м. 2 В графе 2 меньшие цифры относятся к мелкосерийному, а большие – к единичному производству. 3 В графе 4 меньшие цифры относятся к массовому, а большие – к крупносерийному производству. 4 В графах 5 и 6 цифры В скобках относятся к крупным полуфабрикатам. 5 Для случаев непрерывной подачи заготовок и деталей запас их на промежуточном складе не предусматривается. 6 Коэффициент использования площади для всех цеховых складов рекомендуется принимать равным 0,4. |  |  |  |  |  |

При разработке проекта цеха по укрупнённым расчётам общую площадь цехового склада металла вычерчивают на плане цеха в принятом масштабе в виде прямоугольника, примыкающего к плану заготовительного отделения. Длину и ширину этого прямоугольника определяют элементарным подсчётом, исходя из конструктивной увязки взаимного сопряжения планов цехового склада металлов и заготовительного отделения. В случаях такой планировки цехового склада металлов, когда ввод железнодорожного пути на склад предусмотрен через пристройку (см. рис. 3-5), линейные размеры этой пристройки за пределами контура остальной части здания цеха должны составлять вдоль железнодорожного  пути не менее 18 м и в перпендикулярном направлении не менее 6 м.

Указанные размеры обусловлены необходимостью обеспечить возможность ввода на склад не менее одной большегрузной железнодорожной платформы с металлом. В связи с этим при расположении цехового склада металла в одном поперечном пролёте ширину последнего обычно принимают равной 24 или 30 м. Кроме того, в случаях планировки цехового склада металлов в продольных пролётах (см. рис. 2) длина его (вдоль пролётов) должна быть кратной величине шага колонн. В результате указанных линейных размеров площади склада её расчётная величина обычно несколько изменяется. Необходимо, чтобы окончательно принятая величина площади склада отличалась не более чем на 10% от её расчётного значения.

При детальной разработке проекта цеха описанную выше планировку площади цехового склада металлов дополняют размещением (и вычерчиванием) на плане всех штабелей и стеллажей с металлом, проходов между ними и железнодорожных путей, а также станков и рабочих мест для обработки металла.

В результате такой детальной планировки всех запроектированных элементов на площади цехового склада металлов достигается окончательная корректировка его первоначального плана. При этом характерной особенностью описываемой планировки является расположение штабелей на плане отдельными группами или секциями с проездами между последними шириной 2,5-3 м. Кроме того, в пределах каждой такой секции должны быть предусмотрены проходы шириной 0,8-1 м, обеспечивающие доступ к каждому штабелю металла.

Высоту пролётов цехового склада металлов ( до затяжки стропил) в одноэтажном здании следует принимать не менее 6 м. Окончательный размер высоты пролётов определяют путём конструктивной увязки строительного оформления склада металлов и примыкающего к нему заготовительного отделения цеха.

Расчёт и планировка промежуточного склада. Установленные нормами технологического проектирования пределы допускаемого запаса готовых деталей и полуфабрикатов, подлежащих хранению на промежуточных складах сборочно-сварочных цехов, приведены в таблице 3.

Требуемую общую площадь промежуточного склада определяют по допускаемой грузонапряжённости полезной площади и рекомендуемому значению коэффициента использования общей площади склада (табл.3). При этом общая площадь склада включает полезную (грузовую) площадь, необходимые проходы, проезды и сортировочную площадку. Последняя занимают 15-20% всей площади промежуточного склада. Линейные размеры промежуточного склада в плане всецело зависят от компоновки взаимного сопряжения планов заготовительного и сборочно-сварочного отделений, поскольку промежуточный склад является связующим звеном между ними. При этом, как правило, границы между промежуточным складом и соседними помещениями цеха должны проходить на плане по осям колонн.

Расчёт и планировка цеховых складов готовой продукции. Согласно нормам технологического проектирования (см. табл. 3) максимальное количество крупных готовых изделий, подлежащее временному хранению на цеховом складе готовой продукции – в ожидании вывоза из цеха, должно соответствовать не более чем шестисуточной производительности цеха. В зависимости от размеров и массы готовых изделий площадь, необходимая для склада готовой продукции, может быть определена одним из следующих способов:

а) если конструкции изделий допускают возможность хранения их в штабелях, общую площадь склада определяют по допускаемой грузонапряжённости с учётом коэффициента использования площади склада (см. табл. 3);

б) ив случаях громоздких изделий общую площадь склада готовой продукции подсчитывают умножением площади, занимаемой в плане одним изделием (с припуском на каждую сторону 0,3-0,5 м для размещения проходов), на число таких изделий выпускаемых цехом в промежуток времени, принятый для расчёта склада готовой продукции.

Поскольку площадь цехового крытого склада готовой продукции располагают всегда в конце пролёта общей сборки и сварки, то размеры последнего полностью обусловливают размеры проектируемого цехового склада готовых изделий. Если готовые изделия цеха допускают возможность временного хранения их на открытой площадке, то крытый склад готовой продукции (или часть его) может быть заменён открытым складом. При разработке технического проекта расположение готовых изделий на площади склада обычно не показывают, за исключением тех случаев, когда склад готово продукции совмещён с отделением покрытий (малярное отделение).

Расчёт и планировка цеховых производственных кладовых. Размеры площадей и производственных кладовых цеха рассчитывают по измерителям и показателям норм технологического проектирования (табл. 4).

Размещение на плане цеха перечисленных в табл. 4 кладовых выполняют после планировки всего производственного оборудования и рабочих мест в пролётах цеха, на оставшихся свободными площадях между отдельными линиями производственного потока и возможно ближе к центральным участкам производственных отделений цеха

Таблица 4 – Расчётные значения удельной площади производственных кладовых в заготовительных и сборочно-сварочных отделениях цехов сварочного производства (по материалам норм технологического проектирования)

| Тип кладовой | Измеритель для определения площади | Норма удельной площади (м2) для производства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единичного и мелкосерий-ного | серийного | Крупносерийного и массового |
| Инструментально-раздаточная | На единицу заготовительного оборудования На единицу сборочно-сварочного оборудования | 0,6 0,7 | 0,5 0,6 | 0,4 0,5 |
| Кладовая вспомогательных материалов | На единицу технологического оборудования | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| Кладовая электродов, электродной проволоки и флюсов | На одного сварщика дуговой сварки: Ручной Автоматической и полуавтоматической | 0,25 0,5 | 0,2 0,4 | 0,1 0,3 |
| Кладовая оснастки | На единицу заготовительного оборудования и на одно рабочее место | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| Кладовая шаблонов | На 100 Мг выпуска цеха | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| Кладовая штампов | В % от производственной площади, занимаемой прессами | 10 | 8 | 6 |

Расчет и планировка административно-конторских и бытовых помещений

При каждом сборочно-сварочном цехе либо в отдельном здании вблизи цеха должны быть предусмотрены необходимые административно-конторские и бытовые помещения. Исключение составляют сборочно-сварочные цехи малой производительности, размещаемые в общем здании с другими цехами завода. В последнем случае бытовые помещения проектируют общими для всех цехов, расположенных в этом здании.

Правила проектирования административно-конторских и бытовых помещений, сооружаемых при цехах промышленных предприятий, изложены в “Санитарных нормах проектирования промышленных предприятий”. Перечень этих помещений, составленный применительно к проекту сборочно-сварочного цеха средней либо большой производительностью, а также рекомендуемые расчётные нормы для определения требуемой площади.

Все бытовые и административно-конторские помещения цеха часто размещают в особой пристройке к основной производственной части здания цеха. Местоположение и общую компоновку этой пристройки с остальной части здания цеха выбирают таким образом, чтобы при увеличении масштабов производства бытовые помещения не могли служить препятствием для расширения производственной части здания.

Во всех случаях одноэтажной планировки производственных пролётов значительной высоты бытовые помещения резко отличаются от них своей архитектурой. Требования санитарных норм, обусловливающие минимальную высоту бытовых помещений в размере 3 метров, выдвигают экономическую и архитектурно-конструктивную целесообразность сооружения бытовых помещений в виде двух-, трёх- или четырёхэтажных пристроек к производственной части здания цеха.

Ширину пристройки бытовых помещений определяют в полном соответствии. Обычно ширина пристройки бытовых помещений равна 10-12 м.

Взаимное расположение отдельных помещений пристройки определяется целесообразностью и удобствами эксплуатации их в соответствии с местными условиями, вытекающими из общей планировки всего цеха в целом. Поэтому планировка бытовых и административно-конторских помещений зависит от следующих положений.

При многоэтажном расположении административно-конторских и бытовых помещений на первом этаже преимущественно должны находиться гардеробные, уборные (для рабочих), умывальные, душевые и комната сменного технического персонала.

В целях сокращения пути, который должен проходить рабочий, гардеробные следует располагать возможно ближе к выходам в цех. Помимо эксплуатируемых входа и выхода при достаточно больших размерах гардеробной должны быть предусмотрены ничем не загромождаемые запасные выходы на случай пожара.

В непосредственной близости от прохода в цех, рядом с гардеробными, должны быть расположены уборные, умывальные и души.

В целях осуществления санитарно-гигиенических условий эксплуатации бытовых помещений помещения для принятия пищи рекомендуется располагать на достаточно большом расстоянии от уборных.

Контора цеха должна быть расположена по соседству с кабинетом начальника цеха. Комната для сменного технического персонала по возможности должна иметь выход непосредственно в производственные пролёты цеха.

Роль и значение транспортирующих машин

В течение данного курса мы познакомимся с основными типами транспортирующих машин непрерывного действия: конвейерами, эскалаторами, пневматическими и гидравлическими транспортирующими устройствами, а также вспомогательными устройствами транспортирующих систем, которые в совокупности дают полное представление о современных средствах комплексной механизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ.

По принципу действия подъемно-транспортные машины делятся на две группы: периодического и непрерывного действия. К первым относятся грузоподъемные краны всех типов, лифты, средства напольного транспорта (тележки, тягачи, погрузчики), подвесные рельсовые и канатные дороги периодического действия, скреперы и др. подобные машины; ко вторым (их также называют машины непрерывного транспорта или транспортирующие машины) – конвейеры различных типов, устройства пневматического и гидравлического транспорта.

Машины периодического действия характеризуются периодической подачей грузов, при этом загрузка и разгрузка производится при остановке машины. Цикл работы машины периодического действия состоит из остановки для захвата груза, подъема, движения с грузом, опускания, остановки для освобождения от груза и обратного движения без груза, т. е. из попеременно возвратных движений с остановками.

Машины непрерывного действия характеризуются непрерывным перемещением насыпных или штучных грузов по заданной трассе без остановок для загрузки или разгрузки. Перемещаемый насыпной груз располагается сплошным слоем на несущем элементе машины или отдельными порциями в непрерывно движущихся последовательно расположенных ковшах, коробах и др. емкостях. Штучные грузы перемещаются также непрерывным потоком в заданной последовательности один за другим. При этом рабочее (с грузом) и обратное (без груза) движения грузонесущего элемента происходят одновременно. Благодаря непрерывности перемещения груза, отсутствию остановок для загрузки и разгрузки и совмещению рабочего и обратного движений грузонесущего элемента машины непрерывного действия имеют высокую производительность.

Назначение машин непрерывного транспорта

Конвейеры являются составной частью технологического процесса предприятия и основными средствами комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских операций.

Высокая производительность машин непрерывного транспорта обеспечивается:

- непрерывностью процесса перемещения;

- отсутствием остановок для загрузки или разгрузки;

- совмещением рабочего и обратного движений грузонесущего элемента.

Особую группу транспортирующих машин и установок составляют работающие совместно с ними вспомогательные устройства: питатели, весы, погрузочные машины, бункера, затворы, дозаторы и др.

Промышленный транспорт по территориальному признаку подразделяется на внешний и внутренний (внутризаводской). Внешний транспорт предназначен для доставки на предприятие сырья, топлива, полуфабрикатов, готовых изделий и других материалов; вывоза с предприятия готовой продукции и отходов.

Внутренний (внутризаводской) транспорт классифицируется на межцеховой и внутрицеховой.

Выбор средства межцехового транспортирования определяется масштабом и типом производства. Рациональным решением является объединение межцехового и внутрицехового транспортирования, исключая промежуточные перегрузки. Наиболее целесообразным является широкое использование автоматических линий, объединяющих в процессе перемещения технологические операции с изделиями (закалка, отпуск, очистка, охлаждение, окраска, сушка, упаковка и др.).

Тесная связь конвейеров с общим технологическим процессом предъявляет к ним высокие требования: надежность, прочность, долговечность, удобство в эксплуатации, способность работать в автоматическом режиме.

Конвейеры применяются во всех областях народного хозяйства благодаря высокой производительности, непрерывности перемещения и высокой степени автоматизации. Конструкции конвейеров очень разнообразны. Почти каждый из указанных типов машин имеет конструктивные разновидности, которые мы далее и рассмотрим.

Классификация и основные виды транспортирующих машин

Транспортирующие машины имеют конструктивные особенности и различаются:

– по способу передачи перемещаемому грузу движущей силы:

- действующие при помощи механического привода;

- самотечные устройства, в которых груз перемещается под действием собственной силы тяжести;

- устройства пневматического и гидравлического транспорта, в которых движущей силой является поток воздуха или струя воды.

– по характеру приложения движущей силы и конструкции: с тяговым элементом (лентой, цепью, канатом); без тягового элемента;

– по роду перемещаемых грузов: для насыпных и для штучных грузов;

– по направлению и трассе перемещения грузов:

- вертикально замкнутые, которые располагаются в вертикальной плоскости и перемещают грузы по трассе, состоящей из одного или нескольких прямолинейных отрезков;

- горизонтально замкнутые, которые располагаются в одной горизонтальной плоскости на одном горизонтальном уровне по замкнутой трассе;

- пространственные, которые располагаются в пространстве и перемещают грузы по сложной пространственной трассе с горизонтальными, наклонными и вертикальными участками.

Классификация транспортирующих машин непрерывного действия представлена на рис. 1.1.

Схемы трасс перемещения грузов транспортирующими машинами представлены на рис. 1.2.

По характеру движения грузонесущего (рабочего) элемента различают конвейеры с непрерывным движением; с периодическим (пульсирующим) движением (поступательное, возвратно-поступательное, вращательное, колебательное).

По назначению и положению на производственной площадке различают конвейеры:

- стационарные;

- подвижные распределительные с собственным попеременно возвратным фиксированным движением (челноковые);

- переставные (переставляемые по мере изменения мест выработки в шахте или карьере);

- переносные;

- передвижные.

Рис. 1.1. Классификация транспортирующих машин непрерывного действия

Рис. 1.2. Схемы трасс перемещения грузов транспортирующими машинами:

а – вертикально замкнутая; б – горизонтально замкнутая; в – пространственная

Существуют следующие способы перемещения грузов [2]:

- на непрерывно движущемся несущем элементе в виде сплошной ленты или настила (ленточные, пластинчатые, цепенесущие конвейеры);

- в непрерывно движущихся рабочих элементах в виде ковшей, коробов, подвесок, тележек и т.д. (ковшовые, подвесные, тележечные, люлечные конвейеры, эскалаторы, элеваторы);

- волочением по неподвижному желобу или трубе непрерывно движущимися скребками (скребковые конвейеры);

- волочением (проталкиванием) по неподвижному желобу вращающимися винтовыми лопастями (винтовые конвейеры);

- пересыпанием и продольным перемещением во вращающейся трубе – гладкой или с винтовыми лопастями (транспортные трубы);

- скольжением под действием сил инерции или перемещением микробросками по колеблющемуся желобу или трубе (качающиеся инерционные и вибрационные конвейеры);

- на колесах или на тележках по путям, уложенным на полу помещения вне конструкции конвейера (грузоведущие конвейеры);

- поступательный перенос на отдельные фиксированные участки по длине (шагающие конвейеры);

- в закрытой трубе непрерывным потоком во взвешенном состоянии в струе движущегося воздуха или отдельными порциями под действием струи воздуха (установки пневматического транспорта, пневмопочта, пневмоконтейнеры);

- в желобе или трубе под действием струи воды (установки гидравлического транспорта);

- перемещением ферромагнитных грузов в трубе или желобе под действием бегущего магнитного поля (соленоидные конвейеры).

Основы выбора типа транспортирующей машины

Основными критериями для выбора типа транспортирующей машины являются технико-экономическая эффективность ее использования, обеспечение надежности ее работы в заданных условиях, удовлетворение комплексу технических требований, охраны труда и техники безопасности.

Технические факторы выбора транспортирующей машины:

характеристика перемещаемого груза;

заданная производительность;

направление, длина и конфигурация трассы транспортирования;

способы загрузки и разгрузки;

характеристика производственных процессов, сочетаемых с процессом транспортирования; производственные и климатические условия.

Общие сведения о машинах непрерывного транспорта

Режимы работы, классы использования и условия эксплуатации

машин непрерывного транспорта

Работу конвейера характеризуют следующие факторы:

фактическое (эксплуатационное) время работы;

нагрузки, действующие на конвейер и его элементы при обеспечении заданной производительности и продолжительности их действия;

условия производства и окружающей среды, в которых работает конвейер.

Совокупность этих показателей определяет классы использования, расчетные и эксплуатационные режимы работы конвейера. Использование конвейера по времени характеризуется коэффициентами Kв.с и Kв.г [2]

Kв.с = tп.с / tс = tп.с / 24,				         (1.1)

Kв.г = tп.г / tг  = tп.г / 8760,			         (1.2)

где tп.с и tп.г – плановое время работы конвейера в сутки и в год;

tс и tг – календарное время (количество часов в сутки и в год).

Расчетный коэффициент фактического использования конвейера по времени Kв

Kв = tм / tп ≤ 1,				         (1.3)

где tм – время фактической (машинной) работы конвейера, час;

tп – заданное плановое время работы конвейера, час.

В зависимости от значений коэффициентов Kв.с, Kв.г, Kв и количества времени работы существует пять классов использования конвейеров по времени работы в сутки и в год: В1; В2; В3; В4; В5.

Классы использования конвейера по производительности характеризуются общим коэффициентом загрузки:

Kп = Qc / Qmax = Zc / Zmax,		         (1.4)

где Qc и Qmax – средняя и максимальная массовые производительности конвейера, т/час;

Zc и Zmax – средняя и максимальная штучные производительности, шт/час.

В зависимости от значений коэффициента загрузки Kп существует три класса использования конвейера по производительности: П1; П2; П3.

Средняя производительность конвейера:

Qc = (1 / tсм)∑Qi τi,			         (1.5)

где Qi – производительность конвейера в определенный промежуток времени τi (час) в общем периоде рабочей смены, т/час;

tсм = ∑ τi –общее машинное время работы конвейера в смену, час.

Подобным образом определяется средняя штучная производительность Zc (шт./час).

Классы использования конвейера по грузоподъемности при транспортировании штучных грузов характеризуются коэффициентами максимальной Kм.н и эквивалентной Kэ.н загрузки. В зависимости от значений этих коэффициентов существуют три класса использования конвейера по грузоподъемности Н1; Н2; Н3 [2].

Использование конвейера по нагружению (натяжению) тягового элемента характеризуется коэффициентами максимального Kм.ц и эквивалентного Kэ.ц натяжения, в зависимости от величин этих коэффициентов существуют три класса использования конвейера по нагружению тягового элемента Ц1; Ц2; Ц3. Установленные классы использования регламентируют пять режимов работы конвейеров: ВЛ; Л; С; Т; ВТ (табл. 1.1).

Основными показателями для определения режима являются классы использования конвейера по времени (В) и производительности (П) для всех видов конвейеров. Классы использования конвейера по грузоподъемности (Н) и по натяжению тягового элемента (Ц) являются дополнительными признаками и учитываются в поверочных расчетах, сравнительном анализе конвейеров, в расчетах долговечности элементов конвейера [2].

Таблица 1.1

Характеристика режимов работы конвейеров

| Время работы конвейера в сутки | Класс использования конвейера по времени | Режимы работы конвейера | Примеры использования конвейеров |
| --- | --- | --- | --- |
| Менее одной смены | В1 | ВЛ | Периодически работающие конвейеры (на отдельных секциях склада, для уборки стружки и т.д.) |
| Одна смена Две смены Три смены | В2 В3 В4 | Л, С С, Т Т, ВТ | Конвейеры всех видов, непрерывно работающие (в заданное время) на предприятиях различных отраслей промышленности |
| Круглосуточно | В5 | ВТ | Конвейеры для непрерывных технологических процессов |

Характеристика производственных, температурных и климатических условий окружающей среды

При проектировании и эксплуатации машин непрерывного транспорта необходимо учитывать производственные, температурные и климатические условия окружающей среды. Окружающая среда характеризуется составом и массовой концентрацией пыли, влажностью воздуха, насыщением его парами химических веществ, газами, вредно действующими на детали конвейера; температурой (климатическими условиями); пожаро- и взрывоопасностью.

Обозначения исполнений конвейеров для микроклиматических районов с климатом:

У – умеренным;

ХЛ – холодным;

ТВ – влажным тропическим;

ТС – сухим тропическим;

Т – сухим и влажным тропическим;

О – общеклиматическое исполнение (для всех микроклиматических районов на суше).

Если конвейер располагается в нескольких помещениях с различными производственными и температурными условиями, то в качестве расчетной базы применяют наихудшие условия эксплуатации.

Пластинчатые конвейеры специального назначения

Общее устройство, назначение, области применения.

Пластинчатые конвейеры специального назначения состоят из тех же основных элементов, что и пластинчатые конвейеры общего назначения (тяговые элементы, полотно или настил, привод, натяжное устройство), однако, имеют некоторые конструктивные особенности в зависимости от применения и использования в производственных и технологических процессах.

Изгибающиеся пластинчатые конвейеры с пространственной трассой.

Перемещают насыпные и штучные грузы по трассе с перегибами настила, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях (рис. 4.5). Применяются в угледобывающей и других отраслях промышленности, в аэропортах для перемещения багажа [2].

Основным преимуществом изгибающихся пластинчатых конвейеров является бесперегрузочное транспортирование по сложной трассе; недостатком – сложность конструкции и эксплуатации.

Тяговым элементом изгибающегося пластинчатого конвейера являются одна или две специальные пластинчатые или круглозвенные цепи (рис. 4.6).

Рис. 4.5. Схема трассы изгибающегося			Рис. 4.6. Пластинчатый конвейер

пластинчатого конвейера				    с пространственной трассой:

1 – настил; 2 – цепь;

3 – опорное устройство; 4 – каток

Настил изготавливают из металлических пластин с резиновыми элементами, имеющими плоские фрагменты и фигурные складки, что обеспечивает малые радиусы поворота и большие углы наклона трассы. Опорные катки обеспечивают движение настила на горизонтальных участках, направляющие катки – повороты настила.

Основные параметры изгибающихся пластинчатых конвейеров: радиусы горизонтальных поворотов для одноцепных конвейеров составляют 4–7,5 м, для двухцепных – 10–15 м; ширина настила 400–1400 мм; привод – угловой или гусеничный; НУ – пружинно-винтовое.

Промежуточная разгрузка может выполняться путем поперечного наклона настила.

Подвесные, тележечные, грузоведущие, штанговые

и шагающие конвейеры

Подвесные конвейеры. Основные типы  и конструктивные особенности, классификация, принцип действия

Подвесные конвейеры служат для перемещения разнообразных по форме, габаритным размерам и массе штучных грузов: полуфабрикатов, сборочных единиц и готовых изделий по замкнутому контуру сложной пространственной трассы со скоростью 0,1–45 м/мин. На подвесном конвейере транспортируемые грузы размешаются на подвесках или в коробах, подвешенных к кареткам или тележкам, движущимся вместе с ходовой частью по подвесному направляющему пути [2].

Подвески загружаются и разгружаются на ходу конвейера вручную или автоматически. Во время транспортирования грузы подвергаются различным технологическим операциям (механической очистке в пескоструйных камерах, мойке и травлению в химических ваннах, окраске, сушке, термообработке, складированию, сборке и т. д.).

Подвесные конвейеры применяют в машиностроительной, химической, пищевой и других отраслях промышленности.

Подвесные конвейеры классифицируют по способу соединения тяговой цепи с подвеской, по характеру перемещения грузов:

подвесной грузонесущий конвейер, который имеет каретки с подвесками, прикрепленные к цепи и перемещающиеся по постоянной трассе подвесных путей;

подвесной грузотолкающий конвейер имеет неприкрепленные к тяговой цепи тележки с подвесками, которые движутся по отдельному подвесному пути при помощи толкателей, закрепленных на тяговой цепи и толкающих находящиеся перед ними тележки с грузами. Цепь с каретками и толкателями движется по тяговому подвесному пути, а тележки с грузами – по самостоятельному грузовому пути;

подвесной несуще-толкающий конвейер представляет собой сочетание грузонесущего и толкающего конвейеров. У конвейера такого типа к тяговой цепи прикреплены каретки с крюками-толкателями, подвеска с грузом прикреплена к грузовой тележке и перемещается на одних участках трассы проталкиванием (как у толкающего конвейера), на других – в подвешенном состоянии на крюке каретки (как у грузонесущего конвейера);

подвесной грузоведущий конвейер перемещает напольные тележки с грузом, которые передвигаются по полу склада или цеха. Тележки имеют вертикальную ведущую штангу, взаимодействующую с толкателем каретки, которая соединена с тяговой цепью и перемещается по подвесному пути;

подвесной несуще-грузоведущий конвейер перемещает напольные тележки, шарнирно прикрепленные к каретке, движущейся по подвесному пути. На одних участках трассы тележка перемещается по полу цеха или склада, на других – поднимается и транспортируется в подвешенном состоянии (с одного уровня на другой).

Конструкции всех типов подвесных конвейеров имеют много общего, используются унифицированные тяговые цепи, приводы, поворотные и натяжные устройства. Существенные отличия имеют ходовые пути, тележки и другие специфические сборочные единицы и элементы.

4.4.1.1 Подвесные грузонесущие конвейеры.

Подвесной грузонесущий конвейер (рис. 4.39) состоит из тягового элемента, замкнутого по контуру трассы, с прикрепленными к нему каретками, к которым шарнирно подвешены подвески с транспортируемыми грузами [1, 2].

Рис. 4.39. Подвесной грузонесущий конвейер:

1 – натяжное устройство; 2 – вертикальные перегибы трассы; 3 – тяговый элемент;

4 – поворотные устройства; 5 – привод; 6 – подвески; 7 – каретки;

8 – подвесной путь; 9 – груз

Тяговый элемент с каретками и подвесками движется при помощи привода по замкнутому подвесному пути, подвешенному к элементам или опорным конструкциям здания. Необходимое натяжение тягового элемента обеспечивается натяжным устройством.

Основными параметрами подвесных конвейеров являются массовая производительность Q (т/ч), штучная производительность Z (шт./ч), скорость цепи v (м/с), шаг цепи tц (м), грузоподъемность каретки Nг (кг). Подвесные конвейеры классифицируются: по характеру привода: одноприводные и многоприводные; по типу тягового элемента: цепные и канатные.

Преимуществами подвесных конвейеров являются: пространственная трасса, позволяющая обслужить полный производственный цикл не только в одном помещении, но и в рядом расположенных зданиях; приспособляемость трассы к возможным изменениям технологического процесса; возможность создания на конвейере запаса изделий; малый расход энергии; возможность широкого применения автоматизации.

Тяговым элементом подвесных конвейеров, расположенных в горизонтальной плоскости служит цепь или канат; для конвейеров с пространственной трассой применяются специальные (разборные) цепи, которые обеспечивают повороты в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Грузонесущими элементами являются каретки: грузовые (одинарные и траверсные) служат для крепления подвески с грузом и перемещения их по подвесным путям; опорные (поддерживающие) устанавливаются между грузовыми и служат для поддержки цепи и уменьшения ее провеса. Конструкция каретки зависит от типа направляющих путей, по которым она перемещается. Каретка (рис. 4.40) подвесного конвейера состоит из двух катков с консольными осями и подшипниками, кронштейнов и прокладки.

Рис. 4.40. Каретка подвесного грузонесущего конвейера:

1 – цепь; 2 – катки; 3 – кронштейн; 4 – прокладки

Катки кареток – безребордные; профиль обода катка зависит от профиля пути. Наиболее целесообразным исполнением каретки является конструкция катка-подшипника со сфероконическим ободом (как единый комплект), обеспечивающая высокую надежность. Кронштейны кареток должны иметь высокую прочность и жесткость при минимальной массе.

Шаг кареток (рис. 4.41) зависит от шага подвесок с грузом и необходимых радиусов вертикальных перегибов, с уменьшением шага кареток радиус уменьшается. Для конвейеров с вертикальными перегибами каретки устанавливают на расстоянии 4–10 шагов цепи, но не более 960 мм. На горизонтальных конвейерах без вертикальных перегибов шаг кареток увеличивается до 1600мм. Шаг кареток для разборных и круглозвенных цепей должен быть кратным двум шагам цепи.

Рис. 4.41. Схема установки одинарных и траверсных кареток на тяговой цепи

Для конвейеров с пространственной трассой шаг кареток обычно принимается не более 6–10 шагов цепи. Если шаг подвесок больше, то между грузовыми устанавливают опорные каретки, тогда шаги кареток могут быть одинаковыми или неодинаковыми.

Для конвейеров с вертикальными перегибами шаг кареток tк = (4–10) tц, при большем шаге устанавливают вспомогательные каретки для предотвращения чрезмерного провисания цепи.

Поворотные устройства (рис. 4.42) служат для изменения направления движения тягового элемента на горизонтальных поворотах и устанавливаются на стойках с консолями, на кронштейнах, тягах и конструкциях, подвешиваемых к перекрытию здания. Выбор поворотного устройства зависит от конструкции тягового элемента, его натяжения, радиуса и угла поворота.

Поворотное устройство со звездочкой применяют для разборной, пластинчатой и др. цепей. Поворотные звездочки имеют 6–13 зубьев, диаметр начальной окружности 300–1300 мм, изготавливаются из стали 35Л, из серого чугуна или сварными из листовой стали Ст3.

Рис. 4.42. Схемы горизонтальных поворотов подвесных конвейеров:

а, б, в – на звездочках или блоках; г, д – на роликовой батарее; е – на направляющей шине

Поворотные блоки разделяют по профилю обода: с гладким ободом и с выемкой. Поворотные блоки используют для пластинчатых, разборных, круглозвенных цепей и канатов. Блоки имеют диаметр 300–1200 мм, изготавливаются из серого чугуна или свариваются из стали. Звездочки и блоки устанавливают на подшипниках качения на неподвижной оси опоры, которая закрепляется на металлоконструкции.

Роликовая батарея (рис. 4.43) представляет собой ряд стационарных роликов, расположенных по дуге.

Рис. 4.43. Поворотное устройство подвесного конвейера на роликовой батарее

Оси роликов крепятся на неподвижном каркасе на металлоконструкции или на ходовом пути. Ролики изготавливают из серого чугуна или из стали 40, диаметр роликов 70 мм, шаг роликов 90–170 мм. Роликовые батареи используют для разборных или пластинчатых цепей.

Направляющие шины представляют собой изогнутый по радиусу участок ходового пути и используются для двухшарнирных и стержневых цепей.

Поворотные устройства устанавливаются на металлических стойках с консолями, на кронштейнах, тягах и конструкциях, подвешиваемых к перекрытию здания.

Радиус поворота пути в горизонтальной плоскости зависит от типа и размеров поворотного устройства и типа тягового элемента, радиус поворота пути на звездочке выполняют меньше радиуса ее начальной окружности. При повороте на блоках с гладкими ободами радиус поворота пути определяют с учетом расположения тягового элемента и каретки на блоке.

Радиус вертикальных перегибов трассы конвейера зависит от натяжения цепи; конструктивного соединения цепи с кареткой; расстояния между каретками; типа, конструкции и шага цепи; профиля направляющего подвесного пути. Вертикальные подъемы и спуски на трассе конвейера (рис.4.44) обеспечиваются применением двухшарнирной или секционной цепи с шарнирной подвеской в виде жесткого треугольника (или консольного стержня).

Рис. 4.44. Участки трассы подвесного грузонесущего конвейера

с вертикальными перегибами с шарнирной подвеской:

а – в виде треугольника; б – консольного стержня

При установке на конвейере кареток с шагами разной величины радиусы перегибов выбирают по наибольшим шагам, радиусы вертикальных перегибов принимают одинаковыми для увеличения срока эксплуатации цепей, путей и кареток. При сочетании горизонтального поворота с вертикальным перегибом между начальными и конечными точками перегибов необходимы прямые участки для исключения возможности изгиба звеньев цепи в двух направлениях.

На вогнутых кривых вертикальных поворотов путей устанавливаются направляющие контршины для устранения чрезмерного подъема кареток и правильного направления их движения (рис. 4.45).

Рис. 4.45. Схемы вертикальных перегибов подвесного пути:

а – расположение контршин; б – сочетание вертикальных и горизонтальных поворотов

Подвесной путь, по которому движутся каретки, поддерживающие цепь и подвески с грузами, называют направляющим или ходовым. Конфигурация направляющего пути зависит от профиля трассы конвейера.

Направляющий путь выполняют из балок двутаврового сечения, фасонных гнутых профилей или уголкового проката из сталей марок Ст3 или 14Г2. Однобалочные пути (рис. 4.46, а–в) изготавливают из двутавровых балок, из труб или коробчатых профилей.

Двухбалочные пути (рис. 4.46, г) выполняют из двух прокатных или гнутых уголков или двух специальных гнутых профилей.

а		         б			   в		         г

Рис. 4.46. Профили подвесного пути:

а–в – однобалочные; г – двухбалочные

Путь из двутавровых балок применяется на конвейерах среднего и тяжелого типов, его преимуществами являются простота изготовления и монтажа, жесткость и возможность использования верхних полок в качестве контршин. Пути из уголков и фасонных профилей устанавливаются на конвейерах среднего, легкого и весьма легкого типов; к их преимуществам относятся малая масса, возможность использования кареток с цилиндрическими катками, наличие промежутка между путями, что обеспечивает вертикальные перегибы с малым радиусом; недостатками являются малая жесткость и трудоемкость монтажных работ.

Пути изготавливают отдельными секциями, соединяют между собой раздвижными и неподвижными стыками, которые выполняют сварными и болтовыми с центрирующей накладкой. Стыки располагают на 1–1,5 м от опоры. Балки пути подвешиваются к конструкциям здания или к отдельным поддерживающим стойкам, чтобы не загромождать производственные площади. Подвесные пути рассчитывают на прочность по методам строительной механики.

Приводы подвесных конвейеров для всех типов цепей применяют угловые со звездочкой и прямолинейные гусеничные; для каната и круглозвенной цепи используют фрикционные приводы. Угловой привод со звездочкой устанавливают в местах горизонтального поворота трассы конвейера на 90 или 180º; гусеничный привод – на горизонтальных прямолинейных участках трассы. Механизмы гусеничного привода размещают на подвижной раме, которая может перемещаться внутри неподвижной рамы подвесного пути.

Приводы подвесных конвейеров обеспечивают постоянную или переменную скорость. Плавное изменение скорости достигается за счет применения вариатора скорости, гидромотора или электродвигателя постоянного тока. Привод устанавливается в точке максимального натяжения тяговой цепи – после длинных тяжело загруженных горизонтальных участков или больших подъемов для получения оптимальных величин тягового усилия и натяжения цепи (чтобы на участках трассы, имеющих большое количество поворотов, натяжения тягового элемента и величины сил сопротивлений были минимальными).

В многоприводном конвейере периодически устанавливают несколько приводных механизмов. В системе совместно работающих приводов все приводные механизмы конвейера должны иметь электродвигатели с одинаковыми характеристиками и одинаковое передаточное число.

Натяжные устройства подвесных конвейеров – грузовые (имеют наибольшее применение), пневматические, гидравлические, пружинно-винтовые и винтовые устанавливаются на повороте трассы на 180º в зоне малых натяжений, непосредственно после привода или после спуска

Количество натяжных устройств на конвейерах с объединенным приводом должно быть равно количеству приводных звездочек во избежание перенапряжения цепи при неравномерном ее изнашивании. В многоприводных конвейерах количество натяжных устройств равно количеству комплектов приводных механизмов. На конвейерах легкого типа натяжное устройство иногда объединяют с приводом, что позволяет исключить одно-два поворотных устройства.

Подвески являются грузонесущими элементами подвесного конвейера. Подвески имеют разнообразные конструкции, которые зависят от свойств груза, его размеров и массы, назначения конвейера, способа загрузки и разгрузки. Подвески выполняются в виде этажерок, лотков, крюков, захватов, коробов и др. и имеют шарнирное крепление к каретке или траверсе для обеспечения вертикального положения на наклонных участках и надежного положения груза.

Подвеска должна быть прочной, экономичной, удобной для загрузки и разгрузки, надежной и безопасной для перемещения грузов на горизонтальных и наклонных участках трассы конвейера. Загрузка и разгрузка подвесок производится вручную, при помощи грузоподъемных устройств, полуавтоматически или автоматически (рис. 4.47, 4.48).

Рис. 4.47. Схема полуавтоматической		    Рис. 4.48. Схема полуавтоматической

загрузки подвесного конвейера:		       разгрузки подвесного конвейера:

1 – подвеска; 2 – груз; 			      1 – ленточный конвейер; 2 – груз;

3 – ленточный конвейер 		            3 – подвеска; 4 – цепь; 5 – подвесной путь

Система автоматического адресования подвесок обеспечивает автоматическую загрузку и разгрузку в обусловленных местах [1].

Автоматическая разгрузка подвесок производится следующим образом: системой автоматического адресования подвеске задается пункт – адрес разгрузки; подвеска на ходу конвейера адресоносителем включает исполнительный механизм, при помощи которого подвеска или ее опорная часть освобождается от груза, или груз передается на устройство вне конвейера.

По способу управления различают системы децентрализованного (местного) и централизованного (с общего пульта) адресования, а также комбинированные системы управления.

Система децентрализованного управления (рис. 4.49) включает в себя комплект адресоносителей АН с набором элементов адресования, считывателей адреса С1-С3, устройств для приведения элементов адресования в нейтральное положение СА (сбрасывателя адреса) и адресователя А (настройщика адреса на адресоносителе) блока управления БУ и исполнительных механизмов ИМ.

- Рис. 4.49. Схема децентрализованного управления адресованием:

- а – контактное считывание адреса; б – схема расстановки комплекта аппаратуры

Элементами адресования (информации) являются диски, штыри, клавиши, выступы и контакты, комбинация расположения которых на адресоносителе задает определенный адрес транспортируемому грузу.

- Адресоноситель АН (рис. 4.49) устанавливается на каждой подвеске конвейера и задает маршрут следования груза. Считыватели адреса С устанавливают перед устройствами загрузки и разгрузки; сбрасыватель адреса СА – после пунктов разгрузки перед началом нового маршрута; автоматический адресователь А – в начале нового маршрута, в пункте распределения грузов. Количество возможных адресов зависит от количества элементов адресования, расположенных на адресоносителе, способов их расположения и считывания и числа их одновременного действия, т. е. количество возможных адресов А определяется сочетанием числа элементов m из общего количества n [1].

- Количество возможных адресов при одностороннем считывании элементов адресования, расположенных с одной (правой или левой) стороны пути конвейера

- А1=Сnm=nn−1n−2n−3...n−m−11, 2, 3, ... , n,			(4.40)

- где Сnm – знак сочетания числа элементов m из общего их количества n;

- n – общее количество элементов адресования, расположенных на адресоносителе, шт.;

- m – число одновременно действующих при установке адреса элементов адресования, шт.

- Количество адресов при двустороннем считывании

- А2=Сnm2m=2mnn−1n−2n−3...n−m−11, 2, 3, ... , m.		(4.41)

Контрольные и предохранительные устройства. Для исключения возможности падения перемещаемых грузов на всех подъемах и спусках трассы, а также на горизонтальных участках, расположенных над проходами и проездами, устанавливают ограждения в виде лотка, которые выполняют из стальной сетки или листовой стали, укрепляют на рамке, подвешенной к ходовой части конвейера.

Случайные перегрузки привода и ходовой части конвейера контролируются установленными в приводе срезными штифтами и упорными пружинами. Для предохранения от аварии при случайном обрыве цепи на конвейере устанавливают специальные ловители, захватывающие цепь или каретки при обрыве цепи.

Положения тележки и грузов натяжного устройства контролируются конечными выключателями, установленными на раме натяжного устройства. Исследование состояния цепи проводится вручную или автоматически. Конвейер (система подвесных конвейеров) имеет центральный пульт управления, на котором расположены пусковое и сигнальное устройства, лампы световой сигнализации, мнемосхема трассы с указанием пунктов загрузки и разгрузки конвейера.

На пульте отражается и фиксируется положение всех конечных выключателей, установленных на трассе конвейера, располагаются счетчики грузов. Современные конвейерные комплексы оснащены автоматизированной системой видеонаблюдения с устройствами электронного слежения, информация с которых оперативно передается на процессор центра управления.

Расчет подвесных конвейеров

Исходными данными к расчету являются:

схема трассы;

масса и габаритные размеры груза;

производительность Q, т/ч;

характеристика условий работы;

Основные расчетные параметры, получаемые в ходе расчета:

штучная производительность Z (шт/час);

скорость v (м/мин);

шаг подвесок ап (м);

количество грузов на подвеске i (шт).

Наименьший шаг подвесок аmin  должен обеспечивать свободную проходимость грузов на горизонтальных поворотах с наименьшим радиусом Rmin и на вертикальных перегибах с наибольшим углом наклона (рис. 4.50).

а					б				    в

Рис. 4.50. Схемы для расчета шага подвесок на участке:

а – горизонтальном; б – наклонном; в – вертикальном

Минимальный шаг подвесок проверяют по условию свободной проходимости

ап min = (ℓmax + Δmin) / cosβ,				(4.42)

где ℓmax  – максимальная длина подвески с грузом;

Δmin = 0,15–0,2 м – минимальный зазор между подвесками и грузом;

β – угол наклона трассы к горизонтали (β  45º).

На вертикальных участках

аmin = hп + Δmin ,					(4.43)

где hп – максимальная высота подвески, м.

Шаг подвесок должен быть кратным двум шагам цепи, скорость движения тяговой цепи v = 3–25 м/мин в зависимости от массы грузов, производительности и способов загрузки и разгрузки.

Тяговый расчет подвесного конвейера производится по аналогии с другими конвейерами. Точкой минимального натяжения является точка в начале участка после наиболее загруженного спуска или точка сбегания цепи с приводной звездочки (у горизонтального конвейера). Обычно Smin = 500–1000 Н.

Расчетные линейные нагрузки на обратной q0 и грузовой q ветвях

q0 = g (mп / aп + mк / tк) + qц ,					(4.44)

q = q0 + (g mг / aп),					(4.45)

где mп , mк и mг – массы подвески, каретки и груза (кг) соответственно;

aп – шаг подвесок, м;

tк – шаг кареток, м;

qц – линейная нагрузка от тягового элемента, Н/м.

Максимальное расчетное натяжение тягового элемента

Smax = S0Kм + ω(qLг + q0Lх)(1 + БKм) + qH,			(4.46)

где S0 = Smin – первоначальное натяжение цепи;

Kм – суммарный коэффициент сопротивлений движению кареток;

ω – коэффициент сопротивления движению на прямолинейном участке;

Lг и Lх – горизонтальные проекции загруженной и холостой ветвей конвейера, м;

Б = 0,3–0,5 – коэффициент, зависящий от числа поворотов и перегибов трассы;

Н – максимальная высота подъема, м.

По полученному натяжению выбирают тяговую цепь.

Подробный тяговый расчет производится путем последовательного суммирования сил сопротивления движению кареток на отдельных участках трассы [5].

Тяговое усилие на приводной звездочке и необходимую мощность двигателя определяют при максимальных скоростях и нагрузке, электродвигатель и редуктор выбирают по каталогу.

Подвесные грузотолкающие конвейеры

Подвесной грузотолкающий конвейер имеет замкнутую тяговую цепь с прикрепленными к ней каретками, которые перемещаются по верхним ходовым (тяговым) путям. Контур тяговой цепи располагается в одной плоскости или в пространстве и приводится в движение угловым или прямолинейным приводом. Основное оборудование толкающих конвейеров унифицировано с грузонесущими конвейерами, но подвесной толкающий конвейер значительно сложнее и дороже.

Основное отличие толкающего конвейера от грузонесущего состоит в том, что у толкающего конвейера подвеска с грузом при помощи толкателя подвешивается к тележке, движущейся по отдельному подвесному грузовому пути. Толкатели прикреплены к звену цепи или каретке, тележка к тяговой цепи не прикрепляется. Каретки и толкатели, соединенные общим контуром тяговой цепи, движутся по отдельному тяговому пути, который расположен параллельно грузовому.

Использование толкающего конвейера целесообразно на транспортно-технологических линиях для одновременного транспортирования, выполнения технологических операций и складирования разнообразных штучных грузов, узлов и агрегатов в различных отраслях промышленности.

Повороты путей подвесных грузотолкающих конвейеров в горизонтальной плоскости осуществляются поворотными устройствами, в вертикальной плоскости – изгибом тягового и грузового путей, как у грузонесущего конвейера; первоначальное натяжение цепи осуществляется натяжным устройством.

Тяговая цепь, привод, поворотные и натяжные устройства грузонесущего и толкающего конвейеров имеют одинаковые конструкцию и параметры. Отсутствие крепления тяговой цепи к тележке и наличие двух раздельных путей (тягового для кареток с цепью и грузового для тележек с грузом) позволяют свободно включать и отключать тележки от контура действия тяговой цепи, переводить их на ответвления путей с помощью автоматически управляемых передаточных устройств и останавливать на ходу конвейера в заданных местах трассы при помощи остановов или автостопов.

Основными элементами подвесных толкающих конвейеров являются:

грузовые тележки служат для перемещения подвески с грузом по грузовым путям, тележки выполняют с двумя, четырьмя и шестью катками;

толкатели служат для перемещения тележки по грузовым путям; толкатели установлены на звене тяговой цепи между двумя каретками или на каретке; выбор конструкции толкателя определяется назначением и конструкцией конвейера;

ходовые пути: для конвейеров легкого и среднего типов грузоподъемностью 125 кг включительно ходовые пути изготавливают штамповкой из фасонных гнутых профилей из листовой стали толщиной 2,5–4 мм; для конвейеров среднего и тяжелого типов с тележками грузоподъемностью 125 кг и более пути изготавливают из прокатной стали двутаврового и швеллерного профилей из стали 30Г;

автостоп – механизм для отцепления тележки от толкателя движущейся цепи;

остановы – механизмы для остановки тележки в заданном месте грузового пути;

передаточные устройства предназначены для перемещения тележки или сцепа с одного конвейера на другой;

опускные и выдвижные секции – механизмы для вертикального (стационарная секция) и горизонтально-вертикального (передвижная секция) перемещения отрезка грузового пути с тележкой или сцепом с одного уровня трассы на другой;

предохранительные устройства (как у грузонесущих конвейеров): на подъемах и спусках трассы устанавливаются ловители тележек, случайно отсоединившихся от толкателей (принцип действия и порядок размещения ловителей тележек такие же, как и ловителей цепи);

система автоматического адресования: в толкающих конвейерах кроме обеспечения автоматической загрузки и разгрузки подвесок автоматическое адресование служит для распределения тележек по ответвлениям (заданному маршруту следования) в общей системе путей конвейера, количественного и номенклатурного учета перемещаемых грузов, контроля их движения и пооперационного включения некоторых технологических устройств.

По взаимному расположению тягового и грузового путей различают вертикальные и горизонтальные  толкающие конвейеры. Тяговый и грузовой пути соединяют между собой и подвешивают к перекрытию здания или отдельным металлоконструкциям.

Отсутствие крепления тяговой цепи к тележке и наличие двух раздельных путей (тягового для кареток с цепью и грузового для тележек с грузом) позволяют свободно включать и отключать тележки от контура действия тяговой цепи, переводить их на ответвления путей с помощью автоматически управляемых передаточных устройств и останавливать на ходу конвейера в заданных местах трассы при помощи остановов или автостопов.

Основным параметром толкающего конвейера является грузоподъемность тележки. Общая протяженность трассы толкающих конвейеров на современных технологических линиях достигает 100 км и более. Недостатками толкающего конвейера по сравнению с грузонесущим являются: сложность конструкции и управления, высокая масса и стоимость, увеличенные габариты по высоте, высокий расход энергии. Однако при рациональном использовании подвесные и толкающие конвейеры обеспечивают высокую эффективность и окупаются в небольшие сроки.

Использование толкающего конвейера позволяет объединить в единую автоматизированную систему отдельные различные по ритму транспортные и технологические линии с многочисленными разветвлениями, объединяемыми несколькими тяговыми трассами.

Подвесные несуще-толкающие конвейеры

Подвесной несуще-толкающий конвейер представляет собой сочетание грузонесущего и толкающего конвейеров: на транспортных участках трассы такой конвейер работает как грузонесущий, на участках складирования, распределения, технологических операций – как толкающий конвейер [1, 2].

Подвесной несуще-толкающий конвейер имеет тяговый путь, каретки, цепь, привод, поворотные и натяжные устройства грузонесущего конвейера. К каретке шарнирно прикреплен крюк-толкатель, на транспортных участках грузовая тележка с захватной скобой и подвеской перемещается в подвешенном состоянии (как на грузонесущем конвейере), на участках с технологическими операциями устанавливаются грузовые пути с направляющими для крюка-толкателя. Перед технологическим участком грузовая тележка выходит из зацепления с кареткой и проталкивается как на толкающем конвейере.

Распределение тележек выполняется с помощью системы автоматического адресования. Переход тележки от грузонесущего конвейера к толкающему производится автоматически на ходу конвейера. Несуще-толкающие конвейеры перемещают грузы массой 50-500 кг при скоростях до 12 м/мин.

Подвесные грузоведущие конвейеры

В подвесном грузоведущем конвейере груз располагается на напольной тележке, которая перемещается с помощью захвата или толкателя, закрепленного на каретке. Передние катки тележки установлены на поворотной оси, а задние жестко соединены обоймой, такая конструкция обеспечивает хорошую проходимость тележек на поворотах трассы. На ведущей стойке напольной тележки установлен адресоноситель системы автоматического адресования, тележки распределяются с помощью стрелок на направляющих путях; на отводных путях тележки передвигаются с помощью дополнительных подвесных конвейеров.

Грузоведущие конвейеры имеют скорость до 45 м/мин, т. к. нет опасности раскачивания грузов. Расположение грузов на устойчивой тележке, движущейся по полу (сила тяжести груза передается на пол, а не на подвесной путь), дает возможность грузонесущему конвейеру перемещать грузы массой до 2500 кг со скоростью до 0,7 м/с. Увеличение грузоподъемности ограничивается опрокидывающим моментом, возникающим из-за верхнего приложения усилия, и возможность опрокидывания тележки на наклонных участках.

Грузоведущие конвейеры используются на складах, в багажных отделениях и других местах, где необходимо сортирование и распределение штучных грузов на большой площади.

Подвесные несуще-грузоведущие конвейеры

Подвесной несуще-ведущий конвейер на подъемах и спусках работает как грузонесущий, на горизонтальных участках – как грузоведущий. Напольная грузовая тележка (рис. 4.51) крепится к каретке рычажным захватом: в зависимости от участков трассы транспортируется как подвеска на грузонесущем или как тележка на грузоведущем конвейере.

Рис. 4.51. Схема несуще-ведущего конвейера:

1 – тележка; 2 – подвесной путь; 3 – тяговая цепь; 4 – рычажный захват

Основными параметрами несуще-ведущего конвейера являются: грузоподъемность тележки до 1000 кг; скорость транспортирования до 0,2 м/с; углы наклона на подъемах и спусках трассы до 30º. Элементами несуще-ведущего конвейера является унифицированное оборудование подвесных и грузонесущих конвейеров.

Тележечные грузонесущие конвейеры

Тележечный грузонесущий конвейер состоит из замкнутого контура тяговой цепи с постоянно прикрепленными к ней тележками (или платформами), которые движутся по направляющим путям. На тележках располагаются транспортируемые грузы-изделия [2].

Тележки и направляющие пути являются составными частями конвейера – это является принципиальным отличием грузонесущих тележечных конвейеров от напольных грузоведущих конвейеров.

Тележечные грузонесущие конвейеры используются для пооперационного перемещения тяжелых и габаритных штучных грузов при поточном технологическом процессе, а также на сборочных линиях; в литейном производстве для перемещения литейных форм в процессе сборки, заливки, охлаждения, выбивки, возврата пустых опок и др.

Тележечные грузонесущие конвейеры подразделяют на:

вертикально замкнутые с опрокидывающимися (рис. 4.52) и неопрокидывающимися тележками;

горизонтально замкнутые, трасса которых расположена в горизонтальной плоскости или в пространстве.

Рис. 4.52. Конвейер с опрокидывающимися тележками

для сборки автомобильных двигателей:

1 – установочный кондуктор; 2 – поворотное приспособление;

3 – сплошное перекрытие; 4 – ограждение

При небольших производственных помещениях и длительных технологических процессах (охлаждение или сушка изделий на конвейере) грузы могут совершать круговые движения без съема с тележек, что позволяет использовать конвейер как подвижный склад.

Для перемещения тяжелых и крупногабаритных изделий обычно применяют вертикально замкнутые конвейеры (рис. 4.53), для легких малогабаритных – горизонтально замкнутые.

Рис. 4.53. Схема вертикально замкнутого тележечного конвейера

с опрокидывающимися тележками:

а – схема конвейера; б – схема нагрузок на тележки; 1 – привод; 2 – тяговый элемент;

3 – тележки; 4 – опорная металлоконструкция; 5 – натяжное устройство

Основными параметрами тележечных грузонесущих конвейеров являются грузоподъемность и размеры тележки-платформы, которые определяются габаритными размерами и массой транспортируемого груза.

Обычно длина тележки ℓ в 1,25–2 раза больше ее ширины В (грузы располагаются длинной стороной вдоль продольной оси конвейера). Номинальный ряд ширины тележек: 200, 320, 400, 500, 650, 800, 1200 мм; грузоподъемность тележек составляет 10–8000 кг.

Отдельную группу тележечных конвейеров представляют распределительные настольные тележечные конвейеры с автоматической системой адресования тележек, такие конвейеры имеют вертикально замкнутую, горизонтально замкнутую или пространственную трассы.Горизонтально замкнутые тележечные конвейеры имеют напольное или настольное (на уровне высоты столов рабочих мест) перемещение тележек.

По характеру перемещения тележечные грузонесущие конвейеры выполняют с непрерывным или пульсирующим движением. Рабочей ветвью вертикально замкнутых конвейеров является верхняя, что увеличивает его длину и продолжительность производственного процесса. В горизонтально замкнутых конвейерах обе ветви являются рабочими, что требует увеличения рабочей площади.

Тележки конвейеров жестко крепятся к звеньям цепи, при размере колеи тележки А ≤ 4 шагов цепи используют одну цепь, при А > 4 шагов – две цепи. На участке приводной звездочки устанавливают неподвижные направляющие контршины для направления движения тележек при опрокидывании.

Конвейеры с неопрокидывающимися тележками (рис.4.54) имеют только прямолинейную горизонтальную трассу и две тяговые цепи, которые располагаются с двух сторон по ширине тележки вне ее габаритов. Каждая тележка имеет две оси: ведущая ось прикреплена шарнирно к тяговым цепям, ведомая ось остается свободной.

Рис. 4.54. Схема вертикально замкнутого тележечного конвейера

с неопрокидывающимися тележками, перемещающимися с ветви на ветвь:

а – наклонно; б – плоскопараллельно; 1 – привод; 2 – устройство для передачи тележек с ветви на ветвь; 3 – тележка; 4 – цепь; 5 – путь

Приводные и натяжные звездочки устанавливают на консольных осях для обеспечения свободного прохождения тележек между цепями.

На поворотных участках тележки перемещаются с небольшим наклоном в сторону или совершают плоскопараллельное движение, оставаясь в горизонтальном положении на всем протяжении поворота – это обеспечивается установкой на поворотных участках системы специальных механизмов и направляющих путей.

Тяговым элементом конвейеров являются цепи: пластинчатые, втулочные и роликовые с шагом 80–320 мм; разборные с шагом 100–160 мм; пластинчатые комбинированные; при малых нагрузках – пластинчатые безвтулочные.

На опорном устройстве тележечных грузонесущих конвейеров должны быть установлены крепления, фиксаторы, зажимы, приспособления для наклона, поворота или подъема изделия, необходимые в процессе сборки. Центр тяжести изделия во время транспортирования должен находиться внутри опорного контура тележки на всех позициях сборки.

Катки тележки устанавливаются на подшипниках качения. Привод – угловой редукторного типа, на конвейерах с опрокидывающимися тележками устанавливают конечные выключатели, сблокированные с электродвигателем. Натяжное устройство – винтовое или пружинно-винтовое, ход НУ составляет 400–500 мм.

Преимуществом тележечных грузонесущих конвейеров является перемещение грузов, как на верхней, так и на нижней ветвях.

Грузоведущие и шагающие (шаговые) конвейеры

Грузоведущим называется конвейер для перемещения штучных грузов, которые располагаются на тележках, движущихся на собственном колесном ходу, по полу или по направляющим путям, скольжением по настилу, качением по стационарным неприводным роликам, во время движения тележка соединена с тяговым элементом с помощью толкателя [2].

Тяговым элементом этой группы конвейеров является одна, реже две цепи, канат, комбинация цепи с одной-двумя жесткими штангами, жесткие одна или две штанги.

По расположению трассы грузоведущие тележечные конвейеры выполняются с вертикально замкнутой, горизонтально замкнутой или пространственной трассами.

Грузоведущие тележечные конвейеры имеют напольное, подпольное или подвесное расположение тяговой цепи.

Штанговыми называют конвейеры с тяговым элементом в виде жесткой балки-штанги или сочетания штанги с цепью (канатом, тягой).

Грузоведущие и шагающие конвейеры используются на сборочных, отделочных, ремонтных, распределительных и других транспортно-технологических линиях. Скорость конвейеров определяется ритмом технологических операций и шагом рабочих мест.

К преимуществам этой группы конвейеров относятся: простота конструкции; невысокая стоимость; малые габариты; широкие возможности автоматизации. Конвейеры с пространственной трассой и автоматическим адресованием тележек обеспечивают бесперегрузочное транспортирование по сложной трассе на разных этажах здания.

Грузоведущие тележечные конвейеры легко взаимодействуют со средствами напольного периодического транспортирования (авто- и электротележки, автопогрузчики, краны-штабелеры и др.).

Недостатками грузоведущих и шагающих конвейеров являются: сложность обслуживания при подпольном расположении тяговой цепи, путей и оборудования; необходимость возврата пустых тележек у вертикально замкнутых конвейеров.

Грузоведущие вертикально замкнутые конвейеры

На грузоведущих вертикально замкнутых конвейерах (рис. 4.55) транспортируемый груз перемещается своим ходом или на тележке по специальным путям, уложенным на полу вне металлоконструкции конвейера.

Рис. 4.55. Вертикально замкнутый безтележечный грузоведущий конвейер

с захватом за цепь конвейера для сборочной линии:

1 – приводная звездочка; 2 – привод; 3 – тяговая цепь; 4 – поворотное устройство; 5 – тяги;

6 – опорная металлоконструкция; 7 – направляющие пути; 8 – натяжная звездочка;

9 – натяжное устройство; 10 – специальные напольные пути

При перемещении на собственном ходу груз соединяется с тяговой цепью крючками или тягами, которые отсоединяются в конце трассы вручную или автоматически.

При перемещении груза на тележках (рис. 4.56) при скольжении по настилу или качении по роликам (рис. 4.57) на тяговой цепи устанавливают толкатели (рис. 4.58), которые упираются в захваты тележек или в упоры грузов и перемещают их по путям. Захват имеет односторонне шарнирное крепление к раме тележки с упором в сторону движения.

Рис. 4.56. Схема вертикально замкнутого грузоведущего тележечного конвейера

с горизонтальной трассой движения тележек:

1 – привод; 2 – приводная звездочка; 3 – тележка; 4 – тяговая цепь; 5 – НУ;

6 – опорная металлоконструкция; 7 – направляющие пути

Рис. 4.57. Вертикально замкнутый грузоведущий конвейер

для перемещения грузов по стационарным роликам:

1 – натяжная звездочка; 2 – толкатель; 3 – тяговая цепь; 4 – приводная звездочка;

5 – направляющий путь

Рис. 4.58. Ходовая часть грузоведущего тележечного конвейера:

1 – толкатели; 2 – ходовые катки; 3 – захваты

Тяговым элементом грузоведущих вертикально замкнутых конвейеров является одна пластинчатая безвтулочная или втулочная цепь с шагом 80–200 мм, иногда стальной канат диаметром 15–22 мм.

К звеньям цепи на расстоянии шага транспортируемых грузов прикрепляют жестко или шарнирно ведущие толкатели, на тяговом канате прикрепляют крюки-захваты, за которые зацепляются тяги для ведения груза. Направляющими путями служат швеллеры, уголки или узкоколейные рельсы.

Привод конвейеров – угловой редукторного типа, для канатных конвейеров приводом служит барабанная лебедка реверсивного действия.Натяжное устройство – винтовое или пружинно-винтовое и грузовое – для канатных конвейеров. Основными параметрами грузоведущих вертикально замкнутых конвейеров являются: общая длина трассы до 300 м; скорость транспортирования при непрерывном движении 0,1–6 м/мин, при пульсирующем 6–12 м/мин.

Штанговые конвейеры

Грузоведущий штанговый конвейер состоит из одного или двух вертикально замкнутых комбинированных тяговых элементов с толкателями, привода и натяжного устройства. Тяговый элемент движется возвратно-поступательно и перемещает груз с одной позиции на другую на своем ходу или на одной или двух опорных тележках [2].

Комбинированный цепештанговый элемент на рабочей ветви состоит из нескольких соединенных между собой балок – штанг с закрепленными на их концах отрезками цепи или каната. Длина отрезков цепи на 2–3 м превышает длину рабочего хода конвейера. На обратной ветви тяговым элементом является тяга из круглого стального прута или стального каната диаметром 6–8 мм. Штанги имеют опорные катки и ведущие толкатели, с помощью которых груз перемещается на колесах или тележках по рельсовым путям.

При включении электродвигателя отрезки цепи со штангами приводятся в движение, толкатели передвигают грузы вперед на один шаг, при воздействии автоматического переключателя изменяется направление вращения электродвигателя, и штанги без грузов возвращаются в исходное положение.

Штанговые конвейеры выполняют одноштанговыми с одним рядом штанг и двухштанговыми (рис. 4.59) с двумя независимыми друг от друга параллельными рядами штанг.

Штанговые конвейеры применяют на линиях сборки или ремонта тяжелых и громоздких изделий (железнодорожных вагонов, платформ, самолетов и др.). Скорость движения штанг составляет 6–15 м/мин; длина конвейера 50–300 м; расстояние между штангами двухштанговых конвейеров 3–8 м; рабочий ход штанги 5–30 м.

Штанга конвейера состоит из отдельных отрезков двутавра, сдвоенных швеллеров или призматических стержней и представляет собой жесткую балку, к штанге крепятся опорные катки и толкатели. Штанга с помощью катков движется по направляющим путям, а толкателями перемещает грузы.

Рис. 4.59. Схема грузоведущего двухштангового конвейера:

1 – приводная звездочка; 2 – цепь (канат); 3 – штанга; 4 – тележка; 5 – опорные катки;

6 – ведущие толкатели; 7 – тяга; 8 – привод; 9 – рельсовый путь; 10 – натяжная звездочка

Толкатели закрепляются жестко или шарнирно с упором в сторону рабочего движения на расстоянии, соответствующем шагу рабочих позиций на конвейере. В качестве гибкого тягового элемента используется цепь любого типа или канат, привод и НУ обычного типа.

Шагающие конвейеры

Шагающий конвейер (рис. 4.60) состоит из подвижной рамы, расположенной внутри неподвижной рамы с направляющими роликами, нескольких подъемников с опорными катками и привода [2].

Рис. 4.60. Схема шагающего конвейера:

а – схемы положений рамы конвейера за один цикл перемещения груза;

б – схема перемещения рамы конвейера;

1 – неподвижная рама; 2 – направляющие ролики; 3 – подвижная рама;

4 – подъемники; 5 – опорные катки; 6 – привод

Перемещение грузов на шагающем конвейере происходит с помощью возвратно-поступательных горизонтальных и вертикальных (шагающих) движений подвижной рамы, на которую укладываются штучные грузы.

Шагающий конвейер используется для периодического перемещения грузов по отдельным операциям технологического процесса в механических, сборочных, термических и др. цехах. Цикл работы шагающего конвейера осуществляется автоматически за четыре последовательных хода подвижной рамы: подъем, рабочий ход (ход вперед), опускание и обратный ход.

Цикл работы шагающего конвейера состоит из следующих операций:

транспортируемый груз устанавливается на первую позицию неподвижной рамы, при этом подвижная рама находится в опущенном положении;

для передачи груза в следующую рабочую позицию подвижная рама поднимается подъемниками выше уровня неподвижной рамы и подхватывает груз;

затем подвижная рама перемещается вперед на один шаг (на расстояние между рабочими позициями); подвижная рама опускается и устанавливает груз на неподвижную раму и возвращается в исходное положение.

Преимуществами шагающих конвейеров являются легкая доступность к грузу и стабильность его положения на неподвижной раме; простота конструкции (из-за малого количества вращающихся и трущихся пар). К недостаткам относятся: ограниченность (прямолинейность) конфигурации трассы; невозможность непрерывного движения; необходимость устройства приямков для рамы, подъемников и привода, если перемещение происходит на уровне пола; постоянно повторяющиеся динамические нагружения привода и несущих конструкций из-за частых пусков, остановок и торможений.

Основными параметрами конвейеров являются: длина трассы транспортирования 3–150 м; общая грузоподъемность 4–900 т; масса транспортируемого груза 0,1–15 т; число рабочих позиций 4–70; скорость перемещения рамы 1–25 м/мин; ширина конвейера на неподвижной раме 0,4–3,5 м; ритм операций 20–120 мин.

Рамы конвейеров представляют собой прочные и жесткие металлоконструкции из стальных прокатных профилей, их собирают из отдельных секций длиной 3–6 м. Направление движения подвижной рамы строго фиксируется горизонтальными и вертикальными направляющими роликами.

Привод шагающих конвейеров – электромеханический, пневматический, гидравлический с обязательной установкой тормоза. Подъемники выполняются пневматическими, эксцентриковыми или гидравлическими.

Роликовые конвейеры

Назначение, классификация роликовых конвейеров

Роликовые конвейеры (рольганги) относятся к группе машин непрерывного транспорта без тягового органа и перемещают по горизонтали или под небольшим углом наклона штучные грузы (слитки, плиты, профильный прокат, контейнеры, ящики и т. д.), которые могут перекатываться по роликам и имеют плоскую опорную поверхность. Грузы катятся по стационарным роликам, оси которых укреплены на жесткой раме [1, 2, 3, 5, 6].

Роликовые конвейеры выполняют приводными и неприводными, стационарными и переносными или передвижными. Ролики приводных конвейеров приводятся во вращение двигателем и сообщают движение лежащим на них грузам; в неприводных конвейерах грузы перемещаются под действием движущей силы и приводят во вращение ролики.

Ролики приводных и неприводных конвейеров выполняются цилиндрическими и дисковыми. Ролики обычно имеют цилиндрическую форму и конструктивное исполнение как у роликоопор ленточных конвейеров. Ролики изготавливаются из стальной трубы, а при легких и средних условиях работы используют ролики, выполненные из синтетических полимерных материалов, т. к. они имеют меньшую массу, более долговечны, эластичны и бесшумны при работе.

Цилиндрические и дисковые конвейерные ролики вращаются на шарикоодшипниках на неподвижных осях.

Длина цилиндрических роликов принимается из нормального ряда: 160; 200; 250; 320; 400; 500; 650; 800; 1000; 1200 мм. Шаг роликов принимается из нормального ряда: 50; 60; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 мм.

Дисковые ролики имеют разнообразные конструкции (с наружными или внутренними кольцами из пластмассы, с однорядным или двухрядным подшипником и др.), основным их преимуществом является то, что при грузах небольших размеров оси дисковых роликов, расположенных в шахматном порядке, могут устанавливаться ближе друг к другу, обеспечивая спокойный ход грузов.

Роликовые конвейеры состоят из модульных секций длиной 2–3 м, смонтированных из группы роликов, установленных в опоры и закрепленных на раме. Для регулирования угла наклона конвейера стойки рамы выполняют выдвижными.

Роликовые конвейеры отличаются простотой конструкции, возможностью создания трассы практически любой конфигурации и длины с многочисленными разветвлениями и пересечениями, они входят в состав сложных транспортно-технологических систем и комплексов, используются в сочетании с другими подъемно-транспортными и транспортирующими машинами и технологическим оборудованием.

Неприводные роликовые конвейеры

Неприводные роликовые конвейеры выполняют стационарными, переносными и передвижными. Конвейеры устанавливаются с наклоном в сторону движения, и грузы перемещаются под действием собственной силы тяжести. Расстояние между осями роликов выбирают таким, чтобы груз всегда лежал не менее чем на двух роликах, т. е. не больше 1/3 длины груза.

Основными параметрами неприводных роликовых конвейеров (рольгангов) общего назначения являются: длина ролика – 160–1200 мм и диаметр ролика – 40–155 мм. Шаг роликов составляет 50–630 мм, радиусы поворотных секций – 400–4000 мм. Неприводные роликовые конвейеры (рис. 6.12) просты в эксплуатации, экономичны и отличаются удобством укладки и съема грузов; ширина ходовой части: 160, 250, 400 и 650 мм; диаметры дисков 40 и 60 мм; шаг установки 40, 80 и 160 мм [5, 6].

Рис. 6.12. Неприводные роликовые конвейеры:

а – стационарный однорядный; б – стационарный раздельный сдвоенный;

в – сдвоенный с наклонными роликами для цилиндрических грузов;

г – с наклонными роликами (дисками) для труб; д – передвижной;

е – передвижной раздвигающийся

Неприводные роликовые конвейеры  имеют пересечения и разветвления трассы подобно стрелке рельсовых путей. На криволинейных участках (повороты трассы) устанавливают по два раздельных цилиндрических или конических ролика. На неприводных роликовых конвейерах кроме цилиндрических используют дисковые ролики, самоустанавливающиеся по ходу грузов; шаровые опоры, обеспечивающие движение грузов в любую сторону.

К недостаткам рольгангов относятся: невысокая производительность, нестабильность скорости движения, возможность остановки и самопроизвольного сбрасывания грузов, необходимость восстановления потерянной на наклонной трассе высоты.

Неприводные роликовые конвейеры имеют прямолинейные, криволинейные секции в одно- и двухрядном исполнениях, а на местах пересечения трасс – вращающиеся роликовые и невращающиеся шариковые поворотные столы. Криволинейные участки характеризуются повышенным сопротивлением движению, что приводит к увеличению их угла наклона.

Использование элементов роликовых конвейеров в различных комбинациях позволяет объединить в единую транспортную систему неодинаковые по ритму участки технологической линии. Эти элементы имеют автоматическое управление и обеспечивают регулирование очередности поступления грузов на основной конвейер.

При свободном движении груза под уклон возможен его разгон до большой скорости, для ограничения или регулирования скорости на роликовом настиле устанавливают тормозные устройства разнообразных конструкций. На сходящихся под острым углом конвейерах для предотвращения столкновения грузов устанавливают блокирующие устройства.

При выборе шага роликов необходимо учитывать, что чем меньше шаг, тем спокойнее ход груза, меньше среднее давление его на ролик, выше металлоемкость и стоимость конвейера, больше сопротивление движению и угол наклона настила.

Принимают длину ролика ℓр < (0,45–0,2) ℓгр (ℓгр – длина опорной поверхности груза); обычно ℓр = 1/3 ℓгр. Для коротких высоких грузов или грузов со смещенным по длине центром масс выполняют проверку на устойчивость.

Приводные роликовые конвейеры, типы и общее устройство

Приводные роликовые конвейеры получили широкое применение в металлургической и деревообрабатывающей промышленности, в прокатных цехах, на заводах, производящих резку и раскрой листового и профильного металла, а также на складах готовой продукции. Такие конвейеры на отдельных участках прокатного производства являются единственно возможным транспортным средством [3, 5, 6].

В приводных роликовых конвейерах вращение на все рабочие ролики осуществляется от двигателя, поэтому классификация таких конвейеров производится по способу передачи на ролики движущей силы. Приводные роликовые конвейеры выполняют с групповым и индивидуальным приводом. По назначению их классифицируют на транспортные с групповым приводом и на рабочие реверсивные с индивидуальным приводом для каждого ролика.

При групповом приводе движение роликам передается продольным трансмиссионным валом (рис. 6.19), приводными цепями (рис. 6.20), клиновыми ремнями или лентой.

Рис. 6.19. Схема привода роликового конвейера

с продольным валом и коническими зубчатыми передачами

Конвейеры такой конструкции применяются для тяжелых условий работы, они выполняются реверсивными и используются в металлургическом производстве для подачи металла к прокатным станам, плавильным и охлаждающим камерам.

Рис. 6.20. Схема группового привода роликового конвейера,

осуществляемого с помощью приводных цепей от ролика к ролику

Тихоходный групповой привод устанавливают на конвейерах общего назначения для транспортирования легких, средних и реже тяжелых грузов.