###### Тема 9. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАРНЫХ ФЕРМ

9.1. Общие положения

Фермой называется решетчатая конструкция, работающая преимущественно на изгиб, хотя отдельные ее элементы работают на растяжение–сжатие (рис 9.1)

Рисунок 9.1 – Схема фермы: 1 – верхний пояс; 2 – нижний пояс; 3 – раскосы; 4 – стойки

Шарнирной фермой называют геометрически неизменяемую систему стержней, связанных между собой по концам шарнирами.

Конструктивно ферма состоит из отдельных стержней, которые соединяются в узлах и образуют геометрически неизменяемую систему.

Система неизменяема, если под действием внешних сил, приложенных к ней, перемещения ее точек происходит лишь вследствие упругих деформаций.

Простейшая неизменяемая плоская ферма – три стержня, соединенные между собой балками (шарнирно).

Исследования показали, что распределение усилий в фермах со сварными соединениями мало отличаются от распределения усилий в фермах, составленных из стержней, соединенных болтами.

Точки соединения стержней называются узлами фермы. В реальных конструкциях крепление стержней (стойки, раскосы) в узлах происходит при помощи фасонок.

Расстояние между опорами – пролет фермы (L)

Фермы рационально конструировать для случаев когда по условиям жесткости необходима большая высота. При больших нагружениях и незначительной длине пролета конструкция фермы приобретает большую трудоемкость, громоздкость. Преимущество фермы перед балками появляется в случае увеличения пролета и уменьшения нагрузки. Фермы классифицируют по следующим признакам:

- по назначению фермы разделяют: мостовые, стропильные, крановые, опоры линий электропередач и т.п.

- по очертанию поясов: с параллельными поясами, трапецеидальные одно или двухскосные, треугольные. Выбор схемы поясов зависит от назначения ферм, структуры нагружения и экономической целесообразности.

- по типу раскосной решетки. Чаще всего используют триугольную раскосную решетку.

9.2. Расчет сварных ферм

Проектирование фермы состоит из нескольких этапов.

1. Определяют нагрузки, действующие на ферму и вычисляют узловые P1 ,P2 ,P3.

2. Определяют реакции опоры

3. Находят расчетные усилия во всех стержнях фермы

4. Определяют сечение стержней.

5. Рассчитывают и конструируют соединения, узлы и детали ферм.

9.2.1. Определение нагрузок

Нагрузки зависят от назначения фермы (стропильные, мостовые, крановые). Например, для стропильной фермы основными нагрузками от веса кровли и собственного веса фермы, нагрузки от снега

Нагрузка фермы поузловая, благодаря чему стержни фермы испытывают только осевое воздействие усилий растяжения или сжатия.

9.2.2. Определение реакций опор

Составляют сумму уравнений моментов относительно опорных точек

	RB L-P3 L-P2 L/2=0	 RB

Y	т.е. RA =P1 +P2 +P3 -RB

В случае симметричного нагружения RА = RB

9.2.3. Определение усилий в стержнях фермы

Существует три метода:

а) метод вырезания узлов,

б) метод сечений,

в) графический метод ( построение диаграммы Максвелла-Кремоны)

# Метод вырезания узлов

От фермы отсекается узел и рассматривается его равновесие под действием внешней нагрузки и усилий; заменяющих влияние отсеченных стержней

FY=F2 –RA =0	F2 = RA

Составляется два уравнения равновесия проекций сил на оси  X и У, из которых определяют неизвестные усилий в стрежнях

X	F4 cos +F3 cos=0

Y	P1 +F2 -F4 cos +F3 cos=0

Метод сечений ( розу)

Ферма рассекается так, чтобы в узле было не более 3-х стержней. Отсеченная часть заменяется усилиями. Составляют уравнения статики, два - проекции сил и одно уравнение моментов

XC1 cos +C2 cos=0

YRB –P4 –C3 –C2 cos -C1=0

MRB L4 -P4 L4 =0

# Графический метод

9.2.4. Определение сечения стержней

а) Определение расчетной длины стержней фермы

Стержни ферм работают на продольные усилия сжатия и растяжения. Несущая способность сжатого стержня определяемая потерей устойчивости зависит от его расчетной длины.

LP =L

L - геометрическая длина стержня ( расстояние между узлами).

- коэффициент, зависящий от способа закрепления концов.

Поскольку заранее не известно в каком направлении стержень потеряет устойчивость ( в плоскости фермы или из плоскости фермы), то необходимо знать расчетные длины и проверить устойчивость стержней в обоих направлениях.

Прочность растянутых стержней практически не зависит от их длины. Однако, слишком длинные и тонкие растянутые стрежни могут провисать под действием собственного веса. Поэтому для них тоже нужно знать длины стержней фермы.

Таблица 9.1- Расчетные длины стержней ферм

| Направление продольного | Расчетная длина (L0 , L1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| изгиба стержней | поясов | Опорных раскосов | остальные |
| В плоскости фермы | L0=L | L0=L | L0=0,8L |
| Из плоскости фермы | L1=2L | L1=L | L1=L |

где L - расстояние между узлами, закрепленными  от смещения из плоскости фермы.

Длина стержня плоскости равна расстоянию между прогонами

б) Подбор сечений стержней ферм

Наиболее распространенными является тавровое соединение из парных уголков, т.к. удобно соединять уголки в узлах с помощью планок, которые называются фасонками.

Можно использовать стержни с различными радиусами инерции.

x =Lx /rx 	 Y =LY /rY

Гибкость - отношение длины к радиусу инерции. Таким образом, при различной расчетной длине Lx  и Ly в плоскости и из плоскости фермы можно подобрать равноустойчивые в обоих направлениях сечения. Целесообразно назначать: для поясов ry=2rx , для раскосов rx=0,8ry.

в) Подбор сечений сжатых стержней (верхнего пояса фермы)

Верхний пояс всегда сжат. Расчет ведут по Nmax .

- определяют требуемую площадь двух уголков, используя

σ=NFϕ≤σ

откуда находят площадь сечения 2-х уголков	FТР=Nσϕ

- по сортаменту в справочниках подбирают близкие по требуемой площади уголки;

- выписывают геометрические характеристики сечения из 2-х уголков

- определяют гибкости стержней в обоих направлениях  x и  Y .

Гибкости ограничиваются допускаемыми значениями, которые находят в справочнике.

- определяют коэффициент продольного изгиба () по большей их гибкости.

- проверяют напряжения в принятом сечении, с учетом фактической площади уголка.

г) подбор сечения стержней раскосов и стоек.

В отличии от стержней верхнего и нижнего пояса, сечения которых определяют по максимальному усилию, сечения раскосов и стоек определяют по двум усилиям. Предварительно усилия в стержнях разбивают на две группы

1 гр. Nmin – 0,5Nmax

2 гр. 0,5Nmax - Nmax

Для каждой из групп по наибольшему усилию подбирают тип сечения и принимают его для всех стержней группы. Для растянутых FТР =N/[] для сжатых FТР =N/[]

е) расчет и конструирование узлов и деталей ферм

Различают опорные и промежуточные узлы фермы

Опорные узлы

Наиболее распространенными конструкциями опорных сварных узлов является:

1.конструкции с опиранием узла на торцевой лист,

2.конструкции с опиранием на стойку.

Опорный узел  с торцевым листом

Расчет узла выполняется в следующей последовательности:

1. Проверка прочности торца опорного листа на снятие

FТР  RA / RСМ

где 	 FТР - площадь опирания торцевого листа FТР=BS

RA- реакция опоры

RСЖ- расчетное сопротивление стали, из которой изготовлен торцевой лист

S  Sф ;		B  30S

2. Проверка прочности на сжатие

Проверке подвергают сечение  А-А

FСЖ≥RARСЖ FСЖ≤BS+15SФ2                                                                  (9.1)

3. Определение длины сварного шва по прочности на срез.

L≥RASФRCP                                                                                                   (9.2)

где  R/c p  - расчетное сопротивление сварного шва срезу.

Расчет опорного узла со стойкой.

Размеры стойки определяют по тем же формулам, что и в предыдущем случае

а)	Fcм  a b

б) 	Fcж  30S+30S2ф

Рисунок 9.2- Опорные узлы.

9.2.5. Проверка прочности фасонки опорного узла на " выкол "

В местах крепления уголков к фасонке площадь сечения фасонки по разрезу 1-1 должна быть не менее расчетной площади прикрепляемого элемента.

Sф (L1 + L2 + L3 )  2FУГ

В противном случае происходит выкол фасонки

9.2.6. промежуточные узлы фермы

Порядок конструирования

а) к осевым линиям ферм "привязываем" поясные уголки. Привязка обушков к осевым линиям берется из таблицы сортамента уголков ( округляется до 5 мм);

б) с целью снижения сварочных напряжений края элементов решетки не доводят до поясов и друг от друга на расстояние 40-50 мм;

в) рассчитывают необходимую длину швов для крепления стержней в узле;

г) определяют размеры фасонки, учитывая длину швов и добиваясь ,чтобы угол между кромками фасонки и уголками был не менее 15о.

Рисунок 9.4 – Промежуточные узлы фермы.

д ) нижняя кромка фасонки проводится параллельно обушку нижнего пояса на расстоянии 10-20 мм, в зависимости от величины катета шва, прикрепляющего фасонку у обушку.

9.3.конструирование и расчет сварных швов

Элементы решетки привариваются к фасонке одним из двух способов

1. только фланговыми швами

В этом случае концы швов выводят на торец элемента примерно на 20 мм.

2.фланговыми и лобовыми швами

В этом случае полученную расчетную длину шва необходимо увеличить на 10 мм. Этим учитывается возможный не провар в начале и конце шва.

Длина шва определяется по известным   формулам

τ=PF τ=PβKlΣ<[τ]                                                                              (9.3)

при этом  необходимо учитывать неравномерное распределение усилия между

фланговыми швами (табл. 9.1)

9.4. Назначение катета шва

1. Со стороны пера. Для уголков толщиной до 6 мм  ( 6 мм) К = 4мм

=7..16 мм 	  - 2 мм

>16 мм 	  - 4 мм

2. Со стороны обушка

KMAX= 1.2 		 - меньшая и из толщин уголка или фасонки

9.5. Проверка прочности сварных швов

Сварные швы, прикрепляющие фасонку к поясу проверяют на прочность, определив разность усилий в смежных панелях.

R=N2−N14βKLш                                                                                                  (9.4)

N2-N1 - разность усилий в смежных панелях;

Lш - длина швов, равная ширине фасонки;

Rc py - расчетное сопротивление угловых швов на срез.

Коэффициент  4, т.к. парные уголки и имеют выход на 2 стороны фасонки.

9.6 Промежуточные узлы фермы с переменным по длине поясом.

Обычно для всего пояса ( верхнего или нижнего ) принимают уголок одного типоразмера (рис 9.5)значительно меньше P3 , то сечение  рассчитывается отдельно.Если уголки пояса прикрепляются в узле они должны быть перекрыты узловыми или листовыми накладками.

Рисунок 9.5 - Промежуточные узлы фермы с переменным по длине поясом.