ТЕМА 10. РАСЧЕТ СВАРНЫХ СТОЕК

10.1. Общие положния

Стойками называются конструкции, работающие преимущественно на сжатие и продольный изгиб.

Рисунок 10.1 – Схемы стоек.

Поперечное сечение стойки зависит от воспринимаемой нагрузки. Стойки должны быть не только прочны, но и устойчивы.

При расчете стойки необходимо обеспечить прочность.

σ=PF≤σ                                                                                                  (10.1)

Обеспечение устойчивости достигается снижением допускаемых напряжений путем умножения допускаемых напряжений [] на коэффициент продольного изгиба , который всегда меньше 1.

σ=PF≤σ⋅ϕ                                                                                               (10.2)

Величина  зависит от гибкости сжатого элемента.

Гибкостью  называют отношение свободной длины элемента L к радиусу инерции r поперечного сечения гибкого элемента:

λ=Lr радиус инерции r=JF                                                             (10.3)

Если L стойки мала, то она теряет несущую способность вследствие развития общих пластических деформаций нагрузки при		p  T

Если L стойки достаточно велика, то потеря ее несущей способности вызывается изгибом при рабочих напряжениях значительно ниже предела текучести.

Это объясняется перераспределением энергии сжатия (происходит превращение ее в потенциальную энергию изгиба). Чем больше длина стойки L, тем при меньшей сжимающей нагрузке она теряет общую устойчивость.

10.2. Критические силы и напряжения.

Напряжения, при которых стойка теряет общую устойчивость называется критическими KP , а нагрузка критической PKP . Чем больше гибкость стойки, тем меньше величина  KP и PKP . В длинных стойках		KP 

Эйлер показал, что

σKP=π2λ2Ε                                                                                                  (10.,4)

Следовательно, величина критического напряжения зависит от гибкости  и модуля упругости материала Е.

Из формулы Эйлера можно сделать следующие выводы:

- Величина КР не зависит от прочности материала, поэтому в тех случаях, когда несущая способность конструкции определяется потерей устойчивости применение более прочных материалов не целесообразно.

2. Сварочные деформации будут больше у материалов с меньшим модулем упругости Е. Поэтому сварные конструкции из алюминия больше деформируются, чем остальные.

3. Т.к.  КР / т, то для повышенной прочности величина   принимается меньшей. Коэффициент продольного изгиба  КР / т показывает во сколько раз для данной стойки критические напряжения потери общей устойчивости меньше предела текучести материала.

10.3. Расчет сечения стойки при центральном положении усилий.

При расчетах пользуются методом последовательного приближения:

Рисунок 10.2 – Центренное положение усилия.

1. В зависимости от величины нагрузки выбирают тип сечения стойки

Рисунок10.3 – Сечение стержней.

а) при небольших продольных усилиях  (P =10 кН) применяют стойки, имеющие сечения  уголка     

Обладают малой жесткостью, применяют преимущественно в коротких элементах.

б) при Р = 100-500 кН применяют Н-образные

в) Р > 1000 кН

Принимают среднее значение коэффициента продольного изгиба   =0.65-0.7.

3. Определяют требуемую площадь сечения

FTP≥Pσϕ                                                                                                   (10.5)

4. Проектируют сечение с площадью FTP ,  ,X.

5. Определяют геометрические характеристики выбранного сечения.

6. Проверяют сечение

σ=PFP⋅ϕmin≤σ±5%                                                                                 (10.6)

7. Если не выполняется условие прочности и экономичности, возвращаются к выбору сечения стойки.

10         Влияние формы поперечного сечения на сопротивляемость стойки изгибно-крутильной форме потери устойчивости.

Чем меньше полярный момент сечения, тем больше вероятность потери устойчивости по изгибно-крутильной форме для центрально-сжатых стрежней.

Пластина прямоугольного сечения имеет

JP=bδ33=10×13=3,3 см4                                                                (10.7)

Тонкостенный незамкнутый профиль квадратной формы

JP=4bδ33=4×10×13=13,3 см4                                                             (10.8)

Тонкостенный замкнутый профиль квадратной формы

JP=b3δ=103×1=1000 см4                                                               (10.9)

Вывод:	 1. Замкнутое сечение имеет полярный момент инерции во много раз больше, чем незамкнутое.

2. Чем массивнее сечение, тем больше полярный момент инерции.

Все конструктивные элементы (ребра, диафрагмы) связывают незамкнутый профиль в единое целое, повышают его крутильную жесткость  и сопротивляемость потери устойчивости по изгибно-крутильной форме.

10.4. Местная устойчивость центрально сжатых точек.

Местной потерей устойчивости называется местное выпучивание отдельных элементов конструкции под действием сжимающих нормальных и касательных напряжений.

Необходимо, чтобы потеря местной устойчивости листов наступила бы позже общей потери устойчивости стенки. Для этого нужно, чтобы критические напряжения местной устойчивости листов MKP  были бы больше, чем критические напряжения потери общей устойчивости стойки, т.е.

σKPM>σKPобщ                                             (10.10)

Повышение местной устойчивости обеспечивают установкой ребе жесткости при гибкости больше 75 (продольные ребра жесткости). При 70 устанавливаются поперечные ребра жесткости (всегда). Поперечные ребра жесткости связывают сечение в единое целое, повышают крутильную жесткость колонны.

Рисунок 10.4 – Ребра жесткости.

10.5 Расчет стоек при эксцентрично приложенной силе.

Если стойка нагружена силами P1  и P2 , то на стойку действует результирующая сила N=P1 + P2  и момент  M=P2 e вызывающий прогиб f

Уточненный момент M/ равен:

M/=P2 (L+f) +P1 f

M/=P2 L+P2 f  +P1 f =M+Nf

Напряжения в стойке определяются по формуле:	σ=MW+NF⋅ϕ≤σ    (101.11)

Площадь поперечного сечения определяется также методом последовательного приближения.

1. В зависимости от нагрузки выбирают сечение.

Рисунок 10.5– Ядро сечения.

2. Принимают  =0.4 - 0.6 для случая, когда равнодействующая сила проходит внутри ядра сечения. Ядром называют зону, окружающую центр тяжести сечения, границы которого определяют ядровым радиусом.

3. Пренебрегая напряжением от момента определяют требуемую площадь сечения.

FTP=Nσ⋅ϕmin                                               (10.12)

4. Конструируют сечение стойки с габаритами hX  и hY .

5. Определяют  геометрические характеристики JX  ,JY  ,  rX  ,rY  , X  ,Y  ,PX  ,PY .

6. Проводят три проверки:

6.1. Проверка прочности при действии момента и силы:

σ=MW+NF⋅ϕ≤σ                          (10.13)

6.2. Проверка устойчивости от силы N в плоскости действия момента M

σ=NF⋅ϕmin≤σ                              (10.14)

где min  - коэффициент устойчивости внецентренно сжатых стержней.

6.3. Проверка устойчивости от силы  N   в плоскости перпендикулярной действию момента М.

σ=Nc⋅F⋅ϕmin≤σ             (10.15)

где c - коэффициент, зависящий  от вида сечения стойки

c=11+αm ; =0,7 для коробчатых профилей  =0,6                                (10.16)

10.6 расчет соединительных элементов

При нагружении стойки центрально приложенной силой поперечная сила  Q=0.

Рисунок 10.6 – Расчетная схема

В действительности в стойке могут существовать незначительные искривления оси, что обуславливает наличие поперечной силы, поэтому расчет ведут по условной перерезывающей силе

Qyc=A F

где А - коэффициент, зависящий от материала конструкции.

Qyc = 200 F - для низкоуглеродистых сталей и сплавов типа АМц-6, АМц.

Qyc = 400 F - для низколегированных сталей и сплавов типа Д16Т

где F - площадь сечения стойки в см2 ;

Q - сила в Ньютонах.

При внецентренном нагружении стойки в конструкции возникает реальная поперечная сила, равная горизонтальной реакции

Q=P e/L

где  е - эксцентриситет, L - длина стойки.

Когда в стойках реальные поперечные силы больше чем условные, то в качестве расчетной принимают реальную поперечную силу.

В стойках, имеющих сплошное сечение, соединительным элементом являются сварные швы. Их (св. швы) конструируют непрерывными по высоте стойки и рассчитывают по формуле ( Жуковского):

τ=QSbJ; τ=QSJ⋅2⋅β⋅K≤τ                   (10.17)

где	 S - статический момент,

J - момент инерции.

Для сварных трубчатых стоек есть особенности. Срезывающие напряжения в продольном шве определяются по формуле:

τ=QW2Jδ                                         (10.18)

где W=F/ e ; F/ -площадь полукольца находящегося по одну сторону от сварного сечения,

e- расстояние от центра тяжести полукольца до центра трубы,  - толщина стенки.

10.7. Расчет  соединительных элементов стоек составного сечения

Сечение называется составным, если имеется хотя бы одна свободная ось.называется свободной, если она пересекает сечение, но не пересекает материал сечения. Ось называется материальной, если она пересекает материал сечения.

Элементы составной стойки называются ветвями

Рисунок10.7 – Стойка составного сечение.

Чтобы обеспечить совместную работу ветвей стоек составного сечения их соединяют планками или раскосной решеткой.

Причем планки применяют при небольшом разносе ветвей  hX< 0.6 м, по некоторым данным hX0,8 м.

Раскосную решетку применяют при hX > 0.6 м ( или hX >0.8 м).

Наименьшая ширина планки

σ=MплW±6Mплδпл⋅hпл2 ⇒ hпл=6Mплσ⋅δпл; hпл>0,5b            (10.19)

Планка должна быть широкой для повышения жесткости

где  Mпл=QL/4  - изгибающий момент

Q - большая из поперечных сил ( условная или реальная),

а=40-50 мм -величина нахлестки.

- толщина пластины  (планки).

пл b0/50(6-8мм),

Lb- расстояние между планками.

Целесообразно вваривать планки стыковыми швами, однако это вызывает технологические сложности.

10.8 Конструирование диафрагм.

Ветви поперечного сечения сжатого элемента дополнительно соединяют между собой диафрагмами, расположенными перпендикулярно оси элемента. Назначение диафрагм препятствовать скручиванию профиля, которое может произойти из-за взаимного смещения ветвей. Число диафрагм в элементе зависит от его длины, но не должно быть меньше двух. Диафрагмы на прочность не рассчитываются. Толщина диафрагмы равна толщине соединительной планки. Бывают листовые и решетчатые диафрагмы. Расстояние между диафрагмами не более 4 м.

Диафрагма располагается посередине соединительных планок.

В случае использования раскосной решетки диафрагма располагается в местах установки распорок.

Может быть диафрагма решетчатая.

10.9 Конструирование расчет раскосной решетки

Раскосная решетка может быть парной и непарной.(рис 10.8)

Рисунок 10.8 – Раскосная решетка.

Парная раскосная решетка

1. Распорка

2. Раскос

Расчет элементов раскосной решетки ведут по сжимающей силе N

1.Nрасп=Q/2   где Q - перерезывающая сила

2.Nраск=Q/(2sin)

Выбранный уголок ( FTP ) проверяют:

σ=NF⋅ϕmin≤σ 		FTP≥Nσϕ          (10.20)

Если решетка не парная, то нужно брать полную силу Q , тогда

Npack=Q	Npack=Q/sin

Угол  не должен выходит за пределы  35...65. Элементы раскосной решетки обычно проектируют из одиночных уголков ( равнобоких). Значение коэффициентов продольного изгиба  выбирают по справочнику в зависимости от максимальной гибкости.

λmax=lrmin≤150                           (10.21)

Назначение катета швов.

Катет шва, прикрепляющего планку, назначают, исходя из требования                К=( 0.5...0.8)пл. Как правило, применяют лобовые швы. Угловые швы проверяют по напряжениям от действия  перерезывающей силы:

τQ=Q2βKLшва τ=QFшва             (10.22)

и от момента

τM=MплβKa(hпл+K)+βKhпл26 τM=MплWпл                  (10.23)

В случае применения стыкового шва проверку производят по эквивалентным напряжениям

σЭКВ=σm2+3τ2≤σP                          (10.24)

10.10. Конструирование ребер

В стойках сплошного сечения роль промежуточных диафрагм выполняют поперечные ребра жесткости.

1.Расстояние между ребрами  (2,5-3)hX

2. Ширина ребра bp hX/30+40 мм  bphx/30 +40

3. Толщина ребра  p bp/15 для углеродистой стали.

bp/12 - низколегированной и алюминиевых сплавов (величины подставляются в сантиметрах).

Кроме поперечных ребер используют продольные (вертикальные). С целью повышения устойчивости сжатой стенки.

Рисунок 10.9 – Ребра жесткости.

1. Вертикальные ребра ставятся, если условная гибкость стенки (Кст) удовлетворяет требованию

Кст=hст/ст	( для углеродистых сталей)

Кст >75 ( низколегированных сталей)

2. Толщина ребра назначается, исходя из условия    p> 0.75ст

3. Ширина ребра bp10ст

4. Ребра, изготавливаемые из полосы и приваривают, к стенке сплошными тавровыми швами минимального катета

Стыки стоек

Различают технологические, конструктивные и монтажные стыки стоек. Стыки стоек выполняют прямыми стыковыми швами, с накладкой

10.11. Расчет сварных соединений

1. Стыковые соединения считаются равнопрочными основному металлу и расчету не подлежат.

2. Нахлесточные соединения рассчитываются по нагрузке в ветви стойки

Nв=P/2

τ=NвFш≤τ

3. В тавровом соединении часть сил передается по плоскости соприкосновения ветви с накладкой. Поэтому допускаемые напряжения могут быть повышены до напряжения при сжимающих нагрузках. Расчет ведут по формуле:

σ=NвβKLш≤σсж

Рисунок 10.10 – Сварные соеденения.

10.12. Базы стоек

База стойки служит для распределения сосредоточенного давления ль стержня стойки равномерно по площади и обеспечения закрепления нижнего конца стойки в соответствии с принятой расчетной схемой.

Базы центрально сжатых стоек могут быть шарнирными или жесткими.

Особенностью шарнирных баз является крепление анкерными болтами непосредственно за опорную плиту.

Диаметр отверстия назначается следующим образом	dотв=dбол+(2..4) мм

Жесткие базы крепятся через столик

10.13. Расчет плиты

Размеры плиты назначают так, чтобы максимальные напряжения под плитой были не больше []фунд

Допускаемые напряжения в фундаменте завися от материала

- кирпичная кладка   []фунд =50…120 Н/см2

- бетон   []фунд =300...800 н/см2

- железобетон  []фунд = -1000 н/см2

величина напряжения рассчитывается по формуле

σ=MWпл+NFпл≤σфундFпл=aплbпл                   (10.25)

Если действует только усилие N ,то

σ=NFпл≤σфунд                         (10.26)

Задаваясь одним размером ( апл ) назначают второй  ( bпл ) по вышеприведенным формулам.

Оголовок стойки служит опорой для вышележащих конструкций и распределения сосредоточенной нагрузки равномерно по сечению стойки. Катет сварного шва назначают по большей толщине свариваемых элементов:  10 мм, К = 4;  < 20 мм  К = 6;    <30мм   К=8;  >30  K=10.