Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

" Системы автоматизированного проектирования технологии сварки "

(для студентов специальности 7.092301 - специалисты)

## Краматорск  2008

Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

" Системы автоматизированного проектирования технологии сварки "

(для студентов специальности 7.092301 - специалисты)

Утверждено

на заседании методического

совета ДГМА

протокол №      от

## Краматорск  2008

УДК 621.791.75.001.24:6813

Конспект лекций по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования технологии сварки» (для студентов специальности 7.092301 - специалисты) / сост. Пресняков В.А. – Краматорск : ДГМА, 2008. – 40 с.

В конспекте лекций приведены сведенья по организации и использованию информационной базы САПР при технологической подготовке сборочно-сварочного производства начиная от раскроя металла, назначения оптимальных режимов сварки и заканчивая нормированием сборочно-сварочных работ. Содержит необходимый теоретический материал, по дисциплине САПР ТС.

Составитель                                            В.А.Пресняков, доц.

Отв. за выпуск                                         Н.А.Макаренко, проф.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| ##### 1 Технологические процессы в машиностроении | ##### 5 |
| ### 1.1 Понятие технологического процесса | ### 5 |
| ### 1.2 Основные технологические процессы в машиностроении | ### 5 |
| ### 1.3 Трудоемкость технологических операций | ### 6 |
| ### 2 Технологическая подготовка производства | ### 6 |
| ##### 2.1 Основные понятия | ##### 7 |
| ### 2.2 Нормативные документы единой системы технологической подготовки производства | ### 7 |
| ### 2.3 Разработка технологических процессов | ### 10 |
| 2.4 Технологическая документация | 14 |
| ##### 3 Автоматизация технологической подготовки производства | 17 |
| ### 3.1 Общие положения | ### 17 |
| ### 3.2 Кодирование деталей | ### 19 |
| ### 4 Общие вопросы автоматизации проектирования сварочной технологии | ### 25 |
| ### 5 Обработка и представление исходных данных в сапр технологии сварки | ### 32 |
| ### 6 Прикладные программы сапр технологии сварки | 36 |
| ### 6.1 Формирование карт раскроя с использованием программного продукта астра-д | ### 39 |
| ##### 6.2 Исследование влияния параметров режима электрической сварки плавлением на величину деформаций с использованием программ beta и nidplos | ##### 43 |
| ### 6.3 Определение оптимальных параметров режима полуавтоматической сварки в среде углекислого газа | ### 43 |
| ### 6.4 Нормирование сборочных и сварочных операций с использованием программы hopka | ### 45 |
| ### Заключение | ### 46 |
| Список рекомендованной литературы | 59 |

ВВЕДЕНИЕ

Создание объектов машиностроения осуществляется в следующей последовательности:

- Обоснование необходимости создания объекта.

- Предпроектные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

- Проектирование объекта.

- Технологическая подготовка производства.

- Изготовление.

- Наладка.

- Передача в эксплуатацию (внедрение).

Из всех этапов к проектным относятся третий и четвертый.

В	процессе проектирования отыскиваются функциональные решения, представляемые и документируемые в виде некой функциональной структуры, которая затем может быть материализована с помощью определенных предписаний. Эти предписания, служащие для изготовления изделий, составляются таким образом, чтобы все функциональные требования, поставленные перед создаваемым изделием, были выполнены. В этом смысле процесс проектирования предполагает получение не только всех необходимых чертежей изделия, но и разработку технологических процессов его изготовления. Целью проектирования является разработка и формирование функций изделия путем переработки геометрической, технологической и организационной информации; подготовка производства обеспечивает технологическую реализацию превращения исходной заготовки в изделие. Другими словами, этап проектирования отвечает на вопрос: что из себя представляет изделие, а этап технологической подготовки производства – как это изделие сделать.

При применении ЭВМ нет необходимости в разделении цикла создания изделия на две стадии: обеспечение целевой функции изделия и технологии производства этого изделия.

Целью технологической подготовки производства является достижение в процессе изготовления продукции оптимального соотношения между затратами и получаемыми результатами. Увеличение доли мелкосерийного производства требует создания автоматизированных систем технологической подготовки, так как именно при данном характере производства преимущества использования автоматизированных систем проявляются в наибольшей степени. Большие капиталовложения, затрачиваемые на мелкосерийное производство, требуют качественного проведения технологической подготовки и документирования ее результатов. Возрастающие требования научно-технического прогресса предполагают высокую гибкость процесса подготовки с целью более быстрой адаптации к новым потребностям производства. Интегрированная обработка производственной информации требует тщательной ее подготовки.

Применение средств обработки данных в области ТПП дало возможность решения организационных проблем, таких, например, как управление производственным планированием. Следующим важным шагом в автоматизации ТПП явилась разработка автоматизированных систем программирования для реализации управления станками с числовым программным управлением (ЧПУ). Многочисленные разработки систем ТПП как ориентированных на конкретное производство, так и не ориентированных на него, позволяют сегодня решать различные задачи ТПП. Существенным преимуществом автоматизированной системы ТПП является выполнение рутинных процессов и подготовка информации с помощью средств электронной обработки данных. Специалист, работающий с автоматизированными системами ТПП (АСТПП), избавится от монотонной, нетворческой работы. Кроме того, благодаря большому быстродействию средств электронной обработки данных появляется возможность исследования различных альтернативных решений и реализации процессов оптимизации.

Задачей данного курса является изучение технологических методов автоматизации технологической подготовки сварочного производства .

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ

1.1 Понятие технологического процесса

В целом производственный процесс есть совокупность взаимодействия людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и ремонта продукции.

Технологический процесс – часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению состояния предмета труда.

Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте, называется технологической операцией.

Рабочее место - элементарная единица структуры предприятия, где размещаются исполнители работы, обслуживаемое ими технологическое оборудование, часть конвейера оснастка и предметы труда (поступающие на ограниченное время).

Технологический переход - законченная часть технологической операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных технологических режимах и установке.

1.2 Основные технологические процессы в машиностроении

Процесс изготовления какого-либо объекта в машиностроении начинается с получения заготовки.

Полученные заготовки направляют на механическую обработку, в процессе которой получают законченную деталь.

Одними из основных процессов  в машиностроительном производстве является сборка и сварка изделия.

Процесс сборки составляет 20 – 50 % в общей трудоемкости изготовления машины.

Сборку подразделяют на узловую и общую. Объектом узловой сборки являются сборочные элементы машины, объектом общей сборки – сама машина.

Детали поступают на сборку после их окончательного технического контроля.

Процесс сборки состоит из двух основных частей: подготовки деталей к сборке и собственно сборочных операций. К подготовительным работам относятся: различные слесарно-пригоночные работы, выполняемые при необходимости; окраска отдельных деталей; очистка и промывка деталей; смазывание сопрягаемых деталей, если это необходимо по техническим условиям.

К собственно сборочным работам относится процесс соединения сопрягаемых деталей и узлов с обеспечением правильного их взаимного положения и определенной посадки.

Различают следующие виды соединений:

– неподвижные разъемные – которые можно разобрать без повреждения соединяемых и скрепляемых деталей (например, резьбовые);

– неподвижные неразъемные – разъединение которых связано с повреждением или полным разрушением деталей (такие соединения получают посадкой с натягом, развальцовкой, сваркой, пайкой, клепкой, склеиванием);

–   подвижные разъемные – соединения с подвижной посадкой;

–   подвижные неразъемные – подшипники качения, втулочно-роликовые клепаные цепи, запорные краны.

К сборочным процессам относятся также балансировка собранных узлов.

При выполнении сборочных работ возможны ошибки во взаимном расположении деталей и узлов, их повышенные деформации, несоблюдение в сопряжениях необходимых зазоров.

Погрешности сборки вызываются рядом причин:

- отклонением размеров и формы сопрягаемых деталей;

- несоблюдением требований к качеству поверхностей деталей;

- неточной установкой и фиксацией элементов машины в процессе ее сборки;

- несоблюдением режима сборочной операции, например, при затяжке винтовых соединений или склеивании;

- геометрическими неточностями сборочного оборудования и технологической оснастки.

Для достижения заданной точности сборки используют методы взаимозаменяемости, регулирования и пригонки.

В методе взаимозаменяемости предъявляются высокие требования к точности изготовляемых деталей, в результате чего сборка сводится лишь к соединению сопрягаемых деталей, что является преимуществом. Кроме того, унификация деталей позволяет использовать продукцию различных предприятий. Недостаток – высокая сложность и трудоемкость изготовления деталей. Сборка методом регулирования заключается в том, что точность сборки достигается путем изменения размера заранее выбранного компенсирующего звена.

Компенсирующее кольцо подбирается сборщиком по результатам измерения фактического размера замыкающего звена.

Недостаток – большая длительность сборки. Преимущество – универсальность (метод применим к любым деталям, требования к точности их изготовления низкие); простота сборки при высокой ее точности; возможность регулирования соединения в процессе работы.

Сборка методом пригонки заключается в достижении заданной точности сопряжения путем снятия с одной из сопрягаемых деталей необходимого слоя материала опиловкой или любым другим способом. Метод трудоемкий и применяется в единичном и мелкосерийном производствах.

1.3 Трудоемкость технологических операций

Трудоемкость выполнения технологических операций является критерием эффективности технологического процесса и определяется на основе технически обоснованных норм времени.

Норма времени – регламентированное время выполнения некоторого объема работ в определенных производственных условиях одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации.

Норма выработки – регламентированный объем работы, которая должна быть выполнена в единицу времени одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации.

Существуют три метода установления нормы времени.

- На основе изучения затрат рабочего времени наблюдателем непосредственно на рабочих местах. Метод используется для обобщения передового опыта и для разработки нормативов.

- По нормативам – производят расчет длительности операции, используя нормативы длительности выполнения отдельных элементов работы (операции).

- Сравнением и расчетом по типовым нормам – приближенный расчет, применяется в единичном и мелкосерийном производствах.

На основе норм времени определяют расценки выполняемых операций, рассчитывают необходимое количество оборудования, осуществляют планирование производственного процесса.

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА

2.1 Основные понятия

Подготовка любого производства состоит из научного, организационного, конструкторского и технологического этапов.

Технологическая подготовка включает комплекс работ, обеспечивающих наиболее эффективное применение новых, высокопроизводительных технологических процессов (ТП) с использованием передовых достижений науки и техники на базе максимальной механизации и автоматизации.

Под технологической подготовкой производства (ТПП) в общем случае понимается комплекс работ по обеспечению технологичности конструкции запускаемого в производство изделия, проектированию технологических процессов и средств технологического обеспечения, расчету технически обоснованных материальных и трудовых нормативов, необходимого количества технологического оборудования и производственных площадей, внедрению технологических процессов и управлению ими в производствах, обеспечивающих возможность выпуска нового изделия в заданных объемах.

Целью технологической подготовки является достижение в процессе изготовления продукции оптимального отношения между затратами и получаемыми результатами.

Одним из важнейших элементов ТПП является отработка на технологичность конструкций деталей, узлов, машин и механизмов.

Технологичной является такая конструкция, которая не только полностью удовлетворяет эксплуатационным требованиям, но и обеспечивает применение высокопроизводительных методов изготовления изделий, рациональное использование оборудования и материалов, преемственность и повторяемость деталей и сборочных единиц.

Процесс ТПП состоит из эвристических и формализованных методов. Эвристические методы базируются на различных идеях, интуитивном мышлении, способности к изобретательству. Эти методы реализуются высококвалифицированными инженерами. Формализованные методы, которые основываются на физико-математических закономерностях, широко используются при автоматизации ТПП.

2.2 Нормативные документы единой системы технологической подготовки производства

Во многих отраслях промышленности накоплен опыт системного подхода к процессу подготовки производства. Эти предпосылки позволили поставить проблему создания единой системы технологической подготовки производства (ЕС ТПП), регламентирующей состав ТПП на предприятии, организацию и управление процессом ТПП.

ЕС ТПП предусматривает применение типовых технологических процессов, стандартной технологической оснастки, агрегатного переналаживаемого оборудования, средств автоматизации инженерно-технических работ. Она взаимодействует с системами разработки и поставки продукции на производство, предусматривает широкую унификацию машин и приборов, обеспечение единства измерений, классификацию и кодирование технико-экономической информации (ЕСКК), а также унификацию документации согласно стандартам единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и единой системы технологической документации (ЕСТД).

В стандартах ЕС ТПП особое внимание уделено автоматизации технологической подготовки производства.

2.3 Разработка технологических процессов

Различают три вида ТП: единичный, типовой, групповой. Каждый ТП разрабатывается при подготовке производства изделий, конструкции которых отработаны на технологичность. Групповой технологический процесс предназначен для совместного изготовления группы изделий различной конфигурации в конкретных условиях производства на специализированных рабочих местах. Групповой технологический процесс разрабатывается с целью экономически целесообразного применения методов и средств крупносерийного и массового производства в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производств.

Типовой технологический процесс характеризуется единством содержания и последовательности большинства технологических операций для группы изделий, обладающих общими конструктивными признаками. Типизация технологических процессов основана на разделении деталей и изделий на отдельные группы, для которых возможна разработка общих технологических процессов или операций.

ТП разрабатывается для изготовления нового изделия или совершенствования выпускаемого.

Основой для нового ТП обычно служит имеющийся типовой или групповой ТП. Если таковые отсутствуют, то за основу берут действующие единичные ТП изготовления аналогичных изделий.

ТП должен соответствовать требованиям техники безопасности и промышленной санитарии по системе стандартов безопасности труда, инструкций и других нормативных документов.

Исходную информацию для разработки ТП подразделяют на базовую, руководящую и справочную.

Базовая информация включает данные, содержащиеся в конструкторской документации на изделие, и программу его выпуска.

Руководящая информация содержит:

–   требования отраслевых стандартов к ТП и методам управления ими;

–   стандарты на оборудование и оснастку;

–   документацию на действующие единичные, типовые и групповые ТП;

–   классификаторы технико-экономической информации;

–   производственные инструкции;

–   материалы по выбору технологических нормативов (режимов обработки, норм расхода материалов и др.);

–   документацию по технике безопасности и промышленной санитарии.

Справочная информация:

–   технологическая документация опытного производства:

–   описания прогрессивных методов изготовления;

–   каталоги, паспорта, справочники, альбомы прогрессивных средств технологического оснащения.

Исходные данные для проектирования технологических процессов сборки:

–   сборочные чертежи изделия;

–   спецификация входящих в узлы деталей;

–   размер производственного задания и срок его выполнения;

–   условия выполнения сборочных работ.

Степень углубленности проектирования технологического процесса зависит от масштаба выпуска изделий: в единичном и мелкосерийном производствах разрабатывают упрощенный вариант без детализации содержания операций. При массовом производстве изделий технологический процесс разрабатывают детально с проектированием операционной технологии.

Основные этапы разработки технологического процесса сборки следующие.

- Расчет такта сборки и выбор организационных форм сборочного процесса. Такт сборки – частное от деления расчетного фонда (за смену, месяц и т. п.) на программу выпуска изделий за тот же период. Организационная форма – не поточная (стационарная) – при единичном производстве; поточная – при серийном и массовом.

- Составление технологических схем сборки узлов и изделия в целом, в которых указывается последовательность сборки изделия и его узлов.

- Проектирование технологических операций сборки: уточняют содержание технологических переходов; определяют схему закрепления базового элемента (детали, узла); выбирают технологическое оборудование, приспособления, рабочий и измерительный инструмент; устанавливают режимы работы, норму времени и разряд работы.

- Определение состава контрольных операций и испытаний.

- Обоснование эффективности сборочного процесса. Оценку разработанных вариантов технологических процессов производят, используя абсолютные и относительные показатели. Абсолютные – себестоимость отдельных операций и процесса сборки в целом и трудоемкость сборки узлов и изделия. Относительные – коэффициент загрузки каждого сборочного места, коэффициент загрузки сборочной линии, коэффициент трудоемкости сборочного процесса (отношение трудоемкости сборки к трудоемкости изготовления деталей, входящих в сборочный элемент).

- Оформление технологической документации.

- Проектирование специальной технологической оснастки, в том числе подъемно-транспортных средств.

- Разработка технологической планировки сборочного цеха.

2.4 Технологическая документация

Конечным результатом технологической подготовки производства является получение технологической документации, необходимой для осуществления производственной деятельности. К такой документации относятся маршрутные карты, операционные карты и другие документы, правила оформления которых регламентируются системой ГОСТов ЕСТД. Основным технологическим документом является маршрутная карта (МК).

3 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

3.1 Общие положения

Процесс ТПП, как один из этапов проектирования, может быть автоматизирован. При этом различные задачи ТПП поддаются автоматизации в различной мере.

Такие задачи, как расчет себестоимости техпроцесса, временные затраты могут решаться в автоматическом режиме.

Задачи выбора основного оборудования, оснастки и средств контроля могут быть решены, как правило, в диалоговом режиме.

Построение технологических маршрутов может быть осуществлено в диалоговом режиме, но часто, особенно при разработке новых технологий – только в ручном.

Кроме автоматизации традиционных задач ТПП, использование вычислительной техники позволяет решать новые задачи, значительно повышающие качество ТПП. Это моделирование технологического процесса, разработанного на этапе ТПП, путем соответствующих расчетов и визуализации средствами машинной графики.

Важнейшим преимуществом АСТПП по сравнению с ручной ТПП является возможность оптимизации технологического маршрута, выбора оборудования и т. д. для обработки конкретной детали.

Рассмотрим постановки оптимизационных задач при ТПП.

Найти материал детали, обеспечивающий минимум ее стоимости при выполнении заданных требований.

Найти форму и метод изготовления заготовки, обеспечивающие минимум потерь материала.

Определить последовательность технологических переходов, обеспечивающую минимальное время изготовления партии деталей.

Выбрать оборудование, обеспечивающее: а) минимальную стоимость при удовлетворении требований техпроцесса; б) минимальные приведенные затраты на выполнение технологического контроля; в) минимальный период окупаемости оборудования.

Оптимизационные задачи также могут быть поставлены при программировании станков с ЧПУ; выборе метода обработки; выборе методов и средств контроля; определении требований техники безопасности и обеспечения устойчивости экологической среды и др.

Кроме отдельных оптимизационных задач, рассмотренных выше, в АСТПП, как правило, решается и обобщенная оптимизационная задача: получение ТП, имеющего минимальные затраты на производство единицы продукции. При решении обобщенной задачи учитываются все отдельные критерии путем их суммирования, обобщения, выбора главного критерия и т.д.

3.2 Кодирование деталей

Кодирование может быть осуществлено двумя способами.

Первый способ – кодово-текстовое описание детали. Полученный код (как правило, примерно одна страница печатного текста) содержит полную информацию как о детали в целом, так и о всех ее конструктивных элементах (поверхностях, покрытиях, термической обработке и др.).

Второй способ – конструкторско-технологический код, который содержит обобщенную информацию о детали без излишней детализации.

Код состоит из отдельных фрагментов, описывающих тот или иной признак. Каждый фрагмент имеет фиксированное количество разрядов. Заранее оговаривается, как кодируется признак – цифровым или символьным кодом. Конкретный код каждого признака устанавливается, как правило, по-разному в каждой конкретной АСТПП.

- . ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАРОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Подготовка сварочного производства имеет существенные особенности, связанные с большим количеством решаемых при этом задач. Сюда входят: анализ сварной конструкции;

- разработка маршрутной и операционной технологии заготовитель
ных и сборочно-сварочных операций с определением режимов и выбором
технологического оборудования;

- проектирование нестандартной специализированной оснастки и ее
изготовление;

- проектирование  отдельных  автоматизированных и роботизиро
ванных комплексов, проектирование автоматизированных технологиче
ских линий;

•	изготовление, отладка и монтаж технологических линий.
Большое количество отдельных сварных узлов и подузлов, на которые

делится конструкция, заставляют эту цепочку проходить многократно. Большой объем работы еще увеличивается за счет возможной доработки и изменений конструкции и технологии ее изготовления в процессе подготовки и отладки производства.

Получаемая на выходе технологическая документация, как правило, весьма объемная, так как должна описывать подробную последовательность и содержание всех действий, включающих технологию выполнения не только собственно сварочных операций, но и сопутствующих им операций сборки, прихватки, контроля, правки, зачистки швов и поверхностей деталей, кантовочных и транспортных операций. Если еще к этому добавить разнообразие применяемых методов сварки, таких, как многие виды дуговых сварочных технологий в активных и инертных газах, под флюсом, многие виды технологий контактной сварки, то очевидно, что рассматриваемая задача автоматизации проектирования сварочной технологии одновременно является и весьма сложной и крайне необходимой для снижения ее трудоемкости.

Необходимость сокращения трудоемкости подготовки производства дополняется и существенным повышением ответственности принимаемых решений, поскольку любые изменения на более поздних этапах непременно вызовут значительные финансовые издержки и дополнительные переносы сроков начала производства.

При традиционной технике и технологии выполнения работ сроки подготовки производства, например, в автомобильной промышленности ранее занимали до 10 лет и более. Сегодня имеются реальные возможности снижения трудоемкости и сокращения сроков проектирования сварочной технологии за счет разработки и применения эффективных компьютерных технологий. Однако традиционно высокая квалификация инженеров-технологов и большая доля творческой составляющей в условиях большой возможной многовариантности решений при разработке технологии делают постановку задачи автоматизации этой работы весьма сложной. Тем не менее основные требования к этой системе очевидны. Это многократное ускорение работы, полное исключение или быстрое обнаружение возможных ошибок и создание комфортной рабочей атмосферы для пользователя. В частности, автоматизированная система должна полностью исключить возможность пропуска установки любой детали и сварки любого шва.

Автоматизацией разработки сварочной технологии ввиду отсутствия эффективных и универсальных систем вынуждены заниматься самостоятельно многие организации, создавая свои версии систем проектирования сварочной технологии. Для проектирования последовательности и содержания технологии сборочно-сварочных операций различными организациями были созданы несколько программ, которые, как правило, представляют собой редакторы операций и переходов с выборкой необходимых данных в процессе проектирования технологии из внешних баз данных или подключаемых расчетных задач. Такие программы позволяют фиксировать этапы процесса проектирования, а также все вносимые изменения технологического процесса. Ведется архив технологических процессов. В некоторых разработках существует база типовых технологических процессов. На выходе системы формируется типовая технологическая документация по ГОСТу.

5 ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ В САПР ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ

Задача автоматизации разработки технологии сборочно-сварочных операций требует использования большого объема данных, и только их достаточность может обеспечить нормальное функционирование системы. Весь объем обрабатываемой информации можно разделить на четыре группы по признакам его формирования и использования.

Входные данные — данные о конструкции, ее структуре, сборочных единицах, деталях и сварных швах - поступают из спецификаций конструкторской документации и содержат наименования деталей и узлов, значения их массы, количество, номера чертежей и другую информацию. Изучение и анализ исходных данных — начало и основа работы над формированием технологических решений.

Оперативные данные формируются для конкретного проектируемого технологического процесса. Здесь собираются, хранятся и обрабатываются исходные данные о конструкции, различные варианты последовательности сборки и формируемые данные о технологии и вариантах технологических процессов.

Справочные данные — алгоритмы, база данных и знаний, в которую включены стандарты на сварные соединения, обширные данные о материалах основных и сварочных, о технологическом оборудовании, приспособлениях и инструменте, справочные данные и алгоритмы расчета режимов, нормирования и др.

Выходные данные -  формируемая в процессе работы объектно-ориентированная база данных конкретного заказа и различных вариантов выходных форм, из которой могут быть автоматически сформированы и распечатаны самые разнообразные варианты технологической документации.

Подготовка данных для использования в системе требует не только решения задачи их структуризации и определения взаимосвязей, но и, что очень важно, предоставления средств и специальных функций, обеспечивающих возможность контроля и анализа их содержания. Далее будет показано, что именно наличие таких сервисных функций обеспечивает надежность и эффективность работы сложных систем.

Решение задачи структуризации данных рассмотрим на примере формирования и обработки входных данных (о сборочных единицах, деталях и сварных швах). Поскольку сварные конструкции часто бывают весьма сложными (количество входящих в них деталей и сварных соединений может измеряться сотнями единиц), идею организации этих данных целесообразно позаимствовать из организации файловых структур в операционных системах вычислительной техники, в которых легко обрабатывается практически неограниченное количество входящих элементов с максимально возможной глубиной вхождений. Полезность такой аналогии становится очевидной, если учесть следующие обстоятельства. Корневой каталог некоторого дискового пространства может соответствовать структуре сварной конструкции. Отдельные каталоги и подкаталоги с любым количеством уровней вхождения могут соответствовать отдельным сварным узлам и подузлам этой конструкции. Файлы, входящие в любые каталоги, могут соответствовать отдельным деталям.

Если принять такую аналогию, то становится возможным использовать большинство из уже имеющихся и привычных функций работы с файловыми системами применительно к работе с данными о сварной конструкции. Так, графическое отображение дерева структуры сварной конструкции может быть использовано для быстрого анализа и контроля правильности ввода данных даже весьма сложных по составу изделий. В описании файловых структур используется ряд полей: наименование, объем, дата последнего изменения, время. Этим данным могут быть близки данные об элементе конструкции: наименование, масса, номер чертежа, дата утверждения, время. Имеющиеся в операционных системах функции сортировки данных (по любому параметру) будут полезными и для работы технолога со сварной конструкцией. Большие возможности многооконного пользовательского интерфейса создают комфортные условия для технолога. Например, в левом окне -структура узла, в правом — входящие в нее отдельные детали. Удобны функции подсчета масс групп деталей, узлов по аналогии с подсчетом размеров групп файлов. Эффективно использование дерева структуры конструкции как навигатора для быстрого поиска данных о нужных деталях и узлах.

Еще большие перспективы открываются при использовании других функций операционных систем в процессе работы над технологией выполнения сборочно-сварочных операций. Так, весьма полезны функции перемещения деталей и подузлов в другие сборочные единицы, функции объединения отдельных деталей в дополнительные технологические сборочные единицы и другие широко используемые функции файловых операционных систем.

Рассматриваемую аналогию файловой структуры и структуры сварной конструкции можно проследить по рис. 5.1 а, б, где показаны соответственно фрагмент дерева файловой структуры и структуры сварной конструкции, состоящей из трех сборочных единиц и десяти входящих в них отдельных деталей. Следует заметить, что графическое изображение структуры конструкции (см. рис. 5.1, б) одновременно можно рассматривать и как схему последовательности сборки сварной конструкции.

Однако при очевидном внешнем сходстве в отображении структуры связей элементов конкретной конструкции со структурой размещения файлов и каталогов не следует упускать и существенных различий в характеристиках рассматриваемых объектов. Первое различие связано с тем, что в сварные конструкции часто входит много одинаковых деталей и даже одинаковых сборочных единиц, причем одинаковые детали могут входить в разные сборки.

Рисунок. 5.1 - Схемы древовидных структур на примере: а — структуры каталогов; б — структуры сварной конструкции

В отличие от файловых структур, где файл, скопированный в другой каталог, сразу становится самостоятельным и независимым от оригинала, в реальной конструкции одинаковые детали вне зависимости от их места в структуре всегда остаются связанными друг с другом. Второе принципиальное различие связано с необходимостью отображения в системе количества ее отдельных элементов. На рис. 5.2, а показана структура некоторой конкретной конструкции. Если по такому принципу, когда каждый отдельный элемент занимает в структуре отдельную строку, отображать реальные конструкции часто с сотнями одинаковых деталей, то эти схемы окажутся практически неприемлемыми вследствие своей громоздкости. Поэтому на рис. 5.2, б показана структура этой же конструкции, но в компактном оформлении с указанием кратности вхождения в общую структуру отдельных ее элементов.

Рисунок5.2 - Варианты представления сварной конструкции: а — идеальный вариант; б — компактный вариант

Этот вариант более эффективен, так как помимо своей компактности хорошо выделяет и показывает одинаковые элементы, которым будут соответствовать и одинаковые элементы маршрутных и операционных технологических процессов.

Более подробно методику подготовки и представления исходных данных рассмотрим на некотором примере сварного изделия (рис. 5.3). Это листовая конструкция переходника, обеспечивающего плавный переход от прямоугольного сечения к круглому и состоящего из трех отдельных узлов, цилиндра, диффузора и короба, каждый из которых можно рассматривать как отдельную сборочную единицу.

1-6 — сварные швы

Рисунок 5.3 - Пример листовой сварной конструкции «переходник»:

На рис. 5.4 дан вариант структуры этой конструкции, где указано количество входящих в каждую сборочную единицу элементов.

а — состав конструкции; б — вариант содержит сборочные единицы

Рисунок 5.4 - Варианты структуры сварной конструкции «переходник»:

Для разработки технологии изготовления сварного узла и формирования технологической документации необходимо выполнить подготовку, сборку и сварку всех сварных швов. Для обеспечения контроля за подготовкой технологии сварки и решения задач нормирования по каждому отдельному сварному шву в автоматизированной системе выполнена привязка  швов к своим сборочным единицам. Эта привязка швов отражена в структуре (рис. 5.5).

Рисунок. 5.5 - Структура сварной конструкции «переходник» с привязкой швов

Для анализа конструкции и выработки технологических решений помимо связей между отдельными деталями и сборочными единицами нужны их конкретные характеристики, прежде всего весовые, и ссылки на чертежную документацию. Поэтому типовая рабочая форма графической структуры конструкции включает в себя дополнительные колонки с этими данными. Примеры структур двух сварных конструкций показаны на рис. 5.6 и 5.7, где даны взаимосвязи и порядок изготовления этих конструкций.

Рисунок 5.6 - Структура конструкторской документации на примере сварной конструкции «корпус барабана»

Рисунок 5.7 - Структура конструкторской документации на примере сварной конструкции «топка печи»

Естественно, что уже на стадии проектирования изделия конструктор продумывает его узлование и последовательность сборки. Поэтому часто в чертежной конструкторской документации сборочные узлы представляются в виде отдельных графических листов, а каждый деталировочный чертеж имеет собственный номер. В связи с этим оказывается, что обработка текстовых данных листов конструкторской спецификации специальным программным модулем позволяет сформировать и отобразить структуры конструкций, показанные на рис. 5.6 и 5.7, в автоматическом режиме. Следовательно, для организации процесса автоматизированного формирования технологии сборочно-сварочных операций целесообразно этап ввода исходных данных из конструкторских спецификаций (если они были оформлены вручную на бланках) отделить от этапа собственно разработки технологии. В этом случае, во-первых, автоматическое формирование графических структур конструкторской документации позволит сразу найти и устранить все возможные ошибки ввода или исходных документов, а, во-вторых, задание на разработку технологии поступит в технологическое подразделение вместе с комплектом чертежей, спецификаций и распечатанной наглядной структурой всего этого материала, что существенно упростит и ускорит работу технолога.

- ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММЫ САПР ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ

6.1 Формирование карт раскроя с использованием программного продукта Астра-Д

Программа Астра-Д предназначена для автоматизированного раскроя листовых материалов – древесностружечных плит, фанеры, металла, стекла, пластиков, и пр. Программа является гибким и мощным инструментом технолога, позволяющим значительно повысить эффективность и сократить время формирования карт раскроя.

Функциональные возможности:

- Программа Астра-Д обеспечивает ввод и хранение информации о заказах и материалах; автоматическое и интерактивное формирование карт раскроя; расчет, сохранение и учет отходов; печать карт раскроя и спецификаций.

- При вводе данных по деталям и материалам указываются их количество, размеры, толщина, направление волокон и марка материала. При формировании заказа из деталей разной толщины или марки материала, программа сама выбирает соответствующие листы и производит раскрой.

- Автоматический раскрой производится с учетом технологических и организационных параметров производства. Изменяемые параметры позволяют установить: ширину реза, обрезку края листа, учет сквозных резов, тип раскроя, минимальное расстояние между пилами и пр.

- При ручном редактировании карт обеспечивается ряд функций быстрой и точной корректировки раскроя: размещение группы деталей на ширину реза, выравнивание по общей базе, сдвиг до упора и пр., при этом поддерживается отмена выполненных операций, позволяющая восстановить предыдущее состояние карты раскроя, и масштабирование окон документа.

- При редактировании, непосредственно на карте раскроя, можно изменить свойства детали: длину, ширину и ориентацию волокон, достигая, таким образом, наиболее плотной укладки.

- Расчет отходов производится как автоматически, так и в режиме диалога. В зависимости от установленных параметров, отходы автоматически раскраиваются в следующих заказах. При работе со списком отходов, их можно добавлять, удалять, сортировать или фильтровать по любому из признаков: размеры, марка материала, волокна.

6.2 Исследование влияния параметров режима электрической сварки плавлением на величину деформаций с использованием программ BETA и NIDPLOS

Программа BETA предназначена для расчета угловых деформаций сварных соединений.

Функциональные возможности:

– Программа дает возможность быстро и эффективно определять угловые деформации при стыковой однопроходной и много проходной сварке;

– При сварке листов в тавр односторонним или двусторонним швом;

Программа NIDPLOS предназначена для расчета деформаций в плоскости сварных соединений ( продольного укорочения и прогиба).

Функциональные возможности:

– Программа дает возможность определять деформации при стыковой сварке листов различной ширины;

– Дает возможность производить расчеты для широкого диапазона параметров режима сварки.

Параметры внутри программных ограничений:

IСВ, А = 50…2000 – сварочный ток;

UСВ, В = 10…100 – сварочное напряжение;

VСВ, см/с (м/ч) = 0,12(4,32)…1,2(43,2) – скорость сварки;

Провар, % = 1…100 – степень провара сварного соединения;

DЛ, мм = 1…100 – толщина свариваемых листов;

D1, мм = 1…20 – толщина металла, наплавляемого за один проход;

n = 1…40 – количество проходов;

DП, мм = 1…100 – толщина полки;

DС, мм = 1…20 (но не больше DП) – толщина стенки;

бета2, рад = 0,020…0,024 – угол от усадки металла шва;

K, мм = 1…25 – катет сварного шва;

SТ, МПа = 50…1500 – предел текучести материала.

Порядок работы с программой BETA

1. Запустить программу BETA. При запуске программы на мониторе появится окно программы со всеми видимыми компонентами (рис. 6.1).

Рисунок 6.1

2. В начале необходимо выбрать тип сварного соединения с помощью меню программы – . Об этом так же сообщается в стоке статуса – . Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по меню. При этом появится подменю, требующее выбора таврового или стыкового соединения (рис. 6.2).

Рисунок 6.2

3. При выборе стыкового соединения нужно выбрать подменю – Сварка листов в стык, после чего предлагается выбор: Однопроходная или Многопроходная сварка. При выборе Однопроходная сварка окно программы приобретет следующий вид (рис. 6.3).

4. Далее необходимо ввести необходимые параметры режима сварки для данного типа сварного соединения и нажать кнопку Расчет. После этого заполняться соответствующие пустые ячейки таблицы в окне программы (рис. 6.4). Примечание! Результаты расчета угловой деформации выводится в формате: радианы (градусы).

Рисунок 6.3

Рисунок 6.4

5. При выборе Многопроходная сварка расчет протекает по тому же сценарию:

Для изменения стороны наложения шва нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по любой ячейке того прохода, сторону наложения которого нужно изменить, об этом так же сообщается в строке статуса (рис. 6.5).

Рисунок 6.5

6. При выборе меню Сварка листов в тавр выпадает меню, определяющее с одной стороны будут накладываться швы или с двух.

Порядок работы с программой расчета деформаций в плоскости сварных  соединений NIDPLOS

При запуске программы NIDPLOS на мониторе появляется окно программы:

Рисунок 6.6

Выставив соответствующие параметры режима сварки и свариваемых листов нужно нажать кнопку «Расчёт», после чего заполняются пустые поля рассчитываемых параметров.

В интерфейсе широко практикуется система всплывающих подсказок, когда разместив указатель мыши над текстом, содержащим название какой-либо величины, в данном случае над текстом «bп,мм=» можно узнать, что данная величина отражает ширину второго свариваемого листа в миллиметрах.

Для того, чтобы изменить размерность скорости сварки с см/с (мм/с) на м/ч достаточно щёлкнуть мышью непосредственно по размерности.

# Рисунок 6.7

При выходе каких-либо рассчитываемых величин из программно обусловленных пределов выдаётся сообщение об этом:

# Рисунок 6.8

Вариантом решения данной проблемы может быть корректировка исходных данных.

Например, в данном случае, при выходе погонной энергии из пределов 2.7…18.9 кДж/см2  выдано вышеприведенное сообщение.

Для устранения данной проблемы можно уменьшить ток или напряжение или увеличить скорость сварки (можно и уменьшить КПД нагрева ).

Программа сконфигурирована под свариваемый материал Ст3, при необходимости расчета под иной материал нужно изменить параметры в меню «Настройки»

При вводе значений предпочтительнее пользоваться программными средствами изменения величины, такими как кнопки изменения параметра.

Параметры внутрипрограммных ограничений:

Iсв,А=50…2000 – сварочный ток;

Uд,В=18…60 – напряжение дуги;

Vсв,м/ч(мм/с)=0.5(0.1)…95(27.0) – скорость сварки;

КПД,%=20…100 – КПД нагрева;

dl,мм=1…100 – толщина свариваемых листов;

bл,мм=10…990 – толщина первого свариваемого листа;

bп,мм=10…990 – ширина второго свариваемого листа;

L,мм=10…10000 – длина сварного шва.

Sт,Мпа=50…2000 – предел текучести материала;

cq,Дж/см3К=4.8…5.2  – объёмная теплоемкость;

Т*=400…800 оС – температура потери материалом своих упругих свойств;

6.3 Определение оптимальных  параметров режима полуавтоматической сварки в среде углекислого газа

Программа UGOLCO2 предназначена для расчета параметров режима полуавтоматической сварки в среде углекислого газа  угловых сварных

соединений.

Функциональные возможности:

– Программа дает возможность быстро и эффективно определять параметры режима для угловых, тавровых и нахлесточных сварных соединений;

– Выбрать оптимальный режим сварки по критериям максимальной производительности процесса и минимального расхода основных м вспомогательных сварочных материалов.

При запуске программы на мониторе появится окно программы (рис. 6.9).

Рисунок 6.9 – Окно ввода исходных данных для расчета режимов сварки

При выполнении программы формируются следующие таблицы:

Тaблица 6.1 – Исходные данные

| K | E | AD | KFP | DL | Vmin | Vmax | BK | ALRN | DLI |  |  | DLQ | DLF | DLL | DQ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | MПa | mm^2/c |  | mm | mm/c | mm/c |  | г/(A*ч) |  |  | A |  |  | mm | mm |  |  |
| 3 | 0 | 10.0 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 20 | 11.0 | 3 |  |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |

## Таблица 6.2 – Результаты расчетов

| к | диаметр эл-да | вылет эл-да | скорость # подачи | ток св. | расход пров. | напряж. ист.пит. | коэфф. наплавки | скорость сварки | время осн. | расход со2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | мм | м/ч | А | г/м | В | г/(А*ч) | м/ч | мин. | л/мин |
| 3 3 3 3 | 1.2 1.2 1.2 1.2 | 12 12 12 22 | 260.4 265.4 270.5 339.0 | 184 187 190 193 | 63.21 63.21 69.83 69.83 | 22 22 22 24 | 11.95 11.99 10.88 13.43 | 36.55 37.26 34.37 43.08 | 1.64 1.61 1.75 1.39 | 13.13 13.28 13.06 13.99 |

Необходимо выбрать оптимальный режим сварки либо по максимальну коэффициенту наплавки, либо по минимальному расходу сварочной проволоки и СО2

6.4 Нормирование сборочных и сварочных операций с              использованием программы Hopka

Данная программа позволяет определять теоретически обоснованную норму времени на сборочные и сварочные операции. Позволяет учесть при нормировании сборочных операций:

– сборку металлоконструкций по 9-му или 7-му классу точности (учитывается коэффициентом К1);

– сборку металлоконструкций из конструкционных, высоколегированных, корозионно-стойких, жаропрочных сталей, Al и его сплавов (учитывается коэффициентом К2);

– сборку узлов с наличием последующей механообработки (учитывается коэффициентом К3);

– сборку узлов из листового материала толщиной от 2мм до свыше 5 мм (учитывается коэффициентом К4);

– сборку узлов из деталей с криволинейным сопряжением кромок от 0% до свыше 50% (учитывается коэффициентом К5);

– сборку при работе на высоте до 2м и свыше 2м (учитывается коэффициентом К6);

– сборку решетчатых и прочих конструкций (учитывается коэффициентом К7);

– сборку конструкций имеющих сборочные единицы (учитывается коэффициентом К8);

– сборку узлов с большим количеством одинаковых деталей от 5 до свыше 15 (учитывается коэффициентом К9);

– сборку узлов в механизированных приспособлениях: простых приспособлениях, кондукторах, кантователях и универсальных сборочных приспособлениях (учитывается коэффициентом К10);

– сборку конструкций с нивелировкой (учитывается коэффициентом К11)

Позволяет учесть при нормировании сварочных операций:

– условия выполнения работ и вид сварки;

– положение шва в пространстве;

– конфигурацию и длину шва.

Все коэффициенты как при нормировании сборки так и при нормировании сварки задаются предварительно. Если они не заданы, то по умолчанию они равны единице.

Порядок работы

1. Запустить программу Hopka. При запуске программы на мониторе появится окно программы со всеми видимыми компонентами (рис. 6.10).

Рисунок 6.10 – Общий вид окна программы Hopka

2. Затем необходимо выбрать вид операции:  – «сборка» или  – «сварка». При нажатии соответствующей кнопки появляются окна нормирования сборочных или сварочных операций (рис. 6.11).

При выборе операции «сборка» в окне слева появляется панель с кнопками:

– установить, снять деталь;

– закрепить, раскрепить деталь;

– прихватить детали;

– повернуть;

– повторить переход(ы);

– установка уголков;

– установка швеллеров;

– пронормировано.

– выбор коэффициентов.

Рисунок 6.11 – Общий вид окон нормирования «сборка» и «сварка»

При выборе операции «сварка» в окне слева появляется панель с кнопками:

– установить, снять, повернуть вручную;

– закрепить, раскрепить деталь;

– переместить;

– прихватить детали;

– сварить;

– клеймить;

– повернуть;

– установка, снятие светозащитных щитов;

– перемещение сварщика;

– намотка проволоки в кассеты;

– повторить переход(ы);

– пронормировано.

– выбор коэффициентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дальнейшее развитие систем автоматизированного проектирования технологических процессов сварки идет по пути повышения производительности работы технологов, в особенности при подготовке сложных по структуре и количеству заготовок сварных конструкций. При этом развиваются функции обработки данных для сравнительного анализа и обоснования выбора возможных вариантов технологических решений, автоматического контроля и исключения всех технических ошибок в технологических документах, таких, как пропуск отдельных деталей, сварных швов, фрагментов технологии. Но самое главное, автоматизированные системы разработки сварочной технологии должны быть ближе к проектированию конструкции, чтобы уже на этой стадии можно было более полно учесть не только общие, но и специфические требования технологии применительно к условиям конкретно существующего производства с имеющимся набором инструментов, сборочно-сварочных приспособлений, манипуляторов изделий.

.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Петренко А.И. Основы автоматизированного проектирования. – Киев: Высш. школа, 2005. – 420 с.

- Хокс Б. Автоматизированное проектирование и производство. – М.: Мир, 1998. – 296 с.

- Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций / Под ред. С.А.Куркина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. – 464с.

- Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Системы автоматизированного проектирования технологии сварки" / сост. В. А. Пресняков. Д.А.Волков – Краматорск : ДГМА, 2007. – 24 с.

- Рабочая программа, контрольные задания по дисциплине "Системы автоматизированного проектирования технологии сва" и методические указания к их выполнению для студентов заочной формы обучения / сост. В. А. Пресняков. – Краматорск : ДГМА, 2001. – 24 с.

Навчальне видання

КОНСПЕКТ  ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

„Системи автоматизованого проектування технології зварювання”

(для студентів спеціальності 7.092301 - спеціалісти)

(Російською мовою)

Укладач      ПРЕСНЯКОВ Віктор Анатолійович

Редактор                             О.О.Дудченко

Комп’ютерна верстка             О.П.Ордіна

92/2007    Підп. до друку                    Формат 60х84/16

Папір офсетний.  Ум. друк.арк            .     Обл.-вид.арк.          .

Тираж          прим.       Зам.№

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.2003 р.