Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА,

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВАРКИ»

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ

ВЫПОЛНЕНИЮ

для студентов заочной формы обучения по специальности

«Технология и оборудование сварки»

Утверждено

на заседании кафедры

сварочного производства,

протокол №1 от 3.09.2006г.

Переутверждено

на заседании кафедры

сварочного производства

протокол №20 от 05.06.12г.

Краматорск 2006

УДК 624.014:534

Рабочая программа, контрольные задания по дисциплине

«Источники питания для сварки» и методические указа –

ния  к их выполнению для студентов заочной формы обу-

чения  по  специальности  «Технология    и оборудование

сварки» / Сост. Лысак В.К. – Краматорск. – ДГМА, 2006.-

34с.

Содержатся  общие  сведения,  цель  и  задачи дисцип-

лины, виды самостоятельной работы, учебная нагрузка, спи-

сок литературы, рабочая программа с методическими указа-

ниями по каждой теме и контрольными вопросами, перечень

лабораторных работ, задания на контрольную работу и мето-

дические указания к их выполнению.

Составитель                                            Лысак В.К., ст.преп.

Отв. за выпуск                                         Карпенко В.М., доц.

Составитель                           Виталий Карпович Лысак

Редактор                                 Наталия Владимировна Еремина

75/2001. Подп. в печ.                          Формат 60х84/16

Офсетная печать. Усл.печ.л.                   Уч.-изд.л.

ДГМА. 84313, г.Краматорск, ул.Шкадинова,72

Общие методические указания

Повышения качества и производительности при изготовлении сварных конструкций можно достичь путем совершенствования известных и разработки новых технологических процессов сварки и в результате повышения уровня механизации и автоматизации сварочного производства.

Важнейшая роль в этом принадлежит разработке и освоению в производстве оборудования и источников питания отвечающих современным требованиям.

Источники питания сварочной дуги, плазменного, электрошлакового и других процессов сварки должны обеспечивать формирование внешних характеристик соответствующих требованиям процесса, их регулирование в необходимых пределах и стабилизацию, иметь высокие динамические свойства.

Источники питания оборудования, встраиваемого в автоматизированные и роботизированные установки, должны обеспечивать внешнее управление параметрами процесса с помощью электрических сигналов, формируемых общей системой управления.

Наряду с традиционными источниками питания с электромеханическим регулированием расширяется производство и применение  универсальных тиристорных и инверторных источников питания с электронным и микропроцессорным управлением. Такие источники обеспечивают формирование комбинированных характеристик, наиболее полно отвечающих требованиям данного технологического процесса, управления переносом электродного металла, процессом возбуждения дуги и заварки кратера.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, получаемых в процессе усвоения электротехники, теории сварочных процессов, электроники и схемотехники, технологии сварки плавлением. В свою очередь данный курс используется при изучении дисциплин «Автоматическое управление сваркой», «Технология изготовления сварных конструкций», при курсовом и дипломном проектировании.

Выполнение контрольных работ и решение задач способствует более глубокому усвоению принципов построения и основ функционирования источников питания, принципов выбора оборудования, наиболее полно соответствующего требованиям данного технологического процесса, порядка настройки параметров режима сварки. Совокупность перечисленных умений и навыков необходимы будущему инженеру сварщику для успешной производственной  деятельности.

Цель и задачи дисциплины

Цель – овладение студентами основных принципов построения функциональных схем типового сварочного электротехнического оборудования, особенностями выбора элементов этого оборудования в зависимости от требований технологического процесса сварки, освоение принципов построения, работы и эксплуатации источников питания для сварки, вспомогательных устройств сварочного оборудования, аппаратуры для механизированной и автоматической сварки.

Задачи. После изучения дисциплины студент должен знать:

- основные научно-технические проблемы построения сварочной аппаратуры, задачи управления сварочной дугой и электрошлаковой ванной;

- принципы построения функциональных схем сварочной аппаратуры, назначение отдельных ее элементов;

- особенности использования источников питания в различных технологических процессах;

- особенности конструктивного выполнения сварочных источников питания;

- типы источников питания, выпускаемых в настоящее время и используемых в промышленности;

- принципы выбора источника питания для конкретного технологического процесса дуговой и электрошлаковой сварки;

- порядок настройки параметров режима сварки.

Виды самостоятельной работы

При изучении дисциплины студенты заочной формы обучения широко используют следующие виды самостоятельной работы:

- изучение разделов курса по литературным источникам;

- изучение материала установочных лекций;

-   подготовка к выполнению лабораторных работ и анализ результатов лабораторных исследований;

- выполнение контрольных работ.

Учебная нагрузка

В девятом семестре лекции – 18 часов, лабораторные работы – 10 часов, контрольная работа (одна), экзамен по курсу.

Список рекомендуемой литературы

1  Голошубов В.І. Зварювальні джерела живлення: Навчальний посібник.-К.: Арістей, 2005.-448с.

2 Браткова О.Н. Источники питания сварочной дуги. – М.: Высшая школа, 1982. – 182 с.

3 Оборудование для дуговой сварки: Справочное пособие / Под ред. В.В. Смирнова. – Л.: Энергоиздат, 1986. – 656 с.

Дополнительная

4 Закс М.И. Сварочные выпрямители. – Л.: Энергоиздат. 1983. – 96 с.

5 Закс М.И., Каганский Б.А., Печенин А.А. Трансформаторы для электродуговой сварки. – Л.: Энергоиздат, 1988. – 136 с.

6 Резницкий А.М., Коцюбинский В.С. Ремонт и наладка электросварочного оборудования.- М.: Машиностроение, 1991. – 256 с.

7 Электрошлаковая сварка / Под ред. Б.Е.Патона. – М.: Машиностроение, 1980. – 235 с.

Рабочая программа и методические указания

Тема 1. Свойства сварочной дуги и требования к источникам питания для дуговой сварки

Использование дугового разряда для сварки. Физические процессы, протекающие в сварочной дуге. Распределение потенциала по длине дуги. Магнитное поле сварочной дуги. Зависимость напряжения на дуге от длины дуги. Зависимость напряжения на дуге от тока дуги. Схема замещения сварочной дуги. Устойчивость энергетической системы источник питания – дуга – сварочная ванна. Особенности горения дуги переменного тока при включении в сварочный контур линейной индуктивности. Трехфазная сварочная дуга. Технологические и технико-экономические требования  источникам питания. Режимы работы источников питания. Классификация источников питания.

Литература [1, с. 11-48, 2, с. 5-43; 3, с. 13-15,  613-649]

При изучении темы необходимо усвоить основные физические процессы, протекающие в сварочной дуге, силы, действующие на частицу с зарядом и каплю электродного металла в магнитном поле дуги, понятие градиента потенциала в столбе дуги и дифференциального (динамического) сопротивления дуги. Вольт-амперная характеристика дуги, ее участки в соответствии с дифференциальным сопротивлением и технологическим применением. Общие условия устойчивости энергетической системы источник питания – дуга – ванна и требования к форме внешней характеристики источника питания при различных способах сварки. Особенности дуги переменного тока и требования к источникам питания для сварки.

Контрольные вопросы

1 Какие участки можно выделить в дуговом разряде?

2 Распределение потенциала по длине дуги.

3 Градиент потенциала в столбе дуги.

4 Дифференциальное (динамическое) сопротивление дуги.

5 Вольт-амперная характеристика дуги и ее участки.

6 Внешняя характеристика источника питания. Падающая, жесткая, возрастающая характеристика.

7 Дифференциальное (динамическое) сопротивление источника питания.

8 Условие устойчивости энергетической системы источник питания – дуга – ванна, коэффициент устойчивости.

9 Требования к форме внешней характеристики источника питания для ручной и механизированной дуговой сварки.

10 Условие непрерывного горения дуги переменного тока.

11 Поясните сущность вентильного эффекта, присущего дуге при сварке на переменном токе. При сварке каких материалов этот эффект проявляется наиболее сильно.

Тема 2. Источники питания сварочной дуги переменным током

Основные соотношения в трансформаторе в режиме холостого хода. Работа трансформатора в режиме нагрузки и в режиме короткого замыкания. Трансформаторы с нормальным рассеянием и отдельно включенной реактивной катушкой (источники питания типа СТЭ). Трансформаторы с нормальным рассеянием в комбинации с реактивной катушкой-дросселем (трансформаторы типа СТН). Трансформаторы с искусственно увеличенным магнитным рассеянием. Трансформаторы с подвижными обмотками. Трансформаторы с подвижными магнитными шунтами. Трансформаторы, регулируемые подмагничиванием магнитного шунта. Сварочные трансформаторы с ярмовым рассеянием. Тиристорные трансформаторы. Принципиальные силовые схемы тиристорных трансформаторов. Тиристорные трансформаторы с прерывистым протеканием тока и импульсной стабилизацией. Тиристорные трансформаторы с цепью подпитки.

Литература [1, с.49-136; 2, с. 43-69; 3, с. 340-434]

Следует усвоить технологические требования к источникам питания переменного тока. Основные соотношения в трансформаторе в режимах холостого хода, нагрузки и короткого замыкания. Понятия коэффициента магнитной связи между обмотками, коэффициента трансформации, магнитных полей рассеяния. Векторные диаграммы трансформаторов. Составляющие индуктивного сопротивления трансформатора. Принципы регулирования внешних характеристик в трансформаторах с нормальным рассеянием и дополнительной реактивной катушкой, а также в трансформаторах с повышенным магнитным рассеянием. Сущность фазового регулирования переменного тока в тиристорных трансформаторах. Обеспечение стабильного процесса сварки в трансформаторах с цепью подпитки и в трансформаторах с импульсной стабилизацией.

Контрольные вопросы

1 Понятия основной (главный) магнитный поток в трансформаторе и поток  рассеяния.

2 Как изменяется основной магнитный поток в сердечнике трансформатора при увеличении тока нагрузки для трансформаторов с нормальным и повышенным потоками рассеяния?

3 Как изменяются потоки рассеяния, напряжение холостого хода и форма внешней характеристики для трансформаторов:

- с подвижными обмотками при увеличении расстояния между обмотками?

- с подвижным магнитным шунтом при введении шунта в сердечник?

- с подмагничиваемым шунтом при увеличении тока подмагничивания?

- с нормальным рассеянием и отдельным дросселем при увеличении зазора в сердечнике дросселя?

- с нормальным рассеянием в комбинации с реактивной катушкой-дросселем, при увеличении зазора в магнитопроводе дросселя?

4 Как формируется импульс стабилизации в тиристорных трансформаторах?

5 Какова роль цепи подпитки в тиристорных сварочных трансформаторах?

Тема 3. Сварочные выпрямители

Функциональные блок-схемы выпрямителей и назначение их основных элементов. Особенности работы полупроводниковых вентилей в сварочных выпрямителях. Схемы выпрямления, трехфазная мостовая схема выпрямления, двойная трехфазная схема с уравнительным реактором, простая шестифазная схема с нулевой точкой и кольцевая схема выпрямления. Однопостовые сварочные выпрямители с падающими внешними характеристиками. Выпрямители с механическим регулированием. Выпрямители с дросселями насыщения. Выпрямители с жесткими (пологопадающими) внешними характеристиками. Выпрямители со ступенчатым регулированием выходного напряжения (выпрямители типа ВС). Выпрямители типа ВДГ, управляемые дросселем с самоподмагничиванием. Универсальные тиристорные сварочные выпрямители. Функциональная схема тиристорного выпрямителя. Работа выпрямителя в режиме формирования жестких, падающих и комбинированных внешних характеристик. Требования к динамическим свойствам выпрямителей с жесткими характеристиками и их обеспечение с помощью дросселя с воздушным зазором или дросселя с автоматически регулируемой индуктивностью, включаемых в цепь выпрямленного тока. Структурная схема инверторного источника питания. Тиристорные и транзисторные инверторы. Однотактные и двухтактные инверторы. Микропроцессорное управление источниками питания. Преимущества инверторных источников питания.

Литература [1, с. 137-217; 2, с. 69-115; 3, с.435-513]

Необходимо знать назначение основных элементов функциональной схемы выпрямления. Работу различных схем выпрямления и области их рационального применения. Способы формирования и регулирования внешних характеристик в выпрямителях с падающими и жесткими характеристиками. Формирование различных внешних характеристик в тиристорных выпрямителях за счет фазового управления тиристорами и обратных  связей по току и напряжению. Возможности инверторных источников питания  формировании внешних характеристик и управлении параметрами технологического процесса.

Контрольные вопросы

1 Объяснить, какие вентили и обмотки трансформатора работают на различных участках временных диаграмм напряжений на обмотках трансформатора для различных схем выпрямления.

2 Как осуществляется плавное и ступенчатое регулирование внешних характеристик в выпрямителях типа ВД?

3 Достоинства и недостатки ступенчатого регулирования характеристик в выпрямителях типа ВС.

4 Как осуществляется формирование внешних характеристик с помощью дросселя насыщения?

5 Какому соединению обмотки трансформатора (звездой или треугольником) соответствует диапазон больших токов?

6 Как формируются жесткие и падающие характеристики в тиристорных выпрямителях?

7 Как влияет скорость нарастания тока на переход капли в сварочную ванну при сварке на режимах с короткими замыканиями дугового промежутка?

8 Как работает и что обеспечивает дроссель с автоматически управляемой индуктивностью?

9 Какова структура инверторного источника питания7

10 За счет чего обеспечивается малая инерционность управления параметрами процесса в инверторных источниках питания?

Тема 4. Сварочные генераторы, преобразователи и агрегаты

Классификация машинных источников питания и область их применения. Коллекторные генераторы независимого возбуждения с падающими внешними характеристиками. Коллекторные генераторы с самовозбуждением и падающими внешними характеристиками. Коллекторные генераторы с жесткими внешними характеристиками. Вентильные генераторы с самовозбуждением. Сварочные агрегаты с коллекторными и вентильными генераторами.

Литература [1, с.231-260; 2, с.115-140; 3, с. 527-605]

Следует усвоить принципы работы и формирования падающих и жестких внешних статических характеристик в коллекторных сварочных генераторах. Плавное и ступенчатое регулирование характеристик. Обеспечение требуемых динамических свойств генератора. Принцип работы и формирования падающих характеристик в вентильных генераторах. Плавное и ступенчатое изменение внешней характеристики в вентильных генераторах.

Контрольные вопросы

1 Как изменяется напряжение холостого хода и крутизна наклона внешней характеристики коллекторного генератора при изменении тока в намагничивающей обмотке и числа витков розмагничивающей обмотки?

2 Как происходит самовозбуждение генератора?

3 Назначение положительной связи по току нагрузки в вентильных генераторах.

4 Каковы преимущества вентильных генераторов?

Тема 5. Многопостовые системы питания

Функциональная схема многопостовой системы питания и требования к многопостовому источнику питания. Способы разделения сварочных постов в многопостовых системах питания. Реостатный, индуктивный и индуктивно-реостатный методы разделения постов. Многопостовые системы питания с индивидуальным тиристорным регулированием на каждом посту. Многопостовые выпрямители для ручной дуговой сварки. Многопостовые выпрямители для механизированной сварки в защитных газах. Многопостовые тиристорные сварочные выпрямители с универсальными характеристиками.

Литература [1, с.218-230; 2, с.140-149; 3, с. 513-519]

Необходимо знать требования к внешним характеристикам многопостовых источников питания. Методы разделения сварочных постов, их достоинства, недостатки и области применения.

Контрольные вопросы

1 Как осуществляется регулирование режима сварки при реостатном разделении постов?

2 В каком случае могут применяться многопостовые системы питания с индуктивным разделением постов?

3 Каково назначение дросселя и балластного реостата в многопостовой системе питания для механизированной сварки в защитных газах?

4 Как осуществляется регулирование режима сварки на каждом посту в многопостовых тиристорных сварочных выпрямителях?

Тема 6. Специализированные источники питания

Вспомогательные устройства источников питания. Осцилляторы последовательного и параллельного включения. Импульсные стабилизаторы горения дуги. Установки для сварки неплавящимся электродом на постоянном и переменном токе. Источники питания для плазменной резки, сварки и наплавки. Источники питания для импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом.

Литература [1, с. 269-359; 2, с. 150-176; 3, с. 180-306]

Следует усвоить назначение и принцип работы осцилляторов с искровым разрядником и импульсные генераторы для возбуждения и стабилизации горения дуги. Особенности сварки неплавящимся электродом на постоянном и переменном токе и требования к источникам питания. Принципы построения источников питания для импульсно-дуговой сварки. Требования к источникам питания для плазменно-дуговых процессов.

Контрольные вопросы

1 Достоинства и недостатки осцилляторов последовательного и параллельного включения.

2 Методы устранения постоянной составляющей тока дуги при сварке неплавящимся электродом на переменном токе.

3 Способы формирования  импульсов в импульсно-дуговых источниках питания.

4 Из каких условий выбирается оптимальная энергия импульса при импульсно-дуговой сварке?

5 Требования к форме внешней характеристики источников питания для плазменной резки, сварки, наплавки и напыления.

Тема 7. Источники питания для электрошлаковой сварки

Особенности электрошлакового процесса и требования к источникам питания для ЭШС. Однофазные и трехфазные трансформаторы со ступенчатым регулированием напряжения. Источники питания для ЭШС с вольтодобавочным трансформатором. Трансформаторы с магнитной коммутацией. Тиристорные регуляторы напряжения.

Литература [1, с.360-367; 7, c. 182-193]

Лабораторные работы

1 Изучение и исследование трансформаторов с увеличенным магнитным рассеянием.

2 Исследование сварочного выпрямителя с падающей внешней характеристикой.

3 Исследование сварочного выпрямителя с регулировкой характеристики дросселем с самоподмагничиванием.

4 Изучение и исследование универсального сварочного выпрямителя.

5 Изучение и исследование источника питания для импульсно – дуговой сварки.

6 Изучение и исследование вентильного сварочного генератора.

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Номер варианта контрольного задания выдает преподаватель в соответствии с порядковым номером студента в списке группы. Необходимо письменно ответить на два вопроса и решить 7 задач.

# Вариант 1

1 Устойчивость энергетической системы источник питания – дуга  - ванна.

2 Как изменится напряжение холостого хода U20 и ток нагрузки I2 при данном напряжении на нагрузке U2Н для трансформатора с отдельно включенной реактивной катушкой дросселя, если уменьшить зазор в сердечнике дросселя? Ответ обосновать.

3 Решить задачи 1-7 (вариант 1).

#### Вариант 2

1 Особенности горения дуги переменного тока.

2 Как будет изменятся магнитный поток, пронизывающий витки первичной обмотки, при увеличении тока во вторичной цепи трансформатора? Ответ обосновать.

3 Решить задачи 1-7 (вариант 2).

#### Вариант 3

1 Устойчивость горения сварочной дуги переменного тока при включении в сварочный контур линейной индуктивности.

2 Как изменится напряжение холостого хода U20 и ток нагрузки I2 при данном напряжении на нагрузке U2Н для трансформатора с нормальным магнитным рассеянием в комбинации с реактивной катушкой дросселя, включенной согласно со вторичной обмоткой, если увеличить зазор в сердечнике дросселя? Ответ обосновать.

3 Решить задачи 1-7 (вариант 3).

#### Вариант 4

1 Режимы работы источников питания.

2 Как изменится ток нагрузки при данном напряжении на нагрузке при переключении симметрично расположенных на разных стержнях трансформатора одинаковых секций как первичной, так и вторичной обмоток с последовательного соединения на параллельное? Ответ обосновать.

3 Решить задачи 1-7 (вариант 4).

#### Вариант 5

1 Выпрямители типа ВД с падающими внешними характеристиками.

2 Как изменится напряжение холостого хода U20 и ток нагрузки I2 при данном напряжении на нагрузке U2Н для трансформатора с подвижным магнитным шунтом при введении шунта в сердечник магнитопровода? Ответ обосновать.

3 Решить задачи 1-7 (вариант 5).

#### Вариант 6

1 Сварочные выпрямители типа ВС.

2 Как изменится напряжение холостого хода U20 и ток нагрузки I2 при данном напряжении на нагрузке U2Н для трансформатора с подмагничиваемым шунтом при увеличении тока  подмагничивания шунта? Ответ обосновать.

3 Решить задачи 1-7 (вариант 6).

#### Вариант 7

1 Выпрямители типа ВДГ управляемые дросселем с самоподмагничиванием.

2 Как изменится напряжение холостого хода U20 и ток нагрузки I2 при данном напряжении на нагрузке U2Н для трансформатора с раздвижными обмотками при увеличении расстояния между обмотками? Ответ обосновать.

3 Решить задачи 1-7 (вариант 7).

#### Вариант 8

1 Универсальные сварочные выпрямители (выпрямители ВДУ-305, ВДУ-306, ВДУ-504, ВДУ-506).

2 Охарактеризовать работу тиристорного сварочного трансформатора с импульсной стабилизацией.

3 Решить задачи 1-7 (вариант 8).

#### Вариант 9

1 Вентильные сварочные генераторы с самовозбуждением.

2 На трансформаторе с магнитным шунтом имеется основная секция вторичной обмотки W20, удаленная от первичной, и две одинаковые добавочные секции, одна из которых W21 совмещена с первичной обмоткой, а другая W22 расположена по другую сторону магнитного шунта. Как изменится напряжение холостого хода U20 и ток нагрузки I2 при данном напряжении на нагрузке U2Н, если последовательно с основной вторичной обмоткой вместо W22 подключить W21? Ответ обосновать.

3 Решить задачи 1-7 (вариант 9).

#### Вариант 10

1 Сварочные выпрямители для импульсно-дуговой сварки типа ВДГИ.

2 Как изменится напряжение холостого хода U20 и ток нагрузки I2 при данном напряжении на нагрузке U2Н  для трансформатора с ярмовым рассеянием, если последовательно со вторичной обмоткой включить дополнительную обмотку таким образом, чтобы создаваемый ею магнитный поток был направлен согласно с основным потоком в стержне, на котором размещена вторичная обмотка и встречно с основным потоком в стержне, на котором размещена первичная обмотка.

3 Решить задачи 1-7 (вариант 10).

## Вариант 11

1. Сварочные трансформаторы с подвижными обмотками.
2. Преимущества инверторных источников питания

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 11 )

## Вариант 12

1. Сварочные трансформаторы с подвижными магнитными шунтами.
2. Инверторные источники питания с однотактным транзисторным инвертором

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 12 )

## Вариант 13

1. Сварочные трансформаторы, регулируемые подмагничиванием шунта.
2. Инверторные источники питания с двухтактным транзисторным инвертором.

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 13 )

## Вариант 14

1. Тиристорные  сварочные трансформаторы с прерывистым протеканием тока и импульсной стабилизацией.
2. Коллекторные сварочные генераторы с падающими внешними характеристиками и независимым возбуждением.

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 14 )

## Вариант 15

1. Тиристорные  сварочные трансформаторы с цепью подпитки.
2. Коллекторные сварочные генераторы с падающими внешними характеристиками и самовозбуждением.

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 15 )

## Вариант 16

1. Сварочные трансформаторы с ярмовым рассеянием.
2. Устройства возбуждения дуги с искровым разрядником (осцилляторы).

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 16 )

## Вариант 17

1. Источники питания для электрошлаковой сварки.
2. Сварочные установки серии УДГ для сварки неплавящимся электродом.

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 17 )

## Вариант 18

1. Дроссели в цепи выпрямленного тока с автоматически изменяемой индуктивностью.
2. Источники питания для установок плазменной резки.

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 18 )

## Вариант 19

- Особенности горения дуги переменного тока.

- Выпрямители типа ВДГ управляемые дросселем с самоподмагничиванием.

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 19 )

## Вариант 20

1. Режимы работы источников питания.

2. Выпрямители типа ВД с падающими внешними характеристиками.

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 20 )

## Вариант 21

1. Сварочные выпрямители типа ВС со ступенчатым регулированием рабочего напряжения.

2. Вентильные сварочные генераторы с самовозбуждением.

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 21 )

## Вариант 22

1. Универсальные тиристорные сварочные выпрямители.

2. Коллекторные сварочные генераторы с падающими внешними характеристиками и независимым возбуждением.

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 22 )

## Вариант 23

1. Устойчивость энергетической системы источник питания – дуга  - ванна.

2. Тиристорные  сварочные трансформаторы с цепью подпитки.

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 23 )

## Вариант 24

1. Сварочные трансформаторы, регулируемые подмагничиванием шунта.

2. Сварочные выпрямители для импульсно-дуговой сварки типа ВДГИ.

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 24 )

## Вариант 25

1. Сварочные трансформаторы с подвижными магнитными шунтами.

2. Коллекторные сварочные генераторы с падающими внешними характеристиками и самовозбуждением.

3. Решить задачи 1-7 ( вариант 25 )

#### Задача 1

Определить коэффициент наклона внешней характеристики источника питания для ручной дуговой сварки КИ=∂IИП∂UИП=1RДИФ.ИП в рабочей точке, при котором заданному возмущению по длине дуги LД будет соответствовать заданное изменение сварочного тока IСВ, или определить изменение сварочного тока, которое  будет соответствовать заданному возмущению по длине дуги LД при заданном коэффициенте наклона внешней характеристики источника питания КИ.

## Таблица 1 – Данные для задачи 1

| Вари-ант | # Режим сварки |  |  | КИ, А/В | LД, мм | КД, В/мм | RДИФ.Д, В/А | IСВ, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dЭ, мм | IСВ, А | UД, В |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 90 | 21 | ? | 1 | 1,2 | -0,2 | -5 |
| 2 | 3 | 120 | 23 | ? | 2 | 1,4 | -0,15 | -12 |
| 3 | 4 | 150 | 23 | -4 | 1 | 1,2 | -0,16 | ? |
| 4 | 4 | 190 | 26 | ? | 2 | 1,5 | -0,10 | -18 |
| 5 | 5 | 200 | 25 | ? | 2 | 1,3 | -0,12 | -20 |
| 6 | 5 | 260 | 28 | -6 | 2 | 1,5 | -0,08 | ? |
| 7 | 2 | 60 | 20 | ? | 1 | 1,6 | -0,21 | -4 |
| 8 | 3 | 110 | 22 | -3 | 1 | 1.3 | -0,16 | ? |
| 9 | 4 | 180 | 26 | ? | 2 | 1,4 | -0,13 | -16 |
| 10 | 2 | 55 | 20 | -1,6 | 1 | 1,4 | -0,32 | ? |
| 11 | 3 | 100 | 22 | ? | 2 | 1,3 | -0,18 | -6 |
| 12 | 3 | 110 | 23 | ? | 1 | 1,35 | -0,16 | -10 |
| 13 | 4 | 160 | 24 | -3.5 | 2 | 1,3 | -0,15 | ? |
| 14 | 4 | 180 | 25 | ? | 1 | 1,45 | -0,11 | -16 |
| 15 | 5 | 210 | 26 | ? | 2 | 1,35 | -0,13 | -18 |
| 16 | 5 | 250 | 28 | -5.5 | 1 | 1,45 | -0,07 | ? |
| 17 | 2 | 65 | 21 | ? | 1 | 1,65 | -0,2 | -5 |
| 18 | 3 | 95 | 21 | -4 | 2 | 1.25 | -0,19 | ? |
| 19 | 4 | 185 | 26 | ? | 1 | 1,45 | -0,12 | -15 |
| 20 | 2 | 50 | 20 | -1,5 | 2 | 1,35 | -0,33 | ? |
| 21 | 3 | 105 | 23 | ? | 1 | 1.4 | -0.1 | -12 |
| 22 | 3 | 115 | 24 | -4.5 | 2 | 1.5 | -0.08 | ? |
| 23 | 4 | 170 | 25 | ? | 1 | 1.55 | -0.06 | -11 |
| 24 | 5 | 230 | 29 | -5 | 2 | 1.6 | -0.05 | ? |
| 25 | 4 | 150 | 26 | ? | 1 | 1.3 | -0.09 | -13 |

#### Задача 2

Определить угол сдвига фаз  между током и напряжением в сварочной цепи и обеспечивающую его индуктивность сварочной цепи L или требуемые напряжения холостого хода сварочного трансформатора U20, обеспечивающие непрерывное горение дуги переменного тока.

### Задача 3

Определить минимальное напряжение холостого хода сварочного трансформатора, обеспечивающее устойчивое протекание процесса сварки на переменном токе при заданных параметрах режима сварки.

Таблица 2 – Данные для задачи 2

| Вариант | U3, B | U20, B | , град | L, Гн | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 75 | ? | ? | 0,13 |
| 2 | 38 | ? | ? | 0,0008 | 0,11 |
| 3 | 39 | 72 | ? | ? | 0,12 |
| 4 | 41 | ? | ? | 0,0012 | 0,14 |
| 5 | 36 | 70 | ? | ? | 0,09 |
| 6 | 42 | ? | ? | 0,0015 | 0.15 |
| 7 | 37 | 70 | ? | ? | 0,1 |
| 8 | 35 | ? | ? | 0,0007 | 0,08 |
| 9 | 43 | 80 | ? | ? | 0,16 |
| 10 | 44 | 82 | ? | ? | 0,17 |
| 11 | 38.5 | 74 | ? | ? | 0,12 |
| 12 | 40.5 | ? | ? | 0,0009 | 0,13 |
| 13 | 41.5 | 76 | ? | ? | 0,11 |
| 14 | 36.5 | ? | ? | 0,0008 | 0,12 |
| 15 | 42.5 | 78 | ? | ? | 0,16 |
| 16 | 37.5 | ? | ? | 0,0009 | 0.1 |
| 17 | 35.5 | 68 | ? | ? | 0,09 |
| 18 | 39.5 | ? | ? | 0,0011 | 0,13 |
| 19 | 43.5 | 81 | ? | ? | 0,17 |
| 20 | 35.5 | 66 | ? | ? | 0,09 |
| 21 | 45 | 75 | ? | ? | 0,08 |
| 22 | 42.5 | ? | ? | 0,0012 | 0.11 |
| 23 | 43 | ? | ? | 0,0009 | 0,09 |
| 24 | 44 | 77 | ? | ? | 0.12 |
| 25 | 39 | ? | ? | 0,001 | 0.13 |

Таблица 3 – Данные для задачи 3

| Вариант | # Режим сварки |  |  | U3, B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dЭ, мм | IСВ, А | UД, В |  |
| 1 | 3 | 90 | 22 | 46 |
| 2 | 3 | 110 | 23 | 44 |
| 3 | 4 | 160 | 24 | 42 |
| 4 | 4 | 180 | 26 | 40 |
| 5 | 5 | 220 | 25 | 39 |
| 6 | 5 | 240 | 27 | 38 |
| 7 | 2 | 60 | 21 | 48 |
| 8 | 3 | 120 | 24 | 42 |
| 9 | 4 | 200 | 28 | 38 |
| 10 | 5 | 260 | 28 | 38 |
| 11 | 3 | 105 | 23 | 44 |
| 12 | 3 | 95 | 22 | 45 |
| 13 | 4 | 190 | 27 | 41 |
| 14 | 4 | 170 | 25 | 42 |
| 15 | 5 | 230 | 26 | 38 |
| 16 | 5 | 250 | 28 | 37 |
| 17 | 2 | 55 | 21 | 49 |
| 18 | 3 | 100 | 23 | 43 |
| 19 | 4 | 175 | 27 | 39 |
| 20 | 5 | 235 | 27 | 40 |
| 21 | 3 | 100 | 26 | 46 |
| 22 | 4 | 165 | 27 | 45 |
| 23 | 5 | 245 | 29 | 44 |
| 24 | 2 | 65 | 22 | 48 |
| 25 | 3 | 115 | 25 | 47 |

## Задача 4

Определить максимально допустимую продолжительность включения источника питания ПВР при заданной величине рабочего тока или максимально допустимый рабочий ток при заданном режиме повторно-кратковременной работе (заданном ПВ), а также максимально допустимый длительный ток, если известны номинальные параметры режима работы источника питания.

# Задача 5

Для заданной схемы выпрямления указать, какие обмотки трансформатора и какие вентили работают на указанных участках временной диаграммы изменения напряжений на обмотках трансформатора. Указать также в каких выпрямителях наиболее широко применяется данная схема выпрямления. Ответы обосновать.

При заданных значениях номинального выпрямленного тока Id, напряжении холостого хода выпрямителя UХХ рассчитать для указанного типа выпрямителя (ПХ – выпрямитель с падающей внешней характеристикой, ЖХ – выпрямитель с жесткой характеристикой) параметры, необходимые  для выбора силовых вентилей:

IВ.СР – среднее значение тока, проходящего через вентиль;

UОБР.MAX. – амплитудное значение обратного напряжения на вентиле,

а также параметры, определяющие выбор или расчет трансформатора:

I1       – действующее значение тока первичной обмотки;

I2       – действующее значение тока вторичной обмотки;

Р1 и Р2 – расчетные мощности первичной и вторичной обмоток трансформа-тора;

РТ          – расчетная мощность трансформатора.

Таблица 4 – Данные для задачи 4

| Вариант | IНОМ, А | ПВНОМ, % | IР, А | ПВР, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 60 | 400 | ? |
| 2 | 300 | 40 | ? | 60 |
| 3 | 600 | 60 | 500 | ? |
| 4 | 400 | 50 | ? | 80 |
| 5 | 250 | 40 | 200 | ? |
| 6 | 300 | 50 | ? | 70 |
| 7 | 600 | 60 | 400 | ? |
| 8 | 200 | 40 | ? | 60 |
| 9 | 400 | 60 | 300 | ? |
| 10 | 500 | 60 | ? | 80 |
| 11 | 550 | 50 | 450 | ? |
| 12 | 350 | 50 | ? | 70 |
| 13 | 650 | 40 | 470 | ? |
| 14 | 450 | 40 | ? | 75 |
| 15 | 230 | 30 | 140 | ? |
| 16 | 320 | 40 | ? | 85 |
| 17 | 700 | 70 | 440 | ? |
| 18 | 220 | 30 | ? | 55 |
| 19 | 420 | 50 | 280 | ? |
| 20 | 550 | 40 | ? | 65 |
| 21 | 380 | 45 | 310 | ? |
| 22 | 430 | 55 | ? | 80 |
| 23 | 260 | 40 | 200 | ? |
| 24 | 220 | 30 | ? | 50 |
| 25 | 500 | 70 | 400 | ? |

Таблица 5 – Данные для задачи 5

| Вариант | Схема выпрямления | Участки на временной диаграмме |  | Тип выпря-мителя | Id, А | UХХ, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Двойная трехфазная с уравнительным реактором | 2 и 5 |  | ПХ | 300 | 70 |  |
| 2 |  | 1 и 4 |  | ЖХ | 300 | 40 |  |
| 3 |  | 3 и 5 |  | ПХ | 50 | 80 |  |
| 4 |  | 2 и 4 |  | ЖХ | 500 | 50 |  |
| Продолжение таблицы 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант | Схема выпрямления | Участки на временной диаграмме | Тип вы прями–теля |  | Id, А |  | UХХ, В |
| 5 | Кольцевая | 2 и 6 |  | ЖХ | 1000 | 60 |  |
| 6 |  | 2 и 7 |  | ПХ | 1000 | 80 |  |
| 7 |  | 1 и 4 | ЖХ |  | 1200 |  | 70 |
| 8 | # Трехфазная мостовая | 1 и 5 | ПХ |  | 300 |  | 70 |
| 9 |  | 2 и 6 | ЖХ |  | 1000 |  | 60 |
| 10 |  | 3 и 4 | ПХ |  | 500 |  | 80 |
| 11 | # Двойная трехфазная с уравнительным реактором | 1 и 4 |  | ПХ | 350 | 75 |  |
| 12 |  | 2 и 5 |  | ЖХ | 320 | 41 |  |
| 13 |  | 1 и 3 |  | ПХ | 520 | 81 |  |
| 14 |  | 2 и 4 |  | ЖХ | 480 | 48 |  |
| 15 |  | 3 и 5 |  | ПХ | 360 | 78 |  |
| 16 | Кольцевая | 1 и 5 |  | ЖХ | 900 | 56 |  |
| 17 |  | 3 и 6 |  | ПХ | 800 | 78 |  |
| 18 |  | 4 и 8 | ЖХ |  | 1100 |  | 75 |
| 19 |  | 2 и 7 | ПХ |  | 700 |  | 72 |
| 20 |  | 3 и 5 | ЖХ |  | 1600 |  | 82 |
| 21 | # Трехфазная мостовая | 2 и 7 | ПХ |  | 350 |  | 74 |
| 22 |  | 3 и 8 | ЖХ |  | 700 |  | 52 |
| 23 |  | 4 и 6 | ПХ |  | 550 |  | 76 |
| 24 |  | 2 и 5 | ЖХ |  | 450 |  | 73 |
| 25 |  | 3 и 6 | ПХ |  | 650 |  | 78 |

## Рисунок 1 -  Трехфазная мостовая схема выпрямления

Рисунок 2 – Кольцевая схема выпрямления

# Рисунок 3 – Двойная трехфазная схема с уравнительным реактором

# Задача 6

Для многопостовой системы питания с реостатным разделением постов и заданными параметрами многопостового источника питания определить сопротивление балластного  реостата, обеспечивающего получение заданного режима сварки, и КПД сварочного поста. Определить также насколько изменится сварочный ток на данном посту, если общая нагрузка на многопостовой источник питания возрастет на величину IH. При этом считать, что напряжение на дуге сварщик поддерживает постоянным.

Построить вольт-амперные характеристики сварочного поста до и после увеличения общей нагрузки на величину IН.

Таблица 6 – Данные для задачи 6

| Вариант | Параметры многопостового источника питания |  |  | # Режим сварки |  | ## IН, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U20, В | ## КПД, % | KИ=IИ/UИ | UД, В | IСВ, А |  |
| 1 | 80 | 94 | -200 | 29 | 240 | 400 |
| 2 | 75 | 92 | -220 | 28 | 200 | 600 |
| 3 | 70 | 91 | -210 | 25 | 120 | 500 |
| 4 | 78 | 95 | -190 | 27 | 180 | 300 |
| 5 | 72 | 93 | -195 | 26 | 160 | 400 |
| 6 | 76 | 94 | -205 | 29 | 220 | 500 |
| 7 | 82 | 92 | -215 | 24 | 100 | 600 |
| 8 | 74 | 95 | -225 | 26 | 140 | 700 |
| 9 | 79 | 91 | -188 | 30 | 260 | 300 |
| 10 | 81 | 90 | -192 | 22 | 90 | 200 |
| 11 | 73 | 91 | -230 | 24 | 110 | 500 |
| 12 | 84 | 93 | -225 | 26 | 150 | 400 |
| 13 | 77 | 94 | -235 | 30 | 270 | 600 |
| 14 | 83 | 93 | -240 | 22 | 95 | 400 |
| 15 | 71 | 92 | -198 | 28 | 210 | 500 |
| 16 | 81 | 91 | -245 | 30 | 250 | 600 |
| 17 | 85 | 89 | -250 | 28 | 210 | 700 |
| 18 | 86 | 93 | -255 | 25 | 130 | 500 |
| 19 | 78 | 90 | -194 | 27 | 190 | 400 |
| 20 | 85 | 94 | -196 | 23 | 95 | 300 |
| 21 | 76 | 92 | -245 | 28 | 220 | 800 |
| 22 | 70 | 93 | -260 | 31 | 280 | 900 |
| 23 | 68 | 92 | -185 | 26 | 160 | 450 |
| 24 | 72 | 94 | -175 | 29 | 230 | 650 |
| 25 | 75 | 93 | -215 | 23 | 90 | 300 |

Задача 7

Выполнить расчет трансформатора для ручной дуговой сварки. Исходные данные для расчета: номинальный сварочный ток I2Н; продолжительность нагрузки ПН; первичное напряжение U1. Напряжение холостого хода: в диапазоне больших токов U20; в диапазоне малых токов U20. Номинальное рабочее напряжение U2Н. Пределы регулирования сварочного тока: в диапазоне больших токов I2max, I2min;  диапазоне малых токов I2max,I2min. Конструкция трансформатора приведена на рис. 4.

Плавное регулирование внешних характеристик осуществляется путем изменения расстояния  между обмотками. Ступенчатое регулирование производится переключением секций как первичной, так и вторичной обмоток с параллельного соединения на последовательное. Схема трансформатора приведена на рис. 5. Положению 1 переключателя S соответствует параллельное соединение секций обмоток. При этом в каждой параллельной ветви первичной цепи последовательно соединяются основная W и дополнительная W1 части секций первичной обмотки. Положению 2 переключателя S соответствует последовательное соединение секций обмоток. При этом в первичной цепи последовательно соединяются только основные части секций W1, в дополнительных частях секций первичных обмоток W1 не используются.

###### Рисунок 4 – Конструкция трансформатора

###### Рисунок 5 – Схема трансформатора

Размеры   крепежных   изоляционных   деталей  первичной обмотки 1 = 5 – 8 мм, то же для вторичной обмотки 2 = 10-13 мм. Расстояние между катушками обмоток 3 = 5 – 10 мм.

Таблица 7 – Данные для задачи 7

| Вари-ант |  | U1, B |  | U20, B |  | U20, B | U2H, B | I2H, A |  | # ПН,% |  |  | I2max, A |  | I2min, A |  | I2max, A |  | I2min, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 380 |  | 62 |  | 78 | 33 | 300 |  | 60 |  |  | 330 |  | 140 |  | 130 |  | 60 |
| 2 |  | 220 |  | 60 |  | 76 | 29 | 200 |  | 40 |  |  | 220 |  | 90 |  | 85 |  | 40 |
| 3 |  | 380 |  | 63 |  | 79 | 38 | 400 |  | 60 |  |  | 450 |  | 180 |  | 170 |  | 80 |
| 4 |  | 220 |  | 60 |  | 76 | 28 | 180 |  | 40 |  |  | 200 |  | 80 |  | 75 |  | 35 |
| 5 |  | 380 |  | 64 |  | 80 | 40 | 450 |  | 60 |  |  | 500 |  | 200 |  | 190 |  | 85 |
| 6 |  | 220 |  | 61 |  | 77 | 31 | 240 |  | 50 |  |  | 270 |  | 110 |  | 105 |  | 45 |
| 7 |  | 380 |  | 63 |  | 79 | 35 | 350 |  | 60 |  |  | 380 |  | 160 |  | 150 |  | 70 |
| 8 |  | 380 |  | 64 |  | 80 | 42 | 500 |  | 60 |  |  | 540 |  | 230 |  | 220 |  | 90 |
| 9 |  | 220 |  | 61 |  | 77 | 32 | 260 |  | 50 |  |  | 280 |  | 120 |  | 110 |  | 50 |
| 10 |  | 380 |  | 62 |  | 78 | 35 | 340 |  | 60 |  |  | 370 |  | 155 |  | 145 |  | 65 |
| 11 | 380 |  | 59 |  | 75 |  | 31 |  | 270 |  | 50 | 290 |  | 125 |  | 120 |  | 55 |  |
| 12 | 220 |  | 55 |  | 70 |  | 27 |  | 160 |  | 30 | 170 |  | 80 |  | 75 |  | 35 |  |
| 13 | 380 |  | 60 |  | 76 |  | 34 |  | 370 |  | 60 | 390 |  | 170 |  | 160 |  | 70 |  |
| 14 | 220 |  | 56 |  | 71 |  | 28 |  | 170 |  | 35 | 180 |  | 75 |  | 70 |  | 30 |  |
| 15 | 380 |  | 62 |  | 72 |  | 36 |  | 420 |  | 60 | 440 |  | 180 |  | 170 |  | 75 |  |
| 16 | 220 |  | 57 |  | 72 |  | 30 |  | 220 |  | 50 | 240 |  | 100 |  | 95 |  | 40 |  |
| 17 | 380 |  | 60 |  | 73 |  | 34 |  | 330 |  | 50 | 350 |  | 140 |  | 135 |  | 65 |  |
| 18 | 380 |  | 61 |  | 74 |  | 38 |  | 460 |  | 60 | 490 |  | 220 |  | 210 |  | 85 |  |
| 19 | 220 |  | 54 |  | 68 |  | 30 |  | 240 |  | 50 | 260 |  | 110 |  | 100 |  | 40 |  |
| 20 | 380 |  | 58 |  | 72 |  | 34 |  | 320 |  | 60 | 340 |  | 140 |  | 130 |  | 55 |  |
| 21 | 380 |  | 57 |  | 70 |  | 32 |  | 340 |  | 70 | 360 |  | 150 |  | 120 |  | 50 |  |
| 22 | 220 |  | 58 |  | 73 |  | 27 |  | 180 |  | 40 | 190 |  | 70 |  | 80 |  | 35 |  |
| 23 | 380 |  | 63 |  | 74 |  | 33 |  | 480 |  | 60 | 500 |  | 230 |  | 220 |  | 90 |  |
| 24 | 220 |  | 57 |  | 69 |  | 28 |  | 160 |  | 45 | 170 |  | 80 |  | 75 |  | 35 |  |
| 25 | 380 |  | 61 |  | 73 |  | 35 |  | 410 |  | 65 | 430 |  | 190 |  | 180 |  | 85 |  |

Краткие методические указания

к выполнению контрольной работы

Контрольная работа выполняется после изучения отдельных тем курса. Работа выполняется на листках формата А4 либо в ученической тетради с одной стороны.

Работа должна быть написана аккуратно, четко, содержать необходимые рисунки и иметь перечень используемой литературы.

Ответ на первый вопрос должен содержать подробное описание указанного типа источников питания с приведением конструкции, функциональной или принципиальной электрической схемы и семейства внешних характеристик или полный анализ процесса с обоснованием характеризующих его математических зависимостей.

При ответе на второй вопрос  необходимо указать качественный характер зависимости между заданными параметрами и их приближенную количественную взаимосвязь (например: параметр А будет возрастать пропорционально увеличению параметра В; пропорционально В2; незначительно уменьшится; практически не изменится; уменьшится примерно в 4 раза и т.д.). Далее необходимо подробно обосновать указанный характер зависимости. При решении задачи 1 используется зависимость

ΔIСВ=−KДКУΔLД,                                     (1)

где КД       –   градиент потенциала в столбе дуги,

КУ   –  коэффициент статической устойчивости энергетической системы дуга – источник питания.

КУ=RДИФ.Д-RДИФ.И,                                       (2)

где RДИФ.Д = UД/IД – дифференциальное сопротивление дуги.

RДИФ.И =1/КИ.

При решении задачи 2 угол сдвига фаз между током и напряжением можно определить из соотношения sin   U3U202, а обеспечивающую его  индуктивность сварочной цепи из соотношения ϕ=arc tqωLR.

В задаче 3 следует использовать условие устойчивого протекания процесса

U20UД≥π28+U322UД2.                                              (3)

При решении задачи 4 применяется соотношение

IP = IHOMПВНОМПВРАБ.                                                        (4)

Для анализа схем выпрямления, указанных в задаче 5, следует изучить их работу, используя учебное пособие: [3, с. 443-453]. Расчет параметров вентилей и трансформатора выполнять с использованием табл. 9.2 и 9.3 [2].

Анализ многопостовой системы питания при решении задачи 6 следует проводить с учетом дифференциального сопротивления многопостового источника питания:

RДИФ.МСП = ∂UМСП∂IМСП=1КИ.МСП.                                    (5)

При этом параметры системы связаны зависимостью

UД = U20.МИП – IСВ.ПОСТА RБ – IН.ОБЩ |RДИФ.МИП|.               (6)

Вольт-амперную характеристику сварочного поста можно принимать линейной.

Методические указания к решению задачи 7

Расчет трансформатора выполняется в следующей последовательности:

1 Определяется минимальное индуктивное сопротивление трансформатора, обеспечивающее получение максимального сварочного тока:

Xmin=U202−U2MAX2I2max .                                         (7)

U2MAX = 20 + 0,04I2MAX.

2 Осуществляется выбор числа витков обмоток. Для расчета числа витков обмоток рекомендуется пользоваться эмпирической формулой зависимости величины напряжения на один виток от мощности трансформатора:

UW = 0,55 + 0,095РДЛ ,                                 (8)

где РДЛ – длительная мощность трансформатора в киловольт-амперах.

РДЛ = U20I2H10-3ПН/100.                                 (9)

В диапазоне больших токов катушки первичной и вторичной обмоток соединены параллельно, причем в каждой параллельной ветви первичной обмотки последовательно соединяются основная W1 и дополнительная W1 каждой катушки. Следовательно,

w1 +W1 = U1/UW,                                             (10)

w2 = U20/UW.                                              (11)

В диапазоне малых токов катушки первичной и вторичной обмоток соединяются последовательно, причем в первичной цепи последовательно соединяются только основные части катушек. При этом

U1U20=2W12W2.                                                  (12)

Отсюда

W1=W2U1U20;                                                  (13)

W1=(W1+W1)−W1.                                      (14)

3 Вычисляется номинальный ток первичной обмотки:

I1H=I2HKМn,                                           (15)

где КМ = 1,05…1,1 – коэффициент, учитывающий намагничивающий ток трансформатора;   n –   коэффициент трансформации.

n=W1+W1W2.                                            (16)

4 Рассчитывается сечение магнитопровода,  см2:

S=U201044,44fW2Bm,                                         (17)

где f – частота питающей сети;    Bm – принятая индукция в магнитопроводе для холоднокатанной трансформаторной стали  Bm   = 1,3...1,7 ТЛ.

5 Определяются в миллиметрах линейные размеры сердечника.

Ширина пластины стержня, мм:

А=SC102P1KC,                                          (18)

где Р1 = В/А = 1,8…2,2;

KC = 0,95…0,97 – коэффициент заполнения стали.

Высота набора магнитопровода, мм:

В = p1А.                                            (19)

Ширина окна магнитопровода

сок=В / p2                                                            (20)

где Р2 = 1,0…1,2.

6 Определяется сечение обмоточных проводов для диапазона больших токов (параллельное соединение катушек):

q1 =  I1H2j1,                                                        (21)

q1 =  I2H2j2,                                                        (22)

где j1 и j2 – допустимые плотности тока соответственно в первичной и вторичной обмотках. Для трансформаторов на ток до 500 А для ручной дуговой   сварки,   изготовленных    из   алюминиевого   провода, рекомендуются     следующие      значения      плотностей      тока:  j1 = 2,4…2,8 мм2; j2 = 2,1…2,3 А/мм2.

Меньшие значения j1 и j2 соответствуют трансформаторам большей мощности. Для первичной обмотки обычно используется провод марки АПСД, для вторичной – провод той же марки или голая шина марки АДО. Такая шина обычно изолируется стеклолентой марки ЛЭС путем ее обмотки с полуперекрытием.

Размеры провода выбирают, исходя из требуемых сечений по таблицам стандартов или технических условий. При этом высоту (толщину) шины следует выбирать возможно меньшей. параметры проводов марки АПСД и АДО приведены в табл. 8.

7 Рассчитываются размеры катушек трансформатора катушки первичной обмотки:

– ширина катушки

m1K = COK−2δ1−δ32;                                                    (23)

- число слоев в катушке

n1СЛ=m1K(a1n+KU)KУ,                                                       (24)

где KU = 0,15 мм     –  толщина межслоевой изоляции;

КУ = 1,1        –  коэффициент, учитывающий неплотность укладки проводников;

a1n              –  ширина провода в изоляции;

- число витков в слое

W1CЛ=W1n1СЛ.                                                            (25)

Если трансформатор изготовляется по схеме рис. 5, то между основной частью первичной катушки W1 и отключаемой частью W1 необходимо проложить усиленную изоляцию – поставить три прокладки по 0,15 мм. При этом

n1СЛ=m1K(a1n+KU)KУ+2КU;                                             (26)

- высота первичной катушки

h1=W1СЛb1ПКУ,                                                 (27)

где  b1n – высота провода в изоляции;

- ширина катушки с внешней стороны магнитопровода.

Обычно при намотке через 3–5 слоев выполняют вентиляционные каналы шириной 4  10 мм, следовательно

C1=m1K+n1СЛ4−1δ4.                                                (28)

Размеры вторичной катушки рассчитываются аналогично. В трансформаторах большой мощности (на токи I2H  > 300 A),  вторичная  обмотка обычно наматывается «на ребро» голой алюминиевой шиной марки АДО в один слой. При этом высота катушки

h2=W2a2nKУ.                 С2 = b2n + 15               (29)

8 Вычисляется высота окна магнитопровода:

hОК = 1 + h1 +max + h2 + 2.                                  (30)

Величина max определяется в процессе расчета индуктивного сопротивления трансформатора.

9 Расчитывается индуктивное сопротивление трансформатора.

Индуктивное сопротивление трансформатора обусловлено магнитными потоками рассеяния первичной и вторичной обмотки.

В соответствии с картиной магнитных полей рассеяния (рис. 4) индуктивное сопротивление трансформатора может быть представлено как сумма трех составляющих:

Х = ХОК + ХЛ +Х .                                     (31)

Составляющие ХОК , ХЛ не зависят от расстояния между обмотками и соответствуют магнитным полям рассеяния в окне трансформатора  (Ф1ОК, Ф2ОК)   и   в   лобовых   частях (Ф1Л, Ф2Л) при полностью сдвинутых обмотках ( = 0). Составляющая Х соответствует магнитному полю в зазоре между обмотками и связана с расстоянием  прямо пропорциональной зависимостью.

Ниже приводятся формулы для расчета индуктивного сопротивления рассеяния отнесенного ко вторичным обмоткам с числом витков W2.

ХОК=13ωμOW22λ(h1+h2),                                      (32)

где  = 2  – угловая частота,  с–1;

0 = 410–7    – магнитная постоянная, Гн/м;

h1 и h2          – высота первичной и вторичной катушек, м;

        – магнитная проводимость между стержнями магнитной системы, отнесенная к единице длины, определяется експериментально и может быть представлена эмпирической зависимостью.

 = 1,5 + 1,2 BCOK.                                                   (33)

ХЛ = 12π0W22lЛlnq122q1q2,                                      (34)

где lЛ – условная средняя длина витка катушек, м;

q1, q2, q12 – средние геометрические расстояния.

q1 = 0,223(2С1 + h1);    q2 = 0,223(2C2 + h2).                           (35)

q1,2 = 2CCР(0,22 + 0,75hСР/2ССР),                                     (36)

где

ССР = (С1 + С2)/2;        hСР = (h1 + h2) /2                                   (37)

lЛ = (l1СР + l2СР)/2,                                                 (38)

где   l1СР,    l2СР – средняя длина витка катушек первичной и вторичной обмоток, м. Определяются по эскизным чертежам катушек. Приближенное их можно определить по формулам

l1СР = 2,1(A + B + m1K + C1 + 21),                             (39)

l2СР = 2,1(A + B + m1K + C1 + 21).                           (40)

Если вторичная катушка наматывается шиной «на ребро», то

l2СР= 1,3(2A + 2B + 42 + b2n).                                  (41)

где b2n – ширина шины в изоляции.

Х = 0W22.                                         (42)

При расчете минимального значения индуктивного сопротивления принимается

min = 1 + 2                                              (43)

и подставляется в формулу (41) в метрах.

Суммарное минимальное индуктивное сопротивление трансформатора в соответствии с формулой (30) равно

Хmin = ХОК + ХЛ +Х min                                      (44)

и должно быть меньше Хmin, рассчитанного по формуле (7), чтобы обеспечить получение максимального тока.

Если указанное выше условие не выполняется следует увеличить сечение магнитопровода, что в соответствии с формулой (17) позволит соответственно  уменьшить число витков обмоток и повторить расчет.

10 Определяется максимальное индуктивное сопротивление рассеяния для диапазона больших токов, необходимое для получения тока I2min,  и высота окна магнитопровода.

Хmax = U202−U212I2min,                                          (45)

где U21 – напряжение дуги, соответствующее току I2min, которое можно определить, например, по формуле

U2 = 20 + 0,04I2.                                         (46)

Зная Хmax в соответствии с формулой (31) находим требуемое.

Х εmax = Хmax – (ХОК + ХЛ),                                  (47)

а в соответствии с формулой (42) определяем максимальное расстояние между обмотками

max = Xεmaxωμ0W22λ.                                            (48)

Высота окна магнитопровода

hОК = 1 +  h1 + max + h2 + 2.                               (49)

11 Определяется максимальное и минимальное индуктивное сопротивление трансформатора для диапазона малых токов.

В диапазоне малых токов катушки  вторичной обмотки соединяются последовательно, а значит число витков вторичной  обмотки увеличивается вдвое

W2=2W2.                                          (50)

В соответствии с формулами (32, 34, 42) индуктивные сопротивления ХОК, ХЛ и Х пропорциональны квадрату числа витков вторичной обмотки. Следовательно при переходе на диапазон малых токов индуктивное сопротивление трансформатора увеличится в четыре раза.

Xmin=4Xmin;                   Xmax=4Xmax.                        (51)

Если при переходе в диапазон малых токов часть первичной обмотки отключается, то число витков первичной обмотки увеличивается не в 2, а в 2W1W1+W1 раз. При этом можно приближенно считать, что эквивалентное индуктивное сопротивление трансформатора увеличивается в 2+2W12W1+W12 раз, то есть

Xmin=2+2W12W1+W112Xmin,                                         (52)

Xmax=2+2W12W1+W112Xmax.                                         (53)

12 Определяются максимальный и минимальный ток для диапазона малых токов.

I2max=U202−U222Xmin,                                       (54)

I2min=U202−U212Xmax.                                      (55)

При этом U22 иU21 принимать в соответствии с формулой (46) для заданных значений I2max и I2min.

Таблица 8 – Параметры обмоточных проводов

| Марка провода | q,мм2 | an,мм | bn,мм | an/, мм | bn/,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АПСД | 8,0 | 2,0 | 4,0 | 2,4 | 4,4 |
|  | 10,08 | 2,24 | 4,5 | 2,64 | 4,9 |
|  | 13,3 | 2,8 | 4,75 | 3,2 | 5,15 |
|  | 14,84 | 2,8 | 5,3 | 3,3 | 5,8 |
|  | 17,64 | 3,15 | 5,6 | 3,65 | 6,1 |
|  | 18,76 | 3,35 | 5,6 | 3,85 | 6,1 |
|  | 22,37 | 3,55 | 6,3 | 4,05 | 6,8 |
|  | 22,5 | 3,75 | 6,0 | 4,25 | 6,5 |
|  | 25,2 | 4,0 | 6,3 | 4,5 | 6,8 |
|  | 33,73 | 4,75 | 7,1 | 4,35 | 7,7 |
|  | 40,0 | 4,0 | 10,0 | 4,6 | 10,6 |
|  | 44,8 | 5,6 | 8,0 | 6,2 | 8,6 |
| АДО | 75,0 | 3,0 | 25 | 3,8 | 25,8 |
|  | 95,0 | 3,8 | 25 | 4,6 | 25,8 |
|  | 117,5 | 4,8 | 25 | 5,5 | 25,8 |

Рабочая программа,

контрольные задания по дисциплине

«Источники питания для сварки»

и методические указания к их выполнению