# Министерство образования  и науки Украины

## Донбасская государственная машиностроительная академия

###### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«СВАРОЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 0.92301

«ТЕХНОЛОГИЯ  И ОБОРУДОВАНИЕ СВАРКИ»

ДНЕВНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Переутверждено

на заседании кафедры

сварочного производства

протокол №20 от 05.06.12г.

Краматорск  2008

# УДК 621.791

Методические указания к лабораторным работам по

дисциплине  «Сварочные источники питания» для студентов

специальности  0.92301 «Технология и оборудование свар-

ки»  дневной и заочной форм обучения  / Сост. Лысак В.К. –

Краматорск: ДГМА, 2008. – 96с.

Представлены   лабораторные  работы по изучению и ис-

следованию источников питания  для  дуговой  сварки.  Содер-

жат  необходимый  теоретический  материал, описание лабора-

торного оборудования, порядок выполнения работ и методику

проведения исследований, требования к содержанию отчета и

контрольные вопросы по каждой из лабораторных работ.

Составитель                                                  В.К. Лысак, ст.преп.

Ответственный за выпуск                            Н.А. Макаренко, проф.

# 1 Лабораторная работа 1

ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

С ПОВЫШЕННЫМ МАГНИТНЫМ РАССЕЯНИЕМ

1.1  Цель работы: ознакомиться с конструкцией и принципом действия сварочных трансформаторов с искусственно увеличенным магнитным рассеянием и механическим регулированием. Путем снятия электрических характеристик исследовать работу трансформатора.

1.2 Теоретические сведения

Трансформатором называется устройство для преобразования электрической энергии переменного тока одного напряжения в электрическую энергию переменного тока другого напряжения.

Сварочный  трансформатор   разделяет    сварочную  цепь  и  силовую   сеть, понижает напряжение сети до необходимого для сварки значения, самостоятельно или в комплекте  с дополнительными  устройствами   обеспечивает формирование требуемых статических характеристик и регулирование сварочного тока.

Сварочный трансформатор содержит первичную и вторичную обмотки, размещенные на магнитопроводе из ферромагнитного материала.

Трансформаторы могут выполнятся на магнитопроводах стержневого, броневого или кольцевого типа. Обмотки трансформатора  могут располагаться совместно, например, концентрично одна поверх другой, или раздельно, на разных участках одного стержня или разных стержнях трансформатора.

Одним из основных способов обеспечения непрерывного горения дуги переменного тока является искусственное увеличение индуктивного сопротивления обмоток, что может быть достигнуто за счет уменьшения магнитной связи между первичной и вторичной обмотками, то есть за счет увеличения магнитных потоков рассеяния. Поэтому трансформаторы для дуговых способов сварки  (за исключением трансформаторов с дополнительными устройствами  стабилизации горения дуги) выполняются с разнесенными первичными и вторичными обмотками.

На замкнутом ферромагнитном сердечнике (как правило, стержневого типа) размещены : первичная обмотка w1,  подключенная к сети, и вторичная обмотка w2,  подключенная к сварочной цепи (рис. 1.1 )

Сварочный трансформатор может работать в трех режимах: в режиме холостого хода;  режиме нагрузки ; режиме короткого замыкания.

В режиме холостого хода вторичная цепь разомкнута (I2 = 0). В первичной обмотке протекает сравнительно небольшой ток I10. Намагничивающая сила первичной обмотки (I10w1)  создает магнитный поток Ф1

Ф1=I10w1RM,                                            (1.1)

где RМ  –  сопротивление магнитной цепи, по которой замыкается магнитный поток.

а – конструкция;    б – электрическая схема

Рисунок 1.1 - Конструкция и электрическая схема однофазного

сварочного трансформатора

Магнитный поток Ф1 делится на две части: главный (основной) поток Ф1О, замыкающийся по магнитопроводу, и поток рассеяния Ф1Р, замыкающийся по воздуху в пространстве вокруг первичной обмотки.

В передаче мощности от первичной обмотки ко вторичной участвует только основной поток, который сцеплен с витками как первичной, так и вторичной обмоток. Поток рассеяния сцеплен с витками только первичной обмотки.

Основной магнитный поток индуцирует во вторичной обмотке ЭДС холостого хода

Е20 = U20 = Cw2Ф10,                                (1.2)

Здесь                       С = ω2=2πf2=4,44f,

где    f – частота питающей сети;

Ф10 – амплитудное значение основного магнитного потока.

Магнитный поток Ф1 индуцирует в первичной обмотке ЭДС самоиндукции

Е1 = Сw1Ф1.                                                 (1.3)

Напряжение U1,  подведенное к первичной обмотке, уравновешивается этой противо-ЭДС и падением напряжения на активном сопротивлении первичной обмотки

U1 = Е1 + I10R1.                                              (1.4)

Ввиду малости тока холостого хода и активного сопротивления обмотки вторым слагаемым в выражении (1.4) можно пренебречь. Тогда

U1  Е1 = Сw1Ф1.                                              (1.5)

В соответствии с (1.2) и (1.5) коэффициент трансформации определится выражением

n=U1U20=Cw1Ф1Cw2Ф10=w1w2KM,                     (1.6)

где КМ    – коэффициент магнитной связи между первичной и вторичной обмотками:

КМ=Ф10Ф1=Ф10Ф10+Ф1Р.                             (1.7)

В трансформаторах с нормальным рассеянием, у которых первичная и вторичная обмотки совмещены (например, намотаны концентрично одна поверх другой), КМ  1.

В трансформаторах с увеличенным рассеянием, у которых первичная и вторичная обмотки разнесены на разные стержни или на разные участки одного стержня, КМ  1 (КМ = 0,9 – 0,98). При этом, в  соответствии с выражением (1.6),

U20=U1n=U1w2w1KM .                                        (1.8)

То есть наличие потоков рассеяния приводит к некоторому снижению напряжения холостого хода трансформатора,  что необходимо учитывать при расчете количества витков вторичной обмотки.

При подключении нагрузки во вторичной обмотке появляется ток I2, который создает магнитный поток Ф2, направленный встречно потоку Ф1:

Ф2=I2w2RM .                                                    (1.9)

	Основная часть этого потока Ф20 замыкается по магнитопроводу трансформатора, а часть потока замыкается в пространстве вокруг вторичной обмотки, образуя поток рассеяния вторичной обмотки Ф2Р.

Магнитный поток, сцепленный с витками первичной обмотки в режиме нагрузки, определится разностью потока, созданного намагничивающей силой первичной обмотки (I1Hw1), и основной частью магнитного потока вторичной обмотки

Ф1РЕЗ = Ф1 +Ф1Н – Ф20  .                                         (1.10)

Результирующий магнитный поток, сцепленный с первичной обмоткой индуцирует в ней ЭДС самоиндукции, которая в основном уравновешивает подведенное к ней напряжение U1 (см. формулы (1.3), (1.4)). Поэтому Ф1РЕЗ остается почти неизменным при любых режимах работы трансформатора.

(Ф1РЕЗ  Ф1)                                               (1.11)

Следовательно, увеличение вторичного тока сопровождается соответствующим увеличением первичного тока (I1  I2 / n) и мощности, потребляемой трансформатором от питающей сети.

С увеличением  тока нагрузки  возрастают и потоки рассеяния первичной и вторичной обмотки  Ф1РН и Ф2Р.

Ф1рн=I1нw1Rмр1,     Ф2р=I2w2Rмр2                                ( 1.12 )

Магнитный поток рассеяния вторичной обмотки не сцеплен с витками первичной обмотки и, следовательно, не компенсируется соответствующим увеличением первичного тока. Результирующий магнитный поток, сцепленный со вторичной обмоткой, составит

Ф2РЕЗ = Ф1РЕЗ  - Ф1Р  - Ф1РН – Ф2Р.                       (1.13)

С учетом ( 8.11 ) получаем

Ф2РЕЗ = Ф1 - Ф1Р  - Ф1РН – Ф2Р  = Ф10 - Ф1РН – Ф2Р            ( 1.14 )

ЭДС индуктируемая во вторичной обмотке в режиме нагрузки:

Е2=Cw2Ф2РЕЗ   Cw2 Ф10- Сw2(Ф1РН + Ф2Р ).              (1.15)

Первое слагаемое в выражении ( 1.15 ) определяет напряжение холостого хода трансформатора ( см. 1.2 ).С учетом этого получаем

Е2 = U20  - Cw2 ( Ф1РН +Ф2Р ).                      ( 1.16 )

Магнитные потоки рассеяния возрастают с увеличением тока нагрузки. Следовательно, магнитный поток, сцепленный со вторичной обмоткой, будет уменьшаться при увеличении тока нагрузки. При этом будет уменьшаться и ЭДС, индуктируемая во вторичной обмотке то есть внешняя характеристика трансформатора будет падающей, и крутизну ее падения можно регулировать, изменяя потоки рассеяния.

Коэффициент пропорциональности между потокосцеплением  = wФ и током в катушке определяет ее индуктивность

L = wФ/I.                                           (1.17)

Магнитным потокам рассеяния соответствуют эквивалентные индуктивности рассеяния

L1P=w1Ф1РI1,                   L2P=w2Ф2РI2.                       (1.18)

Учитывая, что магнитный поток определяется намагничивающей силой обмотки (см. формулы  (1.1) и (1.9)) можно записать:

L1P=w1I1w1I1RMP1=w12RMP1,      L2P=w2I2w2I2RMP2=w22RMP2,               (1.19)

где RMP1 и RMP2 – сопротивления магнитных цепей, по которым замыкаются потоки рассеяния первичной и вторичной обмоток.

При анализе работы трансформатора в режиме нагрузки принято использовать схему замещения трансформатора в которой магнитную связь между обмотками заменяют электрической. При этом все электрические величины и параметры относящиеся к одной обмотке приводятся к другой по формулам приведения

Приведение первичной обмотки ко вторичной цепи осуществляется с помощью следующих соотношений:

U1=U1n,      I1=I1n,     R1=R1n2,     L1P=L1Pn2.              (1.20)

Индуктивность, включенная в цепь переменного тока, обладает индуктивным сопротивлением

XL = L.                                                  (1.21)

Напряжение на вторичной обмотке трансформатора в режиме нагрузки определится выражением

U2=U20−I2(RT+jXT)                          (1.22)

Если нагрузкой трансформатора является сварочная дуга то U2 = UД, а

I2 = IСВ и уравнение (1.22) запишется в виде

UД=U20−IСВ(RT+jXT)  ,                         (1,23)		где   RT = R1+R2, XT=X1P1+X2P- соответственно, эквивалентное активное сопротивление и эквивалентное индуктивное сопротивление рассеяния трансформатора.

Упрощенная  векторная  диаграмма   трансформатора  приведена на рис.1.2.

Рисунок 1.2. -  Векторная диаграмма трансформатора

Обмотки трансформатора выполняются медным или алюминиевым проводом достаточно большого сечения и обладают малым активным сопротивлением. Падение напряжения на активном сопротивлении при номинальном для данного трансформатора токе составляет 1…3% от напряжения холостого хода:

I2НОМRT < 0,03 U20  .                                 (1.24)

Если трансформатор выполнен с нормальным рассеянием (рис.1.3), то есть его первичная и вторичная обмотка совмещены, то магнитный поток, создаваемый намагничивающей силой каждой из обмоток, практически полностью сцеплен с обеими обмотками. Магнитные потоки рассеяния и эквивалентные им индуктивности рассеяния при этом близки к нулю (потоки рассеяния первичной и вторичной обмотки направлены встречно и практически полностью компенсируют друг друга).

L1Р  0,   L2Р 0,   XT  0.

Рисунок 1.3 - Конструкция однофазного сварочного трансформатора с совмещенными первичными и вторичными обмотками

Такой трансформатор в диапазоне рабочих токов имеет пологопадающую (близкую к жесткой) внешнюю характеристику.

Трансформаторы, у которых первичная и вторичная обмотки разнесены, то есть размещены на разных стержнях или на разных участках одного стержня, обладают повышенной индуктивностью рассеяния и имеют падающие или крутопадающие внешние характеристики.

При этом ХТ  RT,  и активным сопротивлением трансформатора можно пренебречь, а уравнение (1.23) можно записать в виде

UД=U20−IСВ+jXT.                                   (1.25)

Из векторной диаграммы видно, что при этом справедливы соотношения

UД=U202−IСВXT2,                              (1.26)

IСВ=U202−UД2ХТ.                                  (1.27)

Регулирование внешних характеристик (регулирование сварочного тока) у таких трансформаторов может осуществляться путем изменения индуктивности рассеяния.

Для ручной дуговой сварки широко применяются трансформаторы с механическим регулированием, из которых основными являются трансформаторы с подвижными обмотками и трансформаторы с подвижными магнитными шунтами.

Трансформаторы с подвижными обмотками обычно выполняются  с магнитопроводами стержневого типа. Схематично конструкция трансформатора приведена на рис. 1.4. Первичная и вторичная обмотки состоят из двух одинаковых катушек, симметрично расположенных на разных стержнях и соединенных между собой с помощью планок.

Рисунок 1.4 - Конструкция трансформатора с подвижными обмотками

Одна из обмоток трансформатора, обычно первичная, выполняется неподвижной, другая – подвижной. Перемещение подвижной обмотки осуществляется ходовым винтом 10. В верхнюю планку 3, соединяющую катушки вторичной обмотки, запрессована ходовая гайка 2. Нижняя планка 4, соединяющая катушки первичной обмотки, служит подпятником для ходового винта. Ходовой винт проходит через отверстие в верхнем ярме  и располагается в окне сердечника.

При вращении винта ходовая гайка вместе с катушками вторичной обмотки перемещается вертикально, обеспечивая изменения расстояния  между обмотками.

При минимальном расстоянии между обмотками потоки рассеяния каждой из обмоток частично сцеплены с витками другой обмотки и участвуют в передаче энергии. Значит, эти части потоков, замыкающихся в пространстве вокруг обмоток, не являются потоками рассеяния. (Потоки рассеяния в верхней части первичной обмотки и нижней части вторичной обмотки частично компенсируют друг друга). Индуктивности и индуктивные сопротивления рассеяния L1Р, L2Р и XT имеют  минимальные значения, а IСВ, в соответствии с уравнением (1.2), максимален.7

При увеличении расстояния  между обмотками потоки рассеяния, а значит, и  индуктивность рассеяния, возрастают, а сварочный ток падает.

Напряжение холостого хода при раздвижении обмоток несколько снижается (на 3…6% относительно значения, получаемого при сдвинутых обмотках).

При большом раздвижении обмоток (  200…300 мм) эффективность регулирования тока снижается при непрерывном росте массы магнитопровода. Поэтому для расширения пределов регулирования тока применяется плавно-ступенчатое регулирование путем одновременного переключения катушек первичной и вторичной обмоток с параллельного соединения на последовательное.

Типовая схема переключения обмоток приведена на рис. 1.5.

Рисунок 1.5 - Схема переключения обмоток трансформатора ТДМ–317

Положению 1 переключателя S соответствует диапазон больших токов. При этом катушки первичной и вторичной обмоток соединены параллельно, причем в каждой параллельной ветви первичной цепи последовательно соединены основная w1 и дополнительная w1 секции.

Коэффициент трансформации при этом составит

n1=w1+w1w2.                                    (1.28)

В положении 2 переключателя S катушки первичной и вторичной обмоток соединяются последовательно, причем в первичной цепи включены только основные секции  w1. Активные и индуктивные сопротивления вторичных обмоток   при    этом   увеличиваются    примерно  в   4   раза,     а   первичных -  в К = 4w1/(w1 + w1) раз. Следовательно, положению 2 соответствует диапазон меньших токов.

Коэффициент трансформации

n2=2w12w2=w1w2.                                          (1.29)

Сравнивая n1 и n2, видим, что коэффициент трансформации в диапазоне малых токов несколько меньше, а значит, напряжение холостого хода в диапазоне малых токов несколько повышается (U20 = U1/n), что благоприятно сказывается на стабильности горения дуги малой мощности.

Трансформаторы с подвижными магнитными шунтами выполняются на магнитопроводах стержневого типа и имеют дисковые обмотки. Обмотки трансформатора (рис. 1.6 расположены симметрично на стержнях магнитопровода. В канале между первичными w1 и вторичными w2 обмотками расположены подвижные пакеты магнитного шунта 1 и 2.

Рисунок 1.6  - Конструкция трансформатора с подвижным магнитным шунтом

Возможны два варианта взаимного расположения первичной и вторичной обмоток  относительно шунта, а именно: полное или частичное разнесение.

Трансформаторы небольшой мощности (на токи до 200…250 А) обычно выполняют с полным разнесением обмоток, когда первичные и вторичные обмотки расположены по разные стороны шунта.

Трансформаторы средней мощности (на токи до 500 А) выполняют с частичным разнесением обмоток. При этом вторичная обмотка состоит из двух секций – основной w20 и дополнительной w2Д.  Основная вторичная обмотка расположена относительно первичной обмотки по другую сторону шунта. Дополнительная вторичная обмотка расположена в зоне первичной обмотки и  имеет с ней хорошую магнитную связь. Трансформатор имеет две ступени регулирования .

Типовая схема переключения обмоток приведена на рис. 1.7.

Рисунок 1.7- Схема переключения обмоток трансформатора

с подвижным магнитным шунтом

Диапазону больших токов соответствует положение 1 переключателя S. При этом катушки вторичной обмотки соединены параллельно, причем в каждой параллельной ветви включены как основные, так и дополнительные секции. При переходе на диапазон малых токов (положение 2 переключателя  S) дополнительные секции вторичной обмотки отключаются, а основные – соединяются последовательно. Так как  w20  w2Д, то переход на диапазон малых токов сопровождается некоторым увеличением напряжения холостого хода:

U20=U1n,     n1=w1w20+w2Д,     n2=w12w20 .           (1.30)

Плавное регулирование тока осуществляется перемещением магнитного шунта. При введении пакетов магнитного шунта в окно магнитопровода (при уменьшении расстояния  между  пакетами) возрастает магнитная проводимость для потоков рассеяния ФШ. Потоки рассеяния и индуктивное сопротивление обмоток трансформатора возрастают, и сварочный ток падает.

1.3 Описание лабораторной установки

Для выполнения лабораторной работы используются:

1  Сварочные трансформаторы ТДМ-317 и СТШ-500.

2  Нагрузочный балластный реостат РБ-301.

3  Вольтметр переменного тока и амперметр переменного тока с   трансформатором тока.

4  Силовой контактор для проведения опыта короткого замыкания.

Экспериментальное исследование трансформатора выполняется с использованием схемы измерений, приведенной на рис. 1.8. В качестве нагрузки используется реостат балластный RБ, подключенный к выходным клеммам трансформатора. Амперметр РА1, включенный через трансформатор тока ТА1 в цепь нагрузки, измеряет величину тока во вторичной цепи трансформатора. Вольтметр PV1 измеряет напряжение на выходных клеммах трансформатора.

Рисунок 1.8- Принципиальная электрическая схема проведения эксперимента

Включение лабораторного стенда в питающую сеть производится автоматическим выключателем QF1.

Подача напряжения на первичную обмотку трансформатора осуществляется магнитным пускателем КМ1, который включается кнопкой SB1, а отключается кнопкой SB2.

Контактор КМ2 используется для проведения опыта короткого замыкания. При замыкании кнопки SB3 контактор срабатывает и своим контактом замыкает накоротко вторичную цепь трансформатора.

1.4 Порядок выполнения работы:

1  Изучить  конструкцию  и принцип работы трансформаторов ТДМ-317 и   СТШ-500.

2 Собрать электрическую схему для экспериментального исследования  трансформатора ТДМ-317.

3  Установить первую ступень регулирования трансформатора и минимальное расстояние между обмотками ( = 0).

4 При разомкнутой вторичной цепи измерить напряжение холостого хода  трансформатора.

5 Изменяя сопротивление балластного реостата и измеряя значения тока и напряжения  во вторичной цепи, получить данные для построения внешней характеристики трансформатора. Результаты измерений занести в табл. 1.1. Количество измерений и положения ножей балластного реостата, при которых выполняются измерения, указаны в таблице.

6   Установить расстояние между обмотками  = 100 мм, а затем  = 200 мм,  и повторить измерения, указанные в пп. 4 и 5.

7   Установить вторую ступень регулирования трансформатора и повторить измерения, указанные в пп. 4, 5, 6.

8  В соответствии с данными, полученными при экспериментальных иссле-дованиях, построить семейства внешних характеристик трансформатора.

9 На семействе внешних характеристик провести прямую, соответствующую оптимальному соотношению между сварочным током и напряжением на дуге при РДС.

UД = 20 +0,04IСВ.

10 По точкам пересечения построенной прямой с внешними характерис-тиками определить рабочий ток сварки, соответствующий каждому из устанавливаемых расстояний между обмотками, и построить регулировочную характеристику IСВ = () для обоих ступеней трансформатора.

11 Для каждой из внешних характеристик определить дифференциальное  (динамическое) сопротивление

RДИФ=∂UИ∂IИ

Таблица 1.1 – Результаты экспериментального исследования трансформатора         ТДМ–317

| Ступень регулирования | Расстояние между обмотками, мм | Положение ножей балластного реостата | Напряже–ние вто–ричной обмотки, В | ## Ток нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показание прибора, дел. | Поправка (цена деления) | Истинное значение, А |
| 1 | 0 | ХХ 2 2,3 1,2,4 1,2,3,5 Все вкл. К.3 |  |  |  |  |
|  | 100 | ХХ 2 2,3 1,2,4 1,2,3,5 Все вкл. К.3 |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |

1.5 Содержание отчета

1 Наименование и цель работы.

2 Конструктивная схема трансформатора ТДМ-317.

3 Схема переключения обмоток трансформатора ТДМ-317.

4 Конструктивная схема трансформатора СТШ-500.

5 Схема переключения обмоток трансформатора СТШ-500.

##### 6 Схема проведения экспериментов

7 Таблица результатов экспериментов.

8 Семейство внешних характеристик трансформатора.

9 Регулировочные характеристики трансформатора.

10 Результаты расчетов RДИФ.И.

11 Выводы по работе.

1.6 Контрольные вопросы

1   Какую роль играет индуктивность в сварочной цепи переменного тока?

2 Способы искусственного увеличения индуктивного сопротивления трансформатора.

3 Условия непрерывного горения дуги переменного тока.

4 Что такое динамическое сопротивление и коэффициент наклона внешней характеристики источника питания?

5 Как влияет изменение магнитных потоков рассеяния на RДИФ.И и рабочий ток сварки?

6  Как изменяется магнитный поток, сцепленный с витками первичной и вторичной обмоток трансформатора, при увеличении тока нагрузки?

7   Конструктивное оформление трансформатора с подвижными обмотками.

8  Регулирование режима сварки в трансформаторе с раздвижными обмотками.

9  Конструктивное оформление трансформатора с подвижным магнитным шунтом.

10 Регулирование режима сварки в трансформаторе с подвижным магнитным                       шунтом

# 2 Лабораторная работа 2

## ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА

С ЯРМОВЫМ РАССЕЯНИЕМ

2.1 Цель работы: ознакомиться с конструкцией трансформатора, принципами ступенчатого и плавного регулирования внешних характеристик. Исследовать работу трансформатора путем снятия и анализа электрических характеристик.

## 2.2 Теоретические сведения

Трансформатор выполнен на сердечнике стержневого типа. Конструктивная схема трансформатора приведена на рис. 2.1. Основные обмотки, первичная W10 и вторичная  W20, размещены на разных стержнях магнитопровода.

Наряду с основными трансформатор имеет дополнительные обмотки W1Д и W2Д, охватывающие обе основные обмотки.

Дополнительная обмотка может соединяться с соответствующей основной последовательно, согласно или встречно.

Основной магнитный поток Ф10, создаваемый намагничивающей силой первичной обмотки, замыкается по магнитопроводу и направлен в правом и левом стержнях магнитопровода в разных направлениях.

Рисунок 2.1 Конструктивная схема трансформатора

Ф10=Ф1−Ф1Р=I1W10RM−Ф1Р,                                  (2.1)

где RM   – сопротивление магнитной цепи магнитопровода трансформатора;

Ф1Р  – поток рассеяния трансформатора.

Магнитный поток, создаваемый дополнительной обмоткой, направлен в обоих стрежнях в одном направлении и далее замыкается по воздуху в пространстве вокруг трансформатора.

Если дополнительная обмотка соединена с соответствующей основной согласно, т.е. таким образом, что созданный ее намагничивающей силой магнитный поток направлен согласно с основным в стрежне, на котором размещена вторичная обмотка, и встречно с основным в стрежне, на котором размещена первичная обмотка, то обеспечивается уменьшение крутизны наклона внешней  характеристики, т.е. увеличение сварочного тока, соответствующего данному напряжению на дуге.

Указанная зависимость обусловлена тем, что ЭДС, индуцируемая во вторичной обмотке, пропорциональна сцепленному с ней магнитному потоку

Е2 = СW2Ф.                                          (2.2)

Ослабление магнитного потока, сцепленного с первичной обмоткой, компенсируется соответствующим увеличением первичного тока, так как поток, сцепленный с первичной обмоткой, при всех режимах работы должен индуктировать в ней противо-ЭДС, практически равную напряжению питающей сети, и значит, должен оставаться практически неизменным.

Ф1 + Ф1Н – Ф20   ФД  Ф1  const                            (2.3)

(смотри также зависимости 1.8; 1.19).

Встречное включение дополнительной обмотки приводит к увеличению крутизны наклона внешней характеристики и уменьшению сварочного тока, соответствующего данному напряжению дуги.

Влияние способа подключения дополнительной обмотки можно обосновать также, рассматривая ее влияние на потоки рассеяния. Пусть дополнительная обмотка подключена таким образом, что создаваемый ею магнитный поток совпадает с основным в стержне, на котором размещена вторичная обмотка, т.е. так, как показано на рис. 2.1. При этом в пространстве вокруг трансформатора поток  дополнительной обмотки направлен встречно потокам рассеяния как первичной Ф1Р, так и вторичной обмотки Ф2Р. Значит, уменьшаются суммарные потоки рассеяния и  увеличивается сварочный ток.

Подключение дополнительных обмоток незначительно изменяет напряжение холостого хода (согласное увеличивает, а встречное уменьшает).

Если трансформатор имеет одну дополнительную первичную обмотку и одну дополнительную вторичную, то возможны 9 вариантов подключения, то есть 9 ступеней регулирования. Однако часть диапазонов регулирования взаимно перекрываются, поэтому обычно применяется 4…6 ступеней регулирования.

Плавное регулирование сварочного тока в пределах каждой ступени производится навивкой на корпус трансформатора сварочного кабеля, идущего к электрододержателю. Навивка кабеля в ту или иную сторону эквивалента согласному или встречному подключению дополнительной вторичной обмотки с плавно изменяемым числом витков и обеспечивает плавное  увеличение или уменьшение сварочного тока.

Типичным представителем трансформаторов с ярмовым рассеянием является трансформатор ТСМ-250, который входит в состав лабораторного стенда. Принципиальная электрическая схема стенда приведена на рис. 2.2. Трансформатор имеет две дополнительные обмотки – первичную W1Д и вторичную W2Д. Переключение дополнительной первичной обмотки осуществляется переключателем SA1. Положению 1 переключателя соответствует встречное подключение обмотки. В положении 2 дополнительная первичная обмотка отключена , а в положении 3 -  подключена согласно.

При подключении сварочной цепи к клеммам А и В дополнительная вторичная обмотка отключена, а при подключении сварочной цепи к клеммам А и С – подключена встречно.

Для плавного регулирования сварочного тока рекомендуется навивка кабелем, идущим к электрододержателю, от одного до пяти витков на корпус трансформатора.

Рисунок 2.2 Схема лабораторного стенда

В трансформаторе ТСМ – 250 предусмотрено четыре ступени регулирования. Порядок включения ступеней и параметры трансформатора приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1 – Технические данные трансформатора ТСМ-250

| Сту- пень регу- лиро- вания | Сварочный ток ( при UД =30В ), А | Положе- ние пе- реключа- теля SA1 | Подклю- чение сва-рочного кабеля к клеммам | Число витков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W20 | W1Д | W2Д | W кабеля |
| 1 | 90 … 120 | 1 | А - С | 36 | +36 | +6 | +5 …-5 |
| 2 | 115 … 150 | 1 | А - В | 36 | +36 | 0 | +5 …-5 |
| 3 | 140 … 195 | 2 | А - В | 36 | 0 | 0 | +5 …-5 |
| 4 | 180 … 250 | 3 | А - В | 36 | -36 | 0 | +5 …-5 |

## 2.3 Описание лабораторной установки

Для выполнения лабораторной работы используются:

1 Сварочный трансформатор ТСМ-250.

2 Нагрузочный балластный реостат РБ-301.

3 Вольтметр переменного тока и амперметр переменного тока с трансформатором тока.

4 Силовой контактор для проведения опыта короткого замыкания.

5 Провода соединительные.

Экспериментальное исследование трансформатора выполняется с использованием схемы измерений, приведенной на рис. 2.2. В качестве нагрузки трансформатора используется реостат балластный RБ, подключенный к выходным клеммам трансформатора. Амперметр А включен через трансформатор тока ТА в цепь нагрузки и измеряет величину тока во вторичной цепи трансформатора. Вольтметр V измеряет напряжение на выходных клеммах трансформатора.

Контактор КМ1 используется для проведения опыта короткого замыкания. При замыкании кнопки SB1 контактор срабатывает и своим контактом замыкает накоротко вторичную цепь трансформатора.

## 2.4 Порядок выполнения работы

1 Изучить конструкцию и принцип работы трансформатора с ярмовым рассеянием.

2 Собрать электрическую схему для экспериментального исследования трансформатора.

3  Установить первую ступень регулирования трансформатора  (положение переключателей, соответствующее каждой ступени,  указано в табл. 2.1).

4  Изменяя сопротивление балластного реостата и измеряя соответствующие   каждому сопротивлению значения тока и напряжения во вторичной цепи, получить точки для построения внешней характеристики. Результаты измерений занести в табл. 2.2. Количество измерений и положения ножей балластного реостата, при которых выполняются измерения, указаны в таблице.

5 Измерения, указанные в пункте 4, повторить для других ступеней регулирования.

6  Измерения на ступенях 3 и 4 выполнить с навивкой кабеля как в одном, так  и в другом направлении.

7  В соответствии с данными, полученными при экспериментальных исследованиях, построить семейство внешних характеристик UH = f(IH).

8  На семействе внешних характеристик провести прямую, соответствующую оптимальному соотношению между сварочным током и напряжением на дуге при РДС.

UД = 20 + 0,04IСВ.

9 Для четвертой ступени определить диапазон плавного регулирования сварочного тока и построить регулировочную характеристику

IСВ = f(WK),

где WK – число витков кабеля (+WK  - намотка по часовой стрелке; - WK – против).

Таблица 2.2 – Результаты экспериментального исследования трансформатора ТСМ-250

| Ступень регулирования | Положение переключа-теля SA1 | Подключение сварочного кабеля к клеммам | Подключение дополнительных обмоток |  | Число витков кабеля | Положение ножей балластного реостата | Напряже ние на нагрузке, В | Ток нагрузки, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W1Д | W2Д |  |  |  |  |
| 1 | 1 | А-С | Встр. | Встр. | 0 | ХХ 2 2, 3 1,2,4 1,2,3,5 все вкл. # К.3 |  |  |
| 2 | 1 | А-В | Встр. | 0 | 0 | -«- |  |  |
| 3 | 2 | А-В | 0 | 0 | -5 | -«- |  |  |
| 3 | 2 | А-В | 0 | 0 | 0 | -«- |  |  |
| 3 | 2 | А-В | 0 | 0 | +5 | -«- |  |  |
| 4 | 3 | А-В | Согл. | 0 | -5 | -«- |  |  |
| 4 | 3 | А-В | Согл. | 0 | 0 | -«- |  |  |
| 4 | 3 | А-В | Согл. | 0 | +5 | -«- |  |  |

## 2.5 Содержание отчета

1 Наименование и цель работы.

2 Конструктивная схема трансформатора.

3 Принципиальная электрическая схема лабораторного стенда.

4 Таблица результатов эксперимента.

5 Семейство внешних характеристик трансформатора.

6 Регулировочная характеристика трансформатора.

7 Выводы по работе.

2.6  Контрольные вопросы

1 Конструктивное оформление трансформатора с ярмовым рассеянием.

2 Регулирование внешних характеристик трансформатора с ярмовым рассеянием.
3 Какое подключение дополнительной обмотки является встречным и какое –

согласным ?
4 Почему подключение дополнительной вторичной обмотки или навивка сварочного кабеля на корпус трансформатора не оказывает влияния на напряжение холостого хода, но позволяет регулировать величину сварочного тока ?

### 3 Лабораторная работа 3

ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ВЫПРЯМЛЕНИЯ
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СВАРОЧНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЯХ

3.1 Цель работы: изучить основные схемы выпрямления, исследовать их работу и провести сравнительный анализ технических параметров.

3.2 Теоретические сведения

В сварочных выпрямителях получили распространение трехфазная мостовая и шестифазные схемы выпрямления. Из шестифазных широко применяются двойная трехфазная с уравнительным реактором и кольцевая.

3.2.1 Трехфазная мостовая схема выпрямления

Принципиальная электрическая схема и временные диаграммы приведены на рис. 3.1

Рассмотрим  работу схемы в варианте выпрямителя с жесткими внешними характеристиками (индуктивное сопротивление силового трансформатора мало) при работе на активную нагрузку.

На участке 1 временной диаграммы работает вентиль VD1, как имеющий наибольший потенциал из вентилей катодной группы ( UA  U B,

UA  UC  ). В паре с ним работает вентиль VD5, как имеющий наибольший отрицательный потенциал из вентилей анодной группы  (- UВ  -U С ). На участке 2 вместо VD5 включается  VD6, так как становится  (- UС  -U В ).  На  участке 3 вместо VD1 включается  VD2, так как наибольшим положительным становится напряжение в фазе В, и так далее.

Угол проводимости каждого вентиля составляет 1200. Пульсация выпрямленного напряжения – шестифазная с частотой 300 Гц.

Среднее значение выпрямленного напряжения при холостом ходе выпрямителя определяется по формуле

UХ.Х = (32/)U2Л = (36/)U2Ф 1,35U2Л 2,34U2Ф,              (3.1)

где   U2Л  - линейное, а U2Ф - фазное напряжение на вторичной обмотке трансформатора.

Максимальное обратное напряжение, приложенное к вентилю, равно амплитудному значению линейного напряжения:

UОБР.MAX = U2Л.MAX = 2 U2Л  = (/3) UХ.Х  1,045 UХ.Х.      (3.2)

## Рисунок 3.1 -  Трехфазная мостовая схема выпрямления

Ток через каждый вентиль протекает в течение одной трети периода, следовательно, средний прямой ток  через вентиль

IВ.СР = Id./3  0,33Id ,                                             (3.3)

где  Id.- номинальный ток выпрямителя.

Действующие значения вторичного и первичного тока трансформатора:

I2 = 0,815 Id ,         I1 = (1/n) 0,815 Id ,                 (3.4)

где   n = U1Ф/ U2Ф –коэффициент трансформации.

В действительности из-за наличия некоторой индуктивности во вторичном контуре угол проводимости вентилей больше, чем 1200,  на угол коммутации γ, и работа вентилей происходит попарно и по три.

В выпрямителях с падающими внешними характеристиками индуктивное сопротивление силового трансформатора значительно, и вентили работают на сварочную дугу одновременно по три с углом проводимости, близким к π.  В этом случае  I2  и  I1  снижаются и равны

I2 = 0,745 Id ,         I1 = (1/n) 0,745 Id.                    (3.5)

Расчетная мощность трансформатора при жестких внешних характеристиках:

РТ.Ж.Х = 3 U2Ф I2   = 1,05 UХХ Id .                              (3.6)

При падающих внешних характеристиках

РТ.П.Х = 0,95 UХХ Id.                                            (3.7)

При построении выпрямителя на управляемых вентилях  (тиристорах) угол регулирования  α  отсчитывается от точки естественной коммутации (точка перехода тока с вентиля одной фазы на вентиль другой фазы для неуправляемого выпрямителя).  Тиристорные выпрямители, независимо от вида формируемых внешних характеристик, выполняются с применением трансформаторов, имеющих незначительное индуктивное сопротивление рассеяния. В этом случае при работе на активную нагрузку выпрямленный ток  Id  является непрерывным при α  600  и прерывистым при α  600.

Чтобы обеспечить  устойчивое горение дуги при глубоком регулировании, в сварочную цепь необходимо включать сглаживающий дроссель значительной индуктивности, которая может оказаться больше оптимальной для данного способа сварки.

Трехфазная мостовая схема широко применяется в выпрямителях с падающими и жесткими внешними характеристиками, построенными на неуправляемых вентилях ( диодах).

Обмотки трансформатора могут соединяться как звездой, так и тре-угольником.

3.2.2 Двойная трехфазная схема с уравнительным ректором.

Трансформатор в таком выпрямителе  (рис. 3.2) имеет шесть вторичных обмоток, образующих  две трехфазные группы, каждая из которых соединена в звезду.  ЭДС  соответствующих фаз  ( a-x, b-y, c-z ) сдвинуты по фазе на 1800.  Группы соединены между собой уравнительным реактором,  обеспечивающим их параллельную работу за счет выравнивания напряжения между ними. Уравнительный реактор представляет собой дроссель с замкнутым ферромагнитным магнитопроводом, имеющим две одинаковые обмотки.

Без уравнительного реактора в каждый момент времени работала бы только одна обмотка, имеющая наибольшую ЭДС. Наличие уравнительного реактора обеспечивает попарную работу вентилей и обмоток трансформатора, повышая эффективность их использования.

Например, на участке 1 временной диаграммы выпрямителя работают обмотки  a и y, имеющие наибольшие ЭДС в своих трехфазных группах, и вентили VD1 и VD5.  Ток каждой группы протекает через одну из обмоток уравнительного реактора. Обмотки реактора подключены таким образом, что магнитные потоки, создаваемые токами отдельных групп, направлены встречно.  Результирующий магнитный поток определяется током той обмотки, ЭДС которой в данный момент больше. В обмотках реактора индуцируются напряжения  Uу1 =  Uу2 , имеющие разные знаки по отношению к общему выводу.  Эти напряжения  складываются с напряжением вторичной обмотки, меньшим в данный момент времени, и вычитаются из большего напряжения вторичной обмотки. В результате фазные напряжения выравниваются, что и приводит к параллельной работе трехфазных групп.

Рисунок 3.2 – Двойная трехфазная  схема выпрямления с уравнительным              реактором

На участке 2 временной диаграммы выпрямителя работают обмотки  a и z, имеющие наибольшие ЭДС в своих трехфазных группах, и вентили VD1 и VD6. И так далее.

Таким образом, каждый из вентилей и каждая из обмоток трансформатора работают на протяжении 1200 . Причем всегда на нагрузку работают параллельно два вентиля и две обмотки из разных трехфазных групп. Это обеспечивает хорошее использование вентилей и вторичных обмоток по току.

Трансформатор обеспечивает шесть синусоидальных напряжений, сдвинутых по фазе на 600 . Поэтому при построении выпрямительного блока на тиристорах выпрямленный ток становится прерывистым при углах регулирования α  1200. При наличии в сварочной цепи сглаживающего дросселя  угол регулирования можно увеличить до 1500. Таким образом, двойная трехфазная схема с уравнительным реактором  обеспечивает глубокое регулирование сварочного тока и рабочего напряжения на дуге и широко применяется в универсальных тиристорных сварочных выпрямителях на номинальные токи до 500А.

Напряжение холостого хода выпрямителя

UХ.Х =1,17U2Ф,                                                   (3.8)

а при фазовом регулировании

UХ.Х =1,17U2Ф. cosα.                                                  (3.9)

Максимальное обратное напряжение, приложенное к вентилю,

UОБР.MAX = 6 U2Ф= 2,09 UХ.Х.                                     (3.10)

Ток протекает в течение одной трети периода через пару вентилей, параллельно работающих на нагрузку, следовательно, средний прямой ток  через вентиль

IВ.СР = Id /6  0,167Id .                                             (3.11)

Действующие значения вторичного и первичного тока трансформатора при жестких характеристиках выпрямителя:

I2 = 0,29 Id ,         I1 = (1/n) 0,408 Id .                (3.12 )

При падающих характеристиках

I2 = 0,26 Id ,         I1 = (1/n) 0,37 Id .                  (3.13 )

Расчетная мощность трансформатора при жестких и падающих внешних характеристиках выпрямителя:

РТ.Ж.Х =  1,26 UХХ Id ,                                      (3.14)

РТ.П.Х  =  1,14 UХХ Id .                                      (3.15)

#### 3.2.3 Кольцевая схема выпрямления

Силовой трансформатор имеет шесть вторичных обмоток, а блок вентилей замкнут в кольцо (рис 3.3). ЭДС  соответствующих фаз  (a-a', b-b', c-c' ) сдвинуты  на 1800.

Кольцевая схема, не имея уравнительного реактора, обеспечивает хорошее использование силового трансформатора при несколько худшем, чем в схеме с уравнительным реактором, использовании вентилей по току.

Рисунок 3.3 -  Кольцевая схема выпрямления

На  участке 1 (см. временную диаграмму на рис. 3.3)  работают вентиль VD1 и обмотки a и b', так как здесь наибольшими по абсолютной величине являются напряжения  Ua  и Ub'.  На участке 2   Uc'  становится большим по абсолютной величине, чем Ub', и вместо  VD1  и b' включаются VD2  и обмотка  c'.  Однако продолжает работать обмотка  a. На участке 3  Ub становится большим, чем Ua,  и включаются вентиль  VD3  и обмотка b.

Таким образом, продолжительность работы вентилей  без учета коммутации составляет 600 , а каждая из обмоток трансформатора работает на протяжении 1200.

Кольцевая схема является одной из наиболее распространенных в однопостовых и многопостовых сварочных выпрямителях, рассчитанных  на большие токи ( IНОМ  1000 А ), построенных как на неуправляемых, так и на управляемых вентилях.

Напряжение холостого хода выпрямителя

UХ.Х =(36/)U2Ф  = 2,34 U2Ф ,                                   (3.16)

Максимальное обратное напряжение, приложенное к вентилю,

UОБР.MAX =26U2Ф=(2/3)UХ.Х= 4.9U2Ф = 2,09 UХ.Х.               (3.17)

Ток через каждый вентиль протекает в течение одной шестой части периода, следовательно, средний  прямой ток  через вентиль

IВ.СР = Id/6  0,167 Id .                                               (3.18)

Действующие значения вторичного и первичного тока трансформатора при жестких характеристиках выпрямителя:

I2 = 0,578 Id ,         I1 = (1/n) 0,816 Id .               (3.19 )

При падающих характеристиках

I2 = 0,52 Id ,         I1 = (1/n) 0,73 Id .                  (3.20 )

Расчетная мощность трансформатора при жестких и падающих внешних характеристиках выпрямителя:

РТ.Ж.Х =  1,26 UХХ Id ,                                      (3.21)

РТ.П.Х   =  1,14 UХХ Id .                                     (3.22)

3.3  Описание лабораторной установки

Для выполнения лабораторной работы используются:

1  Сварочные выпрямители ВД-306  и  ВС – 300 с трехфазной мостовой схе-мой выпрямления.

2  Сварочный выпрямитель ВДУ-504, имеющий двойную трехфазную схему   выпрямления с уравнительным реактором.

3   Сварочный выпрямитель ВДУ-1001 с кольцевой схемой выпрямления.

4  Нагрузочный балластный реостат РБ-301.

5  Вольтметр переменного тока и амперметр переменного тока с  трансформа-тором тока.

6  Вольтметр постоянного тока и амперметр постоянного тока с  измеритель-ным шунтом.

3.4 Порядок выполнения работы

1  Изучить работу схем выпрямления.

2  Подключить комплект измерительных приборов к выпрямителю ВД – 306

с падающими внешними характеристиками.

3  Выполнить измерение параметров UХ.Х, U2Ф ,U1Ф. Результаты исследований заносить в таблицу 3.1
4  Установить Id =200А и выполнить измерение параметров IВ.СР, I2, I1.

Таблица 3.1 – Результаты исследований  схем выпрямления

| Схема выпрям-ления | Внешняя характе- ристика | Вид дан- ных | UХ.Х, В | U2Ф, В | U1Ф, В | Id , А | IВ.СР, А | I2, А | I1, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трехфаз-ная мостовая | Падаю- щая | Расч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксп. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жест- кая | Расч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксп. |  |  |  |  |  |  |  |
| Двойная трехфаз-ная с ура-внитель-ным ре-актором | Падаю- щая | Расч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксп. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жест- кая | Расч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксп. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кольце- вая | Падаю- щая | Расч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксп. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жест- кая | Расч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксп. |  |  |  |  |  |  |  |

5  Подключить комплект измерительных приборов к выпрямителю ВС – 300

с жесткими внешними характеристиками и выполнить измерения, указан-  ные   в пунктах 3 и 4.

6 Подключить комплект измерительных приборов к  универсальному выпря-мителю ВДУ – 504.

7  Установить выпрямитель в режим формирования падающих характеристик  и выполнить измерения, указанные   в пунктах 3 и 4.

8  Установить выпрямитель в режим формирования жестких характеристик и выполнить измерения, указанные   в пунктах 3 и 4.

9   Повторить пункты 6, 7, 8 для выпрямителя ВДУ – 1001.

10 Выполнить сравнительный анализ схем выпрямления.

3.5 Содержание отчета

1   Наименование и цель работы.

2   Схемы выпрямления.

3   Схемы проведения экспериментов.

4  Таблица результатов экспериментов.

##### 5   Результаты расчетов

6   Выводы по работе.

3.6 Контрольные вопросы

1  Охарактеризовать работу и область применения трехфазной мостовой схемы выпрямления.

2  Охарактеризовать работу и область применения двойной трехфазной  схемы выпрямления с уравнительным реактором.

3  Охарактеризовать работу и область применения кольцевой схемы выпрямления.

# 4 Лабораторная работа №4

ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВАРОЧНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

С ПАДАЮЩИМИ ВНЕШНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

4.1 Цель работы: изучить принцип построения сварочных выпрямителей	 с падающими внешними характеристиками и механическим регулированием, исследовать параметры и характеристики выпрямителя ВД-306.

#### 4.2 Теоретические сведения

В сварочных выпрямителях с механическим регулированием блок выпрямления построен на неуправляемых вентилях (полупроводниковых диодах), а формирование падающих внешних характеристик и их регулирование обеспечиваются трансформатором с повышенным рассеиванием.

В сварочных выпрямителях производственного назначения силовой трансформатор обычно выполняется трехфазным, а выпрямительный блок строится  на трехфазной мостовой схеме. Повышенное рассеяние обеспечива-ется расположением первичных и вторичных обмоток фаз трансформатора на некотором расстоянии друг от друга, то есть на разных участках стержней трансформатора. Регулирование крутизны наклона внешних характеристик выпрямителя осуществляется изменением магнитных потоков рассеивания путем изменения расстояния между обмотками, либо путем введения в пространство между стержнями трансформатора пакетов магнитного шунта.

Силовой трансформатор выпрямителя ВД-306 выполнен с  подвижными обмотками. Катушки вторичной обмотки закреплены у верхнего ярма трансформатора (рис. 4.1).

Катушки первичной обмотки - подвижные и могут перемещаться вдоль стержней трансформатора с помощью винтовой пары вручную.

Принципиальная электрическая схема выпрямителя ВД-306 приведена на рис. 4.2. Выпрямитель выполнен с плавно-ступенчатым регулированием сварочного тока. Ступенчатое (две ступени) регулирование осуществляется одновременным переключением фаз как первичных (Т1-1), так и вторичных (Т1-2) обмоток трансформатора Т1 со звезды ( Υ ) на треугольник () с помощью переключателя S1. Положению 1 переключателя соответствует соединение первичных и вторичных обмоток звездой и ступень меньших токов, а положению 2 – соединение первичных и вторичных обмоток треугольником и диапазон больших токов.

Рисунок 4.1 – Конструкция силового трансформатора выпрямителя

### ВД-306

Плавное регулирование сварочного тока в пределах каждой ступени производится путем изменения расстояния между катушками обмоток трансформатора. При сближении катушек (уменьшении расстояния ) магнитные потоки рассеивания уменьшаются. При этом уменьшаются индуктивности рассеяния обмоток трансформатора и их индуктивные сопротивления, а сварочный ток увеличивается.

Выпрямительный блок построен по трехфазной мостовой схеме на диодах VD1-VD6. В выпрямителе предусмотрено охлаждение вентильного блока и трансформатора потоком воздуха, который создается вентилятором с электродвигателем М1.

Включение выпрямителя производится замыканием контактов кнопки SB1. При  этом подается напряжение на катушку магнитного пускателя КМ2. Пускатель срабатывает и своими контактами включает электродвигатель М1 и блокирует кнопку SB1. При правильном направлении воздушного потока и его достаточной интенсивности отклоняется «парус» реле контроля вентиляции и замыкается его контакт SQ1, обеспечивая подачу напряжения на катушку магнитного пускателя КМ1. Пускатель срабатывает и своими контактами подключает к сети первичную обмотку силового трансформатора Т1. Выпрямитель готов к работе.

При случайном отказе вентилятора «парус» реле контроля вентилятора отбрасывается, контакт SQ1 размыкается, и силовая цепь выпрямителя отключается от сети.

Рисунок 4.2 – Принципиальная электрическая схема

выпрямителя ВД-306

Защита электродвигателя и силовой цепи выпрямителя от перегрузок обеспечивается тепловыми реле FP2 и FP1 , воспринимающие элементы которых включены, соответственно, в цепях питания электродвигателя и силового трансформатора. При перегрузке электродвигателя размыкается контакт теплового реле FP2, что приводит к отключению КМ2, а затем и КМ1. При перегрузках в силовой цепи размыкается контакт теплового реле FP1, отключается магнитный пускатель КМ1, и обесточивается силовая цепь выпрямителя. Защита цепей управления от коротких замыканий обеспечивается плавкими предохранителями FV1-FV3. Выключение выпрямителя производится кнопкой SB2.

В выпрямителе предусмотрена также защита от коротких замыканий в силовой цепи, возникающих при пробое одного из вентилей выпрямительного блока или при замыканиях в обмотке трансформатора Т1. Узел защиты состоит из магнитного усилителя МУ, вспомогательного трансформатора Т2 и реле К3. Рабочие обмотки WР магнитного усилителя соединены параллельно.

Обмоткой управления  WУ магнитного усилителя служат два провода, соединяющие вторичную обмотку силового трансформатора с выпрямительным блоком. Эти провода проходят через окно тороидального сердечника магнитного усилителя. Переменный ток, проходящий по фазным проводам, не насыщает магнитопровод усилителя. В аварийных режимах, возникающих при пробое вентиля или замыкании в обмотке трансформатора, в фазных токах вторичной цепи силового трансформатора, появляется постоянная составляющая. Магнитопровод магнитного усилителя МУ насыщается, индуктивность рабочих обмоток WР уменьшается, а ток в цепи рабочих обмоток возрастает. Реле К3, катушка которого включена последовательно с рабочими обмотками магнитного усилителя, срабатывает. При этом замыкающий контакт реле К3 обеспечивает его самоблокировку, а размыкающий контакт К3 отключает катушки магнитных пускателей КМ1 и КМ2.

###### 4.3 Описание лабораторной установки

В состав лабораторной установки входят:

1 Сварочный выпрямитель ВД-306.

2 Нагрузочный балластный реостат РБ-301.

3 Лабораторный стенд, включающий вольтметр РV1 (рис. 4.3), амперметр постоянного тока РА1 с измерительным шунтом RS и магнитный пускатель КМ1 для проведения опыта короткого замыкания. Включение лабораторной установки производится автоматическим выключателем QF.

4.4 Порядок выполнения работы

1   Изучить  конструкцию  и принцип работы выпрямителя ВД - 306.

2 Собрать электрическую схему для экспериментального исследования выпрямителя ВД - 306.

3  Установить первую ступень регулирования выпрямителя  и минимальное расстояние между обмотками ( = 0).

4  При разомкнутой  цепи нагрузки измерить напряжение холостого хода выпрямителя.

5  Изменяя сопротивление балластного реостата и измеряя значения тока и напряжения в цепи нагрузки, получить данные для построения внешней характеристики выпрямителя. Результаты измерений занести в табл. 4.1. Количество измерений и положения ножей балластного реостата, при которых выполняются измерения, указаны в таблице.

Рисунок 4.3  - Схема лабораторной установки

Таблица 4.1 – Результаты экспериментального исследования выпрями-             теля ВД – 306

| Сту-пень регу-лирова-ния | Расстояние между обмотками (число оборотов ходового винта ) | Положение ножей балластного реостата | Напря-жение на нагрузке, В | ## Ток нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показа-ние –прибо-ра, дел. | Поправка (цена деления) | Истин-ное значе-ние, А |
| 1 | 0 | ХХ 2 2,3 1,2,4 1,2,3,5 Все вкл. К.3 |  |  |  |  |
| 1 | 25 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 |  |  |  |  |  |

6.  Установить расстояние между обмотками 1, а затем 2, и повторить измерения, указанные в пп. 4 и 5.

7   Установить вторую ступень регулирования выпрямителя  и повторить измерения, указанные в пп. 4-6.

8  В соответствии с данными, полученными при экспериментальных     иссле -          дованиях, построить семейства внешних характеристик выпрямителя .

9  На семействе внешних характеристик провести прямую, соответствующую оптимальному соотношению между сварочным током и напряжением на дуге при РДС.

UД = 20 +0,04IСВ.

10 По точкам пересечения построенной прямой с внешними характеристи-ками определить рабочий ток сварки, соответствующий каждому из устанавливаемых расстояний между обмотками, и построить регулировочные характеристики IСВ = (n) для обоих ступеней выпрямителя. ( n – число оборотов ходового винта ).

11 Для каждой из внешних характеристик определить дифференциальное  (динамическое) сопротивление

RДИФ=∂UИ∂IИ

4.5 Содержание отчета

1 Наименование и цель работы.

2 Конструктивная схема выпрямителя ВД - 306.

3 Принципиальная электрическая схема выпрямителя ВД - 306.

4 Схема проведения экспериментов

5 Таблица результатов экспериментов.

6 Семейство внешних характеристик выпрямителя .

7 Регулировочные характеристики выпрямителя .

8 Результаты расчетов RДИФ.И.

9 Выводы по работе.

4.6 Контрольные вопросы

1  Что такое динамическое сопротивление и коэффициент наклона внешней характеристики источника питания?

2  Чем вызвана необходимость применения для ручной дуговой сварки на постоянном токе источников питания с падающей внешней характеристикой?

3 Какие основные блоки входят в состав статических преобразователей постоянного тока? Их назначение.

4 Требования, предъявляемые к схемам выпрямления статических преоб-разователей постоянного тока.

5 Схемы выпрямления, применяемые в силовых выпрямительных блоках статических преобразователей для дуговой сварки.

6  Способы формирования падающих внешних характеристик, применяемые в сварочных выпрямителях.

7  Формирование падающей внешней характеристики сварочного выпрямите-ля путем регулирования индуктивного сопротивления силового трансфор-матора.

8  Влияние расстояния между обмотками силового трансформатора на его индуктивное сопротивление и режим сварки.

9 Объяснить влияние расстояния между обмотками силового трансформатора на напряжение холостого хода выпрямителя.

# 5 Лабораторная работа 5

ИССЛЕДОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ВДГ-302

## С ЖЕСТКИМИ ВНЕШНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

5.1 Цель работы: изучить принцип формирования внешней характеристики сварочного выпрямителя и регулирования режима сварки с помощью дросселя насыщения

### 5.2 Теоретические сведения

Однопостовые  сварочные выпрямители с жесткими (пологопадающими) внешними характеристиками типа ВДГ-302 предназначены для механизированной сварки плавящимся электродом в среде защитных газов.

Выпрямитель обеспечивает плавно-ступенчатое регулирование рабочего напряжения.

Плавное регулирование обеспечивается дросселем насыщения с самоподмагничиванием.

Принцип работы дросселя насыщения (магнитного усилителя) основан на использовании нелинейности кривой намагничивания ферромагнитного сердечника, то есть на использовании насыщения ферромагнитного сердечника при увеличении постоянного магнитного поля в сердечнике.

Простейший дроссель насыщения (рис.5.1) представляет собой магнитопровод стержневого или кольцевого типа на котором размещены  обмотка управления WУ, которая питается постоянным током, и рабочая обмотка WР, включенная в цепь переменного тока.

а                                                б                                     в

а – схема                               б, в – кривые намагничивания

Рисунок 5.1 – Схема и кривые намагничивания дросселя насыщения

Кривая намагничивания ферромагнитного сердечника, то есть зависимость магнитной индукции  В в сердечнике от напряженности магнитного поля H, созданного током в обмотке управления дросселя, приведена на рис 5.1б.  Аналогичный вид имеет зависимость Ф = f (Iw), (рис5.1в) так как

Ф= B∙S,     H = 0,4π IУwУ/l,                 (5.1)

где Ф – магнитный поток в сердечнике сечением S, а l – длина средней силовой линии в сердечнике.

При малых значениях напряженности магнитного поля (тока в обмотке управления) кривая намагничивания является почти линейной, и относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода  μ=B/H     имеет

почти постоянное и достаточно большое значение.

С увеличением тока управления происходит насыщение магнитопровода и его магнитная проницаемость уменьшается (рис.5.2а)

а                                             б

а – магнитная проницаемость; б – индуктивность

Рисунок 5.2 – Зависимости параметров дросселя от тока управления

Аналогично с увеличением тока управления уменьшается индуктивность L рабочей обмотки (рис.5.2а) и ее индуктивное сопротивление в цепи переменного тока XР

L=WP2Slμ0μ,      XР = L           (5.2)

где  0 – магнитная постоянная;  - угловая частота питающего напряжения.

Указанные зависимости можно использовать для управления формой внешней вольт-амперной характеристики источника питания и параметрами режима сварки.

В выпрямителе ВДГ-302 используется трехфазный дроссель насыщения L1, рис. 5.3. Дроссель выполнен на шести ленточных разрезных сердечниках. На каждом сердечнике расположены рабочие обмотки РО. Объединенные попарно сердечники охвачены катушками управления ОУ и подмагничивания (смещения) ОП. Обмотки управления и смещения всех шести дросселей включены последовательно и питаются постоянным током от отдельно выполненных вспомогательных выпрямителей  VD1 и VD2.

Дроссель насыщения работает в режиме самоподмагничивания, то есть с внутренней положительной обратной связью. Для этого рабочие обмотки дросселя РО включены между вторичными обмотками силового трансформатора Т и диодами силового выпрямительного блока VD3.

По каждой из рабочих обмоток протекает пульсирующий ток одного направления (рис.5.4), пропорциональный величине тока нагрузки выпрямителя (сварочного тока). При трехфазной мостовой схеме выпрямления через каждый диод, а значит (для рассматриваемой схемы) и через каждую рабочую обмотку дросселя ток протекает в течение одной трети периода

(см. (3.3)), следовательно

IPO≈13IСВ                                      (5.3)

Рабочие обмотки включены таким образом, что магнитодвижущие силы протекающих в них токов направлены в сердечнике согласно с намагничивающей силой обмотки управления.

При IУ = 0,в режиме холостого хода (IСВ = 0), магнитный поток в сердечнике дросселя минимален. Сердечник не насыщен и его магнитная проницаемость  - максимальна (см. рис. 5.2., а). При увеличении тока нагрузки выпрямителя (тока сварки) возрастает степень насыщения сердечников, а их магнитная проницаемость уменьшается. В соответствии с формулой (5.2) при этом уменьшается индуктивность рабочих обмоток дросселя и их индуктивные сопротивления переменному току.

В результате при малых значения тока нагрузка (при режимах близких к холостому ходу) , L, и ХР дросселя имеют значительную величину и внешняя характеристика выпрямителя является крутопадающей. При возрастании тока сварки , L, и ХР уменьшаются и внешняя характеристика переходит в пологопадающую (близкую к жесткой).

Таким образом, дроссель насыщения, работающий в режиме самоподмагничивания обеспечивает формирование комбинированной внешней характеристики, рис 5.7. Крутопадающей при малых токах с повышенным напряжением холостого хода (U0), что способствует более надежному возбуждению дуги, и пологопадающей в режиме рабочих токов с коэффициентом наклона RДИФ = ∂UИП∂IИП = -0.03…-0.05 В/А, оптимальным для процесса механизированной сварки плавящимся электродом.

Рисунок 5.4 – Ток через диод и обмотку дросселя.

При IУ  0 обеспечивается определенный магнитный поток в магнитопроводах дросселя в режиме холостого хода (IСВ = 0). С увеличением сварочного тока , L, и ХР достигают минимальных значений при меньших значениях IСВ. Внешняя характеристика переходит в пологопадающую при более высоком уровне рабочего напряжения.

Более точно проанализировать процесс формирования внешних вольт-амперных характеристик выпрямителя можно рассмотрев характер изменения магнитного потока в одном сердечнике дроселя, рис. 5.5.

а                                            б                                            в

Рисунок 5.5 – Кривые намагничивания дросселя насыщения с

самоподмагничиванием

При IУ = 0 в режиме холостого хода (IСВ = 0, IР = 0) магнитний поток в сердечнике дросселя отсутствует (если не учитывать поток обмотки подмагничивания), точка 0 на рис. 5.5,а.  В режиме нагрузки во время каждой пульсации тока в рабочей обмотке магнитный поток в сердечнике дросселя возрастает, а в робочей обмотке  индуктируется  противо - ЭДС EL (рис.5.6).

EL =  −wРdФdt≈−wРΔΦΔt ,                                     (5.4)

Напряжение на выходе выпрямителя при этом уменьшаеться

Ud = U0 - EL   .                                                                            ( 5.5)

При малых токах нагрузки намагничивающая сила робочей обмотки не обеспечивает насыщения магнитопровода и при увеличении тока магнитный поток возрастает почти линейно ( точки А и В на кривой намагничивания ). Величина изменения магнитного потока ΔФ и противо ЭДС возрастают , а напряжение на выходе выпрямителя уменьшается пропорционально возрастанию тока. То есть внешняя характеристика выпрямителя в диапазоне малых токов является падающей.

При достаточно больших токах нагрузки  во время протекания пульсирующего тока по рабочей обмотке обеспечивается насыщение сердечника (точка С на кривой намагничивания ), и при дальнейшем возрастании тока магнитный поток, а значит и противо–ЭДС  EL  остаются практически неизменными.

Внешняя характеристика выпрямителя в диапазоне больших токов становится пологопадающей ( близкой к жесткой ). Падение напряжения Ud с увеличением тока определяется лишь вольт – амперной характеристикой силового трансформатора ( U2 = f (I2))  и падением напряжения на активном сопротивлении рабочих обмоток дросселя.

Рисунок 5.6–Противо–ЭДС в рабочей  Рисунок 5.7-Зависимости  UИП=f ( IСВ )

обмотке дросселя                                     при различных токах управления

При IУ ¹ 0обеспечивается определенное постоянное подмагничивание магнитопроводов дросселя. Начальная точка сдвигается по кривой намагничивания в положение 0׳ (рис.5.5,б). Насыщение сердечника обеспечивается при меньших значениях тока нагрузки. ΔФmax и противо - ЭДС EL  при этом уменьшаются, а рабочее напряжение на выходе выпрямителя (см. 5.5) возрастает.

Изменение тока управления обеспечивает плавное регулирование рабочего напряжения выпрямителя (напряжения  дуги). Увеличение IУ обеспечивает увеличение рабочего напряжения (рис. 5.7 )

Обмотка управления питается от регулируемого стабилизированного источника питания (СН, VD1). Стабилизатор настроен таким образом, что при понижении напряжения сети напряжение на его выходе и ток в обмотке управления увеличиваются, что обеспечивает стабилизацию режима сварки при колебаниях напряжения сети.

Регулирование тока в обмотке управления осуществляется с помощью потенциометра R1, установленного на лицевой панели выпрямителя. Обмотка управления имеет большое число витков. Поэтому магнитодвижущая сила  F = IУWУ, обеспечивающая  требуемую степень насыщения сердечников дросселя, достигается при сравнительно небольших токах управления  (IУmax  1 А).

Обмотка подмагничивания дросселя насыщения  получает питание от вторичных обмоток силового трансформатора Т через выпрямительVD2 и токоограничивающий резистор R2. Магнитодвижущая сила обмотки подмагничивания направлена встречно м.д.с. обмотки управления и служит для обе-спечения расширения диапазона регулирования в сторону малых сварочных токов. Действительно,  намагничивающая сила обмотки подмагничивания IПWП  обеспечивает сдвиг начальной точки 0׳ вниз по кривой намагничивания (см. рис.5.5,в), при этом увеличивается ΔФmax , а значит расширяется диапазон возможных изменений ΔФ и противо-ЭДС EL при регулировании IУ.

Кроме плавного регулирования рабочего напряжения выпрямитель обеспечивает ступенчатое регулирование. Выпрямители ВДГ-302, ВДГ-303 имеют три ступени регулирования за счет изменения коэффициента трансформации силового трансформатора. Катушки фаз первичных обмоток трансформаторов секционированы, то есть выполнены с отводами. Переключение ступеней регулирования осуществляется трехфазным переключателем S1.

Положению 1 переключателя соответствует соединение первичных обмоток треугольником с использованием отводов и наиболее высокие рабочие напряжения выпрямителя.

Положению 2 – соответствует соединение треугольником без использования отводов, то есть включение всех витков первичных обмоток. При этом возрастает коэффициент трансформации и снижаются вторичные напряжения трансформатора   U2 = U1 w2 / w1 .

Получаем ступень средних рабочих напряжений выпрямителя.

Положению 3 переключателя S1 соответствует соединение первичных обмоток звездой с использованием отводов. Фазные напряжения на первичных обмотках, а значит и вторичные напряжения, снижаются, по сравнению со ступенью 1, в 3 раза. Получаем ступень наиболее низких рабочих напряжений выпрямителя.

Дроссель L2 включенный в цепи выпрямленного тока обеспечивает некоторое сглаживание пульсаций и получение требуемых динамических свойств выпрямителя (ограничение скорости нарастания тока при коротких замыканиях дугового промежутка). В выпрямителе ВДГ-302 дроссель выполнен с отводом. Включение всех витков дросселя соответствует индуктивности 0,5 мГн и рекомендуется при IСВ = 150…300 А. При включении части витков обеспечивается индуктивность 0,15 мГн, которая рекомендуется при IСВ < 150 А. В выпрямителе ВДГ-303 применен дроссель, индуктивность которого автоматически изменяется при изменении режима сварки.

Выпрямитель снабжен вентилятором для воздушного охлаждения вентильного блока и имеет пуско-защитную аппаратуру аналогичную используемой в выпрямителе ВД-306.

## 5.3 Описание лабораторной установки

В состав лабораторной установки входят:

1  Сварочный выпрямитель ВДГ-302.

2 Лабораторный стенд, включающий регулирующую и измерительную аппаратуру.

3 Нагрузочный балластный реостат РБ-301.

## 5.4 Порядок выполнения работы

1 Изучить конструкцию и принцип работы выпрямителя.

2 Переключателем S1, расположенным на задней панели выпрямителя установить 3-ю ступень регулирования.

3 Включить выпрямитель и регулятором R, вынесенным на лабораторный стенд установить  IУ = 0.

4 При разомкнутой цепи нагрузки измерить напряжение холостого хода выпрямителя.

5 Изменяя сопротивление балластного реостата и измеряя значения тока и напряжения в цепи нагрузки получить данные для построения внешней характеристики выпрямителя. Результаты измерений занести в табл. 5.1.

Таблица 5.1 – Результаты экспериментального исследования   выпрямителя ВДГ- 302

| # Ступень # регули- рования | Ток в обмотке управления IУ , А | Положение ножей балластного реостата | Напряжение на нагрузке, U Н ,В | Ток нагрузки I Н , А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | ХХ 1 2 1,3 1,2,4 1,4,5 3,5,6 все вкл |  |  |
|  | 0,3 |  |  |  |
|  | 0,9 |  |  |  |
| 2 | 0 |  |  |  |
|  | 0.3 |  |  |  |
|  | 0.9 |  |  |  |
| 3 | 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 | 1,2,3,5 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Количество измерений и положения ножей балластного реостата, при которых выполняются измерения, указаны в таблице.

6 Установить IУ = 0,3А, а затем IУ = 0,9А и повторить измерения, указанные в пунктах 4 и 5.

7 Выключить выпрямитель и установить переключатель  S1 в положение 2.

8 Повторить измерения, указанные в пунктах 3 – 6 для второй  ступени регулирования.

9 По результатам измерений построить внешние характеристики выпрямителя для двух ступеней регулирования.

При анализе результатов следует обратить внимание на перегибы в форме внешних характеристик. Необходимо отразить и объяснить эти моменты в выводах по работе.

10 Получить данные для построения регулировочной характеристики выпрямителя. Для этого установить определенную нагрузку (с помощью балластного реостата, установив его ножевые переключатели в положения, указанные в таблице). Изменяя ток в обмотке управления от нуля до максимального значения с шагом 0,1 А , зафиксировать значения  UН и IН. Результаты измерений занести в таблицу.

11 Построить регулировочные характеристики UН = (ІУ) для двух ступеней регулирования.

12 Для каждой из внешних характеристик определить дифференциальное  (динамическое) сопротивление

## 5.5 Содержание отчета

1 Наименование и цель работы.

2 Упрощенная электрическая схема выпрямителя.

3 Таблица результатов экспериментов.

4 Семейства внешних характеристик выпрямителя.

5 Регулировочные характеристики выпрямителя.

6 Результаты расчетов RДИФ .

7 Выводы по работе.

5.6 Контрольные вопросы

1 Принцип работы дросселя насыщения.

2 Особенности дросселя насыщения с самоподмагничиванием, используемого в выпрямителе ВДГ- 302.

3  Как осуществляется плавное регулирование внешних характеристик в выпрямителе ВДГ- 302 ?

# 4 Объяснить форму внешних характеристик выпрямителя ВДГ- 302.

5  Как осуществляется ступенчатое регулирование внешних характеристик в выпрямителе ВДГ- 302 ?

6  Назначение линейного дросселя L2, включенного в цепи выпрямленного тока

7  Как осуществляется стабилизация внешних характеристик в выпрямителе ВДГ- 302?

# 6  Лабораторная работа 6

ИССЛЕДОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СВАРОЧНЫХ

ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

6.1 Цель работы:  экспериментально изучить принцип построения и работу универсального тиристорного сварочного выпрямителя и исследовать его сварочно-технологические характеристики.

6.2 Теоретические сведения

Универсальные сварочные выпрямители обеспечивают формирование внешних характеристик различного вида: падающих, жестких, пологопадающих, комбинированных, и используются для питания дуги при различных способах сварки и обработки материалов.

Универсальный тиристорный сварочный выпрямитель представляет собой замкнутую систему автоматического регулирования с обратной связью по току или напряжению на дуге или по обоим параметрам, в зависимости от формируемой внешней характеристики. Структурная схема выпрямителя приведена  на рис.6.1.

Рисунок 6.1 - Структурная схема универсального тиристорного

выпрямителя.

Выпрямитель питается от трехфазной промышленной сети. Силовой выпрямительный блок VS выполнен на тиристорах по многофазной схеме выпрямления. Наиболее широко используются двойная трехфазная схема с уравнительным реактором (выпрямители на токи IСВ  600 А) и шестифазная кольцевая схема выпрямления (выпрямители на IСВ ≥ 600 А). Силовой трансформатор Т имеет три первичных обмотки, соединенные в звезду или треугольник, и шесть вторичных обмоток, обеспечивающих шесть синусоидальных напряжений, сдвинутых по фазе на 600.

Трансформатор выполнен с нормальным (минимальным рассеянием) и имеет естественные пологопадающие (близкие к жестким) внешние характеристики. Формирование требуемых внешних характеристик и их регулирование осуществляются путем управления  углом включения  тиристоров силового выпрямительного блока. Максимальное напряжение Ud на выходе выпрямителя обеспечивается при полнофазном включении тиристоров ( = 0). При увеличении угла   напряжение на выходе выпрямителя уменьшается.

Импульсы управления силовыми тиристорами создаются блоком формирования импульсов ФИ. Блок выполнен по шестиканальной системе и формирует импульсы прямоугольной формы, управляющие каждым из тиристоров.  Для синхронизации импульсов управления с анодным напряжением, поданным на каждый из тиристоров, на вход ФИ поступают шесть сдвинутых между собой на  600 напряжений синхронизации UСИНХР с трансформатора блока питания системы управления БП.

Фаза импульсов, вырабатываемых каждым каналом ФИ, определяется соответствующим синусоидальным напряжением синхронизации и напряжением управления UУ, которое подается на все каналы формирователя.

Схемы формирователей построены таким образом, что при  UУ = 0 начало импульса управления каждым тиристором совпадает с началом положительного полупериода анодного напряжения, подаваемого на данный тиристор. Угол открытия тиристора  = 0, и тиристор открыт в течение всего положительного полупериода анодного напряжения. На выходе выпрямителя получаем максимальное напряжение.

Для изменения величины выпрямленного напряжения на переменные напряжения синхронизации накладывается постоянное напряжение управления UУ, которое приподнимает (осуществляя вертикальный принцип управления) синусоидальные напряжения синхронизации относительно порогового напряжения срабатывания формирователей. При этом импульсы управления тиристорами будут сдвигаться вправо относительно соответствующих анодных напряжений на угол , возрастающий с увеличением управляющего напряжения UУ. В результате смещения импульсов на угол  тиристоры открываются позже и будут открыты только в течение времени, соответствующего углу 1800 - α. Напряжение на выходе выпрямителя будет снижаться.

Напряжение UУ, которым определяется угол открытия тиристоров, а следовательно, и режим сварки, снимается с выхода операционного усилителя ДА2 узла формирования напряжения управления ФНУ. Величина UУ определяется напряжением задания UЗ, подаваемым на прямой (невертирующий) вход (+) усилителя ДА2, и напряжением обратной связи UОС, подаваемым на инвертирующий вход (-) усилителя.

Узел задания режима УЗР представляет собой сложный потенциометр, обеспечивающий необходимый диапазон изменения UЗ. Регулирующим элементом УЗР является переменный резистор RP, установленный  на панели управления выпрямителя или на переносном пульте управления. Увеличение сопротивления резистора RP приводит к возрастанию положительного потенциала на прямом входе ДА2, увеличению UУ и уменьшению параметров режима сварки. Уменьшение сопротивления резистора RP действует в обратном направлении.

Вид внешней характеристики, формируемой выпрямителем, определяется обратными связями, подаваемыми на инвертирующий вход ДА2.

При работе в режиме формирования падающих характеристик переключатель вида характеристики SА1 устанавливается в положение 1. На ФНУ подается сигнал обратной связи по току UОСТ, пропорциональный величине сварочного тока. Этот сигнал снимается с датчика тока ДТ, включенного последовательно в сварочную цепь. Чаще всего в качестве датчика тока используется измерительный шунт RS. При этом UОСТ = IСВRШ. Иногда в качестве датчика тока применяются трансформатор тока или магнитный усилитель, обмоткой управления которого является шина, по которой протекает сварочный ток.

В режиме холостого хода IСВ = 0, UОСТ = 0. При этом UУ = 0, а значит

 = 0, и на выходных клеммах выпрямителя имеем максимальное напряжение. Увеличение тока сварки приводит к увеличению отрицательного потенциала на инверсном входе операционного усилителя ДА2. Происходит увеличение UУ , а значит, увеличение  и уменьшение напряжения Ud на выходе выпрямителя:

IСВ - UУ -  - Ud

Таким образом, падающая характеристика формируется за счет того, что с увеличением тока нагрузки возрастает угол включения тиристоров и снижается напряжение на выходе выпрямителя.

Коэффициент передачи  усилителя ДА2 определяется собственной жесткой обратной связью через резистор R0. Значение коэффициента передачи определяет крутизну наклона падающих внешних характеристик. Оптимальная крутизна наклона устанавливается изменением сопротивления резистора R0 при настройке выпрямителя.

Величина тока нагрузки, при котором обеспечивается рабочая крутизна наклона внешней характеристики, то есть величина сварочного тока. устанавливается изменением задающего напряжения UЗ с помощью регулировочного резистора RР.

В выпрямителях ВДУ-504, ВДУ-1001 напряжения задания и обратной связи подаются на ФНУ встречно, и увеличению UЗ соответствует увеличение IСВ. В более современных универсальных выпрямителях (ВДУ-505, ВДУ-506, ВДУ-1201, КИУ-301, КИУ-501, КИУ-1201) UЗ и UОСТ подаются на ФНУ согласно, и увеличение сварочного тока обеспечивается при уменьшении задающего напряжения.

При работе в режиме формирования жестких характеристик переключатель SА1 установлен в положение 2, и на инверсный вход усилителя ДА2 подается сигнал обратной связи по напряжению UОСН, снимаемый с выхода силового тиристорного выпрямительного блока VS. Установленному значению задающего напряжения соответствует определенное значение UУ, а значит, определенный угол включения тиристоров  и напряжение на выходе выпрямителя Ud. При снижении напряжения на выходе выпрямителя по какой-либо причине (например, при увеличении тока нагрузки или уменьшении напряжения питающей сети) уменьшается отрицательное напряжение обратной связи  –UОСН  на инверсном входе ДА2.  При этом уменьшается UУ и угол  , а напряжение на выходе выпрямителя возрастает до восстановления заданного значения. Таким образом, при действии только обратной связи по напряжению обеспечивается формирование жесткой внешней характеристики выпрямителя.

При механизированной сварке плавящимся электродом технологически оптимальной является пологопадающая внешняя характеристика с коэффициентом наклона RДИФ.И = -0,03…-0,01 В/А.

Получение таких характеристик обеспечивается введением наряду с обратной связью по напряжению UОСН обратной связи по току  UОСТ, однако таким образом, чтобы преобладающим было действие обратной связи по напряжению.

Для улучшения стабилизации режима сварки при колебаниях напряжения сети на инвертирующий вход усилителя ДА2 подается напряжение  UС с узла контроля изменений напряжения сети КИНС, определяемое разностью между номинальным и фактическим значением напряжения сети,

UС  = UС.НОМ - UС..

При номинальном напряжении сети UС = 0. В случае повышения напряжения сети получаем UС < 0. На инверсном входе ДА2 возрастает отрицательное напряжение обратной связи, а значит,  UУ возрастает, и выходное напряжение выпрямителя снижается. При снижении  UС, наоборот, получаем UС > 0, что приводит к снижению UУ и возрастанию выходного напряжения выпрямителя до заданного значения.

При механизированной сварке плавящимся электродом первоначальное зажигание дуги, особенно при режимах с малой и средней плотностью тока в электроде, затруднено и происходит после нескольких повторных ее возбуждений.

Для улучшения зажигания дуги желательно иметь повышенное напряжение холостого хода. В современных универсальных выпрямителях для реализации указанной цели дополнительно введен узел ограничения обратной связи по напряжению ООСН. При работе в режиме жестких характеристик на этот узел подается сигнал обратной связи по току UОСТ. Когда ток сварки становится меньше 7…10 А (что говорит о выходе на режим холостого хода),  ООСН срабатывает и ограничивает обратную связь по напряжению. Напряжение  UУ при этом уменьшается, а напряжение на выходе выпрямителя возрастает. Узел ООСН имеет две ступени ограничения UОСН. При кратковременном перерыве в протекании сварочного тока (tПЕР < 1с) срабатывает первая ступень ООСН. Сигнал обратной связи по напряжению ограничивается частично, и напряжение холостого хода несколько ограничено. При длительном перерыве (tПЕР > 1 с)  срабатывает вторая ступень ООСН, обратная связь по напряжению отключается полностью, а напряжение холостого хода возрастает до максимального значения. После возбуждения дуги и при возрастании сварочного тока (IСВ > 7…10 А)  действие узла ООСН прекращается, и формируется пологопадающая  внешняя характеристика с заданным рабочим напряжением.

Таким образом, формируется комбинированная внешняя характеристика: крутопадающая с повышенным напряжением холостого хода при малых токах и пологопадающая в диапазоне рабочих токов.

Семейство внешних характеристик выпрямителя КИУ-501 при работе в режимах падающих и жестких (пологопадающих) характеристик приведены на рис. 6.2.

Рисунок 6.2 – Внешние характеристики выпрямителя КИУ-501

6.3 Описание лабораторной установки

В состав лабораторной установки входят:

1 Сварочный выпрямитель ВДУ-504.

2 Лабораторный стенд, включающий регулирующую, измерительную и регистрирующую аппаратуру.

3 Нагрузочный балластный реостат РБ-301.

6.4 Порядок выполнения работы

1   Изучить  конструкцию  и принцип работы универсального тиристорного сварочного выпрямителя.

2   Установить переключатель SA1 на лицевой панели выпрямителя в положение 1  - падающие внешние характеристики .

3  Включить выпрямитель и регулятором RР на переносном пульте установить UЗ =10В.

4   При разомкнутой  цепи нагрузки измерить напряжение холостого хода выпрямителя.

5  Изменяя сопротивление балластного реостата и измеряя значения тока и напряжения в цепи нагрузки, получить данные для построения внешней характеристики выпрямителя. Результаты измерений занести в табл. 6.1. Количество измерений и положения ножей балластного реостата, при которых выполняются измерения, указаны в таблице.

Таблица 6.1 – Результаты экспериментального исследования внешних          характеристик выпрямителя ВДУ – 504

| Вид внешней характеристики | Задающее напряжение UЗ , В | Положение ножей балластного реостата | Напряжение на нагрузке UН , В | Ток нагрузки I Н , А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Падающая | 10 | ХХ 2 2,3 1,2,4 1,2,3,5 Все вкл. К.3 |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |
| Жесткая | 30 |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |
|  | 42 |  |  |  |

6.  Установить UЗ =20В, а затем UЗ =30В и повторить измерения, указанные в пп. 4 и 5.

7  Установить переключатель SA1 на лицевой панели выпрямителя в положение 2  - жесткие внешние характеристики .

8  Включить выпрямитель, регулятором RР на переносном пульте установить  напряжение на выходе выпрямителя Ud =30В и повторить измерения указанные в пп.4 и 5 .

9  Установить регулятором RР напряжение на выходе   выпрямителя Ud =36В, а затем Ud =42В и повторить измерения, указанные в пп.4 и 5.

10 В соответствии с данными, полученными при экспериментальных исследованиях, построить семейства внешних характеристик выпрямителя для режимов падающих и жестких характеристик.

11 На семействе падающих внешних характеристик провести прямую, соответствующую оптимальному соотношению между сварочным током и напряжением на дуге при РДС.

UД = 20 +0,04IСВ.

12 По точкам пересечения построенной прямой с внешними характеристиками определить рабочий ток сварки, соответствующий каждому из устанавливаемых значений задающего напряжения, и построить регулировочную характеристику IСВ = (UЗ).

13 Установить переключатель SA5 на лабораторном стенде в положение 1, при котором включена только обратная связь по напряжению. Регулятором RР установить напряжение холостого хода выпрямителя Ud =40В и выполнить измерения, необходимые для построения внешней характеристики      ( см. пп. 4 и 5 ). Результаты измерений занести в табл. 6.2.

Таблица 6.2 - Влияние глубины обратной связи по току на форму     внешней характеристики выпрямителя

| Положение переключателя S5 | Положение ножей балластного реостата | Напряжение на нагрузке, U Н ,В | Ток нагрузки I Н , А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХХ 2 2,3 1,2,4 1,2,3,5 Все вкл. |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

14 Установить переключатель SA5 на лабораторном стенде в положение 2,   а затем в положение 3, при которых включена  обратная связь по напряжению и обратная связь по току с различными коэффициентами обратной связи, и выполнить измерения, указанные в пункте 13. (Напряжение холостого  хода  при  этих  измерениях  следует  устанавливать одинаковым (Ud =40В)).

15 Для каждой из внешних характеристик определить дифференциальное  (динамическое) сопротивление

6.5 Содержание отчета

1 Наименование и цель работы.

2 Структурная схема универсального тиристорного выпрямителя .

3  Таблица результатов экспериментов.

4 Семейства внешних характеристик выпрямителя.

5 Регулировочные характеристики выпрямителя.

6 Результаты расчетов RДИФ.И .

7 Выводы по работе.

6.6 Контрольные вопросы

1 Какие трансформаторы применяются в универсальных сварочных выпрямителях ?

2  Какие cхемы выпрямления применяются в универсальных сварочных выпрямителях ?

3  Как осуществляется формирование требуемых внешних характеристик и их регулирование  в тиристорных выпрямителях ?

4 Каким образом  формируется падающаая внешняя характеристика в универсальных тиристорных выпрямителях ?

5 Каким образом  формируется жесткая и комбинированная внешняя характеристика в универсальных тиристорных выпрямителях ?
6  Как осуществляется стабилизация внешних характеристик при колебаниях напряжения питающей сети ?

## 7 Лабораторная работа 7

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ СВАРОЧНЫХ

ГЕНЕРАТОРОВ С ПАДАЮЩИМИ ВНЕШНИМИ

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

7.1 Цель работы: изучить конструкцию, работу и электрические характеристики коллекторного сварочного генератора с самовозбуждением и последовательной размагничивающей обмоткой.

7.2 Теоретические сведения

Коллекторные сварочные генераторы относятся к электрическим машинам постоянного тока специального назначения.

Генератор постоянного тока состоит из следующих основных частей:

- Магнитная система;

- Якорь, закрепленный на валу генератора;

- Коллектор;

- Щетки со  щеткодержателями.

Магнитная система состоит из полюсов 1 (рис. 7.1) с полюсными наконечниками. Полюсы закреплены на станине 2. На полюсах размещаются обмотки возбуждения. Полюсные наконечники имеют такую форму, чтобы придать распределению магнитных силовых линий потока возбуждения необходимый характер. Станина генератора изготавливается из мягкой литой стали с высокой магнитной проницаемостью.

Магнитная система генератора постоянного тока в зависимости от его назначения и мощности изготовляется с различным числом полюсов. На рис. 7.1 схематично показана конструкция двухполюсного генератора. Сварочные генераторы чаще всего выполняются четырехполюсными.

Рисунок 7.1  - Конструкция двухполюсного генератора

Якорь генератора 3 представляет собой цилиндр, набранный из пластин электротехнической стали. Обмотка якоря укладывается в специальных пазах, вырезанных по его поверхности.

Коллектор состоит из медных изолированных между собой пластин, к которым присоединяются концы витков обмотки якоря.

Щетки 4 служат для снятия ЭДС, создаваемой генератором. Меднографитовые щетки вставляются в щеткодержатели, служащие для удержания щеток в правильном положении и прижатия их к поверхности коллектора.

При вращении якоря в магнитном поле возбуждения в активных проводниках (стержнях) обмотки якоря будет наводиться ЭДС. По закону электромагнитной индукции величина  ЭДС, которая наводится в каждом активном проводника якоря пропорциональна скорости изменения магнитного потока, пересекающего данный проводник. Следовательно ЭДС, наводимая в якоре генератора, пропорциональна величине магнитного потока возбуждения Ф, числу пар полюсов генератора р, общему числу активных проводников обмотки якоря N и частоте вращения якоря n.

E=CФn,                                          (7.1)

где С = 2рN2a - постоянная генератора,  а - число пар параллельных витков в обмотке якоря.

Таким образом, ЭДС генератора постоянного тока можно регулировать изменяя величину магнитного потока возбуждения и частоте вращения якоря.

Магнитный поток в режиме холостого хода определяется током в обмотке намагничивания WН

Ф=ФН=IНWНRМН   ,                                 (7.2)

где IН – ток в обмотке намагничивания; WН – число витков обмотки намагничивания;  RМН – сопротивление магнитной цепи, по которой замыкается поток.

Изменяя ток в обмотке намагничивания можно регулировать напряжение холостого хода генератора.

В режиме нагрузки рабочее напряжение генератора меньше ЭДС в якоре на величину падения напряжения на внутренних цепях генератора.

UГ = Е – IСВRГ,                                          (7.3)

где RГ – внутреннее сопротивление генератора (обмотки якоря и переходных      сопротивлений щеток).

Обмотка якоря выполняется медным или алюминиевым проводом большого сечения, а щетки имеют значительную контактную площадь. Поэтому внутреннее сопротивление генератора мало. Если в режиме нагрузки магнитный поток возбуждения не меняется, то внешняя характеристика генератора является пологопадающей, близкой к жесткой.

Для получения падающих внешних характеристик на полюсах генератора кроме намагничивающей обмотки размещают обмотку размагничивания WР. Эта обмотка включается последовательно в сварочную цепь (рис. 7.2), причем таким образом, чтобы создаваемый магнитный поток был направлен навстречу потоку намагничивания. Результирующий поток в магнитной системе генератора

Ф = ФН – ФР =IНWНRМН−IСВWРRМР,                            (7.4)

где RМН – сопротивление магнитной цепи, по которой замыкается магнитный поток размагничивающей обмотки (RМР  RМН).

Рабочее напряжение генератора в режиме нагрузки при наличии последовательной обмотки размагничивание определится выражением

UГ = C n (ФН – ФР) - IСВRГ.                            (7.5)

Из выражений (7.4) и (7.5) следует, что с увеличением тока нагрузки (тока сварки) увеличивается размагничивающий поток ФР и потери в генераторе IСВRГ. В результате внешняя характеристика генератора получается падающей. Крутизна наклона внешней характеристики определяется числом витков размагничивающей обмотки. Обычно обмотка размагничивания выполняется с отводом. При подключении сварочной цепи к клемме 1 (рис. 7.2) включено полное число витков WР и получаем более крутопадающие внешние характеристики, то есть диапазон малых токов. При подключении сварочной цепи к клемме 2 работает только часть обмотки размагничивания и получаем диапазон больших токов. На напряжение холостого хода генератора подключение размагничивающей обмотки не влияет. Оно в соответствии с (7.1) и (7.2) может регулироваться изменением тока в обмотке намагничивания.

По способу возбуждения генераторы делятся на два типа: с независимым возбуждением и с самовозбуждением.

В генераторах с независимым возбуждением обмотка намагничивания питается от отдельного источника постоянного тока (аккумуляторной батареи, другого маломощного генератора, выпрямителя).

В генераторах с самовозбуждением обмотка намагничивания питается от самого генератора.

В данной  лабораторной   работе   исследуется сварочный генератор ГСО-300-3 с самовозбуждением.

Принципиальная электрическая схема генератора приведена на рис. 7.2. Щетки а и b являются главными и к ним подключена сварочная цепь. Последовательно с внешней нагрузкой (то есть последовательно в сварочную цепь) включена обмотка WР. Обмотка намагничивания WН  включена между главной щеткой а и дополнительной щеткой с, установленной посредине между главными щетками а и b. Магнитные потоки, создаваемые обмотками WР и WН, направлены навстречу друг другу.

Если в генераторе с падающими внешними характеристиками обмотку намагничивания подключить к главным щеткам а и b, то с увеличением тока нагрузки Uаb будет уменьшаться. Значит будет уменьшаться и ФН, в то время как ФР будет возрастать. При определенном значении тока нагрузки получим ФН = ФР, а значит Ф = 0 и ЭДС на выходе генератора станет равной нулю. Такой генератор не обеспечит требуемой для сварки внешней характеристики и тока короткого замыкания, необходимого для возбуждения дуги.

Для подключения обмотки намагничивания в генераторе установлена дополнительная щетка с. При этом, как будет показана ниже, Uас  остается практически неизменным при любых значениях тока нагрузки.

Магнитная система генератора выполняется из ферромагнитных сталей, обладающих остаточным магнетизмом.

При вращении якоря генератора на холостом ходу поток остаточного магнетизма полюсов пронизывает обмотку якоря и создает в ней некоторую ЭДС. Часть этой ЭДС снимается щетками а-с и обеспечивает прохождение тока в обмотке WН. Магнитный поток этой обмотки направлен согласно с потоком остаточного магнетизма - в результате ЭДС в обмотке якоря увеличивается. Это приводит к дальнейшему возрастанию тока в обмотке WН, а значит и ЭДС генератора. Таким образом происходит самовозбуждение генератора до напряжения холостого хода. Для регулирования напряжения холостого хода в цепь обмотки намагничивания включен регулировочный реостат R1.

U0=CnФН=СnIНWНRМН                                            (7.6)

Рисунок 7.2 – Принципиальная  электрическая схема генератора

При рассмотрении работы генератора в режиме нагрузки кроме магнитных потоков обмоток WН и WР следует учитывать магнитный поток реакции якоря ФЯ (рис. 7.1). Магнитный поток якоря определяется величиной сварочного тока IСВ (так как ток нагрузки протекает и по обмотке якоря), а также числом витков обмотки якоря WЯ  (WЯ =N/a) и магнитным сопротивлением  RМЯ того участка генератора, по которому проходит магнитный поток якоря.

Из рис.7.1 видно, что при указанном стрелкой направлении вращения якоря и направлении основного намагничивающего потока ФН (определяющего полярность генератора) в левой части верхнего полюса и в правой  части нижнего полюса, то есть под сбегающими краями полюсов, магнитный поток якоря действует согласно  с магнитным потоком ФН. Под набегающими краями полюсов, то есть в правой части верхнего полюса и в левой части нижнего полюса, магнитный поток якоря направлен встречно магнитному потоку ФН.

Напряжение при нагрузке на главных щетках а и b  слагается из напряжения, индуктируемого в витках якоря между щетками а и с, и напряжения, индуктируемого в витках между щетками с и b.

Uаb = Uас + Uсb                            (7.7)

Uас = С/2 n (ФН + ФЯ - ФР)                         (7.8)

Uас=с2nIНWНRМН+IСВWЯRМЯ−IСВWРRМР                 (7.9)

В генераторах данной системы параметры размагничивающей обмотки и обмотки якоря подбираются так, чтобы магнитные потоки ФР и ФЯ численно примерно равны между собой. Будучи направлены, на участке а-с, встречно, они компенсируют друг друга, и напряжение Uас будет зависеть только от намагничивающего потока ФН. Следовательно, Uас  будет оставаться практически неизменным при любых токах нагрузки, что и позволяет подключить к щеткам а-с обмотки намагничивания WН.

Напряжение, индуктируемое в витках якоря между щетками с и b, зависит от тех же магнитных потоков, но поток ФЯ теперь направлен встречно потоку ФН.

Uсb = С/2 n (ФН - ФЯ - ФР)                                 (7.10)

или

Uсb=с2nIНWНRМН−IСВWЯRМЯ−IСВWРRМР                           (7.11)

С увеличением тока нагрузки IСВ напряжение Ucb будет уменьшаться. При определенном значении тока нагрузки  Ucb станет равным нулю, а при дальнейшем его увеличении сменит знак на противоположный.

Результирующее напряжение на главных щетках генератора Uав  определяется суммой напряжений  Uас и Ucb. В соответствии с (7.7) получим

Uаb = Сn(ФН – ФР)                              (7.12)

или

Uаb=СnIНWНRМН−IСВWRМР                                  (7.13)

Таким образом, на результирующее напряжение генератора потоки реакции якоря не оказывают влияния и получаем те же зависимости, которые получены без учета магнитных потоков якоря (смотри выражения (7.4) и (7.5)).

С учетом потерь на активных сопротивлениях генератора RГ уравнение, определяющее внешние характеристики генератора, определится выражением

UГ=CnIНWНRМН−CnIСВWРRМР−IСВRГ                         (7.14)

Следовательно, как и было отмечено выше, напряжение холостого хода генератора можно регулировать, изменяя ток в обмотке намагничивания, с помощью реостата R1, а крутизну наклона внешней характеристики – путем изменения числа витков размагничивающей обмотки.

Зависимости напряжений Uаb, Uас и  Uсb от тока нагрузки приведены на рис. 7.3.

ступень больших токов,            ступень малых токов

## Рисунок 7.3 – Вольтамперные характеристики генератора

Однако следует заметить, что наличие магнитных потоков реакции якоря приведет к смещению нейтральных линий генератора и величина этого смещения будет зависеть от величины тока нагрузки.

Смещение нейтрали с линии, на которой установлены главные щетки генератора приведет к снижению ЭДС генератора и может вызвать повышенное искрение на щетках и интенсивный износ щеток и коллектора.

Для устранения влияния потоков якоря на положение нейтрали в генераторе устанавливают дополнительные полюсы (на рис. 7.1 не показаны). Обмотки дополнительных полюсов Wд (рис. 7.2) включают последовательно с обмоткой якоря и обмоткой размагничивания и по ним протекает весь ток нагрузки. Обмотки дополнительных полюсов обеспечивают также улучшение коммутации и уменьшение искрения на щетках.

7.3 Описание лабораторной установки

В состав лабораторной установки входят:

1 Преобразователь ПСО-300-3.

2 Нагрузочный балластный реостат РБ-301.

3 Амперметр постоянного тока с наружным шунтом на 300 А.

4 Вольтметр постоянного тока 0…100 В.

5 Вольтметр постоянного тока 0…50 В.

6 Вольтметр постоянного тока -50…0…50 В.

7 Силовой контактор для проведения опыта короткого замыкания.

Преобразователь ПСО-300-3 состоит из генератора постоянного тока ГСО-300-3 и асинхронного электродвигателя, смонтированных в одном корпусе. Преобразователь предназначен для ручной дуговой сварки.

Генератор ГСО-300-3 представляет собой четырехполюсную машину постоянного тока с самовозбуждением. Получение крутопадающей внешней характеристики обеспечивается последовательной размагничивающей обмоткой. Безискровая коммутация тока на коллекторе обеспечивается дополнительными полюсами.

Для того, чтобы напряжение, подаваемое на обмотку возбуждения (намагничивания), оставалось постоянным, параллельная обмотка WН подключена к главной и дополнительной щетке.

Таким образом, генератор ГСО-300-3 имеет четыре главных полюса и четыре дополнительных, пять щеток – 4 главных и одну дополнительную. Главные щетки соединены попарно параллельно, что дает право с определенными допущениями рассматривать машину как двухполюсную.

Параллельная обмотка намагничивания расположена на всех основных полюсах: большая часть – на северных, меньшая – на южных.

Последовательная обмотка размагничивания расположена только на южных полюсах машины. Обмотка имеет две секции. При включении нагрузки на правую положительную клемму работает только одна часть (10 витков) размагничивающей обмотки, что соответствует диапазону больших токов (175-320 А). При включении нагрузки на левую положительную клемму ток проходит по обеим секциям размагничивающей обмотки (18 витков), ее эффективность усиливается и внешние характеристики становятся более крутопадающими. Получаем диапазон малых токов (75…180 А)..

Плавное регулирование сварочного тока в пределах диапазона производится реостатом R1 в цепи обмотки намагничивания. При этом изменяется напряжение холостого хода генератора  U0  и внешние вольт-амперные характеристики генератора смещаются примерно параллельно друг другу.

7.4 Порядок выполнения работы

1 Изучить конструкцию и принцип работы генератора ГСО-300-3. Снять кожухи со смотровых окон машины, осмотреть внутреннее устройство. Обратить особое внимание на полюсы и щетки. Найти главные и дополнительную щетки.

2 Собрать электрическую схему для проведения экспериментов (рис. 7.4). Для снятия внешних характеристик в качестве нагрузки включен балластный реостат RБ. Амперметр РА1 измеряет ток в нагрузке, а вольтметр PV1 – напряжение на нагрузке, то есть напряжение на главных щетках генератора Uаb. Вольтметр PV2 измеряет напряжение Uас, а вольтметр PV3 -  Ucb.

Рисунок 7.4 – Схема проведения экспериментов

3  Установить первую ступень регулирования. Провести опыты холостого хода и определить зависимость U = (К), где К – число делений шкалы регулировочного реостата R1. Для снятия регулировочной кривой реостат  R1 установить в 6 фиксированных положениях, измеряя при этом напряжение холостого хода генератора. Результаты измерений занести в табл. 7.1

# 4 Снять внешние характеристики генератора при трех различных положениях регулировочного реостата. В каждом опыте выполняется 7 измерений от холостого хода до короткого замыкания. Рекомендуемые положения регулятора R1 и ножей балластного реостата указаны в табл. 7.1. Опыт короткого замыкания производится при замкнутых ножах балластного реостата с помощью контактора КМ1. При замыкании кнопки SB1 контактор срабатывает и своим контактом замыкает накоротко цепь нагрузки.

Таблица 7. 1 – Результаты экспериментального исследования генератора

| Ступень регулиро-вания | Положение регулятора R1(деление шкалы регулятора) | Положение ножей балластного реостата | Uас, В | Uсb, В | Uаb, ## В | IГ, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | ## ХХ |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 175 |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 75 | # ХХ |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1-2 |  |  |  |  |
|  |  | 1-3 |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  |  |  |  |
|  |  | 1-5 |  |  |  |  |
|  |  | 1-6 |  |  |  |  |
|  |  | КЗ |  |  |  |  |
| 1 | 125 | -«- |  |  |  |  |
| 1 | 200 | -«- |  |  |  |  |
| 2 | 75 | ## ХХ |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 175 |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | 75 | # ХХ |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1-2 |  |  |  |  |
|  |  | 1-3 |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  |  |  |  |
|  |  | 1-5 |  |  |  |  |
|  |  | 1-6 |  |  |  |  |
|  |  | КЗ |  |  |  |  |
| 2 | 125 | -«- |  |  |  |  |
| 2 | 200 | -«- |  |  |  |  |

5 Установить вторую ступень регулирования генератора и повторить опыты, указанные в пунктах 3 и 4.

6 По результатам экспериментов построить:

- регулировочную  характеристику U = (К);

- вольт-амперные характеристики Uас = (IГ), Uсb = (IГ), Uаb = (IГ) для одного из положений регулятора R1 на каждой ступени;

семейство внешних характеристик Uаb = (IГ) .

7.5 Содержание отчета

1 Наименование и цель работы.

2 Конструктивная и принципиальная электрическая схема генератора.

3 Схема проведения экспериментов.

4 Таблица результатов экспериментов.

5 Регулировочная характеристика U0 = (К) .

6 Вольт-амперные характеристики Uас = (IГ), Uсb = (IГ), Uаb = (IГ).

7 Внешние характеристики генератора.

8 Регулировочные характеристики Iсв = (К),.

9 Выводы по работе.

7.6 Контрольные вопросы

1 Принцип формирования внешней характеристики в сварочных генераторах постоянного тока.

2 Назначение дополнительной щетки в генераторах с самовозбуждением.

3 Назначение размагничивающей обмотки.

4 Назначение дополнительных полюсов генератора.

5 Как влияет число витков размагничивающей обмотки на крутизну наклона внешней характеристики генератора? Влияет ли число витков WP на напряжение  холостого хода генератора?

6 Влияет ли величина сопротивления регулировочного реостата R1 на крутизну наклона внешней характеристики генератора?

8 Лабораторная работа  8

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕНТИЛЬНОГО СВАРОЧНОГО ГЕНЕРАТОРА

8.1 Цель  работы: экспериментально изучить принцип работы вентильного сварочного генератора (ВСГ), исследовать его характеристики и приобрести навыки настройки режима.

# 8.2 Теоретические сведения

ВСГ чаще всего выполнены на базе трехфазной индукторной одноименнополюсной электрической машины, содержащей по два пакета статора и ротора из тонколистовой электротехнической стали (рис.8.1).

Оба пакета железа статора 5 и 9 запрессованы в стальную станину 6, и, следовательно, станиной они магнитно соединены. Пакеты железа ротора 3 и 8 запрессованы на стальную втулку 2, расположенную на валу 1 генератора, и, следовательно, между собой также соединены магнитно. Благодаря массивным участкам магнитопровода этот тип синхронных машин обладает значительным остаточным магнитным полем, обеспечивающим надежное самовозбуждение генератора.

На каждом пакете железа ротора имеются зубцы (по 8 штук). При отношениях ширины зубца к его зубцовому делению, находящихся в пределах 0,35...0,45, изменение проводимости воздушного зазора в зоне зубцов при вращении ротора происходит по закону, весьма близкому к гармоническому. Тороидальная обмотка возбуждения 7 размещена между пакетами железа ротора и жестко прикреплена к станине.

Рисунок 8.1 - Магнитная система двухпакетного индукторного генератора с аксиальным потоком возбуждения

Обмотка статора состоит из катушек. Катушки 4 трехфазной обмотки статора вытянуты в осевом направлении машины и охватывают по три зубца как левого, так и правого пакета статора. В трехфазных генераторах число зубцов пакета статора в шесть раз больше числа зубцов пакета ротора.

Таким образом, все обмотки генератора закреплены и при работе генератора неподвижны. Поэтому в генераторах отсутствуют скользящие контактные кольца, что обеспечивает их высокую надежность в эксплуатации.

Обмотка возбуждения питается постоянным током. Магнитный поток обмотки возбуждения Ф замыкается через стальную втулку, пакеты железа ротора и статора и станину. Зубцы одного пакета ротора, в зависимости от направления тока в обмотке возбуждения, образуют как бы северные полюсы, а зубцы другого пакета – южные. При неподвижном роторе витки обмотки статора пронизываются постоянным магнитным потоком и ЭДС в них не индуктируется. При вращении ротора каждый виток обмотки статора пронизывается пульсирующим магнитным потоком зубцов ротора. Мгновенное значение потока, пересекающего виток обмотки статора зависит от угла поворота зубцов ротора. ( При  прохождении под витком  зубца  магнитный поток максимален, а при прохождении впадины – минимален ).  При отношениях ширины зубца к его зубцовому делению, находящихся в пределах 0,35...0,45, изменение проводимости воздушного зазора в зоне зубцов при вращении ротора происходит по закону, весьма близкому к гармоническому.

Повороту ротора на одно зубцовое деление соответствует период изменения магнитного потока. Частота изменений магнитного потока пропорцинальна числу зубцов ротора и частоте его вращения.

f = ZP n .

Катушки трехфазной обмотки статора смещены на 1/3 зубцового деления ротора. В результате при вращении ротора в каждой фазе трехфазной обмотки  статора наводятся переменные ЭДС сдвинутые на 2/3 электрических градусов (1200 ).

Трехфазная обмотка ОС индукторного генератора своими выводами подключена к трехфазному выпрямительному мосту VD4 – VD9 (рис.8.2). Выпрямленным током питается сварочный пост. Необходимые для ручной дуговой сварки падающие внешние характеристики генератора формируются за счет внутренних индуктивных сопротивлений самой электрической машины. Плавное регулирование внешней характеристики осуществляется изменением ЭДС генератора.

Рисунок 8.2 - Принципиальная электрическая схема вентильного сварочного генератора

После запуска генератора начальное самовозбуждение происходит от остаточного магнетизма, и на зажимах генератора появляется небольшая ЭДС (3...4 В). Трансформатор ТV через выпрямитель  VD1 начинает питать обмотку возбуждения ОВ.  ЭДС  увеличивается, и генератор возбуждается до напряжения холостого хода.

С появлением нагрузки обмотку возбуждения начитает  питать и трансформатор тока ТА через выпрямитель  VD3. Мгновенные значения  вторичных напряжений трансформаторов  ТV  и ТА  сдвинуты по фазе. В режиме любой нагрузки они параллельно питают обмотку возбуждения до режима короткого замыкания (КЗ). В режиме КЗ работает только трансформатор ТА. Вентиль VD2 служит для разрядки электромагнитной энергии, накопленной в обмотке возбуждения, и пропускает импульсы тока в промежутках, когда мгновенные значения ЭДС трансформаторов TV и TA имеют обратный знак  (вентили VD1 и VD3 заперты). В  результате обмотка возбуждения питается непрерывным постоянным током.

Реостатом R, включенным в цепь возбуждения, регулируется эффективность обратной связи по току, и, следовательно, плавно регулируются крутизна наклона внешних характеристик генератора и  сварочный ток в пределах одного диапазона.

Грубое регулирование сварочного тока осуществляется скачкообразным изменением внутренних сопротивлений посредством переключения схемы обмотки статора (рис. 8.3). При переключении трехфазных обмоток со схемы а на схему б индуктивное сопротивление, приведенное к фазе, уменьшается в два раза, что ведет к двукратному увеличению коэффициента внешней характеристики.  При всех этих переключениях ЭДС холостого хода генератора сохраняется неизменной.

а                                                        б

а – ступень малых токов; б – ступень больших токов

Рисунок 8.3 - Схемы соединения  трехфазных обмоток статора генератора

8.3 Описание лабораторной установки

Для  выполнения лабораторной работы используются:

1 Сварочный преобразователь ПД-305, в состав которого входит вентильный генератор.

2 Нагрузочный  балластный  реостат РБ-301.

3 Провода и кабели соединительные, монтажный инструмент.

4 Лабораторный стенд с измерительными приборами.

5 Силовой контактор для проведения опыта короткого замыкания.

На рис. 8.4 приведена принципиальная электрическая схема для экспериментального исследования вентильного генератора.

Амперметр PA1 предназначен для измерения тока в сварочной цепи. Вольтметр PV1 измеряет напряжение на нагрузке. С помощью амперметра PA2 измеряют  величину обратной связи по току. Вольтметр PV2  предназначен для измерения напряжения на вторичной обмотке трансформатора TV.

Рисунок 8.4  - Принципиальная электрическая схема  экспериментального

исследования вентильного генератора.

8.4 Порядок выполнения работы

1 Изучить конструкцию и принцип построения вентильного сварочного генератора.

2 Снять внешние характеристики в двух диапазонах (по 4 в каждом).

3. Выявить характер влияния обратной связи по току.

Собрать электрическую схему для экспериментального исследования. После проверки схемы преподавателем приступить к исследованию генератора.

Снять внешние характеристики генератора в двух диапазонах при четырех различных положениях движка резистора  RР (двух крайних и двух промежуточных). Первая запись при снятии каждой внешней характеристики выполняется на холостом ходу, т.е. все секции балластного реостата (RБ) выключены,  Iн =0 (опыт холостого хода). Затем включением одной из секций RБ создается небольшая нагрузка  и вновь проводится запись показаний приборов (опыт с нагрузкой). В каждом последующем опыте нагрузка увеличивается примерно вдвое. Всего проводится 5 опытов с нагрузкой. Последним проводится опыт короткого  замыкания. Результаты измерений заносятся в таблицу 8.1

Переключение ступеней производится переключателем S1. При разомкнутом S1 к силовому вентильному блоку на диодах VD4 – VD9 подключено по одной фазной обмотке статора, и имеем ступень меньших токов. При замкнутом S1 в каждой фазе статора включены две обмотки, соединенные параллельно, и получаем ступень больших токов.

Таблица 8.1 - Результаты измерений

| ## Ступень | ## Положе-ние движка | Положение ножей | Обратная связь | Напряже-ние транс- | Ток на- Нагрузки | Напряже- ние на нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регули- | реостата | балласт-ного | по току | форматора TV | Iн , А | Uн , В |
| рования | Rр | реостата | I Т , А | UTV , B |  |  |
| 1 | 80 | ХХ 2 2,3 1,2,3,4 1,2,3,4,5 Все вкл. КЗ |  |  |  |  |
| 1 | 125 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 315 |  |  |  |  |  |
| 2 | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | 125 |  |  |  |  |  |
| 2 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | 315 |  |  |  |  |  |

8.5 Содержание отчета

1   Наименование и цель работы.

2   Магнитная система двухпакетного индукторного генератора с аксиальным потоком возбуждения.

3  Принципиальная электрическая схема  экспериментального исследования вентильного генератора.

4  Таблица результатов экспериментов.

5   Семейство внешних характеристик генератора.

6   Графики зависимостей напряжения на трансформаторе TV и обратной связи по току от тока нагрузки UTV = f(IН) и IТ = f(IН)

7  Выводы по работе.

8.6 Контрольные вопросы

1 За счет чего в вентильном генераторе обеспечивается формирование падаю-     щих внешних характеристик ?

2  Как происходит самовозбуждение генератора ? 
3  Каким образом осуществляется регулирование крутизны наклона внешних характеристик генератора ?

4 Как осуществляется ступенчатое регулирование сварочного тока ?

5 Преимущества вентильного сварочного генератора по сравнению с коллекторным

9 Лабораторная работа 9

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ДЛЯ ИМПУЛЬСНО – ДУГОВОЙ

СВАРКИ  ВДГИ - 302

9.1  Цель работы:  изучение конструкции, технических данных, принципа работы и исследование электрических характеристик выпрямителя ВДГИ – 302

# 9.2 Теоретические сведения

При сварке стационарной дугой  возможен крупнокапельный, мелкокапельный или струйный перенос электродного металла. Характер переноса определяется величиной сварочного тока и напряжения на дуге. Мелкокапельный и струйный перенос достигается при достаточно больших токах, IСВ IКР. При сварке в среде защитных газов величина критического тока во многих случаях превышает технологически оптимальное значение сварочного тока для заданного типа сварного шва.

Обеспечение мелкокапельного переноса при приемлемой величине сварочного тока возможно двумя путями:

1) Сваркой активированной проволокой на прямой полярности. Процесс активирования заключается во введении в состав сварочной проволоки или на ее поверхность легко ионизируемых металлов или их солей (Rв, Cs, К, Na);

2) импульсно-дуговой сваркой (ИДС).

При ИДС на постоянный базовый ток периодически накладываются импульсы. Базовый ток может быть небольшим (IБ < IКР). Во время импульса IСВIКР  При этом электродинамическая сила, действующая на каплю, становится преобладающей, вызывает отделение капли от электрода и перенос ее в сварочную ванну. Кривая изменения тока при ИДС приведена на рис. 9.1.

IБ  - базовый ток; IСР – среднее значение тока; Iиm  - амплитуда импульсов тока; IКР – критический ток;  И - длительность импульсов тока;  - время переноса; Т – период наложения импульсов

Рисунок 9.1 – Кривая тока при ИДС

При ИДС происходит управляемый перенос электродного металла с частотой переноса, равной (или кратной) частоте импульсов, в то время как среднее значение тока может быть небольшим и значительно меньшим критического. В источниках питания для ИДС, построенных без использования инверторных технологий, частота наложения импульсов чаще всего составляет 50 или 100 Гц, иногда 33,3 Гц или 25 Гц.

Основными способами формирования тока при ИДС являются способ параллельного включения источника базового тока и генератора импульсов и способ шунтирования сглаживающего дросселя.

При способе параллельного включения (рис. 9.2) дуга питается базовым током IБ от источника постоянного тока G1 и импульсным током IИ  от генератора импульсов G2.

Преимуществом этого способа является возможность использования достаточно простого генератора импульсов совместно с серийно выпускаемыми источниками постоянного тока.

Недостаток способа – коммутация базового тока, то есть его снижение после окончания импульса. Коммутация связана с тем, что во время импульса напряжение генератора импульсов превышает напряжение источника постоянного тока и базовый ток снижается. При этом базовый ток может стать меньше минимально допустимого значения, что приведет к обрывам дуги.

Способ формирования тока шунтированием дросселя поясняется схемой, изображенной на рис. 9.3. Силовая часть источника питания включает выпрямитель  UZ, сглаживающий дроссель L и тиристор VS, формирующий импульсы. Выпрямитель  UZ формирует пульсирующее напряжение. В простейшем случае UZ состоит из однофазного силового трансформатора и двухполупериодного тиристорного выпрямителя. Дроссель L сглаживает пульсации и ограничивает величину базового тока. Среднее значение напряжения выпрямителя и величина базового тока регулируются изменением угла включения тиристоров выпрямителя UZ.

Рисунок 9.2 – Схема параллельного        Рисунок 9.3  - Схема формирования              включения                                                  импульсов шунтированием дросселя

При включении тиристора VS дроссель шунтируется, и напряжение выпрямителя в виде импульса прикладывается непосредственно к дуге. Величина импульса регулируется изменением угла включения тиристора VS.

Преимущества данного способа:

1) наличие только одного источника постоянного тока и использование импульсного тиристора вместо генератора импульсов существенно снижает массу, габариты и стоимость источника питания;

2) отсутствует коммутация базового тока, благодаря тому, что дроссель во время импульса зашунтирован.

В серийных источниках питания для ИДС часто используют две схемы выпрямления на тиристорах. Одна схема подключена к дуге через сглаживающий дроссель и обеспечивает формирование базового тока. Вторая схема выпрямления подключена непосредственно к дуге и служит для формирования импульсов.

При сварке плавящимся электродом в защитных газах, в том числе и при ИДС, применяют преимущественно независимую подачу электродной проволоки. При сварке больших толщин плавление электрода обеспечивается как при базовом, так и при импульсном токе. Поэтому   вольт - амперные характеристики по базовому и импульсному току должны быть близкими к жестким с наклоном 0,01…0,03 В/А.

При сварке малых толщин базовый ток мал и служит только для поддержания горения дуги в промежутках между импульсами, а плавление электрода и сброс капель происходит во время импульса. Для предотвращения обрывов дуги базовая характеристика в области малых токов должна быть падающей с наклоном 0,5…1,5 В/А, при сохранении импульсных ВАХ жесткими.

При сварке на средних токах желательно применять пологопадающие базовые ВАХ с наклоном 0,1…0,2 В/А.

Базовые ВАХ, близкие к жестким, могут быть обеспечены только при малой индуктивности дросселя в цепи базового тока. Такой дроссель не обеспечивает эффективного сглаживания пульсаций в области малых токов, и возможно снижение напряжения во время пульсаций до уровня, меньшего минимально необходимого для горения дуги.

Поэтому для обеспечения широкого диапазона регулирования режимов сварки серийные источники питания для ИДС, в том числе и исследуемый в данной работе выпрямитель ВДГИ-302, кроме цепей базового и импульсного тока имеют  цепь подпитки. В цепи подпитки включается дроссель значительно большей индуктивности, чем в цепи базового тока, благодаря чему цепь подпитки обеспечивает эффективное сглаживание пульсаций в области малых токов и поддержание стабильного горения дуги.

Выпрямитель  ВДГИ – 302 предназначен для комплектации полуавтоматов или автоматов для импульсно – дуговой  сварки плавящимся электродом в среде аргона или смеси аргона с углекислым газом.

Упрощенная электрическая схема выпрямителя приведена на рис. 9.4

Выпрямитель содержит блоки формирования базового тока, импульсного тока и тока подпитки.
        При работе выпрямителя в режиме базового тока происходит включение тиристоров VS1 и  VS2, каждого в свой полупериод. Напряжение вторичной обмотки трансформатора T1, выпрямленное при помощи попарно работающих тиристора  VS1 с диодом VD1 и тиристора VS2 с диодом VD2,  подается  на нагрузку через дроссель L1.

Блок фазового управления базовым током  ( БФУБТ ) обеспечивает формирование импульсов управления тиристорами VS1 и VS2. Фаза импульсов может изменяться в широких пределах относительно синусоиды питающего напряжения с помощью переменного резистора R2. На блок подается  также сигнал обратной связи по величине базового тока, снимаемый с измерительного шунта RS1. Коэффициент обратной связи  КОС зависит от величины базового тока и обеспечивает различный наклон базовых вольт – амперных характеристик. При токах до 120А формируются падающие ВАХ, а при больших токах – пологопадающие (близкие к жестким ), определяемые жесткостью характеристики трансформатора T1 и дросселем  L1. Рост базового тока прекращается при величине 380А ( ток отсечки ).

Обратная связь по выходному напряжению заводится на схему управления  только при снижении выходного напряжения до 10В (напряжение  зажигания), причем с коэффициентом обратной связи, линейно уменьшающимся пропорционально выходному напряжению выпрямителя. На БФУБТ заводится также обратная связь по напряжению питающей сети, обеспечивая стабилизацию выходного напряжения выпрямителя при колебаниях сетевого

напряжения.

Тиристоры VS3 и VS4 предназначены для получения импульсного тока. Управление этими тиристорами осуществляется от блока фазового управления импульсным током ( БФУИТ ). При включении тиристоров ( каждого в свой полупериод питающего напряжения ) дроссель  L1 шунтируется этими тиристорами, и через нагрузку протекает импульсный ток. Импульсы будут  иметь форму отрезков синусоиды, и их величина зависит от угла включения тиристоров. Управление углом включения тиристоров VS3 и VS4 осуществляется путем изменения задающего напряжения в БФУИТ с помощью потенциометра R3. Импульсные ВАХ являются жесткими. Они определяются жесткостью трансформатора T1.Стабилизация импульсного напряжения при колебаниях напряжения сети осуществляется при помощи сигнала связи  по сетевому  напряжению, заводимому на БФУИТ.

Рисунок 9.4 - Схема выпрямителя ВДГИ- 302

Если попеременно включаются оба тиристора  VS3 и VS4, то импульсы

тока следуют в каждый полупериод. Частота импульсов при этом составляет 100 Гц. При переключении выпрямителя на режим 50 Гц  БФУИТ подает импульсы управления только на один из тиристоров. Импульсы тока при этом следуют через полупериод питающего напряжения.

Оптронные тиристоры  VS5 и VS6 предназначены для получения тока подпитки. Включение этих тиристоров ( каждого в свой полупериод ) осу-ществляется блоком фазового управления током подпитки  БФУТП. Напряжение вторичной обмотки трансформатора T1, выпрямленное при помощи тиристоров VS5 , VS6  и диодов  VD1 ,VD2,  подается на нагрузку через  дроссель  L2 , индуктивность которого значительно выше, чем  индуктивность дросселя  L1, и балластный реостат  R1. Этим обеспечивается получение крутопадающих ВАХ  и сглаживание пульсаций тока подпитки. Величина минимального мгновенного значения тока подпитки устанавливается больше 5А, чтобы не позволить сварочной дуге оборваться в случае, когда величина базового тока падает до нуля. Поддержание тока подпитки  на уровне не ниже минимального осуществляется при  помощи обратной связи по току подпитки Uостп,  заводимой на БФУТП. Применение оптронных тиристоров позволяет развязать электрическую цепь канала управления и силовую цепь этих тиристоров.

9.3 Оборудование и приборы

1 Сварочный выпрямитель ВДГИ – 302.

2 Лабораторный стенд.

3 Электронный осциллограф.

Основные технические данные выпрямителя приведены в табл.9.1.

# Таблица 9.1 – Технические данные выпрямителя ВДГИ – 302

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| 1. Номинальный сварочный ток, А | 315 |
| 2. Напряжение холостого хода, В | 45 |
| 3. Номинальное рабочее напряжение, В | 35 |
| 4. Пределы регулирования рабочего напряжения, В | 10-35 |
| 5. Пределы регулирования сварочного тока, А | 40-315 |
| Параметры подпитки |  |
| 6. Ток КЗ подпитки, А | 9-14 |
| 7. Наименьшее значение тока подпитки, А | 5 |
| 8. Напряжение холостого хода подпитки, В | 45 |
| 9. Наклон внешней характеристики подпитки, В/А. не менее | 10 |
| Базовые параметры |  |
| 10. Номинальный базовый ток, А | 315 |
| 11. Номинальное базовое напряжение, В | 35 |
| 12. Пределы регулирования базового напряжения, В | 10-35 |
| 13. Ток КЗ отсечки, А | 380 |
| 14. Наклон вольт-амперной характеристики отсечки, В/А, | 1,4 |

Продолжение таблицы 9.1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Импульсные параметры |  |
| 15.Номинальный импульсный ток, А | 170 |
| 16. Пределы регулирования импульсного тока, А | 30-170 |
| 17. Номинальное импульсное напряжение, В | 22 |
| 18. Пределы регулирования импульсного напряжения, В | 4 - 22 |
| 19. Наклон импульсных вольт-амперных характеристик, В/А, | 0,022 |
| 20. Частота импульсов, Гц | 50 и 100 |
| 21. Пределы регулирования длительности импульсов, мс | 1,5 - 5 |

9.4 Порядок выполнения работы

1 Изучить технические данные и принцип работы выпрямителя.

2 Исследовать осциллограммы напряжения и тока подпитки, базового и импульсного, в режимах холостого хода и нагрузки при различных положениях регуляторов  базового и импульсного тока.

3. Исследовать вольт – амперные характеристики выпрямителя при работе в режимах базового и импульсного тока, а также ВАХ подпитки.

3.1   Установить регуляторы базового и импульсного тока в нулевое положение. Изменяя нагрузку путем переключения ножей балластного реостата, произвести измерения напряжения на выходе выпрямителя и тока нагрузки для построения ВАХ подпитки. Результаты измерений занести в табл. 9.2.

Таблица 9.2  - Результаты измерений.

| Вид харак- теристики | Положение регулятора | Положение но- жей балластно- го реостата | Напряжение на выходе выпря- мителя Ud, В | Ток нагрузки IН, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпитка |  | ХХ 1 1,2 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 |  |  |
| Базовая | 20 |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |
|  | 42 |  |  |  |
| Импульсная | 10 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |

  - Установить регулятор импульсного тока в нулевое  положение. Снять базовые ВАХ при трех положениях регулятора базового тока.

  - Установить регулятор базового тока в нулевое положение. Снять импульсные ВАХ при трех положениях регулятора импульсного тока.

4 Для каждой из внешних характеристик определить дифференциальное  (динамическое) сопротивление.

9.5 Содержание отчета

1. Наименование и цель работы.

2. Электрическая схема выпрямителя ВДГИ - 302.

3. Осциллограммы напряжения и тока подпитки, базового и импульсного.

4  Таблица результатов измерения нагрузочных характеристик.

5  Вольт–амперные характеристики тока подпитки, базового и импульсного.

6  Результаты расчетов RДИФ.

7. Выводы по работе.

9.6 Контрольные вопросы

1 Способы обеспечения мелкокапельного переноса электродного металла при сварке в активных защитных газах.

2  Способы формирования тока при импульсно – дуговой сварке.

3  Какими являются ВАХ  тока подпитки, базового и импульсного тока в выпрямителе ВДГИ – 302 ?

4  Как регулируется величина базового и импульсного тока  ?
5  Какая частота импульсов обеспечивается в выпрямителе ВДГИ – 302 ?

# 2  Лабораторная работа 10

ИССЛЕДОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЧАСТОТНОГО СВАРОЧНОГО  ВЫПРЯМИТЕЛЯ ВДУЧ-315

10.1 Цель работы:  экспериментально изучить принцип построения и работу универсального частотного сварочного выпрямителя с тиристорным инвертором и исследовать его сварочно-технологические характеристики.

10.2 Теоретические сведения

Выпрямитель является источником питания сварочной дуги на основе тиристорного преобразователя повышенной частоты.

Выпрямитель предназначен для проведения:

- ручной дуговой сварки (резки, наплавки) плавящимися электродами всех типов диаметром 2 – 5мм (ММА – сварка);

- механизированной (полуавтоматической) сварки плавящимся электродом в среде защитных газов (MAG –сварка);

- ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертного защитного газа – аргона  (TIG –сварка).

Функциональная схема выпрямителя приведена на рисунке 10.1.

В состав выпрямителя входят:

- фильтр радиопомех;

- входной выпрямитель трехфазного напряжения питающей сети выполненный по трехфазной мостовой схеме;

- сглаживающий индуктивно - емкостной фильтр;

- тиристорный инвертор с последовательным резонансным контуром;

- сварочный трансформатор повышенной частоты понижающий напряжение вырабатываемое инвертором до уровня необходимого для сварки и обеспечивающий гальваническое отделение сварочной цепи от питающей сети;

- выходной  двухполупериодный выпрямитель сварочного тока;

- выходной фильтр (дроссель сглаживающий пульсации сварочного тока);

- блок управления;

- источник питания собственных нужд;

- вспомогательный сетевой трансформатор для питания полуавтомата ;

- вентиляторы принудительного охлаждения.

Блок управления обеспечивает установку, стабилизацию и контроль сварочного тока или напряжения на дуге. Плавное регулирование производится потенциометром  «В/А» сварочного тока или напряжения на дуге, расположенным на передней панели выпрямителя или на пульте дистанционного управления. Блок управляет частотой подачи сигналов управления тиристорами UУПР1 ,UУПР2 , а следовательно, частотой работы инвертора в зависимости от разности сигналов IСВАРКИ  (UДУГИ) и  IУСТ  (UУСТ). Дополнительно работой преобразователя напряжение – частота управляют сигналы тока  рекуперации (IРЕК) и тока диагонали (IДИАГ) резонансного контура тиристорного инвертора.

Схема резонансного тиристорного инвертора выполненного по симметричной полумостовой   схеме приведена на рис. 10.2). В этой схеме конденсаторы С1 и С2 имеют одинаковую емкость С, а дроссели L1 и L2 одинаковую индуктивность L. При  роботе инвертора в L-С контуре возникает колебательный процесс и резонанс напряжений. При высокой добротности колебательного контура (которая обеспечивается малыми активными сопротивлениями обмоток дросселя и трансформатора) форма тока в контуре близка к синусоидальной. Моменты открытия тиристоров и частота инвертирования задаются системой управления, а параметры синусоидального тока (собственная частота колебаний ¦0 и их период Т0) определяются параметрами колебательного контура .

f0=12πCLT+L;                   T0=1f0=2πCLT+L.

где LТ – индуктивность трансформатора..

Роботу инвертора поясняют временные диаграммы токов (рис.10.2, б, в). С момента t1 открытия тиристора VS1 через первичную обмотку трансформатора Т пойдет ток в направлении указанном на рисунке 12.12,а по цепи (+UB)-C1-T-VS1-L1-(-UB). При этом конденсатор С1 заряжается с полярностью указанной на рисунке. Одновременно конденсатор С2, предварительно заряженный с полярностью указанной на рисунке сначала разряжается на трансформатор по цепи C2-T-VS1-L1-C2, а потом (за счет энергии накопленной в индуктивности) перезаряжается так, что его полярность изменяется на противоположную. До момента t2 (t2-t1=0,5T0) конденсатор С1 зарядится до величины

а

б

в

а-упрощенная принципиальная схема; б- временные диаграммы в режиме прерывистого тока; в- в режиме непрерывного тока

Рисунок 10.2 – Резонансный последовательный инвертор

напряжения питания UB и тиристор VS1 закрывается. С момента  t2 конденсатор С2 начинает разряжаться на первичную обмотку трансформатора через диод  VD1 по цепи C2-L1-VD1-T-C2. То есть, в интервале  t2-t3 по первичной обмотке трансформатора проходит обратная полуволна тока   iVD1, и на  этом первый цикл работы инвертора завершается. Обратный диод  VD1 препятствует чрезмерному  накоплению заряда на конденсаторе С2, что при резонансе может привести к опасным перенапряжениям.

В момент  t4 открывается тиристор  VS2  и аналогичные процессы происходят в другом плече инвертора.

Период инвертирования Т всегда задается большим чем период свободных колебаний T0, а частота переменного тока инвертора  f < f0. Длительность задержки включения следующего  тиристора после отключения предыдущего tЗВ должна быть больше времени восстановления запирающих свойств тиристоров. Однако возможно включение тиристора  VS2 до момента t3 (а тиристора VS1 до момента  t6) то есть в интервале работы обратного диода  VD1 (VD2), как показано на рис 10.2.в. При этом возникает режим непрерывного тока инвертора.

Плавное регулирование режима сварки при использовании резонансного инвертора выполняется изменением частоты инвертирования f. С увеличением частоты возрастает среднее значение сварочного тока.

Ступенчатое регулирование может выполняться изменением емкости коммутирующих конденсаторов

10.3 Описание лабораторной установки

В состав лабораторной установки входят:

1 Сварочный выпрямитель ВДУЧ-315.

2 Нагрузочный балластный реостат РБ-301.

3 Лабораторный стенд, включающий измерительные приборы (электронный осциллограф, вольтметр и амперметр постоянного тока), а также  магнитный пускатель для проведения опыта короткого замыкания.

10.4 Порядок выполнения работы

1   Изучить  конструкцию  и принцип работы универсального частотного сварочного выпрямителя.

2   Установить режим формирования падающих внешних  характеристик .

3  Установить регулятор плавной установки сварочного тока или напряжения «В/А» в положение 40А, а регулятор тока короткого замыкания «КЗ» в положение 3.

4   Включить выпрямитель и при разомкнутой  цепи нагрузки измерить напряжение холостого хода.

5  Изменяя сопротивление балластного реостата и измеряя значения тока и напряжения в цепи нагрузки, получить данные для построения внешней характеристики выпрямителя. Результаты измерений занести в табл. 10.1. Количество измерений и положения ножей балластного реостата, при которых выполняются измерения, указаны в таблице.

Таблица 10.1 – Результаты экспериментального исследования внешних          характеристик выпрямителя ВДУЧ – 315

| Вид внешней характеристики | Положение регулятора «В/А» | Положение регулятора «КЗ» | Положение ножей балластного реостата | Напряжение на нагрузке UН , В | Ток нагрузки I Н , А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Падающая | 40 | 3 | ХХ 2 2,3 1,2,4 1,2,3,5 Все вкл. К.3 |  |  |
|  | 120 | 3 3 3 3 3 3 3 9 9 | ХХ 2 2,3 1,2,4 1,2,3,5 Все вкл. К.3 Все вкл. К.3 |  |  |
|  | 240 | 3 | ХХ 2 2,3 1,2,4 1,2,3,5 Все вкл. К.3 |  |  |
| # Жесткая | 16 |  | -«- |  |  |
|  | 22 |  | -«- |  |  |
|  | 26 |  | -«- |  |  |

6 Повторить измерения для положений регулятора «В/А»  120А и 240А.

7  Установить режим формирования жестких внешних  характеристик и повторить измерения указанные в пунктах 3 – 6 устанавливая регулятор  «В/А» в положения, указанные в таблице 10.1.

8  Установить режим формирования падающих внешних  характеристик

9 Устанавливая регулятор «В/А» в положения указанные в таблице 10.2 и поддерживая, переключением ножей балластного реостата, напряжение на нагрузке U=26 В исследовать влияние частоты инвертора на величину сварочного тока. Результаты измерений занести в таблицу.

10 В соответствии с данными, полученными при экспериментальных исследованиях, построить семейства внешних характеристик выпрямителя для режимов падающих и жестких характеристик.

11 На семействе падающих внешних характеристик провести прямую, соответствующую оптимальному соотношению между сварочным током и напряжением на дуге при РДС.

UД = 20 +0,04IСВ.

11 Для каждой из внешних характеристик определить дифференциальное  (динамическое) сопротивление

Таблица 10.2 – Результаты экспериментального исследования влияния частоты инвертора на величину сварочного тока.

| Положение регулятора «В/А» | 18 (40) | 21 (100) | 24 (160) | 27 (240) | 30 (300) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение на нагрузке, В |  |  |  |  |  |
| Ток нагрузки, А |  |  |  |  |  |
| Период следования импульсов, см |  |  |  |  |  |
| Период следования импульсов, с |  |  |  |  |  |
| Частота следования импульсов, Гц |  |  |  |  |  |

10.5 Содержание отчета

1 Наименование и цель работы.

2 Структурная схема выпрямителя .

3 Упрощенная принципиальная схема последовательного резонансного тиристорного инвертора

4 Таблицы результатов экспериментов.

5 Семейства внешних характеристик выпрямителя.

6 Результаты расчетов RДИФ.И .

7 Выводы по работе.

10.6 Контрольные вопросы

1 Назначение функциональных блоков выпрямителя.

2  Обратные связи по каким параметрам используются для формирования падающих, жестких и комбинированных внешних характеристик выпрямителя ?

3  Как осуществляется плавное регулирование параметров режима сварки ?

4 Охарактеризовать работу последовательного резонансного тиристорного инвертора по упрощенной принципиальной схеме.

5 Преимущества инверторных источников питания

# 10 Лабораторная работа 11

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СВАРОЧНОЙ ДУГИ

10.1 Цель работы: исследовать статические характеристики систем АРДС и АРНД, приобрести навыки настройки сварочного автомата на заданный режим сварки.

10.2 Теоретические сведения

Основными элементами установки для механизированной (полуавтоматической или автоматической) сварки плавящимся электродом являются источник питания сварочной дуги (ИП) и механизм подачи электродной проволоки (рис. 11.1). Механизм подачи содержит электродвигатель М, который через редуктор Р вращает ролики, обеспечивающие подачу электродной проволоки в зону сварки со скоростью VП.

Рисунок 11.1 – Схема установки для механизированной сварки

Большинство сварочных аппаратов для механизированной сварки построено с независимой подачей электродной проволоки. При этом подающее устройство обеспечивает подачу электродной проволоки с  установленной скоростью VП, которая в процессе сварки на данном режиме остается постоянной (VП = const) и не зависит от фактического значения параметров режима сварки. Такие аппараты называют аппаратами с независимой (постоянной) скоростью подачи электродной проволоки.

Работа этих аппаратов основана на свойстве саморегулирования, присущем энергетической системе источник питания – дуга – сварочная ванна при сварке плавящимся электродом. Поэтому их также называют аппаратами системы АРДС (автоматическое регулирование дуги саморегулированием).

Сущность процесса саморегулирования состоит в том, что при заданной скорости подачи в энергетической системе устанавливается режим сварки (IСВ и  UД), при котором электрод плавится со  скоростью, равной скорости его подачи (VЭ = VП), и этот режим с определенной точностью поддерживается системой саморегулирования.

Скорость плавления электрода определяется прежде всего величиной сварочного тока и напряжения на дуге  VЭ = f(IСВ,UД). При изменении параметров режима сварки изменяется и скорость плавления электрода

VЭ = К1iСВ + К2 uД,                                                            (11.1)

где VЭ, iСВ, uД   – отклонение скорости плавления электрода, тока и напряжения дуги от заданного значения;

К1=∂VЭ∂IСВ ,   К2=∂VЭ∂UД - коэффициенты саморегулирования по току и напряжению дуги.

Установлено, что К10, то есть скорость плавления электрода возрастает с увеличением сварочного тока, а К2 в диапазоне технологически применяемых режимов отрицательно (К2  0), то есть скорость плавления уменьшается с увеличением напряжения на дуге. При этом по абсолютной величине коэффициенты саморегулирования возрастают с увеличением плотности тока в электроде.

Условием статического равновесия энергетической системы с плавящимся электродом является равенство скорости плавления электрода, установленной скорости его подачи

VЭ = VП.                                                  (11.2)

Только при выполнении данного условия длина дуги остается постоянной LД = const, а значит, при неизменной внешней характеристике источника питания, остаются постоянными сварочный ток и напряжение на дуге.

Пусть по какой-либо причине длина дуги изменилась, например, LД увеличилась. При этом напряжение на дуге также увеличится в соответствии с известной зависимостью

UД = UК + Uа + КДLД,

где UК и Uа – падения напряжений в прианодной и прикатодной областях дуги;

КД=∂UД∂LД - градиент потенциала в столбе дуги, который всегда положителен и составляет 1-5 В/мм.

В соответствии с внешней характеристикой источника питания величина сварочного тока при этом уменьшается (рис. 11.2).

Рисунок 11.2  – Внешняя характеристика источника питания (UИ) и              вольт-амперные характеристики дуги (UД)

Из выражения (11.1) с учетом  знаков коэффициентов К1 и К2, следует, что как уменьшение тока, так и увеличение напряжения дуги приводят к уменьшению скорости плавления электрода.

Получаем VЭ<VП и, значит, торец электрода приобретает результирующую скорость, направленную к изделию, VР = VЭ – VП < 0. Длина дуги и напряжение на дуге будут уменьшаться, а значения тока и скорости плавления будут возрастать. Процесс саморегулирования будет продолжаться до восстановления первоначальных значений  LД, UД, IСВ, при которых  восстанавливается равенство VЭ = VП.

Аналогично при случайном уменьшении длины дуги получим: UД, IСВ, VЭ. Торец электрода получит результирующую скорость, направленную от изделия  VР = VЭ – VП  0. Длина дуги и напряжение на дуге будут возрастать, а сварочный ток уменьшаться до восстановления первоначальных значений и равенства VЭ = VП.

Для получения уравнения статической характеристики зависимость (11.1), связывающую отклонения параметров  режима сварки от равновесных значений, заменим выражением в текущих значениях параметров.

VЭ =  K1IСВ + K2UД.                                     (11.4)

В состоянии равновесия выполняется условие (10.2) и можно записать

VП = К1IСВ + K2UД                                                         (11.5)

Отсюда получаем уравнение статической характеристики системы саморегулирования

IСВ=VПK1−K2K1UД                                    (11.6)

Графическая интерпретация этого уравнения носит название статической характеристики устойчивой работы  ( рис 11.3 ).

Рисунок 11.3 – Внешние характеристики источника питания (1)

и статические характеристики устойчивой работы (2)

Анализ уравнения (10.6) и статических характеристик устойчивой работы показывает, что величина сварочного тока определяется величиной скорости подачи электрода и, при установленной VП, несколько возрастает с увеличением напряжения на дуге (так как К2  0).

Соотношение коэффициентов саморегулирования К1 и К2 является таким, что при изменении  UД в технологически приемлемых пределах  IСВ изменяется не более чем на 10-15%.

Вольт-амперная характеристика дуги, при режимах, соответствующих механизированной сварке плавящимся электродом, является жесткой или возрастающей. Поэтому общее требование статической устойчивости энергетической системы может быть выполнено при подающих, жестких, а иногда и пологовозрастающих внешних характеристиках источника питания.

При выборе источника питания следует учитывать также динамические характеристики системы саморегулирования. Качество сварного соединения будет стабильным, если инерционность процесса саморегулирования будет меньше инерционности протекания тепловых процессов в сварочной ванне, то есть постоянная времени системы саморегулирования ТС должна быть меньше постоянной времени проплавления основного металла ТОМ. Оптимальным является выполнение условия

3ТС  ТОМ.                                     (11.7)

Анализируя переходной процесс в системе АРДС можно получить

ТС=RД−RИKДK1+K2RИ≈4KP3,6πγdЭ2,                             (11.8)

где RД и RИ – динамические сопротивления дуги и источника питания;

       - плотность электродного металла;   dЭ      – диаметр электрода;

КР      – коэффициент расплавления электрода .

Анализ выражения (10.8) показывает, что для сокращения времени переходных процессов при саморегулировании дуги, следует выбирать источник питания с пологопадающей (близкой к жесткой) внешней характеристикой, чтобы обеспечить минимальное значение разности динамических сопротивлений дуги и источника питания

RД−RИ=∂UД∂IД−∂UИ∂IИ.

Необходимо также применять электродные проволоки небольшого диаметра и выбирать режим сварки с достаточно большой плотностью тока в электроде (j  50 А/мм2), при которой коэффициенты саморегулирования  имеют достаточно большие значения и процесс саморегулирования протекает интенсивно. Чаще всего при механизированной сварке используют источники питания   с   пологопадающей   внешней   характеристикой,   у     которых                   RИ = -0,03…-0,01 В/А .

При настройке требуемого режима сварки величина сварочного тока регулируется изменением скорости подачи электрода, путем изменения частоты вращения электродвигателя М или передаточного числа редуктора Р. Величина напряжения на дуге регулируется изменением внешней характеристики источника питания.

Когда сварка или наплавка выполняется при малой плотности тока в электроде, система АРДС не обеспечивает достаточной точности и быстродействия при стабилизации параметров дуги. При этом целесообразно применение систем автоматического регулирования напряжения на дуге (систем АРНД), которые называют  также аппаратами с зависимой (от напряжения дуги) подачей электродной проволоки.

Системы АРНД целесообразно применять также в тех случаях, когда предъявляются повышенные требования к точности стабилизации напряжения дуги, например, при наплавке под керамическим флюсом, при наплавке или сварке высоколегированных сталей.

Функциональная схема системы АРНД приведена на рис. 11,4.

Рисунок 10.4 -  Функциональная схема системы регулирования напряжения

дуги с воздействием на скорость подачи электрода

Напряжение дуги UД подается на элемент сравнения ЭС, где сравнивается с задающим напряжением U3. Разностный сигнал U = UД – U3 управляет работой регулятора напряжения РН, от которого питается якорь электродвигателя М механизма подачи электродной проволоки.

Таким образом, в системе АРНД скорость подачи электрода является функцией разности между фактическим и заданным напряжением на дуге

VП = КНД(UД – U3),                                       (11.9)

где КНД – суммарный коэффициент передачи регулятора.

Для получения уравнения статической характеристики системы АРНД  решим систему уравнений, включающую (10.9), а также уравнение (10.4), определяющее зависимость скорости плавления электрода от тока и напряжения дуги и условие статического равновесия (10.2), приравнивая в соответствии с (10.2) правые части (10.4) и (10.9), получим

КНД(UД – U3) = K1IСВ + K2UД.

Отсюда получаем уравнение статической характеристики.

UД=KНДKНД−K2U3+K1КНД−K2IСВ                       (11.10)

Системы АРНД обычно строятся с достаточно большим коэффициентом регулятора КНД (КНД  К1, КНД  К2). При этом, в соответствии с (11.10), величина UД определяется величиной задающего напряжения  U3 и незначительно возрастает с увеличением сварочного тока.

Режим сварки определяется точкой пересечения статической характеристики АРНД и внешней характеристики источника питания (рис. 11.5).

Для обеспечения небольших отклонений сварочного тока в переходных режимах, возникающих после случайных изменений длины дуги, и стабильного протекания процесса сварки  источник питания следует выбирать с падающей внешней характеристикой.

Рисунок 11.5 – Внешние характеристики источника питания (1) и

статические характеристики системы АРНД (2)

При настройке режима сварки напряжение дуги регулируется на приводе подачи электрода путем установки требуемого задающего напряжения. Величина сварочного тока регулируется изменением внешней характеристики источника питания.

11.3 Описание лабораторной установки

В состав лабораторной установки входят:

1 Сварочный автомат А-874Н.

2 Сварочный выпрямитель ВДУ-1001.

3 Вольтметр постоянного тока 0-150 В.

4 Дополнительный источник питания, U = 0-50 В, I = 5 А.

Выпрямитель ВДУ-1001 является универсальным. он может работать в режимах формирования падающих или жестких (пологопадающих) внешних характеристик. Переключение вида внешних характеристик осуществляется переключателем на передней панели выпрямителя. Плавное  регулирование сварочного тока при падающих внешних характеристиках и напряжения на дуге при жестких внешних характеристиках осуществляется регулятором «UI» на пульте управления. 	Аппарат А-874Н является универсальным сварочным автоматом и может работать в режимах с независимой или зависимой (от напряжения дуги) подачей электрода. Режим работы устанавливается переключателем «зависимая»-«независимая» на шкафу управления автоматом.

11.4. Порядок выполнения работы

1 Исследовать характеристики автомата при работе в режиме АРДС.

1.1 Включить автомат для работы в режиме АРДС (переключатель «Подача электрода» на шкафу управления установить в положение «независимая», переключатель формы внешней характеристики источника питания – в положение «жесткая»).

1.2 Получить зависимость скорости подачи электродной проволоки от напряжения на якоре электродвигателя подающего механизма:

- отжать болт, фиксирующий держатель мундштука, и повернуть его относительно оси подающего ролика, так, чтобы исключить утыкание проволоки в поверхность стола установки;

- установить регулятор «Электрод» в положение 1;

- включить аппарат нажатием кнопки «Сварка вкл.» и секундомер, зафиксировать  напряжение на якоре электродвигателя по вольтметру PV1 (рис. 11.6);

- после работы в течение 60 с выключить аппарат и измерить длину проволоки, вышедшей за это время из мундштука;

- реверсированием электродвигателя вернуть проволоку в исходное положение и повторить опыты при других положениях регулятора «Электрод»;

- рассчитать для каждого опыта скорость подачи электродной проволоки;

Рисунок 11.6 -  Схема измерения скорости подачи электрода

- результаты измерений и вычислений занести в табл. 11.1;

- привести держатель мундштука в исходное положение;

- построить график зависимости VП = f(UЯ) .

  - Произвести наплавку при ряде значений параметров режима сварки:

-  выполнить наплавку валика при минимальных для данного диаметра электрода сварочном токе (скорости подачи электрода) и напряжении на дуге, значения этих параметров занести в табл. 10.2 (VП при этом определяют по напряжению  UЯ на вольтметре РV1 и графику VП = f(UЯ), а IСВ и UД по амперметру и вольтметру на пульте управления автоматом);

Таблица 11.1 –  Результаты измерений и вычислений скорости подачи

| Положение регулятора «Электрод» | UЯ, В | LПРОВ, м | t, с | VП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м/с | м/ч |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

- не меняя скорости подачи проволоки, наплавить 4-5 валиков, увеличивая в каждом опыте напряжение дуги на 3 В (напряжение изменяют регулятором UI);

- регулятором UI уменьшить напряжение до уровня напряжения первого опыта и регулятором «Электрод» увеличит скорость подачи таким образом, чтобы сварочный ток увеличился на 50 А;

- выполнить наплавку 4-5 валиков при новом значении VП, постепенно увеличивая UД на 3 В с каждым опытом и фиксируя значения UЯ, UД, IСВ;

- опыты проводятся при четырех-пяти различных значениях VП, результаты измерений заносятся в табл. 10.2.

Таблица 11.2 – Результаты исследования системы АРДС

| UЯ, В | VП, м/с | IСВ, А | UД, В |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VП1 |  |  |
|  | VП2 |  |  |
|  | VП3 |  |  |
|  | VП4 |  |  |

  - Провести анализ исследования системы АРДС:

- на основании данных табл. 10.2 построить характеристики устойчивой работы автомата IСВ = f(UД) при различных значениях VП;

- продлить характеристики до пересечения с осью абсцисс и определить значения IЗ;

- определить коэффициенты саморегулирования по току и по напряжению для каждого значения VП

К1=VПIЗ;             К2=−К1tqα=−K1ΔICBΔUД                    (11.11) Пример необходимых построений приведен на рис. 11.7.

Рисунок 11.7 – Анализ результатов исследования системы АРДС

- значения коэффициентов саморегулирования занести в табл. 11.3 (в качестве IСВ, соответствующего данному  VП, принимать значения тока, получаемые в точках пересечения характеристик устойчивой работы с прямой UД = 25 + 0,018 IСВ, определяющей оптимальное соотношение между  током и напряжением на дуге при сварке под флюсом на постоянном токе).

Таблица 11.3 – Коэффициенты саморегулирования

| VП, м/ч | IСВ, А | К1, м/с.А | К2, м/с.В |
| --- | --- | --- | --- |

- по данным табл. 11.3 построить графики зависимости К1 и К2 от IСВ.

2  Исследовать характеристики автомата при работе в режиме АРНД.

2.1   Установить переключатель «Подача электрода» в положение «Зависимая», а переключатель формы внешней характеристики на формирование падающей характеристики.

2.2 Определить коэффициент передачи регулятора КНД:

- подключить к сварочной головке дополнительный источник питания ИПДОП (рис. 11.8), отжать прижимной ролик подающего механизма;

Рисунок 11.8 – Схема подключений оборудования

- установить регулятор «Электрод» в положение 1, включить автомат и, изменяя выходное напряжение ИПДОП, добиться остановки вращения подающего ролика (в соответствии с (11.9) остановка произойдет при  U/Д = U3);

- увеличить напряжение дополнительного источника питания на величину  U и измерить,  с помощью вольтметра РV1, напряжение UЯ;

- пользуясь тарировочным графиком VП = f(UЯ) определить значения VП, соответствующее полученным значениям UЯ;

- определить  коэффициент регулятора

КНД  = VП/(UД - UЗ) = VП/U;             (11.12)

- устанавливая регулятор «Электрод» в положения 2; 3; 4; 5 повторить измерения и вычисления  UЗ, UЯ, VП, и КНД, результаты занести в табл. 11.4.

Таблица 11.4 – Результаты измерений коэффициента передачи регулятора

| Положение регулятора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЗ, В |  |  |  |  |  |
| U , В |  |  |  |  |  |
| UЯ, В |  |  |  |  |  |
| VП, мм/с |  |  |  |  |  |
| КНД, мм/с.В |  |  |  |  |  |

- определить среднее значение коэффициента КНД;

- построить график зависимости U3 от положения регулятора «Электрод».

2.3 Произвести наплавку при ряде значений параметров режима сварки:

- подключить к сварочной головке основной источник питания и поджать прижимной ролик подающего механизма;

- регулятором «Электрод» установить U3 = 25 В и произвести наплавку четырех валиков, изменяя регулятором «UI» сварочный ток от 350 А до
 500 А с шагом 50 А;

- повторить наплавки, устанавливая регулятор «Электрод» в положение  U3 = 30 В и  U3 = 35 В, результаты измерений занести в табл. 11.5.

- построить статические характеристики системы АРНД на основании данных табл. 11.5;

Таблица 11.5 Результаты исследований системы АРНД

| U3, В | IСВ, А | UД, В |
| --- | --- | --- |
| 25 |  |  |
| 30 |  |  |
| 35 |  |  |

- построить расчетные статические характеристики системы АРНД, используя выражение 11.10 (коэффициенты К1 и К2 для выбранных значений IСВ взять из табл. 11.3 или графиков K1 = f(IСВ), K2 = f(IСВ), построенных при выполнении пункта 1.2.

11.5 Содержание отчета

1 Наименование и цель работы.

2 Функциональная схема системы АРДС (рис. 11.6).

3 Результаты исследования системы АРДС.

4 Функциональная схема системы АРНД (рис. 11.4).

5 Результаты исследований системы АРНД.

6 Выводы по работе.

11.6 Контрольные вопросы

1   Основные элементы установки для механизированной сварки.

- Сущность процесса саморегулирования.

- Принцип работы системы АРНД.

- Требования к форме внешних характеристик источника питания при использовании аппаратов системы АРДС и АРНД.

- Порядок настройки параметров режима сварки при использовании аппаратов системы АРДС и АРНД.

Список рекомендуемой литературы

1 Голошубов В.І. Зварювальні джерела живлення: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2005. – 448с.

2Браткова О.Н. Источники питания сварочной дуги. – М.: Высшая школа, 1982. – 182 с.

3 Оборудование для дуговой сварки: Справочное пособие / Под ред. В.В. Смирнова. – Л.: Энергоиздат, 1986. – 656 с.

4 Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. – М.: Машиностроение. 1979. – 4 т. / Под ред. Ю.Н.Зорина. – 512 с.