Практическая работа 2

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО КАЧЕСТВЕННОМУ

ПРИЗНАКУ. ОПЕРАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПУАССОНА

П Л А Н

проведение практического занятия

- Проверка студентов,  присутствующих на практическом занятии – 2 мин;

- Осуществления контроля подготовки студентов к практическому занятию – 10 мин;

- Объявление темы практического занятия – 1 мин;

- Выполнение задач – 50 мин;

- Формирование вывода практической работы – 10 мин;

- Закрепление пройденного материала – 17 мин;

2.1 Теоретическая часть

Предположим, что число Z на рис. 5 обозначает не количество дефектных изделий в партии, а количество дефектов в изделии. Чтобы отобразить это в выводах, обозначим чётную переменную в этом случае как XnT. Каждое из n изделий партии может быть теперь не просто годным или дефектными, но иметь несколько дефектов. До сих пор уровень дефектности характеризовали числом М дефектных элементов в партии (абсолютная мера) или долей брака P=MN (относительная мера). Аналогично уровень дефектности можно описать с помощью числа Mили с помощью среднего числа дефектов, λ=MN на изделие. Как и раньше, проверяются гипотезы, причём здесь следует заменить Р и Р0 на λ и λ0.

Количество дефектов в i-м изделии партии является случайной величиной Xi;i=1,....,N. Допустим, что случайные величины Xi независимы и имеют распределение po(λ) с λ>0. Согласно [6] каждое изделие партии имеет в среднем λ дефектов. На основании свойства воспроизводимости распределения Пуассона общее число дефектов в выборке XnT также имеет распределение po(nλ). Чтобы правильно объяснить описанную ситуацию в партии и выборке, сравним её с ситуацией, принятой в табл. 1.

Таблица 1 – Две основные ситуации при приёмочном контроле

| Засорённость партии с N изделиями | Относительная мера для оценки уровня дефектности | Контролируемая величина и её распределение | Математическое ожидание контролируемой величины |
| --- | --- | --- | --- |
| В партии М дефектных элементов | Доля брака P = M/N | Число XnT дефектных изделий в выборке XnT~hy(N;M;n) XnT~pi(P;n) (выборка с или без возвращения) | E(XnT)=n⋅P |
| В партии имеем M=Nλ дефектов | Среднее число λ = М*/ N дефектов на изделие | Число XnT дефектов в выборке XnT~po(nλ) | E(XnT)=n⋅λ |

Поскольку XnT~po(nλ), то вероятность:

L∗(λ|n;c):=WXnT∈CR|nλ=WXnT≤c|nλ                  (2.1)

Контролируемая величина XnT в случае E(XnT)=n⋅λ (λ – число дефектов на изделие) попадает в области приёмки партии CR=0,1,...,c, равна P0(c|nλ). Вероятность принятия партии со средним числом ошибок λ на изделие составляет

L∗(λ|n;c)=PO(c|nλ)=i=0c(nλ)ii!e−nλ.                         (2.2)

Оперативную характеристику для распределённой по Пуассону контролируемой величины XnTназовём оперативной характеристикой Пуассона.

Как биномиальная оперативная характеристика, так и оперативная характеристика Пуассона применяется для аппроксимации гипергеометрической оперативной характеристики:

Hy(c|N;M;n)≈PO(c|nP),                                (2.3)

причём P = M/N. В силу уравнения (2.2), отсюда следует, что

LP|N;n;c≈L∗(P|n;c)                                 (2.4)

в случае если одновременно выполняются сформулированные условия P≤0,1 (или P≥0,9) для доли брака и n > 30 и n / N < 0,1 для объёма партии и доли отбора партии.

Оперативную характеристику Пуассона можно использовать и для аппроксимации биномиальной оперативной характеристики. При использовании получим

Bi(c|P;n)≈P0(c|nP).                                     (2.5)

В случае, если объём выборки n и доля брака Р отвечают условиям nP≤10 и n≥1500P. Вместо выражений (2.5) можно записать

L(P|n;c)≈L∗(P|n;c).                                         (2.6)

Следует обратить внимание на то, что в выражении, применённом в формулах (2.4) и (2.5) для аппроксимации гипергеометрической или биномиальной оперативной характеристики,

L(P|n;c)=P0(c|nP)=i=0c(nP)ii!e−nP,                            (2. 7)

в аргументе появляется доля брака Р, а не среднее число дефектов λ, как в выражении (2.2). Данное выражение также является оперативной характеристикой Пуассона, так как в выражениях (2.2) и (2.17) формально речь идёт об одной и той же функции L∗(x|n;c)=P0(c|nx). На практике вместо трудной в применении гипергеометрической L(P|N;n;c) или биномиальной L(P|n;c) оперативной характеристики чаще применяют оперативную характеристику Пуассона L∗(P|n;c).

В силу формул (2.2) и (2.17) эквивалентны следующие:

L∗(λ|n;c)=1−Ch[2nλ|2(c+1)],                             (2.8)

L∗(P|n;c)=1−Ch[2nP|2(c+1)].                             (2.9)

Подставим δ:=c+1. Тогда:

L∗(λ|n;c)=1−Ga(nλ|1;c+1),                            (2.10)

L∗(P|n;c)=1−Ga(nP|1;c+1).                          (2.11)

2.2 Постановка задания и алгоритм решения

Пример 1. На предприятии, изготовляющем медные кристаллизаторы для ЭШП ЖН, приёмочный контроль плакированных корпусов проводится между плакированной поверхностью наплавленного слоя и окончательной сборкой кристаллизатора. Предположим, что число дефектов на корпус X при плакировании распределено по закону Пуассона Р0(λ). Интенсивность λ в этом случае имеет значение среднего числа дефектов на корпус. Здесь можно применить план контроля, согласно которому партии кристаллизаторов принимаются в случае λ ≤ 0,1 с вероятностью не менее 95 %, а в случае λ ≥ 0,3 – с вероятностью не более 10 %. Имеем следующий план контроля: из партии кристаллизаторов объёмом N = 500 корпусов берётся выборка объёмом n = 50. Если у этих пятидесяти корпусов будет обнаружено не более десяти дефектов, то партию отправляют на дальнейшую сборку. Если обнаружено более десяти дефектов в выборке, то партия будет отправлена на исправления. Отвечает ли план контроля названным условиям?

Решение. План построен на основании гипотез H0:λ≤λ0 и H1:λ≤λ0. При контроле качества контролируемой величины выступает число дефектов в выборке X50T, имеющее распределение po(50λ). Гипотеза H0 (а тем самым и партия) будет принята, если X50T≤10. Вероятность приёмки партии в случае EX50T=50λ для каждого λ задаётся формулой (2.2). Если в неё подставить n = 50 и с = 10:

L∗λ|50;10=W(X50T≤10|50λ)=P0(10|50λ).

При λ=0,1 или λ=0,3 по данным табл. 1 получаем:

L∗0,1|50;10=P0(10|5)≈0,98630,

L∗0,3|50;10=P0(10|15)≈0,11846.

В силу того, что функция L∗λ|50;10 строго монотонно убывает по λ, то имеет место L∗λ|50;10≥L∗0,1|50;10 при λ≤0,1 и L∗λ|50;10≤L∗0,3|50;10 приλ≥0,3. Партия корпусов будет принята с вероятностью не менее 98,6 %, если λ≤0,1. Поэтому выполняется только требование, касающееся случая λ≤0,1. Если в качестве приемочного числа выбран, с = 9, то получим план, отвечающий обоим требованиям. В том случае партию принимают, если W(X50T)≤9.

Тогда:

L∗0,1|50;9=P0(9|5)≈0,96817,

L∗0,3|50;9=P0(9|15)≈0,06985.

Тем самым вероятность принятия партии при изменённом плане контроля для λ≤0,1 составляет не менее 96,8 %, а для λ≥0,3 – не более 7,0 %.

Пример 2.  Изменим пример 1 так, чтобы контролируемой величиной было не число дефекта X50T, а число дефектных изделий X50T в партии. Договоримся, что корпус медного кристаллизатора будет считаться дефектным, если на нём обнаружен один или несколько дефектов. План контроля выглядит – следующим образом: если в выборке объёмом n = 43, взятой из партии объемом N = 500, обнаружено не более 7 дефектных корпусов, то партия принимается, в противном случае она бракуется. С какой вероятностью при этом плане будут приниматься партии, если λ=0,1 или λ=0,3?

Решение. Искомые вероятности приёмки партии определяются по формуле (2.7), так как контролируемая величина XnT распределена гипергеометрически. Чтобы применить формулу (2.7), нужно сначала вычислить долю брака Р. В силу того, что число дефектов X на корпус кристаллизатора согласно предположению имеет распределение Р0 (λ), то вероятность того, что корпус будет принят как «годный», согласно выражению (2.7) составляет Р0(0|λ) = еλ. Корпус бракуется с вероятностью i−e−1. При N = 500 корпусов следует ожидать, что число дефектных корпусов составит 500⋅i−e−1. Величина 500⋅i−e−1, округлённая до ближайшего большего целого числа, соответствует значению параметра М гипергеометрического распределения

M=[500⋅i−e−1]+1.

При λ=0,1 и λ=0,3 получаем значения:

M=[500⋅0,09516]+1=[47,58]+1=48,

M=[500⋅0,25918]+1=[129,59]+1=130.

Поскольку Р = М/500, при λ = 0,1 нужно рассчитывать на долю брака Р = 0,096, а при λ = 0,3 – на Р = 0,26. Соответствующие вероятности приемки партии L(P|500;43;7) с учётом выражения (2.7) составляют:

L(0,096|500;43;7)≈0,9580,

L(0,26|500;43;7)≈0,0865.

Как видим, намеченный план контроля (500; 43; 7) отвечает названным в примере 1 условиям, то есть при λ≤0,1 (что соответствует Р ≤ 0,096) партия будет принята с вероятностью не менее 95,8 %, а в случаеλ≥0,3 (что соответствует Р≥0,26) – с вероятностью не более 8,65 %.

2.3 Практическая часть

Задание 1. Вычислите по (2.4) и (2.5) приближения для значений функции L(P|25;2;0) и L(Р|2;0) в точках Р = М/25; М = 0,1,...,25. Сравните с результатами, полученными в заданиях 3.2/4 и 3.2/2.

Задание 2. Вычислите значения оперативной характеристики L(P | 50; 8; 0), L(Р|8;0) и L*(P| 8; 0) в точках Р = М/50; М = 0, 1, ..., 15. Начертите графики оперативной характеристики.

Задание 3. Какие значения принимает оперативная характеристика Пуассона L*(Р|100;3) в точках Р = 0,01; 0,05; 0,10 и 0,15? Вычислите L*(0,0l|n;2) при n = 50, 100, 150, 200. Вычислите L*(0,01 | 100; с) при с = 0, 1, 2, 3.

2.4 Контрольные вопросы

1 Сущность данного метода контроля

2 Основные ситуации, возникающие при приемочном контроле

3 Оперативная характеристика Пуассона

Рекомендованная литература:

1. Гостев В. І. Статистический контроль качества продукции. М.: Машиностроение, 1965. - 204 с.

2.  Белокур И.П. Дефектология и не разрушающий контроль. К.: высшая школа, 1990. - 207 с.